Prüfungsfragen Technische Kenntnisse Klasse E

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

1	Prüfungsfragen im Prüfungsteil „Technische Kenntnisse“ der Klasse E 	7

1.1	Allgemeine mathematische Grundkenntnisse und Größen TA	7

1.1.1	Allgemeine mathematische Grundkenntnisse TA1	7

1.1.2	Größen und Einheiten TA2	7

1.2	Elektrizitäts-, Elektromagnetismus- und Funktheorie TB	7

1.2.1	Leiter, Halbleiter und Isolator TB1	7

1.2.2	Strom- und Spannungsquellen TB2	8

1.2.3	Elektrisches Feld TB3	8

1.2.4	Magnetisches Feld TB4	9

1.2.5	Elektromagnetisches Feld TB5	9

1.2.6	Sinusförmige Signale TB6	10

1.2.7	Nichtsinusförmige Signale TB7	11

1.2.8	Modulierte Signale TB8	11

1.2.9	Ohmsches Gesetz, Leistung und Energie TB9	12

1.3	Elektrische und elektronische Bauteile TC	13

1.3.1	Widerstand TC1	13

1.3.2	Kondensator TC2	14

1.3.3	Spule TC3	14

1.3.4	Übertrager und Transformatoren TC4	15

1.3.5	Diode TC5	15

1.3.6	Transistor TC6	16

1.4	Elektronische Schaltungen und deren Merkmale TD	17

1.4.1	Serien- und Parallelschaltung von Widerständen, Spulen und Kondensatoren TD1	17

1.4.2	Schwingkreise und Filter TD2	18

1.4.3	Stromversorgung TD3	19

1.4.4	Verstärker TD4	20

1.4.5	Modulator / Demodulator TD5	20

1.4.6	Oszillator TD6	21

1.5	Analoge und digitale Modulationsverfahren TE	21

1.5.1	Amplitudenmodulation AM, SSB TE1	21

1.5.2	Frequenzmodulation TE2	22

1.5.3	Text-, Daten- und Bildübertragung TE3	22

1.6	Funk-Empfänger TF	23

1.6.1	Einfach- und Doppelsuperhet-Empfänger TF1	23

1.6.2	Blockschaltbilder TF2	24

1.6.3	Betrieb und Funktionsweise einzelner Stufen TF3	25

1.6.4	Empfängermerkmale TF4	25

1.7	Funksender TG	26

1.7.1	Blockschaltbilder TG1	26

1.7.2	Betrieb und Funktionsweise einzelner Stufen TG2	27

1.7.3	Betrieb und Funktionsweise von HF-LeistungsverstärkernTG3	27

1.7.4	Betrieb und Funktionsweise von HF-Transceivern TG4	28

1.7.5	Unerwünschte Aussendungen TG5	28

1.8	Antennen und Übertragungsleitungen TH	29

1.8.1	Antennen TH1	29

1.8.2	Antennenmerkmale TH2	30

1.8.3	Übertragungsleitungen TH3	31

1.8.4	Anpassung, Transformation und SymmetrierungTH4	32

1.9	Wellenausbreitung und Ionosphäre TI	33

1.9.1	Ionosphäre TI1	33

1.9.2	Kurzwellenausbreitung TI2	33

1.9.3	Wellenausbreitung oberhalb 30 MHz TI3	34

1.10	Messungen und Messinstrumente TJ	35

1.10.1	Messinstrumente TJ1	35

1.10.2	Durchführung von Messungen TJ2	36

1.11	Störemissionen, Störfestigkeit, Schutzanforderungen, Ursachen, Abhilfe TK	37

1.11.1	Störungen elektronischer Geräte TK1	37

1.11.2	Ursachen für Störungen TK2	38

1.11.3	Maßnahmen zur Störungsbeseitigung TK3	39

1.12	Elektromagnetische Verträglichkeit, Anwendung, Personen- und Sachschutz TL	40

1.12.1	Störfestigkeit TL1	40

1.12.2	Schutz von Personen TL2	41

1.12.3	Sicherheit TL3	42

### 1	Prüfungsfragen im Prüfungsteil „Technische Kenntnisse“ der Klasse E

### 1.1.1 Allgemeine mathematische Grundkenntnisse

### TA101

0,042 A entspricht

A 42⋅10-3 A.

### TA102

0,00042 A entspricht

A 420.10-6 A.

### TA103

100 mW entspricht

A 10-1 W.

### TA104

4 200 000 Hz entspricht

A 4,2⋅106 Hz.

### 1.1.2 Größen und Einheiten

### TA201

Welche Einheit wird für die elektrische Spannung verwendet?

A Volt (V)

### TA202

Welche Einheit wird für die elektrische Ladung verwendet?

A Amperesekunde (As)

### TA203

Welche Einheit wird für die elektrische Leistung verwendet?

A Watt (W)

### TA204

In welcher Einheit wird der elektrische Widerstand angegeben?

A Ohm

### TA205

Welche der nachfolgenden Antworten enthält nur Basiseinheiten nach dem internationalen Einheitensystem?

A Ampere, Kelvin, Meter, Sekunde

### TA206

0,22 µF sind

A 220 nF.

### TA207

3,75 MHz sind

A 3750 kHz.

### TA208

Welche Einheit wird für die Kapazität verwendet?

A Farad (F)

### 1.2	Elektrizitäts-, Elektromagnetismus- und Funktheorie

### 1.2.1 Leiter, Halbleiter und Isolator

### TB101

Welche Gruppe enthält insgesamt die besten gut leitenden Metalle?

A Silber, Kupfer, Aluminium

### TB102

Welches der genannten Metalle hat die beste elektrische Leitfähigkeit?

A Silber

### TB103

Welches der genannten Metalle hat die schlechteste elektrische Leitfähigkeit?

A Zinn

### TB104

Welche Gruppe von Materialien enthält nur Nichtleiter (Isolatoren)?

A Epoxid, Polyethylen (PE), Polystyrol (PS)

### TB105

Was verstehen Sie unter Halbleitermaterialien?

A Einige Stoffe (z.B. Silizium, Germanium) sind in reinem Zustand bei Raumtemperatur gute 
Isolatoren. Durch geringfügige Zusätze von geeigneten anderen Stoffen oder bei hohen 
Temperaturen werden sie jedoch zu Leitern.

### 1.2.2 Strom- und Spannungsquellen

### TB203

Was versteht man unter „technischer Stromrichtung“ in der Elektrotechnik?

A Man nimmt an, dass der Strom vom Pluspol zum Minuspol fließt.

### TB205

Wie lange könnte man mit einem voll geladenen Akku mit 55 Ah einen Amateurfunkempfänger betreiben, der einen Strom von 0,8 A aufnimmt?

A 68 Stunden und 45 Minuten

### 1.2.3 Elektrisches Feld

### TB301

Welche Einheit wird für die elektrische Feldstärke verwendet?

A Volt pro Meter (V/m)

### TB302

Wie nennt man das Feld zwischen zwei parallelen Kondensatorplatten bei Anschluss einer Gleichspannung?

A Homogenes elektrisches Feld

### 1.2.4 Magnetisches Feld

### TB401

Welche Einheit wird für die magnetische Feldstärke verwendet?

A Ampere pro Meter (A/m)

### TB402

Wie nennt man das Feld im Innern einer langen Zylinderspule beim Fließen eines Gleichstroms?

A Homogenes magnetisches Feld

### TB403

Wenn Strom durch einen gestreckten Leiter fließt, entsteht ein

A Magnetfeld aus konzentrischen Kreisen um den Leiter.

### TB405

Welcher der nachfolgenden Werkstoffe ist ein ferromagnetischer Stoff?

A Eisen

### 1.2.5 Elektromagnetisches Feld

### TB501

Wodurch entsteht ein elektromagnetisches Feld? Ein elektromagnetisches Feld entsteht,

A wenn ein zeitlich schnell veränderlicher Strom durch einen elektrischen Leiter fließt, dessen Länge mindestens 1/100 der Wellenlänge ist.

### TB502

Wie erfolgt die Ausbreitung einer elektromagnetischen Welle? Die Ausbreitung erfolgt

A durch eine Wechselwirkung zwischen elektrischem und magnetischem Feld.

### TB504

Der Winkel zwischen den elektrischen und magnetischen Feldkomponenten eines elektromagnetischen Feldes beträgt im Fernfeld

A 90°.

### 1.2.6 Sinusförmige Signale

### TB601

Welches ist die Einheit der Wellenlänge?

A m

### TB602

Welcher Wellenlänge λ entspricht die Frequenz 1,84 MHz?

A 163 m

### TB603

Welcher Wellenlänge λ entspricht die Frequenz 28,48 MHz?

A 10,5 m

### TB604

Eine Wellenlänge von 2,06 m entspricht einer Frequenz von

A 145,631 MHz

### TB605

Eine Wellenlänge von 80,0 m entspricht einer Frequenz von

A 3,75 MHz

### TB606

Welche Bezeichnung ist für eine Schwingung von 145 000 000 Perioden pro Sekunde richtig?

A 145 MHz

### TB607

Die Periodendauer von 50 µs entspricht einer Frequenz von

A 20 kHz

### TB608

Den Frequenzbereich zwischen 30 und 300 MHz bezeichnet man als

A VHF (very high frequency)

### TB609

Das 70-cm-Band befindet sich im

A UHF-Bereich.

### TB612

Eine sinusförmige Wechselspannung hat einen Spitzenwert von 12 V. Wie groß ist der Effektivwert der Wechselspannung?

A 8,5 V

### TB613

Ein sinusförmiges Signal hat einen Effektivwert von 12 V. Wie groß ist der Spitzen- Spitzen- Wert?

A 33,9 V

### 1.2.7 Nichtsinusförmige Signale

### TB701

Welche Signalform sollte der Träger einer hochfrequenten Schwingung haben?

A sinusförmig

### 1.2.8 Modulierte Signale

### TB801

Was ist der Unterschied zwischen AM und SSB?

A AM hat einen Träger und zwei Seitenbänder, SSB arbeitet mit Trägerunterdrückung und einem Seitenband.

### TB802

Was ist der Unterschied zwischen LSB und USB?

A LSB arbeitet mit Trägerunterdrückung und dem unteren Seitenband, USB arbeitet mit Trägerunterdrückung und dem oberen Seitenband.

### TB803

Welche Aussage über modulierte Signale ist richtig?

A Bei FM ändert sich die Amplitude des Sendesignals bei Modulation nicht.

### TB804

Was ist der Unterschied zwischen FSK und AFSK?

A Bei FSK wird der Träger direkt und bei AFSK mit Hilfe des Audiosignals moduliert.

### TB805

Wie groß ist die HF-Bandbreite, die bei der Übertragung eines SSB-Signals entsteht?

A Sie entspricht genau der Bandbreite des NF-Signals.

### TB806

Ein Träger von 3,65 MHz wird mit der NF-Frequenz von 2 kHz in SSB (LSB) moduliert. Welche Frequenz/Frequenzen treten im modulierten HF-Signal hauptsächlich auf?

A 3,648 MHz

### 1.2.9 Ohmsches Gesetz, Leistung und Energie

### TB901

Die Maßeinheit der elektrischen Leistung ist

A Watt

### TB902

Welcher der nachfolgenden Zusammenhänge ist richtig?

A U=R⋅I

### TB903

Welche Spannung lässt einen Strom von 2 A durch einen Widerstand von 50 Ohm fließen?

A 100 Volt

### TB904

Welcher Widerstand ist erforderlich um einen Strom von 3 A bei einer Spannung von 90 Volt fließen zu lassen?

A 30 Ω

### TB905

Eine Stromversorgung nimmt bei 230 V einen Strom von 0,63 A auf. Welche elektrische Arbeit (Energie) wird bei einer Betriebsdauer von 7 Stunden verbraucht?

A 1,01 kWh

### TB906

Eine Glühlampe hat einen Nennwert von 12 V und 48 W. Bei einer 12-V-Versorgung beträgt die Stromentnahme

A 4 A.

### TB907

Der Effektivwert der Spannung an einer künstlichen 50-Ω-Antenne wird mit 100 V gemessen. Die Leistung an der Last beträgt

A 200 W

### TB908

Ein mit einer künstlichen 50-Ω-Antenne in Serie geschaltetes Amperemeter zeigt 2 A an. Die Leistung in der Last beträgt

A 200 W.

### TB909

Ein Mobil-Transceiver (Sender-Empfänger) hat bei Sendebetrieb eine Leistungsaufnahme von 100 Watt aus dem 12-V-Bordnetz des Kraftfahrzeuges. Wie groß ist die Stromaufnahme?

A 8,33 A

### TB910

Ein 100-Ω-Widerstand, an dem 10 V anliegen, muss mindestens eine Belastbarkeit haben von

A 1 W.

### TB911

Welche Belastbarkeit muss ein Vorwiderstand haben, an dem bei einem Strom von 50 mA eine Spannung von 50 V abfallen soll?

A 2,5 W

### 1.3	Elektrische und elektronische Bauteile (TC)

### 1.3.1 Widerstand (TC1)

### TC101

Die Farbringe gelb, violett und orange auf einem Widerstand mit 4 Farbringen bedeuten einen Widerstandswert von

47 kΩ

### TC102

Die Farbringe gelb, violett und rot auf einem Widerstand mit 4 Farbringen bedeuten einen Widerstandswert von

4,7 kΩ

### TC103

Die Farbringe rot, violett und orange auf einem Widerstand mit 4 Farbringen bedeuten einen Widerstandswert von

27 kΩ

### TC104

Die Farbringe rot, violett und rot auf einem Widerstand mit 4 Farbringen bedeuten einen Widerstandswert von

2,7 kΩ

### TC108

Ein Widerstand hat eine Toleranz von 10 %. Bei einem nominalen Widerstandswert von 5.6 kΩ liegt der tatsächliche Wert zwischen

5040 und 6160 Ω.

### TC109

Welche Bauart von Widerstand folgender Auswahl ist am besten für eine künstliche Antenne (Dummy Load) geeignet?

Ein Metalloxidwiderstand.

### TC110

Welchen Wert hat ein SMD-Widerstand mit der Kennzeichnung 221?

220 Ω

### TC111

Welchen Wert hat ein SMD-Widerstand mit der Kennzeichnung 223?

22 kΩ

### 1.3.2 Kondensator (TC2)

### TC201

Welche Aussage zur Kapazität eines Plattenkondensators ist richtig?

A	Je größer der Plattenabstand ist, desto kleiner ist die Kapazität.

### TC202

Ein Bauelement, bei dem sich Platten auf einer isolierten Achse befinden, die zwischen fest stehende Platten hineingedreht werden können, nennt man

A	Drehkondensator.

### TC206

Drei Kondensatoren mit den Kapazitäten C1 = 0,1 µF, C2 = 150 nF und C3 = 50000 pF werden parallel geschaltet. Wie groß ist die Gesamtkapazität?

A	0,3 µF

### TC207

Bei welchem der folgenden Bauformen von Kondensatoren muss beim Einbau auf die Polarität geachtet werden?

A	Elektrolytkondensator

### TC208

Mit zunehmender Frequenz

A	sinkt der Wechselstromwiderstand von Kondensatoren.

### 1.3.3 Spule (TC3)

### TC301

Wie ändert sich die Induktivität einer Spule von 12 µH, wenn die Windungszahl bei gleicher Wickellänge verdoppelt wird?

Die Induktivität steigt auf 48 µH.

### TC302

Die Induktivität sinkt auf 6 µH.

### TC303

Wie kann man die Induktivität einer Spule vergrößern?

Durch Stauchen der Spule (Verkürzen der Spulenlänge).

### TC304

Das folgende Bild zeigt einen Kern, um den ein Kabel für den Bau einer Netzdrossel gewickelt ist. Der Kern sollte aus

Ferrit bestehen.

### TC305

Schaltet man zwei Glühlampen gleichzeitig an eine Spannungsquelle, wobei eine Glühlampe zum Helligkeitsausgleich über einen Widerstand und die andere über eine Spule mit vielen Windungen und Eisenkern angeschlossen ist, so

leuchtet H1 zuerst.

### TC306

Mit zunehmender Frequenz steigt der Wechselstromwiderstand einer Spule.

### 1.3.4 Übertrager und Transformatoren (TC4)

### TC401

Ein Trafo liegt an 230 Volt und gibt 11,5 Volt ab. Seine Primärwicklung hat 600 Windungen. Wie groß ist seine Sekundärwindungszahl?

30 Windungen.

### TC402

Ein Trafo liegt an 45 Volt und gibt 180 Volt ab. Seine Primärwicklung hat 150 Windungen. Wie groß ist seine Sekundärwindungszahl?

600 Windungen

### TC403

Die Primärspule eines Übertragers hat die fünffache Anzahl von Windungen der Sekundärspule. Wie hoch ist die erwartete Sekundärspannung, wenn die Primärspule an eine 230-V-Stromversorgung angeschlossen wird?

46 Volt

### 1.3.5 Diode (TC5)

### TC501

P-dotiertes Halbleitermaterial ist solches, das mit einem zusätzlichen Stoff versehen wurde, der

weniger als vier Valenzelektronen enthält.

### TC502

N-leitendes Halbleitermaterial ist gekennzeichnet durch

Überschuss an freien Elektronen.

### TC503

Ein in Durchlassrichtung betriebener PN-Übergang ermöglicht

den Stromfluss von P nach N.

### TC504

Eine in Sperrrichtung betriebene Diode hat

einen hohen Widerstand.

### 1.3.6 Transistor (TC6)

### TC601

Was versteht man unter Stromverstärkung beim Transistor?

A	Mit einem geringen Strom (Basisstrom) wird ein großer Strom (Kollektorstrom) gesteuert.

### TC602

Das Verhältnis von Kollektorstrom zum Basisstrom eines Transistors liegt üblicherweise im Bereich von

10 zu 1 bis 900 zu 1.

### TC605

Welche Kollektorspannungen haben NPN-und PNP-Transistoren?

NPN-Transistoren benötigen positive, PNP-Transistoren negative Kollektorspannungen.

### TC606

Bei einem bipolaren Transistor in leitendem Zustand befindet sich die Emitter-BasisDiode

in Durchlassrichtung.

### TC607

Welche Transistortypen sind bipolare Transistoren?

NPN- und PNP-Transistoren

### TC608

Wie lauten die Bezeichnungen der Anschlüsse eines bipolaren Transistors?

Emitter, Basis, Kollektor

### TC609

Ein bipolarer Transistor ist

stromgesteuert.

### TC610

Wenn die Basisspannung eines NPN-Transistors gleich der Emitterspannung ist,

fließt kein Kollektorstrom.

### TC611

Wie erfolgt die Steuerung des Stroms im Feldeffekttransistor (FET)?

Die Gatespannung steuert den Widerstand des Kanals zwischen Source und Drain.

### 1.4	Elektronische Schaltungen und deren Merkmale (TD)

### 1.4.1 Serien- und Parallelschaltung von Widerständen, Spulen und Kondensatoren (TD1)

### TD109

Zwei Widerstände mit R1 = 20 Ω und R2 = 30 Ω sind parallel geschaltet. Wie groß ist der Ersatzwiderstand?

12 Ω

### TD110

Zwei Widerstände mit R1 = 100 Ω und R2 = 150 Ω sind parallel geschaltet. Wie groß ist der Ersatzwiderstand?

60 Ω

### 1.4.2 Schwingkreise und Filter (TD2)

### TD204

Wie ändert sich die Resonanzfrequenz eines Schwingkreises, wenn

1. die Spule weniger Windungen erhält,

2. die Länge der Spule durch Zusammenschieben der Drahtwicklung verringert wird,

3. ein Ferritkern in das Innere der Spule gebracht wird?

Die Resonanzfrequenz wird bei 1. größer und bei 2. und 3. kleiner.

### TD205

Wie verhält sich ein Parallelschwingkreis bei der Resonanzfrequenz?

Wie ein hochohmiger Widerstand.

### TD210

Welche der nachfolgenden Eigenschaften trifft auf einen Hochpass zu?

Frequenzen oberhalb der Grenzfrequenz werden durchgelassen.

### 1.4.3 Stromversorgung (TD3)

### TD301

Welche Eigenschaften sollten Strom- und Spannungsquellen aufweisen?

Spannungsquellen sollten einen möglichst niedrigen Innenwiderstand und Stromquellen einen möglichst hohen Innenwiderstand haben.

### TD302

Die Leerlaufspannung einer Gleichspannungsquelle beträgt 13,5 V. Wenn die Spannungsquelle einen Strom von 1 A abgibt, sinkt die Klemmenspannung auf 12,4 V. Wie groß ist der Innenwiderstand der Spannungsquelle?

1.1 Ω

### TD303

Die Leerlaufspannung einer Gleichspannungsquelle beträgt 13,5 V. Wenn die Spannungsquelle einen Strom von 2 A abgibt, sinkt die Klemmenspannung auf 13 V. Wie groß ist der Innenwiderstand der Spannungsquelle?

0,25 Ω

### TD306

Welches ist der Hauptnachteil eines Schaltnetzteils gegenüber einem konventionellen Netzteil?

A Ein Schaltnetzteil erzeugt Oberwellen seiner Taktfrequenz, die beim Empfang zu Störungen führen können.

### 1.4.4 Verstärker(TD4)

### TD401

In welcher der folgenden Zeilen werden nur Verstärker-Bauelemente genannt?

A	Transistor, MOSFET, Operationsverstärker, Röhre

### TD402

Was versteht man in der Elektronik unter Verstärkung? Man spricht von Verstärkung, wenn

A	das Ausgangssignal gegenüber dem Eingangssignal in der Leistung größer ist.

### TD403

Was ist ein Operationsverstärker?

A Operationsverstärker sind Gleichstrom gekoppelte Verstärker mit sehr hohem Verstärkungsfaktor und großer Linearität.

### TD404

Ein IC (integrated circuit) ist

A	eine komplexe Schaltung auf einem Halbleiter-kristallplättchen.

### TD405

Worauf beruht die Verstärkerwirkung von Elektronenröhren?

Das von der Gitterspannung hervorgerufene elektrische Feld steuert den Anodenstrom.

### 1.4.5 Modulator / Demodulator (TD5)

### TD501

Durch Modulation

A	werden Informationen auf einen oder mehrere Träger übertragen.

### TD502

Welche Aussage zum Frequenzmodulator ist richtig? Durch das Informationssignal

A	wird die Frequenz des Trägers beeinflusst. Die Amplitude des Trägers bleibt dabei konstant.

### TD503

Zur Aufbereitung des SSB-Signals müssen

A	der Träger und ein Seitenband unterdrückt oder ausgefiltert werden.

### TD504

Wie kann ein SSB-Signal erzeugt werden?

A	Im Balancemodulator wird ein Zweiseitenband-Signal erzeugt. Das Seitenbandfilter selektiert ein Seitenband heraus.

### 1.4.6 Oszillator (TD6)

### TD601

Was verstehen Sie unter einem „Oszillator“?

A Es ist ein Schwingungserzeuger.

### TD602

Was ist ein LC-Oszillator? Es ist ein Schwingungserzeuger, wobei die Frequenz

A von einer Spule und einem Kondensator (LC-Schwingkreis) bestimmt wird.

### TD603

Was ist ein Quarz-Oszillator? Es ist ein Schwingungserzeuger, wobei die Frequenz

A durch einen hochstabilen Quarz bestimmt wird.

### TD604

Wie verhält sich die Frequenz eines LC-Oszillators bei Temperaturanstieg, wenn die Kapazität des Schwingkreiskondensators mit dem Temperaturanstieg geringer wird?

A Die Frequenz wird erhöht.

### TD605

Im VFO eines Senders steigt die Induktivität der Oszillatorspule mit der Temperatur. Der Kondensator bleibt sehr stabil. Welche Auswirkungen hat dies bei steigender Temperatur?

A Die VFO-Frequenz wandert nach unten.

### TD606

Der Vorteil von Quarzoszillatoren gegenüber LC-Oszillatoren liegt darin, dass sie

A eine bessere Frequenzstabilität aufweisen.

### 1.5	Analoge und digitale Modulationsverfahren

### 1.5.1 Amplitudenmodulation AM, SSB (TE1)

### TE101

Wie unterscheidet sich SSB (J3E) von AM (A3E) in Bezug auf die Bandbreite?

A	Die Sendeart J3E beansprucht weniger als die halbe Bandbreite der Sendeart A3E.

### TE102

Welches der nachfolgenden Modulationsverfahren hat die geringste Störanfälligkeit bei Funkanlagen in Kraftfahrzeugen?

A	FM

### 1.5.2 Frequenzmodulation (TE2)

### TE201

Wodurch wird bei Frequenzmodulation die Lautstärke-Information übertragen?

A	Durch die Größe der Trägerfrequenzauslenkung.

### TE202

FM hat gegenüber SSB den Vorteil der

A	geringeren Beeinflussung durch Störquellen.

### TE203

Ein zu großer Hub eines FM-Senders führt dazu,

A	dass die HF-Bandbreite zu groß wird.

### TE204

Größerer Frequenzhub führt bei einem FM-Sender zu

A	einer größeren HF-Bandbreite.

### 1.5.3 Text-, Daten- und Bildübertragung (TE3)

### TE301

Welche HF-Bandbreite beansprucht ein 1200-Baud-Packet-Radio-AFSK-Signal?

A	12 kHz

### TE302

Welche HF-Bandbreite beansprucht ein 9600-Baud-FM-Packet-Radio-Signal?

A	20 kHz

### TE303

Welche NF-Zwischenträgerfrequenzen werden in der Regel in Packet Radio bei 1200 Baud benutzt?

A	1200 / 2200 Hz

### TE304

Was versteht man bei Packet Radio unter einem TNC (Terminal Network Controller)? Ein TNC

A	besteht aus einem Modem und dem Controller für die digitale Aufbereitung der Daten.

### TE305

Was bedeutet im Prinzip „Packet Radio“? Die Daten werden

A	paketweise (stoßweise) gesendet.

### TE306

Was versteht man unter 1k2-Packet-Radio?

A	Die Übertragung erfolgt mit 1200 Baud.

### TE307

Welches ist eine gängige Übertragungsrate in Packet Radio? A	9600 Baud

### TE308

Eine Packet-Radio-Mailbox ist

A ein Rechnersystem bei dem Texte und Daten über Funk eingespeichert und abgerufen werden können.

### TE309

Um RTTY-Betrieb durchzuführen benötigt man außer einem Transceiver beispielsweise

A einen PC mit Soundkarte und entsprechender Software.

### TE310

Welcher Unterschied zwischen den Betriebsarten ATV und SSTV ist richtig?

A	SSTV überträgt Standbilder, ATV bewegte Bilder.

### TE311

Welches der folgenden digitalen Übertragungsverfahren hat die geringste Bandbreite?

A	PSK31

### TE312

Wie heißt die Übertragungsart mit einem Übertragungskanal, bei der durch Umschaltung abwechselnd in beide Richtungen gesendet werden kann?

A	Halbduplex

### 1.6	Funk-Empfänger (TF)

### 1.6.1 Einfach- und Doppelüberlagerungsempfänger (TF1)

### TF101

Eine hohe erste ZF vereinfacht die Filterung zur Vermeidung von

A	Spiegelfrequenzstörungen.

### TF102

Eine hohe erste Zwischenfrequenz

A	ermöglicht bei großem Abstand zur Empfangsfrequenz eine hohe Spiegelfrequenzunterdrückung.

### TF103

Welche Aussage ist für einen Doppelsuper richtig?

A	Mit einer niedrigen zweiten ZF erreicht man leicht eine gute Trennschärfe.

### TF104

Ein Empfänger hat eine ZF von 10,7 MHz und ist auf 28,5 MHz abgestimmt. Der Oszillator des Empfängers schwingt oberhalb der Empfangsfrequenz. Welche Frequenz hat die Spielfrequenz?

A	49,9 MHz

### TF105

Wodurch wird beim Überlagerungsempfänger die Spiegelfrequenzdämpfung bestimmt? Sie wird vor allem bestimmt durch

A	die Höhe der ersten ZF.

### TF106

Einem Mischer werden die Frequenzen 136 MHz und 145 MHz zugeführt. Welche Frequenzen werden beim Mischvorgang erzeugt?

A	9 MHz und 281 MHz

### TF107

Einem Mischer werden die Frequenzen 28 MHz und 38,7 MHz zugeführt. Welche Frequenzen werden beim Mischvorgang erzeugt?

A	10,7 MHz und 66,7 MHz

### TF108

Eine schmale Empfängerbandbreite führt im Allgemeinen zu einer

A	hohen Trennschärfe.

### TF109

Die Frequenzdifferenz zwischen dem HF-Nutzsignal und dem Spiegelsignal entspricht

A dem zweifachen der ersten ZF.

### TF110

Durch welchen Vorgang setzt ein Konverter einen Frequenzbereich für einen vorhandenen Empfänger um?

A 	Durch Mischung.

### 1.6.2 Blockschaltbilder (TF2)

### TF201

Um Schwankungen des NF-Ausgangssignals durch Schwankungen des HF-Eingangssignals zu verringern, wird ein Empfänger mit

A einer automatischen Verstärkungsregelung ausgestattet.

### TF202

Bei Empfang eines sehr starken Signals verringert die AGC (automatic gain control)

A	die Verstärkung der HF- und ZF-Stufen.

### TF203

Was bewirkt die AGC (automatic gain con-trol) bei einem starken Eingangssignal?

A	Sie reduziert die Verstärkung der HF-und ZF-Stufen.

### TF204

Ein Doppelsuper hat eine erste ZF von 10,7 MHz und eine zweite ZF von 460 kHz Die Empfangsfrequenz soll 28 MHz sein. Welche Frequenzen sind für den VFO und den CO erforderlich, wenn die Oszillatoren oberhalb der Mischer-Eingangssignale schwingen sollen?

A	Der VFO muss bei 38,70 MHz und der CO bei 11,16 MHz schwingen.

### TF205

Ein Doppelsuper hat eine erste ZF von 9 MHz und eine zweite ZF von 460 kHz. Die Empfangsfrequenz soll 21,1 MHz sein. Welche Frequenzen sind für den VFO und den CO erforderlich, wenn die Oszillatoren oberhalb der Mischer-Eingangssignale schwingen sollen?

A	Der VFO muss bei 30,1 MHz und der CO bei 9,46 MHz schwingen.

### 1.6.3 Betrieb und Funktionsweise einzelner Stufen (TF3)

### TF301

In der folgenden Schaltung können bei einer Empfangsfrequenz von 28,3 MHz und einer Oszillatorfrequenz von 39 MHz Spiegelfrequenzstörungen bei

A	49,7 MHz auftreten.

### TF302

Der Begrenzerverstärker eines FM-Empfängers ist ein Verstärker,

A	der sein Ausgangssignal ab einem bestimmten Eingangspegel begrenzt.

### TF303

Welcher der folgenden als Bandpass einsetzbaren Bauteile verfügt am ehesten über die geringste Bandbreite?

A	Ein Quarzkristall

### 1.6.4 Empfängermerkmale (TF4)

### TF401

Die Empfindlichkeit eines Empfängers bezieht sich auf die

A Fähigkeit des Empfängers, schwache Signale zu empfangen.

### TF402

Welchen Vorteil bietet ein Überlagerungsempfänger gegenüber einem Geradeaus Empfänger?

A Bessere Trennschärfe

### TF403

Um wie viel S-Stufen müsste die S-Meter-Anzeige Ihres Empfängers steigen, wenn Ihr Partner die Sendeleistung von 10 Watt auf 40 Watt erhöht?

A Um eine S-Stufe

### TF404

Ein Funkamateur kommt laut S-Meter mit S7 an. Dann schaltet er seine Endstufe ein und bittet um einen erneuten Rapport. Das S-Meter zeigt S9+8dB. Um welchen Faktor müsste der Funkamateur seine Leistung erhöht haben?

A 100-fach

### TF405

Ein Funkamateur hat eine Endstufe, welche die Leistung verzehnfacht (von 10 auf 100 Watt). Ohne seine Endstufe zeigt Ihr S-Meter genau S8. Auf welchen Wert müsste die Anzeige Ihres S-Meters ansteigen, wenn er die Endstufe dazuschaltet?

A S9+4dB

### TF406

Wie groß ist der Unterschied von S4 nach S7 in dB?

A 18 dB

### TF407

Welche Baugruppe könnte in einem Empfänger gegebenenfalls dazu verwendet werden, um einen schmalen Frequenzbereich zu unterdrücken, in dem Störungen empfangen werden?

A Notchfilter

### TF408

Was bedeutet an einem Abstimmelement eines Empfängers die Abkürzung AGC?

A Automatische Verstärkungsregelung

### TF409

Welche Baugruppe könnte in einem Empfänger gegebenenfalls dazu verwendet werden, impulsförmige Störungen auszublenden?

A Noise Blanker

### 1.7	Funksender

### 1.7.1 Blockschaltbilder

### TG101

Wie kann die hochfrequente Ausgangsleistung eines SSB-Senders vermindert werden?

A Durch die Verringerung der NF-Ansteuerung und/oder durch Einfügung eines Dämpfungsgliedes zwischen Steuersender und Endstufe.

### TG102

Welche der nachfolgenden Antworten trifft für die Wirkungsweise eines Transverters zu?

A	Ein Transverter setzt beim Empfangen z.B. ein 70-cm-Signal in das 10-m-Band und beim Senden das 10-m-Sendesignal auf das 70-cm-Band um.

### TG103

Was kann man tun, wenn der Hub bei einem Handfunkgerät oder Mobil-Transceiver zu groß ist?

A	Leiser ins Mikrofon sprechen.

### TG104

Was bewirkt in der Regel eine zu hohe Mikrofonverstärkung bei einem SSB-Transceiver?

A	Splatter bei Stationen, die auf dem Nachbarkanal arbeiten.

### TG105

Was bewirkt eine zu geringe Mikrofonverstärkung bei einem SSB-Transceiver?

A	geringe Ausgangsleistung

### 1.7.2 Betrieb und Funktionsweise einzelner Stufen

### TG201

Wie heißt die Stufe in einem Sender, welche die Eigenschaft hat, leise Sprachsignale gegenüber den lauten etwas anzuheben?

A	Speech Processor

### TG202

Welche Schaltung in einem Sender bewirkt, dass der Transceiver allein durch die Stimme auf Sendung geschaltet werden kann?

A	VOX

### TG203

Welche Anforderungen muss ein FM-Funkgerät erfüllen, damit es für die Übertragung von Packet Radio mit 9600 Baud geeignet ist?

A	Es muss sende- und empfangsseitig den Frequenzbereich von 20 Hz bis 6 kHz möglichst linear übertragen können und die Zeit für die Sende-Empfangsumschaltung muss so kurz wie möglich sein z.B. < 10...100 ms.

### 1.7.3 Betrieb und Funktionsweise von HF-Leistungsverstärkern (TG3)

### TG301

Ein Sender mit 1 Watt Ausgangsleistung ist an eine Endstufe mit einer Verstärkung von 10 dB angeschlossen. Wie groß ist der Ausgangspegel der Endstufe?

A	10 dBW

### TG302

Ein HF-Leistungsverstärker hat eine Verstärkung von 16 dB. Welche HF-Ausgangsleistung ist zu erwarten, wenn der Verstärker mit 1 W HF-Eingangsleistung angesteuert wird?

A	40 W

### TG303

Die Ausgangsleistung eines Senders ist

A	die unmittelbar nach dem Senderausgang messbare Leistung, bevor sie Zusatzgeräte (z.B. Anpassgeräte) durchläuft.

### TG304

Die Spitzenleistung eines Senders ist die

A	HF-Leistung bei der höchsten Spitze der Hüllkurve.

### TG305

Eine Verdopplung der Leistung entspricht wie viel dB?

A	3 dB

### TG306

Die Ausgangsleistung eines FM-Senders

A	wird nicht durch die Modulation beeinflusst.

### TG307

Wie wird in der Regel die hochfrequente Ausgangsleistung eines SSB-Senders vermindert?

A	Durch die Verringerung der NF- Ansteuerung und/oder durch Einfügung eines Dämpfungsgliedes zwischen Steuersender und Endstufe.

### 1.7.4 Betrieb und Funktionsweise von HF-Transceivern (TG4)

### TG401

Was kann man tun, wenn der Hub bei einem Handfunkgerät oder Mobil-Transceiver zu groß ist?

A Leiser ins Mikrofon sprechen

### TG402

In welcher der folgenden Antworten sind Betriebsarten üblicher Kurzwellen-Transceiver aufgezählt?

A USB, LSB, FM, AM, CW

### TG403

Wenn man beim Funkbetrieb mit einem Transceiver die Empfangsfrequenz gegenüber der Senderfrequenz geringfügig verstellen möchte, muss man

A die RIT bedienen.

### TG404

Wie wird die Taste am Mikrofon bezeichnet, mit der man einen Transceiver auf Sendung schalten kann?

A PTT

### TG405

Wie wird der Funkbetrieb bezeichnet, bei dem man einen Transceiver allein durch die Stimme auf Sendung schalten kann?

A VOX-Betrieb

### 1.7.5 Unerwünschte Aussendungen (TG5)

### TG501

Wodurch werden Tastklicks bei einem CW-Sender hervorgerufen?

A	Durch zu steile Flanken der Tastimpulse

### TG502

Welches Filter wäre zwischen Senderausgang und Antenne eingeschleift am besten zur Verringerung der Oberwellenausstrahlungen geeignet?

A Ein Tiefpassfilter

### TG503

Um Nachbarkanalstörungen zu minimieren, sollte die Übertragungsbandbreite bei SSB

A höchstens 3 kHz betragen.

### TG505

Bei der erstmaligen Prüfung eines Senders sollten die Signale zunächst

A in eine künstliche 50-Ω-Antenne eingespeist werden.

### 1.8 Antennen und Übertragungsleitungen (TH)

### 1.8.1 Antennen (TH1)

### TH101

Was sind typische Kurzwellen-Amateurfunksendeantennen?

A Langdraht-Antenne, Groundplane-Antenne, Yagiantenne, Dipolantenne, Windom-Antenne, Delta-Loop-Antenne

### TH102

Welche Antennenformen werden im VHF-UHF-Bereich bei den Funkamateuren in der Regel nicht verwendet?

A Langdraht-Antenne

### TH103

Welche magnetischen Antennen eignen sich für Sendebetrieb und strahlen dabei im Nahfeld ein starkes magnetisches Feld ab?

A Magnetische Ringantennen mit einem Umfang von etwa λ/10

### TH104

Berechnen Sie die elektrische Länge eines 5/8-λ-langen Vertikalstrahlers für das 10-m-Band (28,5 MHz).

A 6,58 m

### TH105

Sie wollen verschiedene Antennen testen, ob sie für den Funkbetrieb auf Kurzwelle für das 80-m-Band geeignet sind. Man stellt Ihnen jeweils drei Antennen zur Verfügung. Welches Angebot wählen sie, um nur die drei besonders geeigneten Antennen testen zu müssen?

A Dipol, Delta-Loop, W3DZZ-Antenne

### TH106

Welche Antenne gehört nicht zu den symmetrischen Antennen?

A Groundplane

### TH107

Wie nennt man eine Schleifenantenne, die aus drei gleich langen Drahtstücken besteht?

A Delta-Loop-Antenne

### TH108

Bei welcher Länge hat eine Vertikalantenne die günstigsten Strahlungseigenschaften?

A 5/8 λ

### TH109

Eine Vertikalantenne erzeugt

A einen flachen Abstrahlwinkel.

### TH110

Sie wollen eine Zweibandantenne für 160 und 80 m selbst bauen. Welche der folgenden Antworten enthält die richtige Drahtlänge l zwischen den Schwingkreisen und die richtige Resonanzfrequenz fres der Kreise?

A	l beträgt zirka 40 m, fres liegt bei zirka 3,65 MHz.

### TH111

Die elektrischen Gegengewichte einer Groundplane-Antenne bezeichnet man auch als

A Radiale

### TH112

Das folgende Bild enthält eine einfache Richtantenne. Die Bezeichnungen der Elemente in numerischer Reihenfolge lauten

A 1 Reflektor, 2 Strahler und 3 Direktor.

### TH113

An welchem Element einer Yagi-Antenne erfolgt die Energieeinspeisung? Sie erfolgt am

A Strahler

### 1.8.2 Antennenmerkmale

### TH201

Welche elektrische Länge muss eine Dipolantenne haben, damit sie in Resonanz ist?

A Sie muss ein ganzzahliges Vielfaches von λ/2 betragen. (n · λ/2, n=1, 2, 3...)

### TH202

Welches Strahlungsdiagramm ist der Antenne richtig zugeordnet?

A Dipol

### TH203

Welchen Eingangs- bzw. Fußpunktwiderstand hat die Groundplane?

A ca. 30 ... 50 Ω

### TH204

Die Impedanz in der Mitte eines Halbwellen-dipols beträgt je nach Aufbauhöhe ungefähr

A 40 bis 80 Ω

### TH205

Ein Faltdipol hat einen Eingangswiderstand von ungefähr

A 240 Ω.

### TH206

Ein Halbwellendipol wird auf der Grundfrequenz in der Mitte

A stromgespeist

### TH207

Welcher Prozentsatz entspricht dem Korrekturfaktor, der üblicherweise für die Berechnung der Länge einer Drahtantenne verwendet wird?

A 95%

### TH208

Das folgende Bild enthält verschiedene UKW-Vertikalantennen.

In welcher der folgenden Zeilen ist die entsprechende Bezeichnung der Antenne richtig zugeordnet?

A Bild 1 zeigt einen λ/4-Vertikalstrahler (Viertelwellenstab).

### TH209

Das folgende Bild enthält verschiedene UKW-Antennen.

Welche der folgenden Antworten ist richtig?

A Bild 1 zeigt eine horizontal polarisierte Yagi-Antenne.

### TH210

Eine Drahtantenne für den Amateurfunk im KW-Bereich

A kann eine beliebige Länge haben.

### 1.8.3 Übertragungsleitungen

### TH301

Am Ende einer Leitung ist nur noch ein Viertel der Leistung vorhanden. Wie groß ist das Dämpfungsmaß des Kabels?

A	6 dB

### TH302

Am Ende einer Leitung ist nur noch ein Zehntel der Leistung vorhanden. Wie groß ist das Dämpfungsmaß des Kabels?

A 10 dB

### TH303

Eine HF-Ausgangleistung von 100 W wird in eine angepasste Übertragungsleitung eingespeist. Am antennenseitigen Ende der Leitung beträgt die Leistung 50 W bei einem Stehwellenverhältnis von 1:1. Wie hoch ist die Leitungsdämpfung?

A	3 dB

### TH304

Welcher der nachfolgenden Zusammenhänge ist richtig?

A	0 dBm entspricht 1 mW; 3 dBm entspricht 2 mW; 20 dBm entspricht 100 mW

### TH305

Welche Dämpfung hat ein 25 m langes Koaxkabel vom Typ Aircell 7 bei 145 MHz? (siehe hierzu beiliegendes Diagramm)

A 1,9 dB

### TH306

Welche Dämpfung hat ein 20 m langes Koaxkabel vom Typ RG 58 bei 29 MHz? (siehe hierzu beiliegendes Diagramm)

A 1,8 dB

### TH307

Der Wellenwiderstand einer Leitung

A ist im HF-Bereich in etwa konstant und unabhängig vom Leitungsabschluss.

### TH308

Koaxialkabel weisen typischerweise Wellenwiderstände von

A 50, 60 und 75 Ω auf.

### TH309

Welche Vorteile hat eine Paralleldraht-Speiseleitung gegenüber der Speisung über ein Koaxialkabel?

A	Sie hat geringere Dämpfung und hohe Spannungsfestigkeit.

### TH310

Wann ist eine Speiseleitung unsymmetrisch?

A	Wenn die beiden Leiter unterschiedlich geformt sind, z.B. Koaxialkabel.

### TH311

Welche Leitungen sollten für die HF-Verbindungen zwischen Einrichtungen in der Amateurfunkstelle verwendet werden, um unerwünschte Abstrahlungen zu vermeiden?

A	Hochwertige Koaxialkabel.

### TH312

Welches der folgenden Koaxsteckverbindersysteme ist für sehr hohe Frequenzen (70-cm-Band) und hohe Leistungen am besten geeignet?

A	N

### 1.8.4 Anpassung, Transformation und Symmetrierung (TH4)

### TH401

Bei welchem Stehwellenverhältnis (VSWR) ist eine Antenne am besten an die Leitung angepasst?

A	1

### TH402

Fehlanpassungen oder Beschädigungen von HF-Übertragungsleitungen

A führen zu Reflektionen des übertragenen HF-Signals und einem erhöhten VSWR.

### TH403

Welche Auswirkungen hat es, wenn eine symmetrische Antenne (Dipol) mit einem Koaxkabel gleicher Impedanz gespeist wird?

A Die Richtcharakteristik der Antenne wird verformt und es können Mantelwellen auftreten.

### TH404

Ein symmetrischer Halbwellendipol wird direkt über ein Koaxialkabel von einem Sender gespeist. Das Kabel ist senkrecht am Haus entlang verlegt und verursacht geringe Störungen. Um das Problem weiter zu verringern, empfiehlt es sich

A den Dipol über ein Symmetrierglied zu speisen.

### TH405

Auf einem Ferritkern sind etliche Windungen Koaxialkabel aufgewickelt. Diese Anordnung kann dazu dienen,

A Mantelwellen zu dämpfen.

### TH406

Am Eingang einer Antennenleitung misst man ein VSWR von 3. Wie groß ist in etwa die rücklaufende Leistung am Messpunkt, wenn die vorlaufende Leistung dort 100 Watt beträgt?

A 25W

### 1.9	Wellenausbreitung und Ionosphäre (TI)

### 1.9.1 Ionosphäre (TI1)

### TI101

Welche ionosphärischen Schichten bestimmen die Funkwellenausbreitung am Tage?

A Die D-, E-, F1- und F2-Schicht

### TI102

Welche ionosphärischen Schichten bestimmen die Fernausbreitung in der Nacht?

A Die F2-Schicht

### TI103

In welcher Höhe befinden sich die für die Fernausbreitung (DX) wichtigen ionosphärischen Schichten? Sie befinden sich in ungefähr

A 200 bis 500 km Höhe.

### TI104

Welchen Einfluss hat die D-Schicht auf die Fernausbreitung?

A Die D-Schicht führt tagsüber zu starker Dämpfung im 80- und 160-m-Band

### TI105

Wie kommt die Fernausbreitung einer Funkwelle auf den Kurzwellenbändern zustande? Sie kommt zustande durch die Reflexion an

A elektrisch aufgeladenen Luftschichten in der Ionosphäre.

### TI106

Welche Schicht ist für die gute Ausbreitung im 10-m-Band in den Sommermonaten verantwortlich?

A Die E-Schicht

### TI107

Die Sonnenfleckenzahl ist einem regelmäßigen Zyklus unterworfen. Welchen Zeitraum hat dieser Zyklus zirka?

A	11 Jahre

### 1.9.2 Kurzwellenausbreitung (TI2)

### TI201

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit freier elektromagnetischer Wellen beträgt etwa

A 300 000 km/s.

### TI202

Unter der "Toten Zone" wird der Bereich verstanden,

A der durch die Bodenwelle nicht mehr erreicht wird und durch die reflektierte Raumwelle noch nicht erreicht wird.

### TI203

Welche der folgenden Aussagen trifft für KW-Funkverbindungen zu, die über Bodenwellen erfolgen?

A Die Bodenwelle folgt der Erdkrümmung und geht über den geografischen Horizont hinaus. Sie wird in höheren Frequenzbereichen stärker gedämpft als in niedrigeren Frequenzbereichen.

### TI204

Wie groß ist in etwa die maximale Entfernung, die ein KW-Signal bei Reflexion an der E-Schicht auf der Erdoberfläche mit einem Sprung (Hop) überbrücken kann?

A Etwa 2200 km

### TI205

Von welchem der genannten Parameter ist die Sprungdistanz abhängig, die ein KW-Signal auf der Erdoberfläche überbrücken kann? Sie ist abhängig

A	vom Abstrahlwinkel der Antenne.

### TI206

Bei der Ausbreitung auf Kurzwelle spielt die so genannte "Grey Line" eine besondere Rolle. Was ist die "Grey Line"?

A Der Streifen der Dämmerungsphase vor Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang.

### TI207

Was versteht man unter dem Begriff "Mögel-Dellinger-Effekt"?

A	Den totalen, zeitlich begrenzten Ausfall der Reflexion in der Ionosphäre.

### TI208

Ein plötzlicher Anstieg der Intensitäten von UV- und Röntgenstrahlung nach einem Flare (Energieausbruch auf der Sonne) führt zu erhöhter Ionisierung der D-Schicht und damit zu kurzzeitigem Totalausfall der ionosphärischen Kurzwellenausbreitung. Diese Erscheinung wird auch als

A	Mögel-Dellinger-Effekt bezeichnet.

### TI209

Unter dem Begriff "Short Skip" versteht man Funkverbindungen besonders im 10-m-Band mit Sprungentfernungen unter 1000 km, die

A durch Reflexion an sporadischen E-Schichten ermöglicht werden.

### TI210

Warum sind Signale im 160- und 80-Meter-Band tagsüber nur schwach und nicht für den weltweiten Funkverkehr geeignet? Sie sind ungeeignet wegen der Tagesdämpfung in der

A	D-Schicht

### TI211

In welcher ionosphärischen Schicht treten gelegentlich Aurora-Erscheinungen auf?

A	In der E-Schicht

### TI212

Was bedeutet die „MUF“ bei der Kurzwellenausbreitung?

A	Höchste brauchbare Frequenz

### TI213

Wie nennt man den ionosphärischen Feldstärkeschwund durch Überlagerung von Boden- und Raumwelle, der sich bei der Kurzwellenausbreitung besonders bei AM-Sendungen bemerkbar macht?

A	Fading

### 1.9.3 Wellenausbreitung oberhalb 30 MHz (TI3)

### TI301

Wie weit etwa reicht der Funkhorizont im UKW-Bereich über den geografischen Horizont hinaus? Er reicht etwa

A	15 % weiter als der geografische Horizont.

### TI302

Überhorizontverbindungen im UHF/VHF-Bereich kommen u.a. zustande durch

A	Streuung der Wellen an troposphärischen Bereichen unterschiedlicher Beschaffenheit.

### TI303

Für VHF-Weitverkehrsverbindungen wird hauptsächlich die

A troposphärische Ausbreitung genutzt.

### TI304

Was ist die "Troposphäre"? Die Troposphäre ist der

A untere Teil der Atmosphäre, in der die Erscheinungen des Wetters stattfinden.

### TI305

Wie wirkt die Antennenhöhe auf die Reichweite einer UKW-Verbindung aus? Die Reichweite steigt mit zunehmender Antennenhöhe, weil

A die optische Sichtweite zunimmt.

### TI306

Was ist die Ursache für Aurora-Erscheinungen? Die Ursache ist

A das Eindringen geladener Teilchen von der Sonne in die Atmosphäre.

### TI307

Wie wirkt sich "Aurora" auf die Signalqualität eines Funksignals aus?

A CW-Signale haben einen flatternden und verbrummten Ton.

### TI308

Welche Betriebsart eignet sich am besten für Auroraverbindungen?

A CW

### TI309

Was verstehen Sie unter dem Begriff "Sporadic-E"? Ich verstehe darunter

A die Reflexion an lokal begrenzten Bereichen mit ungewöhnlich hoher Ionisation innerhalb der E-Schicht.

### TI310

In dem folgenden Geländeprofil sei S ein Sender im 2-m-Band, E1 bis E4 vier Empfangsstationen. Welche Funkstrecke geht wahrscheinlich am besten, welche am schlechtesten?

A	Am besten S-E3, am schlechtesten S-E1

### 1.10 Messungen und Messinstrumente (TJ)

### 1.10.1 Messinstrumente (TJ1)

### TJ101

Das Prinzip eines Drehspulmessgeräts beruht auf

A der Wechselwirkung der Kräfte zwischen einem permanent magnetischen und einem elektromagnetischen Feld.

### TJ102

Die Auflösung eines Messinstrumentes entspricht

A	der kleinsten Einteilung der Anzeige.

### TJ103

Was ist ein Dipmeter? Ein Dipmeter ist

A	ein abstimmbarer Oszillator mit einem Indikator, der anzeigt, wenn von einem ankoppelten Resonanzkreis bei einer Frequenz HF-Energie aufgenommen oder abgegeben wird.

### TJ104

Wozu wird ein Dipmeter beispielsweise verwendet? Ein Dipmeter wird zur

A	ungefähren Bestimmung der Resonanzfrequenz eines Schwingkreises.

### TJ105

Welches dieser Messgeräte ist für die Ermittlung der Resonanzfrequenz eines Traps, das für einen Dipol genutzt werden soll, am besten geeignet?

A	Ein Dipmeter

### TJ106

Wie ermittelt man die Resonanzfrequenz eines Schwingkreises? Man ermittelt sie

A	durch Messung von L und C und Berechnung oder z.B. mit einem Dipmeter.

### TJ107

Für welche Messungen verwendet man ein Oszilloskop? Ein Oszilloskop verwendet man, um

A	Signalverläufe sichtbar zu machen, um beispielsweise Verzerrungen zu erkennen.

### TJ108

Welches dieser Geräte wird für die Anzeige von NF-Verzerrungen verwendet?

A	Ein Oszilloskop

### TJ109

Eine künstliche Antenne für den VHF-Bereich könnte beispielsweise aus

A	ungewendelten Kohleschichtwiderständen zusammengebaut sein.

### TJ110

Welche der folgenden Bauteile könnten für eine genaue künstliche Antenne, die bei 28 MHz eingesetzt werden soll, verwendet werden?

A	10 Kohleschichtwiderstände von 500 Ω

### 1.10.2 Durchführung von Messungen (TJ2)

### TJ202

Wie werden elektrische Spannungsmesser an Messobjekte angeschlossen und welche Anforderungen muss das Messgerät erfüllen, damit der Messfehler möglichst gering bleibt?

A Der Spannungsmesser ist parallel zum Messobjekt anzuschließen und sollte hochohmig sein.

### TJ203

Die Zeitbasis eines Oszilloskops ist so eingestellt, dass ein Skalenteil 0,5 ms entspricht. Welche Frequenz hat die angelegte Spannung?

A 250 Hz

### TJ204

Für welchen Zweck wird eine Stehwellen-messbrücke verwendet?

A Zur Überprüfung der Anpassung des Senders an die Antenne.

### TJ205

Welche Spannung wird bei dem folgenden Messinstrument angezeigt, wenn dessen Messbereich auf 10 V eingestellt ist?

A 2,93 V

### TJ206

An welcher Stelle einer Antennenanlage muss ein VSWR-Meter eingeschleift werden, um Aussagen über die Antenne selbst machen zu können? Das VSWR-Meter muss eingeschleift werden zwischen

A Antennenkabel und Antenne.

### TJ207

Ein Stehwellenmessgerät wird in ein ideal angepasstes Sender-/Antennensystem eingeschleift. Das Messgerät sollte

A ein Stehwellenverhältnis von 1 anzeigen.

### TJ208

Welches dieser Messgeräte ist für genaue Frequenzmessungen am besten geeignet?

A	Ein Frequenzzähler

### TJ209

Wie misst man das Stehwellenverhältnis? Man misst es

A	mit einer VSWR-Messbrücke.

### TJ210

Ein Stehwellenmessgerät wird eingesetzt bei Sendern zur Messung

A	der Antennenanpassung.

### TJ211

An welchem Punkt sollte das Stehwellenmessgerät eingeschleift werden, um zu prüfen, ob der Sender gut an die Antennenanlage angepasst ist?

A Punkt 1

### 1.11 Störemissionen, Störfestigkeit, Schutzanforderungen, Ursachen, Abhilfe (TK)

### 1.11.1 Störungen elektronischer Geräte (TK1)

### TK101

Wie äußert sich Zustopfen bzw. Blockierung eines Empfängers?

A Durch den Rückgang der Empfindlichkeit und ggf. das Auftreten von Brodelgeräuschen

### TK102

Welche Effekte werden durch Intermodulation hervorgerufen?

A	Es treten Phantomsignale auf, die bei Einschalten eines Abschwächers verschwinden.

### TK103

Welche Reaktion ist angebracht, wenn Störungen im TV-Rundfunk beim Nachbarn nicht mit den zur Verfügung stehenden Mitteln beseitigt werden können?

A	Sie empfehlen dem Nachbarn höflich, sich an die Bundesnetzagentur zur Prüfung der Störungsursache zu wenden.

### TK104

Bei der Überprüfung des Ausgangssignals eines Senders sollte die Dämpfung der Oberwellen mindestens

A	den geltenden Richtwerten entsprechen.

### TK105

In welchem Fall spricht man von Einströmungen bei EMV? Einströmungen liegen dann vor, wenn die HF

A	über Leitungen oder Kabel in das zu überprüfende Gerät gelangt.

### TK106

In welchem Fall spricht man von Einstrahlungen bei EMV? Einstrahlungen liegen dann vor, wenn die HF

A	über das ungenügend abgeschirmte Gehäuse in die Elektronik gelangt.

### TK107

Wie nennt man die elektromagnetische Störung, die durch die Aussendung des reinen Nutzsignals beim Empfang anderer Frequenzen in benachbarten Empfängern auftreten kann?

A	Blockierung oder störende Beeinflussung

### 1.11.2 Ursachen für Störungen (TK2)

### TK201

Wie kommen Geräusche aus den Lautsprechern einer abgeschalteten Stereoanlage möglicherweise zustande?

A Durch Gleichrichtung starker HF-Signale in der NF-Endstufe der Stereoanlage.

### TK202

Ein Fernsehgerät wird durch das Nutzsignal einer KW-Amateurfunkstelle gestört. Wie dringt das Signal mit größter Wahrscheinlichkeit in das Fernsehgerät ein?

A	Über jeden beliebigen Leitungsanschluss und/oder über die ZF-Stufen.

### TK203

Die Übersteuerung eines Leistungsverstärkers führt zu

A	einem hohen Nebenwellenanteil.

### TK204

Die gesamte Bandbreite einer FM-Übertragung beträgt 15 kHz. Wie nah an der Bandgrenze kann ein Träger übertragen werden, ohne dass Außerbandaussendungen erzeugt werden?

A	7,5 kHz.

### 1.11.3 Maßnahmen zur Störungsbeseitigung (TK3)

### TK301

Durch welche Maßnahme kann die übermäßige Bandbreite einer 2-m-FM-Übertragung verringert werden? Sie kann verringert werden durch die Änderung der

A	Hubeinstellung

### TK302

Ein Sender sollte so betrieben werden, dass

A	er keine unerwünschten Aussendungen hervorruft.

### TK303

Durch eine Mantelwellendrossel in einem Fernseh-Antennenzuführungskabel

A	werden Gleichtakt-HF-Störsignale unterdrückt.

### TK304

Ein Funkamateur wohnt in einem Reihenhaus. An welcher Stelle sollte die KW-Drahtantenne angebracht werden, um störende Beeinflussungen auf ein Mindestmaß zu begrenzen?

A	Rechtwinklig zur Häuserzeile mit abgewandter Strahlungsrichtung

### TK305

Beim Betrieb Ihres 2-m-Senders wird bei einem Ihrer Nachbarn ein Fernsehempfänger gestört, der mit einer Zimmerantenne betrieben wird. Zur Behebung des Problems schlagen Sie dem Nachbarn vor,

A	eine außen angebrachte Fernsehantenne zu installieren.

### TK306

Die Bemühungen, die durch eine in der Nähe befindliche Amateurfunkstelle hervorgerufenen Fernsehstörungen zu verringern, sind fehlgeschlagen. Als nächster Schritt ist

A die zuständige Außenstelle der Bundesnetzagentur um Prüfung der Gegebenheiten zu bitten.

### TK307

Um die Störwahrscheinlichkeit zu verringern, sollte die benutzte Sendeleistung

A auf das für eine zufrieden stellende Kommunikation erforderliche Minimum eingestellt werden.

### TK308

Welches Filter sollte im Störungsfall für die Dämpfung von Kurzwellensignalen in ein Fernsehantennenkabel eingeschleift werden?

A Ein Hochpassfilter

### TK309

Was sollte zur Herabsetzung starker Signale eines 28-MHz-Senders in das Fernseh Antennenzuführungskabel eingeschleift werden?

A Ein Hochpassfilter

### TK310

Welche Filter sollten im Störungsfall vor die einzelnen Leitungsanschlüsse eines UKW oder Fernsehrundfunkgeräts oder angeschlossener Geräte eingeschleift werden, um Kurzwellensignale zu dämpfen?

A Ein Hochpassfilter vor dem Antennennanschluss und zusätzlich je eine Ferritdrossel vor alle Leitungsanschlüsse der gestörten Geräte.

### TK311

Die Signale eines 144-MHz-Senders werden in das Koax-Antennenkabel eines FM-Rundfunkempfängers induziert und verursachen Störungen. Eine Möglichkeit zur Verringerung der Störungen besteht darin,

A eine Mantelwellendrossel einzubauen.

### TK312

Um die Störwahrscheinlichkeit im eigenen Haus zu verringern, empfiehlt es sich vorzugsweise

A eine getrennte HF-Erdleitung zu verwenden.

### TK313

Bei der Hi-Fi-Anlage des Nachbarn wird Einströmung in die NF-Endstufe festgestellt. Eine mögliche Abhilfe wäre

A geschirmte Lautsprecherleitungen zu verwenden.

### TK314

Eine KW-Amateurfunkstelle verursacht im Sendebetrieb in einem in der Nähe betriebenen Fernsehempfänger Störungen. Welches Filter schleifen Sie in das Fernsehantennenkabel ein, um die Störwahrscheinlichkeit zu verringern?

A

### TK315

Bei einem Wohnort in einem Ballungsgebiet empfiehlt es sich, während der abendlichen Fernsehstunden

A mit keiner höheren Leistung zu senden als für eine sichere Kommunikation erforderlich ist.

### TK316

Falls sich eine Antenne in der Nähe und parallel zu einer 230-V-Wechselstrom-Freileitung befindet,

A	können Hochfrequenzströme eingekoppelt werden.

### TK317

Eine 435-MHz-Sendeantenne mit hohem Gewinn ist unmittelbar auf eine UHF-Fernseh Empfangsantenne gerichtet. Dies führt gegebenenfalls zu

A	einer Übersteuerung eines TV-Empfängers.

### TK318

Im Mittelwellenbereich ergeben sich häufig Spiegelfrequenzstörungen durch

A	Sender im 160-m-Band.

### TK319

Ein korrodierter Anschluss an der Fernseh Empfangsantenne des Nachbarn

A	kann in Verbindung mit dem Signal naher Sender unerwünschte Mischprodukte erzeugen, die den Fernsehempfang stören.

### 1.12 Elektromagnetische Verträglichkeit, Anwendung, Personen- und Sachschutz (TL)

### 1.12.1 Störfestigkeit (TL1)

### TL101

Um eine Amateurfunkstelle in Bezug auf EMV zu optimieren

A	sollten alle Einrichtungen mit einer guten HF-Erdung versehen werden.

### 1.12.2 Schutz von Personen (TL2)

### TL201

Nach welcher der Antworten kann die ERP (Effective Radiated Power) berechnet werden, und worauf ist die ERP bzw. der zu verwendende Antennengewinn bezogen?

P ERP= (P Sender – P Verluste) x G Antenne bezogen auf einen Halbwellendipol

### TL202

Nach welcher der Antworten kann die EIRP berechnet werden, und worauf ist die EIRP bzw. der zu verwendende Antennengewinn bezogen?

A P EIRP= (P Sender – P Verluste)x G Antenne bezogen auf einen isotropen Kugelstrahler

### TL203

Was versteht man unter dem Begriff "EIRP"?

A Es ist das Produkt aus der zugeführten Leistung und dem Gewinnfaktor der Antenne und stellt die Leistung dar, die man einem isotropen Strahler zuführen müsste, damit dieser im Fernfeld dieselbe elektrische Feldstärke erzeugte, wie die Antenne.

### TL204

Ein Sender mit 0,6 Watt Ausgangsleistung ist über eine Antennenleitung, die 1 dB Kabelverluste hat, an eine Richtantenne mit 11 dB Gewinn (auf Dipol bezogen) angeschlossen. Welche EIRP wird von der Antenne maximal abgestrahlt?

A 9,8 Watt

### TL205

Ein Sender mit 5 Watt Ausgangsleistung ist über eine Antennenleitung, die 2 dB Kabelverluste hat, an eine Antenne mit 5 dB Gewinn (auf Dipol bezogen) angeschlossen. Welche EIRP wird von der Antenne maximal abgestrahlt?

A 16,4 Watt

### TL206

Ein Sender mit 75 Watt Ausgangsleistung ist über eine Antennenleitung, die 2,15 dB (Faktor 1,64) Kabelverluste hat, an eine DipolAntenne angeschlossen. Welche EIRP wird von der Antenne maximal abgestrahlt?

A 75 Watt

### TL207

Muss ein Funkamateur als Betreiber einer ortsfesten Amateurfunkstelle bei der Sendeart F3E und einer Senderleistung von 6 Watt an einer 15-Element Yagiantenne mit 13 dB Gewinn für 2 m die Einhaltung der Personenschutzgrenzwerte nachweisen?

A Ja, er ist in diesem Fall verpflichtet die Einhaltung der Personenschutzgrenzwerte nachzuweisen.

### TL208

Sie besitzen einen λ/4-Vertikalstrahler. Da Sie für diese Antenne keine Selbsterklärung abgeben möchten und somit nur eine Strahlungsleistung von kleiner 10 W EIRP verwenden dürfen, müssen Sie die Sendeleistung soweit reduzieren, dass sie unter diesem Wert bleiben. Wie groß darf die Sendeleistung dabei sein?

kleiner 3 Watt (Zuleitungsverluste vernachlässigt)

### TL209

Sie möchten den Personenschutz-Sicherheitsabstand für die Antenne Ihrer Amateurfunkstelle für das 10-m-Band und die Betriebsart RTTY berechnen. Der Grenzwert im Fall des Personenschutzes beträgt 28 V/m. Sie betreiben einen Dipol, der von einem Sender mit einer Leistung von 100 W über ein Koaxialkabel gespeist wird. Die Kabeldämpfung sei vernachlässigbar. Wie groß muss der Sicherheitsabstand sein?

A	2,50 m

### TL210

Sie möchten den Personenschutz-Sicherheitsabstand für die Antenne Ihrer Amateurfunkstelle für das 10-m-Band und die Betriebsart FM berechnen. Der Grenzwert im Fall des Personenschutzes beträgt 28 V/m. Sie betreiben eine Yagi-Antenne mit einem Gewinn von 7,5 dBd. Die Antenne wird von einem Sender mit einer Leistung von 100 W über ein langes Koaxialkabel gespeist. Die Kabeldämpfung beträgt 1,5 dB. Wie groß muss der Sicherheitsabstand sein?

A	5,01 m

### TL211

Sie möchten den Personenschutz-Sicherheitsabstand für die Antenne Ihrer Amateurfunkstelle in Hauptstrahlrichtung für das 2-m-Band und die Betriebsart FM berechnen. Der Grenzwert im Fall des Personenschutzes beträgt 28 V/m. Sie betreiben eine Yagi-Antenne mit einem Gewinn von 11,5 dBd. Die Antenne wird von einem Sender mit einer Leistung von 75 W über ein Koaxialkabel gespeist. Die Kabeldämpfung beträgt 1,5 dB. Wie groß muss der Sicherheitsabstand sein?

A	6,86 m

### TL212

Sie errechnen einen Sicherheitsabstand für Ihre Antenne. Von welchem Punkt aus muss dieser Sicherheitsabstand eingehalten werden, wenn Sie bei der Berechnung die Fernfeldnäherung verwendet haben?

A	Von jedem Punkt der Antenne

### TL213

Mit welcher Ausgangsleistung rechnen Sie im Fall des Personenschutzes, um den Sicherheitsabstand zu ermitteln?

A	Mit dem Mittelwert der Ausgangsleistung gemittelt über ein Intervall von 6 Minuten.

### TL214

Herzschrittmacher können auch durch die Aussendung einer Amateurfunkstelle beeinflusst werden. Gibt es einen zeitlichen Grenzwert für die Einwirkdauer?

A	Nein, die Feldstärke beeinflusst unmittelbar, also zeitunabhängig.

### 1.12.3 Sicherheit (TL3)

### TL301

Unter welchen Bedingungen darf das Standrohr einer Amateurfunkantenne auf einem Gebäude mit einer vorhandenen Blitzschutzanlage verbunden werden?

A	Wenn die vorhandene Blitzschutzanlage fachgerecht aufgebaut ist und das Standrohr mit ihr auf dem kürzesten Wege verbunden werden kann.

### TL302

Welches Material und welcher Mindestquerschnitt ist bei einer Erdungsleitung zwischen einem Antennenstandrohr und einer Erdungsanlage nach DIN VDE 0855 Teil 300 für Funksender bis 1 kW zu verwenden?

A Als geeigneter Erdungsleiter gilt ein Einzelmassivdraht mit einem Mindestquerschnitt von 16 mm2 Kupfer, isoliert oder blank, oder 25 mm2 Aluminium isoliert oder 50 mm2 Stahl.

### TL303

Unter welchen Bedingungen darf ein Fundamenterder als Blitzschutzerder verwendet werden?

A Jeder ordnungsgemäß verlegte Fundamenterder kann verwendet werden, sofern alle Blitzschutzleitungen bis zur Potentialausgleichsschiene getrennt geführt werden.

### TL304

Welche Sicherheitsmaßnahmen müssen zum Schutz gegen atmosphärische Überspannungen und zur Verhinderung von Spannungsunterschieden bei KoaxialkabelNiederführungen ergriffen werden?

A Die Außenleiter (Abschirmung) aller Koaxialkabel-Niederführungen müssen über einen Potentialausgleichsleiter normgerecht mit Erde verbunden werden.

### TL305

Welche der Antworten A bis D enthält die heutzutage normgerechten Adern-Kennfarben von 3-adrigen, isolierten Energieleitungen und -kabeln in der Abfolge: Schutzleiter, Außenleiter, Neutralleiter?

A	grüngelb, braun, blau

### TL306

Damit die Zulassung eines Kraftfahrzeugs nicht ungültig wird, sind vor dem Einbau einer mobilen Sende-/Empfangseinrichtung grundsätzlich

A	die Anweisungen des Kfz-Herstellers zu beachten.

### TL307

Wo sollte aus funktechnischer Sicht eine mobile VHF-Antenne an einem PKW vorzugsweise installiert werden?

A	Auf der Mitte des Daches.

### TL308

Um ein Zusammenwirken mit der Elektronik des Kraftfahrzeugs zu verhindern, sollte das Antennenkabel

A	möglichst weit von der Fahrzeugverkabelung entfernt verlegt werden.