TA101

Welche Einheit wird für die elektrische Feldstärke verwendet?

A Volt pro Meter (V/m)

TA102

Welche Einheit wird für die magnetische Feldstärke verwendet?

A Ampere pro Meter (A/m)

TA103

In welcher Einheit wird die Impedanz angegeben?

A Ohm

TA104

Die Einheit "Siemens" wird verwendet für die Angabe

A des Leitwertes eines Widerstands.

TA105

Wenn [s] für Sekunde steht, gilt für die Einheit der Frequenz

A  Herz durch Sekunde

TA106

Welche der nachfolgenden Antworten enthält nur Basiseinheiten nach dem internationalen Einheitensystem?

A Meter, Kelvin, Sekunde, Ampere

TA107

Einem Spannungsverhältnis von 15 entsprechen

A 23,5 dB.

TA108

Einer Leistungsverstärkung von 40 entsprechen

A 16 dB.

TA109 Wie groß ist der Unterschied zwischen S4 und S7 in dB?

A 18 dB

TA110

Der Pegelwert 120 dBµV/m entspricht einer elektrischen Feldstärke von

A 1 V/m.

TA111

100 mW entspricht

A 10-1 W.

TA112

Ein Sender mit 1 Watt Ausgangsleistung ist an eine Endstufe mit einer Verstärkung von 10 dB angeschlossen. Wie groß ist der Ausgangspegel der Endstufe?

A 40 dBm

TA113

Der Ausgangspegel eines Senders beträgt 20 dBW. Dies entspricht einer Ausgangsleistung von

A 102 W.

TA114

Die Periodendauer von 50 µs entspricht einer Frequenz von

A 20 kHz.

TA115

Die zweite Harmonische der Frequenz 3,730 MHz befindet sich auf

A 7,460 MHz.

TA116

Die zweite ungeradzahlige Harmonische der Frequenz 144,690 MHz ist

A 434,070 MHz.

TA117

Eine Genauigkeit von 1 ppm entspricht

A 0,0001 %.

TA118

Die digitale Anzeige eines Senders hat eine Anzeigegenauigkeit von 10 ppm. Sie zeigt die Sendefrequenz von 14,25 MHz an. In welchen Grenzen kann sich die tatsächliche Frequenz bewegen?

A Zwischen 14,2498575 und 14,2501425 MHz

TA119

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit freier elektromagnetischer Wellen beträgt etwa

A 300000 km/s.

TA120

Welche Frequenz entspricht einer Wellenlänge von 30 mm im Freiraum?

A 10 GHz

TA121

Eine Wellenlänge von 10 cm im Freiraum entspricht einer Frequenz von

A 3 GHz.

TA122

Welcher Wellenlänge ? entspricht die Frequenz

f = 22 MHz?

TA123

Eine Wellenlänge von 2,06 m entspricht einer Frequenz von

A 145,631 MHz.

TA124

Eine Wellenlänge von 69 cm entspricht einer Frequenz von

A 434,783 MHz.

TA125

Der Verkürzungsfaktor ist

A das Verhältnis der Ausbreitungsgeschwindigkeit entlang einer Leitung zur Ausbreitungsgeschwindigkeit im Vakuum.

TB101

Der spezifische Widerstand eines Drahtes  entspricht dem Widerstand des Drahtes

A bei einer Länge von 1000 mm und einem Querschnitt  von 1 mm2.

TB102

Welchen Widerstand hat eine Kupferdrahtwicklung,  wenn der verwendete Draht eine  Länge von 1,8 m und einen Durchmesser  von 0,2 mm hat?

A 1 O

TB103

Zwischen den Enden eines Kupferdrahtes  mit einem Querschnitt von 0,5 mm2 messen  Sie einen Widerstand von 1,5 Ohm. Wie lang  ist der Draht?

A 42,1 m

Seite 8

TB104

Der Temperaturkoeffizient für den Widerstand  von metallischen Leitern ist

A positiv.

TB105

Welche Gruppe von Materialien enthält nur  Nichtleiter (Isolatoren)?

A Epoxyd, Polyethylen (PE), Polystyrol (PS)

TB106

Was versteht man unter Halbleitermaterialien?

a Einige Stoffe (z.B. Silizium, Germanium) sind in  reinem Zustand bei Zimmertemperatur gute  Isolatoren. Durch geringfügige Zusätze von  geeigneten anderen Stoffen oder bei hohen  Temperaturen werden   e jedoch zu Leitern.

TB107

P-leitendes Halbleitermaterial ist gekennzeichnet  durch

A bewegliche Elektronenlücken.

TB108

Was versteht man unter Dotierung zu P- leitendem Halbleitermaterial bei Halbleiterwerkstoffen?

A Zugabe von dreiwertigen Stoffen zum vierwertigen

Halbleitergrundstoff

TB109

N-leitendes Halbleitermaterial ist gekennzeichnet  durch

A das Vorhandensein frei beweglicher Elektronen.

TB110

Was versteht man unter Dotierung zu N- leitendem Halbleitermaterial bei Halbleiterwerkstoffen?

A Zugabe von fünfwertigen Stoffen zum vierwertigen  Halbleitergrundstoff

TB111

Das folgende Bild zeigt den prinzipiellen  Aufbau einer Halbleiterdiode. Wie entsteht  die Sperrschicht?

A  An der Grenzschicht wandern Elektronen aus  dem N-Teil in den P-Teil. Dadurch wird auf der  N-Seite der Elektronenüberschuss teilweise  abgebaut, auf der P-Seite der Elektronenmangel  teilweise   utralisiert. Es bildet sich auf beiden  Seiten der Grenzfläche eine isolierende Schicht.

TB203

Die Leerlaufspannung einer Gleichspannungsquelle  beträgt 13,5 V. Wenn die Spannungsquelle  einen Strom von 2 A abgibt,  sinkt die Klemmenspannung auf 13 V. Wie  groß ist der Innenwiderstand der    annungsquelle?

A 0,25 O

TB204

Die Leerlaufspannung einer Gleichspannungsquelle  beträgt 13,5 V. Wenn die Spannungsquelle  einen Strom von 1 A abgibt,  sinkt die Klemmenspannung auf 12,5 V. Wie  groß ist der Wirkungsgrad?

A 92,6 %

TB205

Die Leerlaufspannung einer Gleichspannungsquelle  beträgt 13,5 V. Wenn die Spannungsquelle  einen Strom von 2 A abgibt,  sinkt die Klemmenspannung auf 13 V. Wie  groß ist der Wirkungsgrad?

A 96,3 %

TB206

Die Leerlaufspannung einer Spannungsquelle  beträgt 5,0 V. Schließt man einen  Belastungswiderstand mit 1,2 O an, so geht  die Klemmenspannung der Spannungsquelle  auf 4,8 V zurück. Wie hoch ist der  nnen- widerstand der Spannungsquelle?

A 0,05 O

TB207

In welchem Zusammenhang müssen Innen- widerstand Ri und Lastwiderstand RL stehen,  damit Leistungsanpassung vorliegt?

TB208

In welchem Zusammenhang müssen Innen- widerstand Ri und Lastwiderstand RL stehen,  damit Stromanpassung vorliegt?

A

TB304

Ein HF-Abklatschkondensator am Anoden- kreis einer Senderendstufe hat eine 0,15 mm  starke PTFE-Folie als Dielektrikum. Die  Durchschlagsfestigkeit von PTFE beträgt ca.  400 kV/cm. Wie groß wäre die  aximale  Spannung, die an den Kondensator angelegt  werden kann, ohne dass die Folie durchschlagen  wird?

A 6 kV

TB305

Wie nennt man das  Feld zwischen zwei  parallelen Kondensatorplatten  bei  Anschluss einer  Gleichspannung?

A Homogenes elektrisches Feld

B306

Wie werden die mit X  gekennzeichneten  Feldlinien einer Vertikalantenne  bezeichnet?

A Elektrische Feldlinien

.2.4 Magnetisches Feld

TB401

Ein R ingkern hat einen mittleren  Durchmesser von 2,6 cm  und trägt 6 Windungen Kupferdraht.  Wie groß ist die mittlere  magnetische Feldstärke im Ringkern, wenn der Strom  2,5 A beträgt?

A 184 A/m

TB402

Eine Spule ohne Eisenkern erzeugt eine  Feldstärke von 200 A/m. Wie groß ist die  magnetische Flussdichte?

A 0,25 mT

TB403

Welcher Effekt verringert die Induktivität  einer von hochfrequentem Strom durchflossenen  Spule beim Einführen eines Kupfer-  oder Aluminiumkerns?

A  Das hochfrequente Magnetfeld kann nicht in  den Kern eindringen, was den Querschnitt des  Feldes verringert.

B404

Dauermagnete finden Anwendung in  A Drehspulmesswerken.

TB405

Wie nennt man das Feld im Innern einer  langen Zylinderspule beim Fließen eines  Gleichstroms?

A Homogenes magnetisches Feld

TB406

Wenn Strom durch einen gestreckten Leiter  fließt, entsteht ein

A Magnetfeld aus konzentrischen Kreisen um den

Leiter.

TB407

Wie werden die mit X  gekennzeichneten  Feldlinien einer Vertikalantenne  bezeichnet?

A Magnetische Feldlinien

TB408

Welches sind die richtigen Einheiten der  elektrischen und der magnetischen Feldstärke?

A Elektrische Feldstärke: Volt pro Meter

Magnetische Feldstärke: Ampere pro Meter

TB501

Wodurch entsteht ein elektromagnetisches  Feld und woraus besteht es?

A  Ein elektromagnetisches Feld entsteht, wenn  durch einen elektrischen Leiter ein zeitlich  schnell veränderlicher Strom fließt. Es besteht  aus der elektrischen und aus der magnetischen  Feldkomponente  E-Feld und H-Feld).

TB503

Die Polarisation einer elektromagnetischen  Welle wird durch  A die Richtung des elektrischen Feldes (Vektor  des E-Feldes) angegeben.

TB504

Das folgende Bild  zeigt die Feldlinien  eines elektromagnetischen  Feldes. Welche  Polarisation hat  die skizzierte Wellenfront?

A Horizontale Polarisation

TB505

Die Polarisation einer elektromagnetischen  Welle wird definiert durch

A die Richtung des elektrischen Feldes (E- Vektor).

TB506

Der Winkel zwischen den E- und H- Feldkomponenten eines elektromagnetischen  Feldes beträgt im Fernfeld

A 90°.

TB507

Die Polarisation des  Sendesignals in der  Hauptstrahlrichtung  dieser Richtantenne  ist

A vertikal.

TB508

Welche Aussage trifft auf die elektromagnetische  Ausstrahlung im ungestörten Fernfeld  zu?

A  Die E-Feldkomponente, die H-Feldkomponente  und die Ausbreitungsrichtung befinden sich alle  in einem rechten Winkel zueinander.

TB509

Durch welche Größe sind elektrische und  magnetische Komponenten eines elektromagnetischen Feldes im Fernfeld miteinander  verknüpft?

A Durch den Feldwellenwiderstand des Freiraums

TB510

Eine vertikale Dipolantenne wird mit 10 W  Senderleistung direkt gespeist. Welche elektrische  Feldstärke ergibt sich bei Freiraumausbreitung  in 10 m Entfernung?

A 2,2 V/m

TB511

Eine Yagiantenne mit 12,15 dBi Antennengewinn   wird mit 250 W Senderleistung direkt  gespeist. Welche elektrische Feldstärke ergibt sich bei Freiraumausbreitung in 30 m Entfernung?

A 11,8 V/m

TB512

Welche elektrische Feldstärke E herrscht in  der Mitte der dargestellten, symmetrisch  aufgebauten Messzelle, wenn der angeschlossene  Sender 1 Watt Ausgangsleistung  liefert?

A 28,3 V/m

1.2.6 Sinusförmige Signale

TB601

Welche der im folgenden Diagramm eingezeichneten  Gleichspannungen (U1 ... U6) setzen an einem Wirkwiderstand die gleiche  Leistung um wie die dargestellte sinusförmige  Wechselspannung?  A U2 oder U5

TB602

Wie groß ist der Spitzen-Spitzen-Wert (Uss)  der in der Abbildung dargestellten Spannung?

A 40 Volt

B603

Wie groß ist der Spitzen-Spitzen-Wert der in  diesem Schirmbild dargestellten Spannung?

A 12 Volt

TB604

Welche Frequenz hat die in diesem Oszillogramm  dargestellte Spannung?

A 83,3 kHz

TB605

Welche Frequenz hat das in diesem Schirmbild  dargestellte Signal?

A 8,33 MHz

TB606

Welche Frequenz hat die in diesem Oszillogramm  dargestellte Spannung?

A 50 Hz

TB607

Ein sinusförmiges Signal hat einen Effektivwert  von 12 V. Wie groß ist der SpitzenSpitzen- Wert?

A 33,9 V

TB608

Der Spitzenwert der häuslichen 230-V- Stromversorgung beträgt

A 325 Volt.

TB609

Der Spitzen-Spitzen-Wert der häuslichen  230-V-Stromversorgung ist

A 650 Volt.

TB610

Ein sinusförmiger Wechselstrom mit einer  Amplitude (Imax) von 0,5 Ampere fließt durch  einen Widerstand von 20 Ohm. Wie hoch ist

die aufgenommene Leistung?

A 2,5 Watt

TB611

Welche Antwort enthält die richtigen Phasenwinkel  einer sinusförmigen Wechselspannung  an der mit X3 bezeichneten Stelle?

TB612

Die Phasendifferenz zwischen den beiden in

der Abbildung dargestellten Sinussignalen  beträgt

A 45°.

TB701

Ein symmetrisches Rechtecksignal hat eine

Grundfrequenz von 1500 Hz.

Welche Frequenzen sind in diesem Signal

enthalten?

A 1500 Hz, 4500 Hz, 7500 Hz und höher

TB801

Wie groß ist die HF-Bandbreite, die für die Übertragung eines SSB-Signals erforderlich  ist?

A  Sie entspricht der Differenz zwischen der  höchsten und der niedrigsten Frequenz des NF-

Signals.

TB802

Ein Träger von 7,05 MHz wird mit der NF-

Frequenz von 2 kHz in SSB (LSB) moduliert.

Welche Frequenzen treten im modulierten

HF-Signal auf?

A 7,048 MHz

TB803

Ein Träger von 145 MHz wird mit der NF-

Frequenz von 2 kHz und einem Hub von

1,8 kHz frequenzmoduliert. Welche Bandbreite

hat das modulierte Signal?

A Die Bandbreite beträgt ungefähr 7,6 kHz

TB804

Warum wird bei FM senderseitig eine

Preemphasis eingesetzt?

A  Um das Signal/Rausch-Verhältnis durch Anheben

der Amplituden der höheren Modulationsfrequenzen

zu verbessern.

TB805

Kann man auf der Empfängerseite bei

Sprachübertragung Frequenz- und Phasenmodulation

unterscheiden?

A Nein, im Normalfall ist keine Unterscheidung

möglich.

TB806

Zwei in etwa pegelgleiche Aussendungen

können an einer nichtlinear arbeitenden

Empfängerstufe

A Intermodulationsprodukte erzeugen.

1.2.9

Leistung und Energie

TB901

Die Ausgangsleistung eines Senders ist

A die unmittelbar nach dem Senderausgang

messbare Leistung, bevor sie Zusatzgeräte

(z.B. Anpassgeräte) durchläuft.

TB902 Die Spitzenleistung eines Senders (PEP) ist

A die durchschnittliche Leistung, die ein Sender

unter normalen Betriebsbedingungen während

einer Periode der Hochfrequenzschwingung bei

der höchsten Spitze der Modulationshüllkurve

der Antennenspeiseleitung zuführt.

TB903

Die mittlere Leistung eines Senders ist

A die durchschnittliche Leistung, die ein Sender

unter normalen Betriebsbedingungen an die

Antennenspeiseleitung während eines Zeitintervalls

abgibt, das im Verhältnis zur Periode

der tiefsten Modulationsfrequenz ausreichend

lang ist.

TB904

Die äquivalente (effektive) Strahlungsleistung

(ERP) ist

A  das Produkt aus der Leistung, die unmittelbar

der Antenne zugeführt wird und ihrem Gewinnfaktor

in einer Richtung, bezogen auf den

Halbwellendipol.

TB905

Die äquivalente isotrope Strahlungsleistung

(EIRP) ist

A  das Produkt aus der Leistung, die unmittelbar

der Antenne zugeführt wird und ihrem Gewinnfaktor

in einer Richtung, bezogen auf den isotropen

Kugelstrahler.

TB906

Die belegte Bandbreite einer Aussendung  ist die Frequenzbandbreite,

A  bei der die unterhalb ihrer unteren und oberhalb

ihrer oberen Frequenzgrenzen ausgesendeten

mittleren Leistungen jeweils 0,5 % der gesamten

mittleren Leistung einer gegebenen Aussendung

betragen.

TB907

Was versteht man unter dem Begriff  "EIRP"?

A  Es ist die Leistung, die man einem isotropen  Strahler zuführen müsste, damit dieser die

gleiche Feldstärke erzeugt wie eine im Vergleich  herangezogene reale Antenne, in die

eine Antenneneingangsleistung P eingespeist  wird.

TB908

Die Spitzenleistung eines Senders ist die  A HF-Leistung bei der höchsten Spitze der Hüll kurve.

Spitzen der Modulationshüllkurve.

D Mindestleistung bei der Modulationsspitze.

TB909

Wie wird die ERP (Effective Radiated Power  oder auch Equivalent Radiated Power) berechnet

und worauf ist sie bezogen?

A  ERP = (PSender)

-PVerluste· GAntenne

bezogen auf den Halbwellendipol

TB910

Wie wird die EIRP ermittelt?

A PEIRP = )

(PSender - PVerluste· GAntenne

bezogen auf den isotropen Kugelstrahler

TB911

Um die Störwahrscheinlichkeit zu verringern,

sollte die benutzte Sendeleistung

A  auf das für eine zufrieden stellende Kommunikation  erforderliche Minimum eingestellt werden.

TB912

Gelten die Formeln für die Leistung an einem  ohmschen Widerstand auch bei Wechselspannung?

A Ja, es sind aber die Effektivwerte einzusetzen.

TB913

An einem Kondensator mit einer Kapazität  von 1 µF wird eine NF-Spannung von 10 kHz  und 12 Veff angelegt. Wie groß ist die aufgenommene Wirkleistung im eingeschwungenen

Zustand?

A Fast null Watt

TB914

Welche Belastbarkeit muss ein 100-Ohm- Widerstand, an dem 10 Volt anliegen, mindestens

haben?

A 1 W

TB915

Eine Glühlampe hat einen Nennwert von  12 V und 48 W. Wie hoch ist die Stromentnahme

bei einer 12-V-Versorgung?

A 4 A

TB916

Der Effektivwert der Spannung an einer  künstlichen 50-O-Antenne wird mit 100 V  gemessen. Die Leistung an der Last beträgt

A 200 W.

TB917

Eine künstliche 50-O-Antenne besteht aus

elf 560-O-Kohleschichtwiderständen mit

einem Belastungsnennwert von jeweils 5 W.

Wie hoch ist die zulässige Gesamtleistung

die angelegt werden darf?

A 55 W

TB918

Ein mit einer künstlichen 50-O-Antenne in

Serie geschaltetes Amperemeter zeigt 2 A

an. Die Leistung in der Last beträgt

A 200 W.

TB919 Ein HF-Verstärker ist an eine 12,5-VGleichstrom-

Versorgung angeschlossen.

Wenn die HF-Ausgangsleistung des Verstärkers

90 W beträgt, zeigt das an die

Stromversorgung angeschlossene Amperemeter

16 A an. Der Wirkungsgrad des

Verstärkers beträgt

A 45 %.

TB920

ine HF-Ausgangleistung von 100 W wird ineine angepasste Übertragungsleitung eingespeist.

Am antennenseitigen Ende der

Leitung beträgt die Leistung 50 W bei einem

Stehwellenverhältnis von 1. Wie hoch ist die

Leitungsdämpfung?

A 3 dB

TB921 Ein Spannungsmesser und ein Amperemeter

werden für die Ermittlung der Gleichstromeingangsleistung

einer Schaltung

verwendet. Der Spannungsmesser zeigt

10 V, das Amperemeter 10 A an. Falls beide

dabei im Rahmen ihrer Messgenauigkeit

jeweils einen um 5 % zu geringen Wert anzeigen

würden, würde man die elektrische

Leistung um

A 9,75 % zu niedrig bestimmen..

TB922

An einem Widerstand R wird die elektrische TC102 Metallschichtwiderstände

Leistung P in Wärme umgesetzt. Sie kennen A haben geringe Fertigungstoleranzen und Temdie

Größen P und R. Nach welcher der For-peraturabhängigkeit und sind besonders als

meln können Sie die Spannung ermitteln, Präzisionswiderstände geeignet.

die an dem Widerstand R anliegt?

Drahtwiderstände werden hauptsächlich in

Form von SMD-Widerständen hergestellt.

TB924 In welcher Antwort sind alle dargestellten

Zusammenhänge zwischen Widerstand, C sind induktionsarm und eignen sich besonders

Leistung, Spannung und Strom richtig? für den Einsatz bei sehr hohen Frequenzen.

2D haben einen extrem stark negativen Temperaturkoeffizienten

und sind besonders als NTC

TC107

Welche Belastbarkeit muss ein Vorwiderstand

haben, an dem bei einem Strom von

48 mA eine Spannung von 208 V abfallen

soll?

A 10 W

TC108

Ein Widerstand von 120 O hat eine Belastbarkeit

von 23 Watt. Welcher Strom darf

höchstens durch den Widerstand fließen,

damit er nicht überlastet wird?

A 438 mA

TC109

Ein Widerstand hat eine Toleranz von 10 %.

Bei einem nominalen Widerstandswert von

5,6 kO liegt der tatsächliche Wert zwischen

A 5040 und 6160 O.

TC110 Eine Glühlampe hat einen Nennwert von

12 V und 3 W. Wie viel Strom fließt beim

Anschluss an 12 V?

A 250 mA

TC111

Ein Oszilloskop zeigt einen sinusförmigen

Spitze-Spitze-Wert von 25 V an einem 1000O-

Widerstand an. Der Effektivstrom durch

den Widerstand beträgt

A 8,8 mA.

TC112

Ein Lastwiderstand besteht aus zwölf parallelgeschalteten

600-O-Drahtwiderständen.

Er eignet sich höchstens

A für Tonfrequenzen bis etwa 15 kHz.

TC113

Eine künstliche Antenne für den VHF-

Bereich könnte beispielsweise aus

A ungewendelten Kohleschichtwiderständen

zusammengebaut sein.

TC114

Welche der folgenden Bauteile könnten für

eine genaue künstliche Antenne, die bei

50 MHz eingesetzt werden soll, verwendet

werden?

A 10 Kohleschichtwiderstände von 500 O

TC115

Aus welchen Bauteilen sollte eine künstliche

Antenne für den VHF-Bereich gebaut

werden?

A Aus induktionsarmen Kohleschichtwiderständen

1.3.2 Kondensator

TC201

Welche Aussage zur Kapazität eines Plattenkondensators

ist richtig?

A Je größer der Plattenabstand ist, desto kleiner

ist die Kapazität.

TC202

Welchen zeitlichen Verlauf hat die Spannung

an einem entladenen Kondensator,

wenn dieser über einen Widerstand an eine

Gleichspannungsquelle angeschlossen

wird?

A

TC203

Ein verlustloser Kondensator wird an eine

Wechselspannungsquelle angeschlossen.

Welche Phasenverschiebung zwischen

Spannung und Strom stellt sich ein?

A Der Strom eilt der Spannung um 90° voraus.

TC204

Wie verhält sich der Wechselstromwiderstand

eines Kondensators mit zunehmender

Frequenz?

A Er nimmt ab.

TC205

Wie groß ist der kapazitive Widerstand eines

10-pF-Kondensators bei 100 MHz?

A 159 O

TC206

An einem unbekannten Kondensator liegt

eine Wechselspannung mit 16 V und 50 Hz.

Es wird ein Strom von 32 mA gemessen.

Welche Kapazität hat der Kondensator?

A 6,37 µF

TC207

Was versteht man unter dem Blindwiderstand

eines Kondensators und von welchen

physikalischen Größen hängt er ab?

A Der Blindwiderstand ist der mit negativem Vorzeichen

versehene Wechselstromwiderstand

eines Kondensators. Er ist abhängig von der

Kapazität des Kondensators und der anliegenden

Frequenz. Im Blindwiderstand entstehen

keine Wärmeverluste.

TC208

Neben dem kapazitiven Blindwiderstand

treten im Wechselstrom durchflossenen

Kondensator auch Verluste auf, die rechnerisch

in einem parallelgeschalteten Verlustwiderstand

zusammengefasst werden können.

Die Kondensatorverluste werden angegeben

durch

A

den Verlustfaktor tan d (Tangens Delta), der

dem Kehrwert des Gütefaktors entspricht.

TC209

Entsteht in einem Wechselstrom durchflossenen

Kondensator eine Verlustleistung?

A Ja, infolge von Verlusten im Dielektrikum, die

aber meist vernachlässigbar klein sind.

1.3.3

Spule

TC302

In einer reinen Induktivität, die an einer

Wechselspannungsquelle angeschlossen

ist, eilt der Strom der angelegten Spannung

A um 90° nach.

TC303

Wie verhält sich der Wechselstromwiderstand

einer Spule mit zunehmender Frequenz?

A Er nimmt zu.

TC304

Beim Anlegen einer Gleichspannung U = 1 V

an eine Spule messen Sie einen Strom. Wird

der Strom beim Anlegen von einer Wechselspannung

mit Ueff = 1 V größer oder kleiner?

A

Beim Betrieb mit Gleichspannung wirkt nur der

Gleichstromwiderstand der Spule. Beim Betrieb

mit Wechselspannung wird der induktive Widerstand

XL wirksam und erhöht den Gesamtwiderstand.

Der Strom wird kleiner.

TC305

Wie groß ist der Wechselstromwiderstand

einer Spule mit 3 µH Induktivität bei einer

Frequenz von 100 MHz?

A 1885 O

TC306

Was versteht man unter dem Blindwiderstand

einer Spule und von welchen physikalischen

Größen hängt er ab?

A

Der Blindwiderstand ist der Wechselstromwiderstand

einer Spule. Er ist abhängig von der

Induktivität der Spule und der anliegenden

Frequenz. Im Blindwiderstand entstehen keine

Wärmeverluste.

TC307

Neben dem induktiven Blindwiderstand

treten in der Wechselstrom durchflossenen

Spule auch Verluste auf, die rechnerisch in

einem seriellen Verlustwiderstand zusammengefasst

werden können. Die Verluste

einer Spule werden angegeben durch

A

den Verlustfaktor tan d (Tangens Delta), der

dem Kehrwert des Gütefaktors entspricht.

TC308

Hat ein gerades Leiterstück eine Induktivität?

A Ja, jeder Leiter, gleich welche Form er hat,

weist eine Induktivität auf.

TC309

Wie kann man die Induktivität einer Spule

vergrößern?

A Durch Stauchen der Spule (Verkürzen der

Spulenlänge).

TC310

Mit einem Schalenkern dessen AL-Wert mit

250 angegeben ist, soll eine Spule mit einer

Induktivität von 2 mH hergestellt werden.

Wie groß ist die erforderliche Windungszahl?

A 89

TC311

Wie groß ist die Induktivität einer Spule mit

300 Windungen, die auf einen Kern mit einem

AL-Wert von 1250 gewickelt ist?

A 112,5 mH

TC312

Wie groß ist die Induktivität einer Spule mit

14 Windungen, die auf einen Kern mit einem

AL-Wert von 1,5 gewickelt ist?

A 0,294 µH

TC313

Ein Spulenkern hat einen AL-Wert von 30.

Wie groß ist die erforderliche Windungszahl

zur Herstellung einer Induktivität von 12 µH?

A 20

TC314

Welche Folgen hat der Skin-Effekt?

A Der Strom fließt bei hohen Frequenzen nur

noch in der Oberfläche des Leiters. Mit sinkendem

stromdurchflossenen Querschnitt steigt

daher der effektive Widerstand des Leiters.

TC315

Was verstehen Sie unter dem technischen

Ausdruck Skin-Effekt?

A

Als Skin-Effekt bezeichnet man die Erscheinung,

dass sich mit steigender Frequenz der

Elektronenstrom mehr und mehr zur Oberfläche

eines Leiters hin verlagert. Dadurch erhöht sich

mit steigender Frequenz der ohmsche Leiterwiderstand.

TC316

Das folgende Bild zeigt einen

Kern, um den ein Kabel für

den Bau einer Netzdrossel

gewickelt ist. Der Kern sollte

aus

A Ferrit bestehen.

TC317

Für die Unterdrückung parasitärer Schwingungen

kann eine verlustbehaftete Drosselspule

verwendet werden. Wie wird eine solche

Spule gebaut?

A

Die Spule wird um einen Widerstand mit niedrigem

Widerstandswert gewickelt.

TC318

Um die Abstrahlungen der Spule eines abgestimmten

Schwingkreises zu verringern,

sollte die Spule

A in einem Abschirmbecher aus Metall untergebracht

werden.

TC319

Durch Gegeninduktion wird in einer Spule

eine Spannung erzeugt, wenn

A ein veränderlicher Strom durch eine magnetisch

gekoppelte benachbarte Spule fließt.

1.3.4

Übertrager und Transformatoren

TC401

Ein Trafo liegt an 230 Volt und gibt 11,5 Volt

ab. Seine Primärwicklung hat 600 Windungen.

Wie groß ist seine Sekundärwindungszahl?

A 30 Windungen

TC402

Ein Transformator setzt die Spannung von

230 Volt auf 6 Volt herunter und liefert dabei

einen Strom von 1,15 A. Wie groß ist der

dadurch in der Primärwicklung zu erwartende

Strom bei Vernachlässigung der Verluste?

A 30 mA

TC403

Eine Transformatorwicklung hat einen

Drahtdurchmesser von 0,5 mm. Die zulässige

Stromdichte beträgt 2,5 A/mm2. Wie groß

ist der zulässige Strom?

A 0,49 A

TC404

In dieser Schaltung ist R = 16 kO. Die Impedanz

zwischen den Anschlüssen A und B

beträgt somit

A 1 kO.

TC405

In dieser Schaltung ist R = 6,4 kO. Die Impedanz

zwischen den Anschlüssen A und B

beträgt somit

A 0,4 kO.

TC406

Für die Anpassung einer 300-O-Antenne an

eine 75-O-Übertragungsleitung kann ein

Übertrager mit einem Windungszahlenverhältnis

von

A 2:1 verwendet werden.

TC407

Für die Anpassung einer 50-OÜbertragungsleitung

an eine 600-O-Antenne

wird ein Übertrager verwendet. Er sollte ein

Windungszahlverhältnis von

A 1:3,5 aufweisen.

TC501

Wie verhalten sich die Elektronen in einem

in Durchlassrichtung betriebenen PN-

Übergang?

A Sie wandern von N nach P.

TC502

Ein in Durchlassrichtung betriebener PN-

Übergang ermöglicht

A den Stromfluss von P nach N.

TC503

Eine in Sperrrichtung betriebene Diode hat

A einen hohen Widerstand.

TC504

Welche typischen Schwellspannungen haben

Germanium- und Siliziumdioden? Sie

liegen bei

A Germanium zwischen 0,2 und 0,4 Volt, bei

Silizium zwischen 0,5 und 0,8 Volt.

TC505

Wie ändert sich die Durchlassspannung

einer Diode mit der Temperatur?

A Die Spannung sinkt bei steigender Temperatur.

TC506

Bei welcher Bedingung wird eine Siliziumdiode

leitend?

A An der Anode liegen 5,7 Volt, an der Katode 5,0

Volt an.

TC507

Die Auswahlantworten enthalten Siliziumdioden

mit unterschiedlichen Arbeitspunkten.

Bei welcher Antwort befindet sich die Diode

in leitendem Zustand?

A

-0,4 V

TC508

Die Auswahlantworten enthalten Siliziumdioden

mit unterschiedlichen Arbeitspunkten.

Bei welcher Antwort befindet sich die Diode

in leitendem Zustand?

A

0,6 V

TC509

Die Auswahlantworten enthalten Siliziumdioden

mit unterschiedlichen Arbeitspunkten.

Bei welcher Antwort befindet sich die Diode

in leitendem Zustand?

A

-1,3 V

-2,0 V

TC510

Die Auswahlantworten enthalten Siliziumdioden

mit unterschiedlichen Arbeitspunkten.

Bei welcher Antwort befindet sich die Diode

in leitendem Zustand?

A

-3 V

-3,7 V

TC511

In welcher Zeile sind die Diodentypen der

entsprechenden Kennlinie richtig zugeordnet?

A

1: Schottkydiode, 2: Germaniumdiode, 3: Siliziumdiode

TC512

Welche der folgenden Kennlinien ist typisch

für eine Germaniumdiode?

A Kennlinie 2

TC513

In welcher Zeile sind die Diodentypen der

entsprechenden Kennlinie richtig zugeordnet?

A

TC514

In welcher der folgenden Schaltungen ist die TC517 Folgende Schaltung einer StabilisierungsZ-

Diode zur Spannungsstabilisierung richtig schaltung mit Z-Diode ist gegeben.

eingesetzt?

A

TC515

In welcher der folgenden Schaltungen ist die

Z-Diode zur Spannungsstabilisierung richtig

eingesetzt?

A

TC516

Eine unbelastete Z-Diode soll eine 12-V-

Betriebsspannung auf 5 V stabilisieren.

Dabei soll ein Strom von 25 mA durch die Z-

Diode fließen.

Berechnen Sie den Vorwiderstand. Die Werte

des benötigten Vorwiderstandes betragen

A 280 O / 175 mW.

Der Strom durch die Z-Diode soll 25 mA

betragen und der Laststrom ist 20 mA. Der

Wert des notwendigen Vorwiderstandes

beträgt

A 202 O.

TC518

Eine Leuchtdiode mit einer Durchlassspannung

von 1,4 V und einem Durchlassstrom

von 20 mA soll an eine Spannungsquelle

von 5,0 V angeschlossen werden. Berechnen

Sie den Vorwiderstand. Die Größe des

benötigten Vorwiderstandes beträgt

A 180 O.

TC519

Folgende Schaltung einer Leuchtdiode wird

an einer Betriebsspannung von 5,5 V betrieben.

Der Strom durch die Leuchtdiode soll

25 mA betragen, wobei die Durchlassspannung

1,75 V beträgt. Der notwendige Vorwiderstand

muss folgende Werte haben.

A 150 Ohm / 0,1 Watt

TC520

Wie verändert sich die Frequenz des

Schwingkreises in der folgenden Schaltung,

wenn das Potentiometer P mehr in Richtung

X gedreht wird?

A Die Frequenz des Schwingkreises steigt.

TC521

Wie verhält sich die Kapazität einer Kapazitätsdiode

(Varicap)?

A Sie nimmt mit abnehmender Sperrspannung zu.

TC522

Welches sind die Haupteigenschaften einer

Schottkydiode?

A Sehr niedrige Durchlassspannung und sehr

hohe Schaltfrequenz.

TC523

Die Hauptfunktion eines Optokopplers ist

A die Entkopplung zweier Stromkreise.

TC524

Die Hauptfunktion einer Fotodiode ist

A die Umwandlung von Licht in elektrischen Strom.

TC525

Das folgende Signal wird als U1 an den Eingang

der Schaltung mit Siliziumdioden gelegt.

D

TC527

In der folgenden Schaltung werden 3 Siliziumdioden

zur Entkopplung dreier Stromversorgungen

eingesetzt.

Der Sonnenkollektor liefert U1 = 14,9 V. Der

Akkumulator hat U2 = 13,9 V. Das Netzteil ist

auf U3 = 13,5 V eingestellt. In welcher Zeile

ist der sich unter diesen Voraussetzungen

einstellende Zustand der 3 Dioden richtig

beschrieben?

A D1 leitet. D2 leitet. D3 leitet nicht.

TC528

In welcher der folgenden Schaltungen ist die

Diode zur Spannungsbegrenzung einer

Schaltstufe richtig eingesetzt?

Transistor

TC606

Wie bezeichnet man die Anschlüsse

2 und 3 des folgenTC601

Welche Bezeichnungen für die Bauelemente den Transistors?

sind richtig?

A 2 = Drain, 3 = Source

Welche Kollektorspannungen haben NPNC

1: N-Kanal-Transistor 2: P-Kanal-Transistor und PNP-Transistoren?

D 1: P-Kanal-Transistor 2: N-Kanal-Transistor A NPN-Transistoren benötigen positive, PNP-

Transistoren negative Kollektorspannungen.

TC602

Welche Bezeichnungen für die Bauelemente B NPN- und PNP-Transistoren benötigen negatisind

richtig? ve Kollektorspannungen.

C PNP-Transistoren benötigen positive, NPN-

Transistoren negative Kollektorspannung.

TC604

Welcher der folgenden Transistoren ist ein

A

Es fließt kein Kollektorstrom..

TC612

Wie groß ist die Basisspannung eines NPNSilizium-

Transistors, wenn sich dieser in

leitendem Zustand befindet?

A Sie ist etwa 0,6 V höher als die Emitterspannung.

TC613

Bei einem bipolaren Transistor in leitendem

Zustand befindet sich die Emitter-Basis-

Diode

A in Durchlassrichtung.

TC614

In einer Schaltung wurden die Spannungen

der Transistoranschlüsse gegenüber Massepotenzial

gemessen. Bei welchem der

folgenden Transistoren fließt Kollektorstrom?

Die Betriebsspannung beträgt 10 V, der

Kollektorstrom soll 2 mA betragen, die

Gleichstromverstärkung des Transistors

beträgt 200. Berechnen Sie den Vorwiderstand

R1.

940 k.

1

Die Betriebsspannung beträgt 10 V, der

Kollektorstrom soll 2 mA betragen, die

Gleichstromverstärkung des Transistors

beträgt 200. Durch den Querwiderstand R2

soll der zehnfache Basisstrom fließen. Berechnen

Sie den Vorwiderstand R1.

TC616

In einer Schaltung wurden die Spannungen

der Transistoranschlüsse gegenüber Massepotenzial

gemessen. Bei welchem der

folgenden Transistoren fließt Kollektorstrom?

A 85,5 kO

TC620

Die Betriebsspannung beträgt 10 V, der

Kollektorstrom soll 2 mA betragen, die

Gleichstromverstärkung des Transistors

beträgt 200. Durch den Querwiderstand R2

soll der zehnfache Basisstrom fließen. Am

Emitterwiderstand soll 1 V abfallen. Berechnen

Sie den Vorwiderstand R1.

A 76,4 k.

TC621

Die Betriebsspannung beträgt 10 V, der

Kollektorstrom soll 2 mA betragen, die

Gleichstromverstärkung des Transistors

beträgt 200. Die Kollektor-Emitterspannung

soll 6 V betragen. Berechnen Sie den Vorwiderstand

R1.

A 540 k.

TC622

Die Betriebsspannung beträgt 10 V, der

Kollektorstrom soll 2 mA betragen, die

Gleichstromverstärkung des Transistors

beträgt 100. Die Kollektor-Emitterspannung

soll 6 V betragen. Berechnen Sie den Kollektorwiderstand

RC.

A 1,98 k.

TC623

Was passiert, wenn der Widerstand R2

durch eine fehlerhafte Lötstelle an einer

Seite keinen Kontakt mehr zur Schaltung hat

(Leerlauf)? In welcher Zeile sind beide Aussagen

richtig?

A

Der Kollektorstrom wird nur durch RC begrenzt.

Die Kollektorspannung sinkt auf zirka 0,1 Volt.

B

Es fließt Kurzschlussstrom und der Transistor

wird zerstört.

C

Es fließt kein Kollektorstrom mehr. Die Kollek

torspannung geht auf Betriebsspannung.

D

Der Kollektorstrom steigt stark an. Die Kollektorspannung

geht auf Betriebsspannung.

Seite 30

Bundesnetzagentur | Prüfungsfragen „Technische Kenntnisse“ Klasse A

Prüfungsfragen im Prüfungsteil „Technische Kenntnisse“ der Klasse A

TC624

Was passiert, wenn der Widerstand R1

durch eine fehlerhafte Lötstelle an einer

Seite keinen Kontakt mehr zur Schaltung hat

(Leerlauf)? In welcher Zeile sind beide Aussagen

richtig?

A Es fließt kein Kollektorstrom mehr. Die Kollektorspannung

geht auf Betriebsspannung.

B Es fließt Kurzschlussstrom und der Transistor

wird zerstört.

Der Kollektorstrom wird nur durch RC begrenzt.

Die Kollektorspannung sinkt auf zirka 0,1 Volt.

D Der Kollektorstrom steigt stark an. Die Kollektorspannung

geht auf Betriebsspannung.

TC625

Bei folgender Emitterschaltung wird die

Schaltung ohne den Emitterkondensator

betrieben. Auf welchen Betrag etwa sinkt die

Spannungsverstärkung?

A 10

TC626

Folgendes Signal UE wurde auf den Eingang

folgender Schaltung gegeben. In

welcher Antwort sind alle dargestellten

Signale phasenrichtig zugeordnet?

A

1.3.7

Einfache digitale und analoge Schaltkreise und

sonstige Bauelemente

TC701

Eine integrierte Schaltung ist

A eine komplexe Schaltung auf einem Halbleiterkristallblättchen.

TC702

Welche Funktion hat ein Gatter?

A Ein Gatter verarbeitet binäre Signale nach

logischen Grundmustern.

TC703

Wie heißen die Grundbausteine in der Digitaltechnik?

A

UND-Glied (AND), ODER-Glied (OR), NICHTUND-

Glied (NAND), NICHT-ODER-Glied

(NOR).

TC704

Welche der Aussagen

trifft für diese

Schaltung zu?

A X=0 und Y=0

TC705

Welche logische Grundschaltung stellt die

folgende Transistorschaltung dar und wie

arbeitet sie?

A

Die Schaltung stellt ein NAND-Gatter [negiertes

UND-Gatter] dar. Der Ausgang Z führt dann

Nullpotential, wenn die Eingänge A und B mit

der Betriebsspannung verbunden sind. In allen

anderen Fällen führt der Ausgang Z die Betriebsspannung.

TC706

Welche logische Grundschaltung stellt die

folgende Transistorschaltung dar und wie

arbeitet sie?

A

Die Schaltung stellt ein NOR-Gatter [negiertes

ODER-Gatter] dar. Der Ausgang Z führt dann

die Betriebsspannung, wenn beide Eingänge A

und B Nullpotential führen bzw. offen sind. In

allen anderen Fällen führt der Ausgang Z Nullpotential.

TC707

Welches der vier im Bild dargestellten Ausgangssignale

X1 bis X4 liefert ein ODER-

Gatter, wenn an dessen Eingängen die Signale

E1 und E2 anliegen?

A X1

TC708

Welches der vier im Bild dargestellten Ausgangssignale

X1 bis X4 liefert ein EXOR-

Gatter, wenn an dessen Eingängen die Signale

E1 und E2 anliegen?

A X3

TC709

Welches der vier im Bild dargestellten Ausgangssignale

X1 bis X4 liefert ein UND-

Gatter, wenn an dessen Eingängen die Signale

E1 und E2 anliegen?

A X2

TC710

In welchem Versorgungsspannungsbereich

können CMOS-ICs betrieben werden?

A +3 V bis +15 V

TC711 Was ist ein Operationsverstärker?

A Operationsverstärker sind gleichstromgekoppelte

Verstärker mit sehr hohem Verstärkungsfaktor

und großer Linearität.

B Operationsverstärker sind wechselstromgekoppelte

Verstärker mit niedrigem Eingangswiderstand

und großer Linearität.

C Operationsverstärker sind in Empfängerstufen

eingebaute Analogverstärker mit sehr niedrigem

Verstärkungsfaktor aber großer Linearität.

D Operationsverstärker sind digitale Schaltkreise

mit niedrigem Verstärkungsfaktor aber großer

Linearität.

TC712

Welche Eigenschaften hat folgende Operationsverstärkerschaltung?

In welcher Zeile

stimmen alle drei Eigenschaften?

A

Der Eingangswiderstand ist sehr hoch. Der

Ausgangswiderstand ist niedrig. Die Spannungsverstärkung

ist gleich eins.

TC713

Wie groß ist der Betrag der Spannungsverstärkung

UA/UE der folgenden Operationsverstärkerschaltung?

A 10

TC714

Wie groß ist die Spannungsverstärkung

UA/UE der folgenden Operationsverstärkerschaltung?

A 11

TC715

Der Eingangswiderstand der folgenden Operationsverstärkerschaltung

soll 1 kO betragen

und es wird eine Spannungsverstärkung

von zirka 20 erwünscht. Wie groß

muss der Rückkopplungswiderstand R2

sein?

A zirka 20 k.

TC716

Welche der folgenden Operationsverstärkerschaltungen

arbeitet als invertierender

Spannungsverstärker richtig?

A

TC717

Welche der folgenden Operationsverstärkerschaltungen

arbeitet als nichtinvertierender

Spannungsverstärker richtig?

A

TC718

Worauf beruht die Verstärkerwirkung von

Elektronenröhren?

A Das von der Gitterspannung hervorgerufene

elektrische Feld steuert den Anodenstrom.

TC719

In folgender Schaltung mit Elektronenröhre

wird die Spannung -Ug am Steuergitter erniedrigt

(negativer gemacht). Wie verändert

sich der Anodenstrom?

A Der Anodenstrom sinkt.

wieder.

TC720

Berechnen Sie den dezimalen Wert der 8Bit-

Dualzahl 10001110. Die Dezimalzahl

lautet

A 142.

TC721

Wie lautet der dezimale Wert der zweistelligen

Hexadezimalzahl 1A? Die Dezimalzahl

lautet

A 26.

TC722

Welche dezimalen Werte haben die Stellen

der Dualzahl 111111 von links nach rechts?

A 32, 16, 8, 4, 2, 1

1.4 Elektronische Schaltungen und deren Merkmale

1.4.1

Reihen- und Parallelschaltung von Widerständen,

Spulen und Kondensatoren

TD101

Wie groß ist der Gesamtwiderstand dieser

Schaltung, wenn R1 = 3,3 kO, R2 = 4,7 kO

und R3 = 27 kO betragen?

A 7,3 kO

TD102

Eine Reihenschaltung besteht aus drei Kondensatoren

von je 0,03 µF. Wie groß ist die

Gesamtkapazität dieser Schaltung?

A 0,01 µF

TD103

Wie groß ist die Gesamtkapazität von drei

parallel geschalteten Kondensatoren von

20 nF, 0,03 µF und 15000 pF?

A 0,065 µF

TD104 Wie groß ist die Gesamtinduktivität von drei

in Reihe geschalteten Spulen von 2000 nH,

0,03 mH und 1500 µH?

A 1532 µH

TD105

Wie groß ist die Gesamtinduktivität von drei

parallel geschalteten Spulen von 2000 nH,

0,03 mH und 1500 µH?

A 1,873 µH

TD106

Wie groß ist die Gesamtkapazität, wenn drei

Kondensatoren C1 = 0,06 nF, C2 = 40 pF und

C3 = 20 pF in Reihe geschaltet werden?

A 10,9 pF

TD107

Wie groß ist der Gesamtwiderstand der dargestellten

Schaltung?

A 550 O

TD108

Wie teilt sich die Spannung an zwei in Reihe

geschalteten Widerständen auf, wenn

R1 = 5 mal so groß ist wie R2 ?

A U1 = 5 · U2

TD109

Wie teilt sich die Spannung an zwei in Reihe

geschalteten Widerständen auf, wenn

R1 = 1/6 mal so groß ist wieR2 ?

A U1 = U2 / 6

TD110

Was ist bei der Berechnung von Wechselstromkreisen,

die Kombinationen von R, L

und C enthalten, zu beachten?

A

Spannungen, Ströme, Widerstände und Leistungen

einzelner Komponenten müssen unter

Beachtung der Phasenwinkel geometrisch

addiert werden.

TD111

Wie groß ist die Spannung U, wenn durch R3

ein Strom von 1 mA fließt und alle Widerstände

R1 bis R3 je 10 kO betragen?

A 30 V

TD112

Wie groß ist der Strom durch R3, wenn

U = 15 V und alle Widerstände R1 bis R3 je

10 kO betragen?

A 0,5 mA

TD113

Welche Leistung tritt in R2 auf, wenn

U = 15 V und alle Widerstände R1 bis R3 je

10 kO betragen?

A 2,5 mW

TD114 Drei gleich große parallel geschaltete Widerstände

haben einen Gesamtwiderstand

von 1,67 kO. Welchen Wert hat jeder Einzelwiderstand?

A 5,0 kO

TD115

Welche Belastbarkeit kann die Zusammenschaltung

von drei gleich großen Widerständen

mit einer Einzelbelastbarkeit von je

1 W erreichen, wenn alle 3 Widerstände

entweder parallel oder in Reihe geschaltet

werden?

A 3 W bei Parallel- und bei Reihenschaltung.

TD116

Welche Gesamtkapazität ergibt sich bei

einer Parallelschaltung der Kondensatoren

0,1 µF; 150 nF und 50000 pF?

A 0,3 µF

TD117

Welche Gesamtkapazität ergibt sich bei

einer Reihenschaltung der Kondensatoren

0,1 µF; 150 nF und 50000 pF?

A 0,027 µF

TD118

Welche Gesamtkapazität hat diese Schaltung,

wenn C1 = 0,01 µF, C2 = 5 nF und

C3 = 5000 pF betragen?

A 5 nF

TD119

Welche Gesamtkapazität hat diese Schaltung,

wenn C1 = 2 µF, C2 = 1 µF und

C3 = 1 µF betragen?

A 1,0 µF

TD120

Wie groß ist die Gesamtkapazität dieser

Schaltung, wenn C1 = 0,1 nF, C2 = 1,5 nF,

C3 = 220 pF und die Eigenkapazität der Spule

1 pF beträgt?

A 1821 pF

TD121

Wenn R1 und R3 je 2 kO hat und

R2 und R4 je 200 O betragen, hat die Schaltung

einen Gesamtwiderstand von

A 1100 O.

TD122

In welchem Bereich bewegt sich der Eingangswiderstand

der folgenden Schaltung,

wenn R alle Werte von 0 bis unendlich

durchläuft?

A 266,7 bis 300 O

TD123

Wie groß ist der Gesamtwiderstand dieser

Schaltung, wenn R1 = 30 kO, R2 = 15 kO,

R3 = 30 kO und R4 = 2,7 kO betragen?

A 10,2 kO

TD124

Wie groß ist der Gesamtwiderstand dieser

Schaltung, wenn R1 = 12 kO, R2 = 12 kO,

R3 = 6 kO und R4 = 1,5 kO betragen?

A 4,5 kO

1.4.2 Schwingkreise und Filter

TD201

Der Impedanzfrequenzgang

in der

Abbildung zeigt die

Kennlinie

A eines Serienschwingkreises.

TD202

Der im folgenden

Bild dargestellte

Impedanzfrequenz-

gang ist typisch für

A einen Parallelschwingkreis.

TD203

Was ist im Resonanzfall bei der Reihenschaltung

einer Induktivität mit einer Kapazität

erfüllt?

A

Der Betrag des induktiven Widerstands ist dann

gleich dem Betrag des kapazitiven Widerstands.

TD204

Welcher Schwingkreis passt zu dem neben

der jeweiligen Schaltung dargestellten Verlauf

des Scheinwiderstandes?

A

TD205

Kann die Wicklung eines Übertragers zusammen

mit einem Kondensator als

Schwingkreis dienen?

A Ja, die Wicklung des Übertragers dient dann als

Schwingkreisinduktivität.

TD206

Wie ändert sich die Resonanzfrequenz eines

Schwingkreises, wenn

1. die Spule mehr Windungen erhält,

2. die Länge der Spule durch Zusammenschieben

der Drahtwicklung verringert wird,

3. ein Kupferkern in das Innere der Spule

gebracht wird?

A Die Resonanzfrequenz wird bei 1. und 2. kleiner

und bei 3. größer.

TD207

Wie groß ist die Resonanzfrequenz dieser

Schaltung, wenn C1 = 0,1 nF, C2 = 1,5 nF,

C3 = 220 pF und L = 1 mH beträgt?

A 117,973 kHz

TD208

Welche Resonanzfrequenz fres hat die Reihenschaltung

einer Spule von 100 µH mit

einem Kondensator von 0,01 µF und einem

Widerstand von 100 O?

A 159,155 kHz

TD209

Welche Resonanzfrequenz fres hat die Parallelschaltung

einer Spule von 2 µH mit einem

Kondensator von 60 pF und einem Widerstand

von 10 kO?

A 14,5288 MHz

TD210

Wie groß ist die Resonanzfrequenz dieser

Schaltung, wenn C = 6,8 pF, R = 10 O und

L = 1 µH beträgt?

A 61,033 MHz

TD211

Wie groß ist die Resonanzfrequenz dieser

Schaltung, wenn C = 1 nF, R = 0,1 kO und

L = 10 µH beträgt?

A 1,592 MHz

TD212

Bei Resonanz ist die Impedanz dieser Schaltung

A gleich dem reellen Widerstand R.

TD213

Welche Grenzfrequenz ergibt sich bei einem

Tiefpass mit einem Widerstand von 10 kO

und einem Kondensator von 50 nF?

A 318 Hz

TD214

Welchen Gütefaktor Q hat die Reihenschaltung

einer Spule von 100 µH mit einem Kondensator

von 0,01 µF und einem Widerstand

von 10 O?

A 10

TD215

Welchen Gütefaktor Q hat die Parallelschaltung

einer Spule von 2 µH mit einem Kondensator

von 60 pF und einem Widerstand

von 1 kO?

A 5,5

TD216

Welche Bandbreite B hat die Reihenschaltung

einer Spule von 100 µH mit einem Kondensator

von 0,01 µF und einem Widerstand

von 10 O?

A 15,9 kHz

TD217

Welche Bandbreite B hat die Parallelschaltung

einer Spule von 2 µH mit einem Kondensator

von 60 pF und einem Widerstand

von 1 kO?

A 2,65 MHz

TD218

Wie ergibt sich die Bandbreite B eines

Schwingkreises aus der Resonanzkurve?

A

Die Bandbreite ergibt sich aus der Differenz der

beiden Frequenzen, bei denen die Spannung

auf den 0,7-fachen Wert gegenüber der maximalen

Spannung bei der Resonanzfrequenz

abgesunken ist.

TD219

Was stellt diese Schaltung dar?

A Hochpass

TD220

Was stellt diese Schaltung dar?

A Tiefpass

TD221

Was stellt diese Schaltung dar?

A Saugkreis

TD222

Was stellt diese Schaltung dar?

A Sperrkreis

TD223

Bei dem dargestellten Filter handelt es sich

um ein

A Sperrfilter.

TD224

Welche der nachfolgenden Beschreibungen

trifft auf diese Schaltung zu und wie nennt

man sie?

A

Es handelt sich um einen Bandpass. Frequenzen

oberhalb der oberen Grenzfrequenz und

Frequenzen unterhalb der unteren Grenzfrequenz

werden bedämpft. Er lässt nur einen

bestimmten Frequenzbereich passieren.

TD225

Im folgenden Bild ist ein Filter dargestellt.

Es handelt sich um ein

A Hochpassfilter.

TD227

Für HF-Filter sollten vorzugsweise

A Keramik- oder Luftkondensatoren verwendet

werden.

TD228

Welche Kopplung eines Bandfilters wird

"kritische Kopplung" genannt?

A Die Kopplung, bei der die Resonanzkurve ihre

größte Breite hat und dabei am Resonanzmaximum

noch völlig eben ist.

TD229

Das folgende Bild zeigt ein induktiv gekoppeltes

Bandfilter und vier seiner möglichen

Übertragungskurven (a bis d). Welche der

folgenden Aussagen ist richtig?

A Bei der c-Kurve ist

die Kopplung loser

als bei der a-Kurve.

TD230

Das folgende Bild zeigt ein typisches ZF-

Filter und vier seiner möglichen Übertragungskurven

(a bis d). Welche Kurve ergibt

sich bei kritischer Kopplung und welche bei

überkritischer Kopplung?

A Die b-Kurve zeigt

kritische, die a-

Kurve zeigt überkritische

Kopplung.

TD231

Ein Quarzfilter mit einer der 3-dB-Bandbreite

von 2,3 kHz eignet sich besonders zur Verwendung

in einem Sendeempfänger für

A SSB.

TD232

Ein Quarzfilter mit einer der 3-dB-Bandbreite

von 6 kHz eignet sich besonders zur Verwendung

in einem Empfänger für

A AM.

TD233

Ein Quarzfilter mit einer der 3-dB-Bandbreite

von 12 kHz eignet sich besonders zur Verwendung

in einem Sendeempfänger für

A FM.

TD234

Ein Quarzfilter mit einer der 3-dB-Bandbreite

von 500 Hz eignet sich besonders zur Verwendung

in einem Sendeempfänger für

A CW.

1.4.3 Stromversorgung

TD301

Welche Form hat

die Ausgangsspannung

der

dargestellten

Schaltung?

A

TD302

Welche Ausgangsspannung

wird erzeugt,

wenn an die

dargestellte Schaltung

eine Wechselspannung

angelegt wird?

A

TD303

Kann für den Kondensator

der folgenden

Schaltung ein Elektrolytkondensator

verwendet

werden?

A Ja, wenn der Pluspol des Elektrolytkondensators

auf der Seite der Diode liegt.

TD304

Falls nachgewiesen wird, dass Störungen

über das Stromversorgungsnetz in Geräte

eindringen, ist wahrscheinlich

A der Einbau eines Netzfilters erforderlich.

TD305

Wie groß ist die Spannung am Siebkonden

sator Cs im Leerlauf, wenn die primäre Trafospannung

230 Volt und das Windungsverhältnis

8:1 beträgt?

Die Spannung beträgt etwa

A 40,7 Volt.

TD306

Welche Aussage enthält die richtige Beschreibung

der Funktionsweise der Regelung

in diesem Netzteil, wenn die Ausgangsspannung

bei Belastung absinkt?

A Sinkt die Ausgangsspannung, so erhält Transistor

T2 über die Z-Diode Z1 weniger Strom und

leitet dadurch weniger. Durch den verminderten

Kollektorstrom von T2 verringert sich der Spannungsabfall

an R1/R2 und die Basisspannung

von T1 steigt und somit auch die Emitterspannung.

TD307

Eine Hochspannungs-Stromversorgung ist

mit mehreren in Reihe geschalteten Gleichrichterdioden

ausgestattet. Welches Bauelement

sollte zu jeder Diode wie zugeschaltet

sein?

A Parallelgeschalteter Widerstand

TD308

Für welchen Zweck werden Z-Dioden primär

eingesetzt?

A Zur Spannungsstabilisierung

TD309

Welche der folgenden Auswahlantworten

enthält die richtige Diodenanordnung und

Polarität eines Brückengleichrichters?

A

TD310

Welche Beziehung muss zwischen der Eingangspannung

und der Ausgangsspannung

der folgenden Schaltung bestehen, damit

der Spannungsregler Q1 seine Funktion

erfüllen kann?

A Die Eingangsspannung muss deutlich größer

als die gewünschte Ausgangsspannung sein

(ca. 15%), damit die Ausgangsspannung stabil

bleibt.

TD311

Welchen Verlauf hat die Spannung U ?

A

TD312

Die Ausgangsspannung zwischen A und B

in der Schaltung beträgt ungefähr

A 5 Volt.

TD313

Bei einem Transformationsverhältnis von

5:1 sollte die Spannungsfestigkeit der Diode

(max. Spannung plus 10 % Sicherheitsaufschlag)

in dieser Schaltung

nicht weniger als

A 143 Volt betragen.

TD314

Bei einem Transformationsverhältnis von

8:1 sollte die Spannungsfestigkeit der Diode

(max. Spannung plus 10 % Sicherheitsaufschlag)

in dieser Schaltung

nicht weniger als

A 90 Volt betragen.

TD315

Welche Gleichrichterschaltung erzeugt eine

Vollweg-Gleichrichtung mit der angezeigten

Polarität?

a

TD316 Bei der Verbindung der Stromversorgung

mit HF-Leistungsverstärkern ist

A eine genügende HF-Filterung vorzusehen.

TD317

Welche Funktion hat der Block E bei einem

Schaltnetzteil?

A Es ist ein elektronischer Schalter zur Pulsweitensteuerung.

TD318

Welches ist der Hauptnachteil eines Schaltnetzteils

gegenüber einem Netzteil mit

Längsregelung?

A Ein Schaltnetzteil erzeugt Oberwellen, die zu

Störungen führen können.

TD319

Welche Ausgangsspannung entsteht mit

folgender Spannungsregler-Schaltung?

A 8,9 V

TD320

Im folgenden Bild ist die Spannung am Ausgang

einer Stromversorgung dargestellt.

Die Restwelligkeit und die Brummfrequenz

betragen

A 3 VSS, 100 Hz.

TD321

Welche Grundfrequenz hat die Ausgangsspannung

eines Vollweggleichrichters, der

an eine 50-Hz-Versorgung angeschlossen

ist?

A 100 Hz

TD322

Welche der dargestellten Schaltungen könnte

in den Netzeingang eines Geräts eingebaut

werden, um HF-Rückfluss in das

Stromversorgungsnetz zu verringern?

A

1.4.4 Verstärker

TD401

Bei dieser Schaltung handelt es sich um

A einen Verstärker in Emitterschaltung.

TD402

Welche Funktion haben die Widerstände R1 TD405 Welche Funktion haben die Kondensatoren

und R2 in der folgenden Schaltung? C1 und C2 in der folgenden Schaltung?

Sie dienen zur

A Einstellung der Basisvorspannung.

TD403

Welche Funktion hat der Kondensator C1 in

der folgenden Schaltung?

Er dient zur

A Überbrückung des Emitterwiderstandes für das

Wechselstromsignal.

TD404

Wie verhält sich die Spannungs-Verstärkung

bei der folgenden Schaltung, wenn der Kondensator

C1 entfernt wird?

A Sie nimmt ab.

B Sie bleibt konstant.

Sie nimmt zu.

D Sie fällt auf Null ab.

Sie dienen zur

A Wechselstromkopplung.

B Festlegung der oberen Grenzfrequenz.

C Erzeugung der erforderlichen Phasenverschie

bung.

D Anhebung niederfrequenter Signalanteile.

TD406

Was lässt sich über die Wechselspannungsverstärkung

vU und die Phasenverschiebung

f zwischen Ausgangs- und Eingangsspannung

dieser Schaltung aussagen?

A vU ist groß (z.B. 100 ... 300) und f=180°.

re und den Wechselstromausgangswiderstand

ra dieser Vorverstärkerschaltung

aussagen?

A re ist klein (z.B. 100 O ... 5 kO) und ra ist gegenüber

re groß (z.B. 5 kO ... 50 kO).

TD408

Bei dieser Schaltung

handelt es sich um

A einen Verstärker als Emitterfolger.

TD409

Was lässt sich über die Wechselspannungsverstärkung

vU und die Phasenverschiebung

f zwischen Ausgangs- und Eingangsspannung

dieser Schaltung aussagen?

A vU ist klein (z.B. 0,9 .... 0,98) und f=0°.

TD410

In welchem Bereich liegt der Wechselstrom-

Eingangswiderstand eines Emitterfolgers?

A 10 kO ... 200 kO

TD411 In welchem Bereich liegt der Wechselstrom-

Ausgangswiderstand eines Emitterfolgers?

A 4 O ... 100 O

TD412

Die Ausgangsimpedanz dieser Schaltung ist

A sehr niedrig im Vergleich zur Eingangsimpedanz.

TD413

Diese Schaltung kann unter anderem als

A Pufferstufe zwischen Oszillator und Last verwendet

werden.

TD414

Das folgende Oszillogramm zeigt die Ausgangsspannung

eines Verstärkers, an dessen

Eingang eine rein sinusförmige Wechselspannung

anliegt. Welche Harmonische

wird von dem Verstärker erzeugt?

A Die zweite Harmonische

TD415

Das folgende Oszillogramm zeigt die Ausgangsspannung

eines Verstärkers, an dessen

Eingang eine rein sinusförmige Wechselspannung

anliegt. Welche Harmonische

wird von dem Verstärker erzeugt?

A Die dritte Harmonische

TD416

Ein NF-Verstärker hebt die Eingangsspannung

von 1 mV auf 4 mV Ausgangsspannung

an. Eingangs- und Ausgangswiderstand

sind gleich. Wie groß ist die Spannungsverstärkung

des Verstärkers?

A 12 dB

TD417

Ein Leistungsverstärker hebt die Eingangsleistung

von 2,5 Watt auf 38 Watt Ausgangsleistung

an. Dem entspricht eine Leistungsverstärkung

von

A 11,8 dB.

TD418

Ein HF-Leistungsverstärker hat eine Verstärkung

von 16 dB. Welche HF-Ausgangsleistung

ist zu erwarten, wenn der Verstärker

mit 1 W HF-Eingangsleistung angesteuert

wird?

A 40 W

TD419

Das folgende Bild

zeigt eine idealisierte

Steuerkennlinie

eines

Transistors mit

vier eingezeichneten

Arbeitspunkten

P1 bis P4.

Welcher Arbeitspunkt

ist welcher

Verstärkerbetriebsart

zuzuordnen?

A P1 entspricht C-Betrieb, P2 entspricht B-

Betrieb, P3 entspricht AB-Betrieb, P4 entspricht

A-Betrieb.

B

P2 entspricht C-Betrieb, P3 entspricht B-

Betrieb, P4 entspricht A-Betrieb, P1 ist kein

geeigneter Verstärkerarbeitspunkt.

P2 entspricht A-Betrieb, P3 entspricht B-

Betrieb, P4 entspricht C-Betrieb, P1 ist kein

geeigneter Verstärkerarbeitspunkt.

Welche Merkmale hat ein HF-

Leistungsverstärker im A-Betrieb?

Wirkungsgrad ca.. 40 %, geringst möglicher

Oberwellenanteil, hoher Ruhestrom.

Wirkungsgrad bis zu 70 %, geringer Oberwellenanteil,

geringer bis mittlerer Ruhestrom.

Wirkungsgrad bis zu 80 %, geringer Oberwel

lenanteil, sehr geringer Ruhestrom.

Wirkungsgrad 80 bis 87 %, hoher Oberwellenanteil,

der Ruhestrom ist fast null.

Welche Merkmale hat ein HF-

Leistungsverstärker im B-Betrieb?

Wirkungsgrad bis zu 80 %, geringer Oberwel

lenanteil, sehr geringer Ruhestrom.

Wirkungsgrad bis zu 70 %, geringer Oberwellenanteil,

geringer bis mittlerer Ruhestrom.

Wirkungsgrad ca. 40 %, geringst möglicher

Oberwellenanteil, hoher Ruhestrom.

Wirkungsgrad 80 bis 87 %, hoher Oberwellenanteil,

der Ruhestrom ist fast null.

Welche Merkmale hat ein HF-

Leistungsverstärker im C-Betrieb?

Wirkungsgrad 80 bis 87 %, hoher Oberwellen

anteil, der Ruhestrom ist fast null.

Wirkungsgrad bis zu 70 %, geringer Oberwellenanteil,

geringer bis mittlerer Ruhestrom.

Wirkungsgrad bis zu 80 %, geringer Oberwel

lenanteil, sehr geringer Ruhestrom.

Wirkungsgrad ca. 40 %, geringst möglicher

Oberwellenanteil, hoher Ruhestrom.

Ein HF-Leistungsverstärker im A-Betrieb

wird mit einer Anodenspannung von 800 V

und einem Anodenstrom von 130 mA betrieben.

Wie hoch ist die zu erwartende

Ausgangsleistung des Verstärkers?

˜ 40 Watt

˜ 80 Watt

˜ 60 Watt

˜ 100 Watt

Ein HF-Leistungsverstärker im C-Betrieb

wird mit einer Anodenspannung von 800 V

und einem Anodenstrom von 130 mA betrieben.

Wie hoch ist die zu erwartende

Ausgangsleistung des Verstärkers?

˜ 80 Watt

In welcher Größenordnung liegt der Ruhestrom

eines HF-Leistungsverstärkers im C-

Betrieb?

Bei fast null Ampere

Bei etwa 10 bis 20 % des Stromes bei Nennleistung

Bei etwa 70 bis 80 % des Stromes bei Nenn

leistung

Bei fast 100 % des Stromes bei Nennleistung

TD426

Eine Treiberstufe eines HF-Verstärkers

braucht am Eingang eine Leistung von

1 Watt um am Ausgang 10 Watt an die End-

stufe abgeben zu können. Sie benötigt dazu

eine Gleichstromleistung von 25 Watt. Wie

hoch ist der Wirkungsgrad der Treiberstufe?

A 40 %

TD427

Wenn ein linearer HF-Leistungsverstärker

im AB-Betrieb durch ein SSB-Signal übersteuert

wird, führt dies zu

A Splatter auf benachbarten Frequenzen.

TD428

Welche Baugruppe sollte für die Begrenzung

der NF-Bandbreite eines Mikrofonverstärkers

verwendet werden?

A Bandpassfilter

TD429

Was ist die Ursache für Eigenschwingungen

eines Verstärkers?

A Kopplung zwischen Ein- und Ausgang

TD430

Welche Art von Schaltung wird im folgenden

Bild dargestellt?

TD431

An den Eingang dieser Schaltung wird das

folgende Signal gelegt.

1.4.5 Modulator / Demodulator

TD501

Bei dieser Schaltung handelt es sich um

einen

A Hüllkurvendemodulator zur Demodulation von

AM-Signalen.

TD502

Bei dieser Schaltung ist der mit X bezeichnete

Anschluss

A der Ausgang für eine Regelspannung.

TD503

Am ZF-Eingang der folgenden Schaltung

liegt ein sinusförmig moduliertes AM-Signal.

Welches der folgenden Signale zeigt sich

dabei an dem mit X bezeichneten Punkt der

Schaltung?

A Signal 1

TD504

Am ZF-Eingang der folgenden Schaltung

liegt ein sinusförmig moduliertes AM-Signal.

Welches der folgenden Signale zeigt sich

dabei an dem mit X bezeichneten Punkt der

Schaltung?

A Signal 3

TD505

Bei dieser Schaltung handelt es sich um

einen

A Flanken-Diskriminator zur Demodulation von

FM-Signalen.

TD506

Bei dieser Schaltung handelt es sich um

einen

A Gegentakt-Flanken-Diskriminator zur Demodulation

von FM-Signalen.

TD507

Bei dieser Schaltung handelt es sich um

einen

A Phasendiskriminator zur Demodulation von FM-

Signalen.

TD508

Bei dieser Schaltung handelt es sich um

einen

A Ratiodetektor zur Demodulation von FM-

Signalen.

TD509

Bei dieser Schaltung handelt es sich um

einen

A PLL-FM-Demodulator.

B

SSB-Demodulator mit PLL-gesteuertem BFO.

C

ZF-Verstärker.

D

AM-Modulator.

TD510

TD513

Bei dieser Schaltung handelt es sich um

einen

A Begrenzerverstärker mit FM-Diskriminator.

TD511

Bei dieser Schaltung handelt es sich um

einen

A Produktdetektor zu Demodulation von SSB-

Signalen.

TD512 Durch Addition eines Nutz- oder Störsignals

zur Versorgungsspannung der Senderend-

stufe wird

A AM erzeugt.

Bei dieser Schaltung handelt es sich um

einen Modulator zur Erzeugung von

A AM-Signalen mit unterdrücktem Träger.

TD514

A

TD515

A

Bei dieser Schaltung handelt es sich um

einen Modulator zur Erzeugung von

frequenzmodulierten Signalen.

phasenmodulierten Signalen.

AM-Signalen mit unterdrücktem Träger.

AM-Signalen.

Bei dieser Schaltung handelt es sich um

einen Modulator zur Erzeugung von

phasenmodulierten Signalen.

AM-Signalen mit unterdrücktem Träger.

frequenzmodulierten Signalen.

AM-Signalen.

1.4.6 Oszillator

TD601

Bei dieser Schaltung handelt es sich um

A einen kapazitiv rückgekoppelten Dreipunkt-

Oszillator.

TD602

Bei dieser Schaltung handelt es sich um

A einen induktiv rückgekoppelten LC-Oszillator in

Emitterschaltung.

TD603

Bei dieser Schaltung handelt es sich um

A einen LC-Oszillator in induktiver Dreipunktschaltung.

TD604

Bei dieser Oszillatorschaltung handelt es

sich um einen kapazitiv rückgekoppelten

Quarz-Oszillator in

A Kollektorschaltung, in der der Quarz in seiner

Grundschwingung betrieben wird.

TD605

Bei dieser Oszillatorschaltung handelt es

sich um einen kapazitiv rückgekoppelten

Quarz-Oszillator in

A

Basisschaltung, in der der Quarz in Serienresonanz

betrieben wird.

TD606 Ist die folgende Schaltung als Oberton-

Oszillator geeignet?

A Ja, wenn der Schwingkreis für eine der Obertonfrequenzen

des Quarzes ausgelegt wird.

TD607

Was ist ein VCO und wie funktioniert er?

A Ein VCO ist ein spannungsgesteuerter Oszillator

[voltage controlled oscillator]. Die Frequenzvariation

erfolgt mittels einer spannungsgesteuerten

Kapazitätsvariationsdiode.

TD608

Für die Messung der Oszillatorfrequenz

sollte der Tastkopf hier vorzugsweise am

Punkt

A D angelegt werden.

TD609

Welche Bedingungen müssen zur Erzeugung

ungedämpfter Schwingungen in Oszillatoren

erfüllt sein?

A Das an einem Schaltungspunkt betrachtete

Oszillatorsignal muss auf dem Signalweg im

Oszillator so verstärkt und phasengedreht werden,

dass es wieder gleichphasig und mit mindestens

der gleichen Amplitude zum selben

Punkt zurückgekoppelt wird.

TD610 Die Bezeichnungen "Colpitts" und "Hartley"

stehen für

A Oszillatoren.

TD611

"Chirp" ist eine Form der Frequenzinstabilität.

Es wird hervorgerufen durch

A Frequenzänderungen des Oszillators z.B. durch

zu schwach ausgelegte Stromversorgung.

TD612

Wie verhält sich die Frequenz eines Oszillators

bei Temperaturanstieg, wenn die Kapazität

des Schwingkreiskondensators mit

dem Temperaturanstieg ebenfalls ansteigt?

A Die Frequenz verringert sich.

TD613

Wie verhält sich die Frequenz eines Oszillators

bei Temperaturanstieg, wenn die Kapazität

des Schwingkreiskondensators mit

dem Temperaturanstieg geringer wird?

A Die Frequenz wird erhöht.

TD614 Im VFO eines Senders steigt die Induktivität

der Spule mit der Temperatur. Der Kondensator

bleibt sehr stabil. Welche Auswirkungen

hat dies bei steigender Temperatur?

A Die VFO-Frequenz wandert nach unten.

TD615

Der Vorteil von Quarzoszillatoren gegenüber

LC-Oszillatoren liegt darin, dass sie

A eine bessere Frequenzstabilität aufweisen.

1.4.7

Phasenregelkreise

TD701

Welche der nachfolgenden Aussagen ist

richtig, wenn die im Bild dargestellte Regel-

schleife in stabilem Zustand ist?

A Die Frequenzen an den Punkten A und B sind

gleich.

TD702

Ein Frequenzsynthesizer soll eine einstellbare

Frequenz mit hoher Frequenzgenauigkeit

erzeugen. Die Genauigkeit und Stabilität

der Ausgangsfrequenz eines Frequenzsynthesizers

wird hauptsächlich bestimmt

von

A den Eigenschaften des eingesetzten Quarzgenerators.

TD703

Welchen Einfluss kann der Tiefpass in der

Phasenregelschleife (PLL) auf das vom

spannungsgesteuerten Oszillator (VCO)

erzeugte Ausgangssignal haben?

A Bei zu niedriger Grenzfrequenz werden Frequenzabweichungen

nicht schnell genug ausgeregelt.

Bei zu hoher Grenzfrequenz wird ein

Ausgangssignal mit zu vielen Störanteilen erzeugt.

TD704

Welche Baugruppen muss eine Phasenregelschleife

(PLL) mindestens enthalten?

A Einen VCO, einen Tiefpass und einen Phasenvergleicher

TD705

Die Ausgangsfrequenz eines VCO ändert

sich von 16,5 MHz auf 16,75 MHz, wenn sich

die Regelspannung von 5,1 V auf 7,6 V ändert.

Welche Regelempfindlichkeit hat der

VCO?

A 100 kHz /V

TD706

Die Frequenz an Punkt A beträgt 12,5 kHz.

Es sollen Ausgangsfrequenzen im Bereich

von 12,000 MHz bis 14,000 MHz erzeugt

werden.. In welchem Bereich bewegt sich

dabei das Teilerverhältnis n?

A 960 bis 1120

TD707

Wie groß muss bei der folgenden Schaltung

die Frequenz an Punkt A sein, wenn bei der

versechsfachten Ausgangsfrequenz ein

Kanalabstand von 25 kHz benötigt wird?

A ca. 4,167 kHz

1.5 Analoge und digitale Modulationsverfahren

1.5.1

Amplitudenmodulation

TE101

Wie unterscheidet sich J3E von A3E in Bezug

auf die benötigte Bandbreite?

A Die Sendeart J3E beansprucht weniger als die

halbe Bandbreite der Sendeart A3E.

TE102

Wodurch werden Tastklicks bei einem CW-

Sender hervorgerufen?

A Durch zu steile Flanken der Tastimpulse

TE103

Auf welcher Frequenz sollte der Schwebungston

eines BFO für den Empfang von

CW-Signalen ungefähr liegen?

A 800 Hz

TE104

Durch Modulation

A werden Informationen auf einen Träger aufge

prägt.

men.

TE105 Welches Bild stellt die Übermodulation eines

AM-Signals dar?

TE106

Die Übermodulation eines SSB-Signals führt

wahrscheinlich zu

A ausgeprägten Splatter-Erscheinungen.

TE107

Wodurch wird Kreuzmodulation verursacht?

A Durch Vermischung eines starken unerwünsch

ten Signals mit dem Nutzsignal.

TE108

Um unnötige Seitenband-Splatter zu vermeiden,

sollte der Modulationsgrad eines

AM-Signals unter

A 100 % liegen.

TE109

Welche Sendeverfahren weisen das größte

Störpotential in Bezug auf NF-

Verstärkersysteme auf?

A Einseitenbandmodulation (SSB) und Morsetelegrafie

(CW).

TE110

In welcher Abbildung ist AM mit einem Modulationsgrad

von 100 % dargestellt?

A

Das folgende Oszillogramm

zeigt

A ein typisches Zweiton-SSB-Testsignal.

Welche nachfolgende Sendeart hat die geringste

Störanfälligkeit bei Funkanlagen in

Kraftfahrzeugen?

F3E, weil hier die wichtige Information nicht in

der Amplitude enthalten ist.

C3F, weil hier die wichtige Information in der

Amplitude des Restseitenbandes enthalten ist.

J3E, weil hier die wichtige Information in der

Amplitude eines Seitenbandes enthalten ist.

A3E, weil hier die wichtige Information in den

Amplituden der beiden Seitenbänder enthalten

ist.

Was gilt in etwa für die Bandbreite B eines

FM-Signals, wenn der Modulationsindex

m < 0,5 wird? (fmod sei die Modulationsfrequenz

und .f der Hub.)

Was gilt in etwa für die Bandbreite B eines

FM-Signals, wenn der Modulationsindex

m > 2 wird? (fmod sei die Modulationsfrequenz

und .f der Hub.)

. Die Bandbreite wird im wesentlim

·.f

Wodurch wird bei Frequenzmodulation die

Lautstärke-Information übertragen?

Durch die Größe der Trägerfrequenzauslen

kung.

Durch die Geschwindigkeit der Trägerfrequenzänderung.

Durch die Änderung der Geschwindigkeit des

Frequenzhubes.

Durch die Größe der Amplitude des HF-Signals.

TE205

Theoretisch arbeitet die Frequenzmodulation

mit

A einer unendlichen Anzahl von Seitenfrequenzen.

TE206

FM hat gegenüber SSB den Vorteil der

A geringeren Beeinflussung durch Störquellen.

TE207

Ein zu großer Hub eines FM-Senders führt

dazu,

A dass die HF-Bandbreite zu groß wird.

TE208

Die Änderung der Kapazität einer über einen

Quarzoszillator angeschalteten Varicap-

Diode stellt eine Möglichkeit dar

A Frequenzmodulation zu erzeugen.

TE209

Ein 2-m-Sender erzeugt seine Ausgangsfrequenz

durch Vervielfachung der Oszillatorfrequenz

um den Faktor 12. Der Hub der

Ausgangsfrequenz beträgt 5 kHz. Wie groß

ist der Hub der Oszillatorfrequenz?

A 0,417 kHz

TE210

Eine FM-Telefonie-Aussendung mit zu großem

Hub führt möglicherweise

A zu Nachbarkanalstörungen.

TE211

Was bewirkt die Erhöhung des Hubes eines

frequenzmodulierten Senders?

A Eine höhere HF-Bandbreite.

TE212

Größerer Frequenzhub führt bei einem FM-

Sender zu

A einer größeren HF-Bandbreite.

TE213

Bei der FM-Übertragung werden Preemphasis

und Deemphasis eingesetzt,

A um den Signalrauschabstand am Ausgang zu

erhöhen.

TE214

Am Spektrumanalysator zeigt ein FM-Sender

bei der Modulation mit einem 1-kHz-Ton die

erste Trägernullstelle. Wie groß ist der Spitzenhub?

A 2,4 kHz

TE215 Wenn ein FM-Sender mit einem Modulationsindex

m = 2,4 betrieben wird,

A hat seine Trägerfrequenz eine Nullstelle.

TE216

Wie wird die Empfindlichkeit eines FM-

Modulators angegeben?

A In kHz/V

TE217

Der typische Hub eines NBFM-Signals

(Schmalband-FM) im Amateurfunk beträgt

A 3 kHz.

1.5.3 Text- und Daten- und Bildübertragung

TE301

Wie wird ein Sender mit einem 1200-Bd-

Packet-Radio-Signal moduliert? Ein weit

verbreitetes Verfahren ist, das Signal

A im NF-Bereich zu erzeugen und auf den Mikrofoneingang

des Senders zu geben.

TE302

Welche NF-Bandbreite beansprucht ein

1200-Bd-Packet-Radio-AFSK-Signal?

A ca. 3 kHz

TE303

Welche NF-Zwischenträgerfrequenzen werden

in der Regel in Packet-Radio bei

1200 Bd benutzt?

A 1200 / 2200 Hz

TE304

Wie erfolgt die Datenübertragung bei Packet-

Radio?

A Die Daten werden paketweise gesendet. Der

Beginn eines Paketes wird durch ein Synchronisationszeichen

eingeleitet. Der Takt wird im

Empfänger aus den Daten zurückgewonnen.

TE305

Wie erfolgt die synchrone Datenübertragung?

A Eine Übertragung wird durch eine Synchronisationssequenz

eingeleitet. Nach erfolgreicher

Synchronisation werden die Pakete aus dem

Binärstrom gelesen.

B TE306

Welche HF-Bandbreite beansprucht ein

1200-Baud-Packet-Radio-AFSK-Signal?

A 12 kHz

TE307

Welche der nachfolgend genannten Einrichtungen

würden Sie an einen Terminal-Node-

Controller (TNC) anschließen um am Packet-

Radio-Betrieb teilzunehmen?

A Einen geeigneten Transceiver und ein Terminal

oder Computersystem

TE308

Beim Aussenden von Daten in der Betriebsart

Packet-Radio muss nach dem Hochtasten

des Senders eine gewisse Zeitspanne

gewartet werden, bevor mit der Datenübertragung

begonnen werden kann. Wie heißt

der Parameter mit dem diese Zeitspanne

eingestellt wird?

A TX-Delay

TE309

Beim Aussenden von Daten in der Betriebsart

Packet-Radio muss nach dem Hochtasten

des Senders eine gewisse Zeitspanne

gewartet werden, bevor mit der Datenübertragung

begonnen werden kann. Diese Zeitspanne

hängt ab

A vom Einschwingverhalten des Senders und der

Zeit bis alle Geräte von Empfang auf Sendung

durchgeschaltet haben.

TE310

Welche Anforderungen muss ein FM-

Funkgerät erfüllen, damit es für die Übertragung

von Packet-Radio mit 9600 Baud geeignet

ist?

A Es muss sende- und empfangsseitig den NF-

Frequenzbereich von 20 Hz bis 6 kHz möglichst

linear übertragen können. Die Zeit für die Sende-

Empfangsumschaltung muss so kurz wie

möglich sein, z.B. < 10...100 ms.

TE311

Welche Punkte in einem FM-Transceiver

sind für die Zuführung bzw. das Abgreifen

eines 9600-Baud-FSK-Signals geeignet?

A Die Zuführung des Sendesignals könnte z.B.

direkt am FM-Modulator einer Sende-ZF-

Aufbereitung erfolgen. Der Abgriff des Empfangssignals

könnte z.B. an einem geeigneten

Punkt direkt am Demodulator erfolgen.

TE312

Was versteht man unter "DAMA" bei der

Betriebsart Packet-Radio?

A Anforderungsbezogener Mehrfachzugriff. Die

TNC der Teilnehmer werden vom Netzknoten

gepollt (angesprochen) und gehen nur nach

Aufforderung des Netzknotens auf Sendung.

TE313

Welche HF-Bandbreite beansprucht ein

9600-Baud-FM-Packet-Radio-Signal?

A 20 kHz

TE314 Eine Packet-Radio-Mailbox ist

A ein Rechnersystem bei dem Texte und Daten

über Funk eingespeichert und abgerufen werden

können.

TE315

Was versteht man bei Packet Radio unter

einem TNC (Terminal Network Controller)?

Ein TNC

A besteht aus einem Modem und dem Controller

für die digitale Aufbereitung der Daten.

TE316

Warum können auf einer Frequenz mehrere

Stationen gleichzeitig Verbindungen in der

Betriebsart Packet Radio haben?

A Weil die Gesamtinformation einer Station in

Teilinformationen zerlegt wird, die zeitversetzt

gesendet werden, dazwischen ist genügend

Zeit für andere Stationen.

TE317

Was versteht man bei Packet-Radio unter

dem Begriff "TX-Delay"?

A Das Zeitintervall zwischen dem Einschalten des

Senders und dem Beginn der Datenübertragung.

TE318 Welches der genannten Übertragungsverfahren

passt die Übertragungsgeschwindigkeit

automatisch den Kanaleigenschaften

an?

A Pactor.

TE319

Bei welchem Übertragungsverfahren für

Digitalsignale wird ein niederfrequenter

Zwischenträger vom Digitalsignal in der

Frequenz umgetastet und wie wird das Sendesignal

dem Sender zugeführt?

A AFSK, das Sendesignal wird über den Mikrofoneingang

zugeführt.

TE320

Der Baudot-Code ist ein

A 5-Bit-Code mit zusätzlichen Start- und Stoppbits.

TE321

Was ist ein wesentlicher Unterschied zwischen

den Betriebsarten RTTY und PACTOR?

A Pactor besitzt eine Fehlerkorrektur, RTTY nicht.

TE322

Um RTTY-Betrieb durchzuführen benötigt

man außer einem Transceiver beispielsweise

A einen PC mit Soundkarte und entsprechender

Software.

und anschließend zwischenspeichert.

TE323

Welches der folgenden digitalen Übertragungsverfahren

hat die geringste Bandbreite?

A PSK31.

TE324

Pactor ist ein digitales Übertragungsverfahren

A für Texte und Daten.

TE325

Die theoretische Bandbreite bei PSK31 beträgt

A 31 Hz

TE326

Wie nennt man eine Darstellung der Empfangssignale

auf einem Computer, wobei als

horizontale Achse die Frequenz, als vertikale

Achse die Zeit und als Stärke des Signals

die Breite einer Linie dargestellt wird?

A Wasserfalldiagramm

TE327

Was ist ein Unterschied zwischen den Betriebsarten

ATV und SSTV?

A SSTV überträgt Standbilder, ATV bewegte

Bilder.

TE328

Welche Aussage über die Übertragungsarten

ist richtig?

A Bei Halbduplex gibt es nur einen Übertragungskanal,

aber es kann durch Umschaltung abwechselnd

in beide Richtungen gesendet werden.

TE329

Wie heißt die Übertragungsart mit einem

Übertragungskanal, bei der durch Umschaltung

abwechselnd in beide Richtungen gesendet

werden kann?

A Halbduplex

TE330

Wie viel verschiedene Zeichen kann man mit

5 Bit (z.B. Baudot-Code bei RTTY) erzeugen?

A 32

1.6 Funk-Empfänger

1.6.1

Einfach- und Doppelsuperhet-Empfänger

TF101

Welche Aussage ist für einen Doppelsuper

richtig?

A Mit einer niedrigen zweiten ZF erreicht man

leicht eine gute Trennschärfe.

TF102

Die Empfindlichkeit eines Empfängers bezieht

sich auf die

A Fähigkeit des Empfängers, schwache Signale

zu empfangen.

TF103

Eine hohe erste Zwischenfrequenz

A ermöglicht bei großem Abstand zur Empfangsfrequenz

eine hohe Spiegelfrequenzunterdrückung.

TF104

Wie ist bei modernen KW-Transceivern der

Frequenzplan eines z.B. von 100 kHz bis

30 MHz durchstimmbaren Empfängers?

A Die 1. ZF liegt höher als das Doppelte der maximalen

Empfangsfrequenz. Nach der Filterung

im Roofing-Filter (1. ZF) wird auf die 2. ZF im

Bereich um 9 bis 10 MHz heruntergemischt.

TF105

Wo wird die Bandbreite eines durchstimmbaren

Empfängers festgelegt?

A Im Filter bei der letzten ZF

TF106

Wie groß sollte die Bandbreite des Filters

für die 1. ZF in einem durchstimmbaren

Empfänger sein?

A Mindestens so groß wie die größte benötigte

Bandbreite der vorgesehenen Betriebsarten.

TF107 Womit kann die Frequenzanzeige eines

durchstimmbaren Empfängers möglichst

genau geprüft werden?

A Mit einem quarzgesteuerten Frequenzmarken-

Generator

1.6.2 Blockschaltbilder

TF201

In dieser Schaltung können bei einer Empfangsfrequenz

von 145,6 MHz und einer

Oszillatorfrequenz von 134,9 MHz Spiegelfrequenzstörungen

bei

A 124,2 MHz auftreten.

TF202

In dieser Schaltung können bei einer Empfangsfrequenz

von 28,3 MHz und einer Oszillatorfrequenz

von 39 MHz Spiegelfrequenzstörungen

bei

A 49,7 MHz auftreten.

TF203

Folgende Schaltung stellt einen Doppelsuper

dar. Welche Funktion haben die drei mit

X, Y und Z gekennzeichneten Blöcke?

TF204

Folgende Schaltung stellt einen Doppelsuper

dar. Welche Funktion haben die drei mit

X, Y und Z gekennzeichneten Blöcke?

A X ist ein VFO, Y ist ein CO und Z ein BFO

TF205

Ein Doppelsuper hat eine erste ZF von 10,7

MHz und ein zweite ZF von 460 kHz. Die

Empfangsfrequenz soll 28 MHz sein.

Welche Frequenz ist für den VFO und für

den CO erforderlich, wenn die Oszillatoren

oberhalb des Nutzsignals schwingen sollen?

A Der VFO muss bei 38,70 MHz und der CO bei

11,16 MHz schwingen.

TF206

Welche beiden Frequenzen muss der Quarzoszillator

erzeugen, damit im 70-cm-Bereich

die oberen 4 MHz durch diesen Konverter

empfangen werden können?

Die Oszillatorfrequenz fosz soll jeweils unterhalb

des Nutzsignals liegen.

A 45,333 und 45,556 MHz

TF207

Welche beiden Frequenzen muss der Quarzoszillator

erzeugen, damit im 70-cm-Bereich

die unteren 4 MHz durch diesen Konverter

empfangen werden können?

Die Oszillatorfrequenz fosz soll jeweils unterhalb

des Nutzsignals liegen.

A 44,667 und 44,889 MHz

TF208

Diese Schaltung stellt

A einen 2-m-Konverter für einen KW-Empfänger

dar.

TF209

Welchen Vorteil haben Kurzwellen-

Empfänger mit einer sehr hohen ersten ZF-

Frequenz (z.B. 50 MHz)?

TF210

Welchen Frequenzbereich kann der VFO des

im folgenden Blockschaltbild gezeichneten

HF-Teils eines Empfängers haben?

A 20 bis 47 MHz oder 53…80 MHz

TF211

Welchen Frequenzen können die drei Oszillatoren

des im folgenden Blockschaltbild

gezeichneten Empfängers haben, wenn eine

Frequenz von 3,65 MHz empfangen wird?

Bei welcher Antwort sind alle drei Frequenzen

richtig?

A VFO: 46,35 MHz;

CO1: 41 MHz;

CO2: 9,455 MHz

TF212

A Die Spiegelfrequenz liegt sehr weit außerhalb

des Empfangsbereichs.

A

einen Transverter für das 2-m-Band dar.

TF213

Dies ist das Blockschaltbild eines modernen

Empfängers mit PLL-Frequenzaufbereitung.

Es soll eine Frequenz von 15,0 MHz empfangen

werden. Welche Frequenzen liefern

VCO1 und VCO2, wenn der programmierbare

Frequenzvervielfacher np dabei 18 MHz liefert?

A 67,5 MHz 85,5 MHz

TF214

An welcher Stelle einer Amateurfunkanlage

sollte ein VHF-Vorverstärker eingefügt werden?

A Möglichst direkt an der VHF-Antenne

1.6.3 Betrieb und Funktionsweise einzelner Stufen

TF301

Wo liegt bei einem Direktüberlagerungsempfänger

üblicherweise die Injektionsfrequenz

des Mischers? Sie liegt

A in nächster Nähe zur Empfangsfrequenz.

TF302

Welche Signale steuern gewöhnlich die

Empfängerstummschaltung (Squelch)?

A Es sind die ZF- oder NF-Signale.

TF303

Was bewirkt die AGC (automatic gain

control) bei einem starken Eingangssignal?

Sie reduziert die

A Verstärkung der HF-und ZF-Stufen.

TF304

Welches sind die wichtigsten Ausgangsfrequenzen,

die bei der Mischung einer Frequenz

von 30 MHz mit einer Frequenz von

39 MHz entstehen?

A 9 MHz und 69 MHz

TF305

Welcher Mischertyp ist am besten geeignet,

um ein Doppelseitenbandsignal mit unterdrücktem

Träger zu erzeugen? Am besten

geeignet ist ein

A Balancemischer.

TF306

Einem Mischer werden die Frequenzen

136 MHz und 145 MHz zugeführt. Welche

Frequenzen werden beim Mischvorgang

erzeugt?

A 9 MHz und 281 MHz

TF307

Ein Doppelsuper hat eine erste ZF (ZF1) von

10,7 MHz und eine zweite ZF (ZF2) von

450 kHz. Die Empfangsfrequenz soll 28 MHz

sein. Die Oszillatoren sollen oberhalb des

Nutzsignals schwingen. Welche Frequenzen

sind für den VFO und den CO erforderlich,

wenn die Oszillatoren oberhalb des Mischer-

Eingangssignals schwingen sollen?

A 1. Oszillatorfrequenz: fo1 = 38,7 MHz

2. Oszillatorfrequenz: fo2 = 11,15 MHz

TF308

Welche ungefähren Werte sollte die Bandbreite

der ZF-Verstärker eines Amateurfunk-

Empfängers für folgende Sendearten aufweisen:

J3E, F1B (RTTY Shift 170 Hz), F3E?

A J3E : 2,2 kHz, F1B : 500 Hz, F3E : 12 kHz

TF309

Um wie viel S-Stufen müsste die S-Meter-

Anzeige Ihres Empfängers steigen, wenn Ihr

Partner die Sendeleistung von 100 Watt auf

400 Watt erhöht?

A Um eine S-Stufe

TF310

Welche Funktion haben die beiden Kondensatoren

C3 und C4 in der folgenden Schaltung?

A Sie erzeugen zusammen die notwendige Rückkopplungsspannung

für einen LC-Oszillator.

TF311

Welchem Zweck dient D1 in der folgenden

Schaltung?

TF313

Wozu dienen P und C4 bei dieser Schaltung?

Sie dienen

A zur Einstellung der Trägerunterdrückung nach

Betrag und Phase.

TF314

An welchem Punkt wird in der Schaltung der

Ausgangspegel entnommen?

A Sie sorgt für eine stabile Versorgungsspannung,

damit die Oszillatorfrequenz stabil bleibt.

TF312

Um eine Rückkopplung der HF-Signale einer

Leistungsverstärkerstufe zum VFO zu verhindern,

sollte die Gleichstromversorgung

des VFO´s

A gut gefiltert und entkoppelt werden.

A Schaltungspunkt D

TF315

Bei dieser Schaltung handelt es sich um

einen

A NF-Verstärker

TF316

Welchem Zweck dient Tr1 in der Schaltung?

A Zur Widerstandsanpassung

TF317

Bei der Schaltung handelt es sich um einen

A AM-Detektor.

TF318

Der Ausgang eines richtig eingestellten

Balancemischers enthält

A die zwei Seitenbänder.

TF319

Welche Konfigurationen wäre für die Unterdrückung

unerwünschter Signale am Eingang

eines Empfängers hilfreich?

A

TF320

Welche Baugruppe könnte in einem Empfänger

gegebenenfalls dazu verwendet werden,

um einen schmalen Frequenzbereich

zu unterdrücken, in dem Störungen empfangen

werden?

A Notchfilter

TF321

Die Phasenverschiebung zwischen der Ein-

und Ausgangsspannung einer Verstärkerstufe

mit einem Transistor in Kollektorschaltung

beträgt

A 0°.

TF322

Die Phasenverschiebung zwischen der Ein-

und Ausgangsspannung einer Verstärkerstufe

mit einem Transistor in Basisschaltung

beträgt

A 0°.

TF323

Die Phasenverschiebung zwischen der Ein-

und Ausgangsspannung einer Verstärkerstufe

mit einem Transistor in Emitterschaltung

beträgt

A 180°.

TF324

Wie verhält sich der Kollektorstrom eines

NPN-Transistors in einer HF-Verstärkerstufe

im B-Betrieb, wenn die Basisspannung erhöht

wird?

A Er nimmt erheblich zu.

TF325

Was bedeutet an einem Abstimmelement

eines Empfängers die Abkürzung AGC?

A Automatische Verstärkungsregelung

TF326

Welches Diagramm stellt den Frequenzverlauf

eines Empfänger-Notchfilters dar?

A

TF327

Bei welchem der folgenden Fälle misst man

eine hohe Spannung am Emitterwiderstand

einer Empfänger-ZF-Stufe?

A Der Transistor hat einen Kurzschluss.

TF328

Die Mischstufe eines Überlagerungsempfängers

arbeitet

A im nichtlinearen Bereich.

TF329

Der Begrenzerverstärker eines FM-

Empfängers ist ein Verstärker,

A der das Ausgangssignal ab einem bestimmten

Eingangspegel begrenzt.

TF330

Bei welchem der nachfolgenden Fälle misst

man nur eine geringe oder gar keine Spannung

am Emitterwiderstand einer ZF-Stufe?

A Wenn der Transistor eine Unterbrechung hat.

1.6.4 Empfängermerkmale

TF401

Ein Empfänger hat eine ZF von 10,7 MHz

und ist auf 28,5 MHz abgestimmt. Der Oszillator

des Empfängers schwingt oberhalb der

Empfangsfrequenz. Welches ist die richtige

Spiegelfrequenz?

A 49,9 MHz

TF402

Wodurch wird beim Überlagerungsempfänger

die Spiegelfrequenzdämpfung bestimmt?

A Durch die Vorselektion

TF403

Welche Baugruppe eines Empfängers bestimmt

die Trennschärfe?

A Die Filter im ZF-Verstärker

TF404

Die Spule, die Bestandteil des frequenzbestimmenden

Elementes eines VFO ist, sollte

A eine solide mechanische Konstruktion aufweisen.

TF405

Welche Stromversorgungsart benötigt ein

VFO?

A Temperaturstabilisierte Versorgung

TF406

Welcher der folgenden als Bandpass einsetzbaren

Bauteile verfügt am ehesten über

die geringste Bandbreite?

A Der Quarzkristall

TF407

Welche Baugruppe sollte für die Erzeugung

eines unterdrückten Zweiseitenband-

Trägersignals verwendet werden?

A Balancemischer

TF408

Um Einrichtungen mit einem Klappdeckel

aus Metall möglichst gut abzuschirmen,

empfiehlt es sich, das Scharnier

A mit einem guten Erdband zu überbrücken.

TF409

Eine schmale Empfängerbandbreite führt im

allgemeinen zu einer

A hohen Trennschärfe.

TF410

Das folgende Bild zeigt die Durchlasskurve

eines Empfängerfilters.

Es ist besonders für den Empfang von

A SSB-Signalen geeignet.

TF411

In dem dargestellten

Diagramm

beträgt

die Grenzbandbreite

bei

-60 dB etwa

A 4 kHz.

TF412

Ein Frequenzmarken-Generator in einem

Empfänger sollte möglichst

A ein Quarzoszillator sein.

TF413 Für eine optimale Stabilität sollte auch ein

bereits temperaturkompensierter VFO

A in möglichst großem Abstand zu Wärmequellen

aufgebaut sein.

TF414

Für CW-Empfang sollte die Differenz zwischen

der BFO-Frequenz und der End-ZF

ungefähr

A 800 Hz betragen.

TF415

In einigen NF-Endstufen eines Verstärkers

wird der Lautsprecher über einen Abwärtstransformator

angesteuert. Dies gewährleistet

A eine Anpassung des Verstärkers an den Lautsprecher.

TF416

Beim Empfang einer Funkstelle auf

14,24 MHz, bei der sich die erste ZF des

Empfängers auf 10,7 MHz befindet, können

Spiegelfrequenzstörungen durch Signale

auf

A 35,64 MHz auftreten.

TF417

Für die Demodulation von SSB-Signalen

wird normalerweise ein Hilfsträgeroszillator

verwendet. In hochwertigen Empfängern ist

dieser Oszillator

A quarzgesteuert.

TF418

Ein Empfänger arbeitet mit einer End-ZF von

455 kHz. Welche BFO-Frequenz wäre beim

CW-Empfang geeignet?

A 455,8 kHz.

Seite 68

TF419

Die Stabilität des lokalen Oszillators einer

Sende-/Empfangsanlage ist teilweise von

A einer robusten mechanischen Konstruktion

abhängig..

TF420

Welchem Zweck dient ein BFO in einem

Empfänger?

A Zur Trägererzeugung, um A1A-Signale hörbar

zu machen.

TF421

Die Frequenzdifferenz zwischen dem HF-

Nutzsignal und dem Spiegelsignal entspricht

dem

A zweifachen der ersten ZF.

TF422

Um Schwankungen des NF-

Ausgangssignals durch Schwankungen des

HF-Eingangssignals zu verringern, wird ein

Empfänger mit

A einer automatischen Verstärkungsregelung

ausgestattet.

TF423

Die Frequenzdifferenz zwischen dem HF-

Nutzsignal und dem Spiegelsignal entspricht

A dem zweifachen der ersten ZF.

TF424

Bei Empfang eines sehr starken Signals

verringert die AGC

A die Verstärkung der HF- und ZF-Stufen.

TF425

Eine hohe erste ZF vereinfacht die Filterung

zur Vermeidung von

A Spiegelfrequenzstörungen.

TF426

Welche Baugruppe erzeugt ein Zweiseitenbandsignal

mit unterdrücktem Träger?

A Ein Balancemischer

TF427

Um unerwünschte Abstrahlungen auf ein

Minimum zu beschränken, sollte eine Misch-

stufe

A gut abgeschirmt sein.

TF428

Durch welchen Mischer werden unerwünschte

Ausgangssignale auf ein Mindestmaß

begrenzt?

A Balancemischer

TF429

Um unerwünschte Abstrahlungen eines

Oszillators zu vermeiden, sollte

A er in einem Metallkasten untergebracht werden.

TF430

Die Ausgangsstufe eines SSB-Senders ist

als

A linearer Verstärker gebaut.

TF431

Die Ungenauigkeit der digitalen Anzeige

eines Empfängers beträgt 0,01 %. Bei welcher

Entfernung zur unteren Bandgrenze ist

im 10-m-Bereich noch gewährleistet, dass

der Träger sich innerhalb des zugelassenen

Bandes befindet?

A 2800 Hz

TF432

Auf welche Frequenz müsste ein Empfänger

eingestellt werden, um die dritte Harmonische

einer nahen 7,050-MHz-Aussendung

erkennen zu können?

A 21,15 MHz

TF433

Auf welche Frequenz müsste ein Empfänger

eingestellt werden, um die dritte Oberwelle

einer 7,20-MHz-Aussendung erkennen zu

können?

A 28,80 MHz

TF434

Die Empfindlichkeit eines Empfängers kann

durch

A starke HF-Signale auf einer nahen Frequenz

beeinträchtigt werden.

TF435

Was ist die Hauptursache für Intermodulationsprodukte

in einem Empfänger?

A Es sind Nichtlinearitäten in den HF-Stufen.

TF436

In einem Amateurfunkempfänger werden

etwa alle 15625 Hz unerwünschte Signale

festgestellt. Dies ist wahrscheinlich zurückzuführen

auf

A unerwünschte Abstrahlungen eines TV-

Zeilenoszillators.

TF437

Welche Empfängereigenschaft beurteilt man

mit dem Interception Point IP3?

A Die Großsignalfestigkeit

TF438

Wodurch erreicht man eine Verringerung

von Intermodulation und Kreuzmodulation

beim Empfang?

A Einschalten eines Dämpfungsgliedes vor den

Empfängereingang

TF439

Ein Empfänger liefert bei einem Eingangssignal

von 0,25 µV ein Ausgangssignal mit

einem Signal-Geräuschabstand von 10 dB.

Wie kann diese Eigenschaft angegeben

werden?

A Durch die Empfindlichkeitsangabe 0,25 µV für

S/N=10 dB

TF440

Was bedeutet Signal-Rauschabstand (S/N)

bei einem VHF-Empfänger?

A Er gibt an, um wie viel dB das Nutzsignal stärker

ist als das Rauschsignal.

TF441

Was bedeutet die Rauschzahl F=2 bei einem

UHF-Vorverstärker? Das Ausgangssignal

des Verstärkers hat ein

A um 3dB geringeres Signal-Rauschverhältnis als

das Eingangssignal.

TF442

Was bedeutet die Rauschzahl von 1,8 dB bei

einem UHF-Vorverstärker? Das Ausgangssignal

des Vorverstärkers hat ein

A um 1,8 dB geringeres Signal-Rauschverhältnis

als das Eingangssignal.

1.6.5

Digitale Signalverarbeitung

TF501

Folgendes Blockschaltbild stellt das Prinzip

einer DSP-Signalverarbeitung dar.

Welche Aufgabe haben die beiden Blöcke 1

und 2?

(DSP ... Digital Signal Processing)

A 1: AD-Wandler, 2: DA-Wandler

TF502

Wozu kann eine DSP-Signalverarbeitung bei

einem Amateurfunkgerät beispielsweise

dienen?

A Zur weitgehenden Unterdrückung von Störgeräuschen

oder zur Dynamikkompression.

TF503 Wozu eignet sich eine DSP-

Signalverarbeitung in einem Empfänger?

Sie eignet sich

A als Frequenzfilter.

TF504 Wofür ist die DSP in einem Transceiver geeignet?

Eine DSP eignet sich beispielsweise

A als Frequenzfilter oder als Dynamikkompressor.

TF505

Bei einem Transceiver soll für Steuerungszwecke

über die CAT-Schnittstelle der hexadezimale

Wert „48h“ eingestellt werden.

Das dazu verwendete Steuerprogramm erlaubt

aber nur eine dezimale Eingabe des

Wertes. Welcher dezimale Wert muss eingegeben

werden?

A 72

TF506

Bei einem Transceiver soll für Steuerungszwecke

über die CAT-Schnittstelle der hexadezimale

Wert „84h“ eingestellt werden.

Das dazu verwendete Steuerprogramm erlaubt

aber nur eine dezimale Eingabe des

Wertes. Welcher dezimale Wert muss eingegeben

werden?

A 132

1.7 Sender

1.7.1

Blockschaltbilder

TG101

Dieses Blockschaltbild zeigt einen SSB-

Sender. Welche Stufe muss beim " ? " arbeiten?

A Ein Quarzfilter als Seitenbandsperre

TG102

Diese Schaltung ermöglicht

A die Hubbegrenzung und –einstellung bei FM-

Funkgeräten.

TG103 Das Blockschaltbild stellt einen Mehrbandsender

dar.

Welche Frequenz entsteht am Ausgang X,

wenn der VFO auf 3,51 MHz eingestellt ist?

A 14,04 MHz

TG104

Am Ausgang X dieser Senderaufbereitung

wird eine Frequenz von 21,360 MHz gemessen.

Welche Frequenz hat der VFO?

A 3,560 MHz

TG105

Welche Schaltungen sind bei den Stufen A

und B des dargestellten Senders erforderlich?

A Je ein Frequenzverdreifacher

Die folgende Blockschaltung zeigt eine SSB-

Aufbereitung mit einem 9-MHz-Quarzfilter.

Welche Frequenz wird in der Schalterstellung

USB mit der NF gemischt?

A 8,9985 MHz

Welches Schaltungsteil ist in der folgenden

Blockschaltung am Ausgang des NF-

Verstärkers angeschlossen?

A Ein Balancemischer

Die typische Bandbreite des in der Blockschaltung

dargestellten NF-Verstärkers ist

a ca. 2,5 kHz.

TG109 Welches Teil eines Senders ist in der Schaltung

dargestellt?

A Ein Mikrofonverstärker mit Pegelbegrenzung.

TG110

Im folgenden Blockschaltbild ist die Frequenzaufbereitung

für einen Amateurfunk-

Transceiver dargestellt. Welche Frequenz

erzeugt der Sender, wenn VCO1 auf

2,651 MHz eingestellt und VCO2 auf 6 MHz

eingerastet ist?

A 3,651 MHz

TG111

Im folgenden Blockschaltbild ist die Frequenzaufbereitung

für einen Amateurfunk-

Transceiver dargestellt. Auf welcher Frequenz

muss der VCO2 eingerastet haben,

wenn eine Ausgangsfrequenz von

14,351 MHz abgegeben wird?

A 17,000 MHz

1.7.2

Betrieb und Funktionsweise einzelner Stufen

TG201

Welche Schaltung könnte für die Tiefpassfilterung

in einem Mikrofonverstärker eingesetzt

werden?

A

TG202

Welcher Frequenzgang ist am besten für

den Mikrofonverstärker eines Sprechfunkgeräts

geeignet?

A

TG203

Um Splatter bei Telefonie auf ein Mindestmaß

zu begrenzen, sollte die NF-Bandbreite

auf etwa

A 3 kHz beschränkt werden.

TG204

Wie können Tastklicks bei einem CW-

Sender, die in einem Empfänger zu hören

sind, verringert werden? Sie können verringert

werden durch

A Verrundung der Flanken des Tastsignals.

TG205

Welche Tastformung eines CW-Senders

vermeidet an wirksamsten die Entstehung

von Tastklicks?

A

TG206

Eine Art der Instabilität eines CW-Senders

ist das "Chirpen". Was ist die Ursache dafür?

A Das Verziehen der Oszillatorfrequenz beim

Tasten des Senders.

TG207

Wenn der Stromversorgung einer Endstufe

NF-Signale überlagert sind, kann dies unerwünschte

Modulation der Sendefrequenz

erzeugen. Diese zeigt sich als

A AM

TG208

Um Frequenzstabilität in einem Sender zu

gewährleisten, sollte der VFO

A mit einer stabilen Gleichstromversorgung betrieben

werden.

Sie beeinflusst die Resonanzfrequenz des

Schwingkreises in Abhängigkeit von den Frequenzen

im Basisband und moduliert so die

Oszillatorfrequenz.

TG213

Wie wird ein SSB-Signal erzeugt?

A Im Balancemodulator wird ein Zweiseitenband-

Signal erzeugt. Das Seitenbandfilter selektiert

ein Seitenband heraus.

TG214

Für die Erzeugung eines SSB-Signals wird

ein Gegentaktmodulator verwendet. Das zur

Unterdrückung eines Seitenbandes nachgeschaltete

Filter sollte über

A 2,4 kHz Bandbreite verfügen.

TG215

Wie arbeitet die Frequenzvervielfachung?

A Das Signal wird einer nicht linearen Verzerrerstufe

zugeführt und die gewünschte Oberwelle

beziehungsweise Harmonische ausgefiltert.

TG216

Die Stufen mit Frequenzvervielfachung in

einer Sendeeinrichtung sollten idealerweise

A gut abgeschirmt sein, um unerwünschte Abstrahlungen

zu minimieren.

TG235

Welche der nachfolgenden Antworten trifft

für die Wirkungsweise eines Transverters

zu?

A

Ein Transverter setzt beim Empfangen z.B. ein

70-cm-Signal in das 10-m-Band und beim Senden

das 10-m-Sendesignal auf das 70-cm-Band

um.

TG236 Welche Baugruppen werden benötigt, um

aus einem 5,3-MHz-Signal ein 14,3-MHz-

Signal erzeugen?

A Ein Mischer und ein 9-MHz-Oszillator

scher

D Ein Frequenzteiler durch 3 und ein Verachtfacher

TG237

Bei dieser Schaltung handelt es sich um

einen zweistufigen

A Breitband-HF-Verstärker.

TG238 Wozu dient der Transformator T1 der folgenden

Schaltung?

Er dient der Anpassung des Ausgangswiderstandes

der

A Emitterschaltung an den Eingang der folgenden

Emitterschaltung.

TG239

Weshalb wurden bei C1, C2 und C3 je zwei

Kondensatoren parallel geschaltet?

A

Der Kondensator geringer Kapazität dient jeweils

zum Abblocken hoher Frequenzen, der

Kondensator hoher Kapazität zum Abblocken

niedriger Frequenzen.

TG240 Wozu dient der Widerstand R von 180 Ohm

parallel zur Trafowicklung?

A Er soll die Entstehung parasitärer Schwingungen

verhindern.

TG301

Was kann man bezüglich der Ausgangsleistung

eines FM-Senders in Abhängigkeit von

der Modulation aussagen?

A Sie ist unabhängig von der Modulation.

TG302

Was kann man bezüglich der Ausgangsleistung

eines SSB-Senders in Abhängigkeit

von der Modulation aussagen?

A Sie ist sehr gering, wenn der Sender nicht moduliert

wird.

TG303

Ein HF-Leistungsverstärker für einen SSB-

Sender kann ein Verstärker im

A A-, AB- oder B-Betrieb sein

TG304 Welche Betriebsart der Leistungsverstärkerstufe

eines Senders erzeugt grundsätzlich

den größten Oberschwingungsanteil?

A C-Betrieb

TG305

Die Ausgangsleistung eines FM-Senders

A wird nicht durch die Modulation beeinflusst.

TG306

Die Ausgangsanpassschaltung und das

Filter eines HF-Verstärkers im C-Betrieb

sollten

A in einem auf Masse liegenden Metallkasten

untergebracht werden.

TG307

Wie und wo wird die Ausgangsleistung eines

SSB-Senders gemessen?

A An der Antennenbuchse wird bei Ein- oder

Zweitonaussteuerung die Leistung gemessen.

TG308

Bei einer Senderausgangsimpedanz von

240 O sollte für eine optimale Leistungsübertragung

die Last

A 240 O betragen.

TG309

Welche Funktion hat das Ausgangs-Pi-Filter

eines HF-Senders?

A Es dient der Anpassung der Last und verbes

sert die Unterdrückung von Oberwellen.

TG310

LC-Schaltungen unmittelbar vor und hinter

einem HF-Leistungsverstärker dienen

A zur optimalen Anpassung der Ein- und Ausgangsimpedanzen.

TG311

Welche Funktion haben C1, C2 und L1 in der

folgenden Schaltung?

A Sie passen die Eingangsimpedanz an den

niederohmigeren Transistoreingang an.

TG402

In welcher der folgenden Antworten sind

Betriebsarten aufgezählt, die man bei einem

üblichen Kurzwellentransceiver einstellen

kann?

A USB, LSB, FM, RTTY, CW

TG403

Wenn man beim Funkbetrieb die Empfangsfrequenz

gegenüber der Senderfrequenz

geringfügig verstellen möchte, kann man

A die RIT bedienen.

TG404

Wie wird die Taste am Mikrofon bezeichnet,

mit der ein Transceiver auf Sendung geschaltet

werden kann?

A PTT

TG405

Wie wird der Funkbetrieb bezeichnet, mit

der ein Transceiver allein durch die Stimme

auf Sendung geschaltet werden kann?

A VOX-Betrieb

TG406

Wenn das Grundrauschen auf einer Frequenz

im FM-Betrieb ausgeblendet werden

soll, verstellt man

A den Squelch..

TG501

Wodurch können Tastklicks hervorgerufen

werden?

A Durch zu steile Flanken der Tastimpulse

TG502

Was passiert, wenn bei einem SSB-Sender

die Mikrofonverstärkung zu hoch eingestellt

wurde?

A  Es werden mehr Nebenprodukte der Sendefrequenz

erzeugt, die als unerwünschte Ausstrahlung

Störungen hervorrufen.

TG503

Wie kann man bei einem VHF-Sender mit

kleiner Leistung die Entstehung parasitärer

Schwingungen wirksam unterdrücken?

A Durch Aufstecken einer Ferritperle auf die Emitterzuleitung

des Endstufentransistors.

TG504

Wie ist der Wirkungsgrad eines HF-

Generators definiert?

A Als Verhältnis der HF-Ausgangsleistung zu der

zugeführten Gleichstromleistung.

TG505

Wie kann sich die mangelhafte Frequenzstabilität

eines Senders bei dessen Betrieb

auswirken?

A Durch mögliche Aussendungen außerhalb der

Bandgrenzen.

TG506

Bei digitalen Betriebsarten bis 9600 Bd sollte

die Bandbreite der Signale 6 kHz nicht

überschreiten. Geben Sie die richtige Begründung

für diese Empfehlung an:

A Um möglichst sparsam mit der Bandbreite

umzugehen.

Verstärkers zeigt beim Abstimmen geringfügige

sprunghafte Schwankungen. Wodurch

werden diese Schwankungen möglicherweise

hervorgerufen? Sie werden möglicherweise

hervorgerufen durch

A parasitäre Schwingungen.

.

TG516

Um die Wahrscheinlichkeit von Eigenschwingungen

in einem Leistungsverstärker

zu verringern,

A sollten die Ein- und Ausgangsschaltungen gut

voneinander entkoppelt werden.

TG517

Welche Harmonische eines 70-cm-Senders

führt am ehesten zu Störungen im UHF-

Bereich?

A Die zweite Harmonische

TG518

Bei Aussendungen im Frequenzbereich 1,81

bis 2,0 MHz können Spiegelfrequenzstörungen

im

A MW-Bereich auftreten.

TG519

Bei der erstmaligen Prüfung eines Senders

sollten die Signale zunächst

A in eine künstliche 50-O-Antenne eingespeist

werden.

T

TH102

Welche Aussage zur Strom- und Spannungsverteilung

auf einem Dipol ist richtig?

A An den Enden eines Dipols entsteht immer ein

Stromknoten und ein Spannungsbauch.

TH103

Ein Dipol wird stromgespeist, wenn an seinem

Einspeisepunkt

A ein Spannungsknoten und ein Strombauch

liegt. Er ist daher niederohmig.

TH104

Ein Dipol wird spannungsgespeist, wenn an

seinem Einspeisepunkt

A ein Spannungsbauch und ein Stromknoten

liegt. Er ist daher hochohmig.

TH105

Ein mittengespeister ./2-Dipol ist bei seiner

Grundfrequenz und deren ungeradzahligen

Vielfachen

A stromgespeist, in Serienresonanz und am Eingang

niederohmig.

TH106

Ein mittengespeister ./2-Dipol ist bei geradzahligen

Vielfachen seiner Grundfrequenz

A spannungsgespeist, in Parallelresonanz und

am Eingang hochohmig.

TH107

Der Eingangswiderstand eines mittengespeisten

./2-Dipols zeigt sich bei dessen

Resonanzfrequenzen

A  im Wesentlichen als reeller Widerstand.

B TH108

Das folgende Bild zeigt die Stromverteilungen

A bis D auf einem Dipol, der auf verschiedenen

Resonanzfrequenzen erregt

werden kann.

Für welche Erregerfrequenz gilt die Strom

kurve nach A?

A Sie gilt für eine Erregung auf 28 MHz.

TH109

Das folgende Bild zeigt die Stromverteilungen

A bis D auf einem Dipol, der auf verschiedenen

Resonanzfrequenzen erregt

werden kann.

Für welche Erregerfrequenz gilt die Stromkurve

nach B?

A Sie gilt für eine Erregung auf 14 MHz.

TH110

Das folgende Bild zeigt die Stromverteilungen

A bis D auf einem Dipol, der auf verschiedenen

Resonanzfrequenzen erregt

werden kann.

Für welche Erregerfrequenz gilt die Stromkurve

nach C?

A Sie gilt für eine Erregung auf 7 MHz.

TH111

Das folgende Bild zeigt die Stromverteilungen

A bis D auf einem Dipol, der auf verschiedenen

Resonanzfrequenzen erregt

werden kann.

Für welche Erregerfrequenz gilt die Stromkurve

nach D?

A Sie gilt für eine Erregung auf 3,5 MHz.

Amateurfunksendeantennen?

A  Langdraht-Antenne, Groundplane-Antenne,

Yagiantenne, Dipolantenne, Rhombus-Antenne,

Cubical-Quad-Antenne, Windom-Antenne,

Delta-Loop-Antenne

TH120

Welche Antennenformen werden im VHF-

UHF-Bereich bei den Funkamateuren in der

Regel nicht verwendet?

A Langdraht-Antennen

TH121

Welche Antenne gehört nicht zu den symmetrischen

Antennen?

A Groundplane

TH122

Eine Marconi-Antenne ist

A eine gegen Erde erregte ./4-Vertikalantenne.

TH123

Bei welcher Länge hat eine Vertikalantenne

die günstigsten Strahlungseigenschaften?

A 5/8 .

TH124

Eine Vertikalantenne erzeugt

A einen flachen Abstrahlwinkel.

TH125

Welche Antennenart ist hier dargestellt?

A Langdrahtantenne

TH126

Welcher Prozentsatz entspricht dem Korrekturfaktor,

der üblicherweise für die Berechnung

der Länge einer Drahtantenne verwendet

wird?

A 95 %

TH127

Welches der folgenden Bauteile sollte mit

einem 15-m-langen Antennendraht in Reihe

geschaltet werden, damit die Resonanz im

3,5-MHz-Bereich erfolgen kann?

A Spule

TH128

Wie wird die folgende Antenne in der Amateurfunkliteratur

bezeichnet?

A Sie wird Zeppelin-Antenne genannt.

TH129

Wie wird die folgende Antenne in der Amateurfunkliteratur

bezeichnet?

A Sie wird G5RV-Antenne genannt.

TH130

Wie wird die folgende Antenne in der Amateurfunkliteratur

bezeichnet?

A Sie wird Windom-Antenne genannt.

TH131

Wie wird die folgende Antenne in der Amateurfunkliteratur

bezeichnet?

A

TH138

Welche Antenne ist

hier dargestellt und

wozu dient der Kondensator?

A ./4-Groundplane mit Verkürzungskondensator

TH139

Die Radiale einer Groundplane-Antenne

bezeichnet man auch als

A Gegengewichte.

TH140

Jeweils eine Seite einer Quad-Antenne ist in

Resonanz mit

A einer Viertelwelle.

TH141 Das folgende Bild enthält eine einfache

Richtantenne.

TH142 An welchem Element einer Yagi-Antenne

erfolgt die Energieeinspeisung? Sie erfolgt

A am Dipol.

TH143

Der Anbau von Reflektoren und einem Direktor

an einen Faltdipol

A verringert die Impedanz.

TH144

Durch den Einbau zusätzlicher Direktoren in

eine Richtstrahlantenne wird deren

A Keulenbreite verringert.

TH145

Die Impedanz des Strahlers eines Multibandbeams

richtet sich auch nach

A den Abständen zwischen den Direktoren und

Reflektoren.

TH146

Wie wirken parasitäre Elemente von Antennen?

A  Sie geraten in Resonanz und strahlen einen

Teil der aufgenommenen Leistung phasenverschoben

wieder ab. Die dabei zusammenwirkenden

Komponenten ermöglichen, dass die

Abstrahlung in einer Richtung gebündelt wird.

TH147

Dieses Strahlungsdiagramm

ist typisch

für

Die Bezeichnungen der Elemente in numerischer

Reihenfolge lauten

A 1 Reflektor, 2 Strahler und 3 Direktor.

TH151

Um die Möglichkeit unerwünschter Abstrahlungen

mit Hilfe eines angepassten Antennensystems

zu verringern, empfiehlt es sich

A einen Antennentuner oder ein Filter zu verwenden.

TH152

Bei welcher der nachfolgend genannten

Antennenkonfigurationen ist eine Abstrahlung

von der Speiseleitung am wenigsten

wahrscheinlich?

A Bei einem mit symmetrischer Speiseleitung

mittengespeisten Dipol.

TH153 Welcher Standort ist für eine HF-

Richtantenne am besten geeignet, um mögliche

Beeinflussungen bei den Geräten des

Nachbarn zu vermeiden?

A So hoch und weit weg wie möglich.

TH154 Eine ./4-Groundplane-Antenne mit vier Radials

soll für 7,1 MHz aus Drähten gefertigt

werden. Für Strahler und Radials kann mit

einem Korrekturfaktor von 0,95 gerechnet

werden. Wie lang müssen Strahler und Radials

sein?

A Strahler: 10,03 m, Radials: 10,03 m

TH155 Eine ./2-Dipol-Antenne soll für 7,1 MHz aus

Draht gefertigt werden. Wie lang müssen die

beiden Drähte der Dipolantenne sein? Es

soll hier mit einem Korrekturfaktor von 0,95

gerechnet werden.

A Je 10,03 m

TH156 Eine ./2-Dipol-Antenne soll für 14,2 MHz aus

Draht gefertigt werden. Es kann mit einem

Korrekturfaktor von 0,95 gerechnet werden.

Wie lang müssen die beiden Drähte der

Dipolantenne sein?

A Je 5,02 m

TH157 Ein Drahtdipol hat eine Gesamtlänge von

20,00 m. Für welche Frequenz ist der Dipol

in Resonanz, wenn mit einem Korrekturfaktor

von 0,95 gerechnet werden kann.

A 7,12 MHz

TH158 Ein Drahtdipol hat eine Gesamtlänge von

21,00 m. Für welche Frequenz ist der Dipol

in Resonanz, wenn mit einem Korrekturfaktor

von 0,95 gerechnet werden kann.

A 6,78 MHz

TH159

Eine Delta-Loop-Antenne mit einer vollen

Wellenlänge soll für 7,1 MHz aus Draht hergestellt

werden. Es kann mit einem Korrekturfaktor

von 0,95 gerechnet werden. Wie

lang muss der Draht insgesamt sein?

A 40,14 m

TH160

Eine .-5/8-Antenne (gegen Erde) soll für 14,2

MHz aus Draht hergestellt werden. Es soll

mit einem Korrekturfaktor von 0,97 gerechnet

werden. Wie lang muss der Vertikaldraht

insgesamt sein?

A 12,80 m

1.8.2 Antennenmerkmale

TH201 Der Strahlungswiderstand einer Antenne

A entspricht dem für einen bestimmten Antennenpunkt

berechneten Ersatzwiderstand, der

die von der Antenne abgestrahlte Leistung

verbrauchen würde.

TH202 Welchen Eingangs- bzw. Fußpunktwiderstand

hat ein Faltdipol?

A ca. 240 bis 300 O

TH203 Welchen Eingangs- bzw. Fußpunktwiderstand

hat eine Groundplane?

A ca. 30 bis 50 O

TH204

Welchen Eingangs- bzw. Fußpunktwiderstand

hat ein ./2-Dipol bei seiner Grundfrequenz

und hinreichender Höhe über dem

Boden?

A ca. 60 bis 75 O

TH205 Welche Impedanz hat ein ./2-Dipol unterhalb

und oberhalb seiner Grundfrequenz?

A Unterhalb der Grundfrequenz ist die Impedanz

kapazitiv, oberhalb induktiv.

TH206

Das folgende Bild zeigt das Richtdiagramm

einer Dipol- und einer Yagi-Antenne.

Der Antennengewinn der Yagi-Antenne über

dem Dipol ist definiert als

A das Verhältnis von Pv zu PD .

TH207

Das folgende Bild zeigt das Richtdiagramm

einer Dipol- und einer Yagi-Antenne.

Das Vor-/Rück-Verhältnis der Yagi-Antenne

ist definiert

A als das Verhältnis von Pv zu PR .

TH208 Der Gewinn von Antennen wird häufig in dBi

angegeben. Auf welche Vergleichsantenne

bezieht man sich dabei? Man bezieht sich

dabei auf den

A isotropen Kugelstrahler.

TH209

Ein Antennenhersteller gibt den Gewinn

einer Antenne mit 5 dBd an. Wie groß ist der

Gewinn der Antenne in dBi?

A 7,15 dBi

TH210

Warum ist eine .-5/8-Antenne besser als

eine ./4-Antenne für VHF-UHF-Mobilbetrieb

geeignet?

A Sie hat mehr Gewinn.

TH216 Die Polarisation einer Antenne

A wird nach der Ausrichtung der elektrischen

Feldkomponente in der Hauptstrahlrichtung in

Bezug zur Erdoberfläche angegeben..

TH217 Mit welcher Polarisation wird auf den Kurzwellenbändern

meistens gesendet?

A Es wird meist mit horizontaler oder vertikaler

Polarisation gesendet.

TH218

Wie wird die Polarisation einer elektromagnetischen

Welle bei der Ausbreitung über

die Raumwelle beeinflusst?

A

Die in der Ionosphäre reflektierten Wellen sind -

unabhängig von der Polarisation der ausgesendeten

Wellen - meist elliptisch polarisiert.

TH219

Für die Erzeugung von zirkularer Polarisation

mit Yagi-Antennen wird eine horizontale

und eine dazu um 90 Grad um die Strahlungsachse

gedrehte Yagi-Antenne zusammengeschaltet.

Was ist dabei zu beachten,

damit tatsächlich zirkulare Polarisation entsteht?

A

TH230

Ein Sender mit 0,6 Watt Ausgangsleistung

ist über eine Antennenleitung, die 1 dB Kabelverluste

hat, an eine Richtantenne mit

11 dB Gewinn (auf den Dipol bezogen) angeschlossen.

Welche EIRP wird von der

Antenne maximal abgestrahlt?

9,8 Watt

Ein Sender mit 5 Watt Ausgangsleistung ist

über eine Antennenleitung, die 2 dB Kabelverluste

hat, an eine Richtantenne mit 5 dB

Gewinn (auf den Dipol bezogen) angeschlossen.

Welche EIRP wird von der Antenne

maximal abgestrahlt?

16,4 Watt

Ein Sender mit 8,5 Watt Ausgangsleistung

ist über eine Antennenleitung, die 1,5 dB

Kabelverluste hat, an eine Antenne mit 0 dB

Gewinn (auf den Dipol bezogen) angeschlossen.

Welche EIRP wird von der Antenne

maximal abgestrahlt?

9,9 Watt

An einen Sender mit 100 W Ausgangsleistung

ist eine Antenne mit einem Gewinn von

11 dBi angeschlossen. Die Dämpfung des

Kabels beträgt 1 dB. Wie hoch ist die äquivalente

Strahlungsleistung (EIRP)?

1000 Watt

An einen Sender mit 100 W Ausgangsleistung

ist eine Dipolantenne angeschlossen.

Die Dämpfung des Kabels beträgt 10 dB.

Wie hoch ist die äquivalente isotrope Strahlungsleistung

(EIRP)?

16,4 Watt

Eine im Außenbereich installierte Sendeantenne

wird immer bevorzugt, da

die Kopplung mit der Netzspannungsverkabe

lung auf ein Minimum beschränkt ist.

sie in geringerem Ausmaß Ausstrahlungen

unterworfen ist.

sie eine geringere Anzahl von Harmonischen

abstrahlt.

das Sendesignal einen niedrigeren Pegel aufweist.

TH231 Eine Langdrahtantenne mit einer senkrechten

Speiseleitung in der Nähe eines Hauses

A kann unerwünschte Signale in TV-Koaxialkabel

induzieren.

TH232

Mit einem Feldstärkemessgerät wurden

Vergleichsmessungen zwischen Beam und

Dipol durchgeführt. In einem Abstand von

32 m wurden folgende Feldstärken gemessen:

Beam vorwärts: 300 µV/m, Beam rückwärts:

20 µV/m, Halbwellendipol in Hauptstrahlrichtung:

128 µV/m. Welcher Gewinn

und welches Vor-Rück-Verhältnis ergibt sich

daraus für den Beam?

A Gewinn: 7,4 dBd, Vor-Rück-Verhältnis: 23,5 dB

1.8.3 Übertragungsleitungen

Anmerkung: Zur Lösung einiger, der folgenden Fragen ist

im Formelanhang ein Diagramm mit den Grunddämpfungen

verschiedener gebräuchlicher Koaxialleitungen enthalten.

TH301 Der Wellenwiderstand einer Leitung

A ist im HF-Bereich in etwa konstant.

TH302

Eine Übertragungsleitung gilt als richtig

angepasst, wenn der Widerstand, mit dem

sie abgeschlossen ist,

A den Wert des Wellenwiderstandes aufweist.

TH303 Im Amateurfunk übliche Koaxialkabel weisen

typischerweise Wellenwiderstände von

A 50, 60 und 75 O auf.

TH304 Welche Dämpfung ergibt sich auf der

Grundlage des Kabeldämpfungsdiagramms

für ein 15-m-langes Koaxialkabel vom Typ

RG58 bei 145 MHz?

A 3,0 dB

TH305 Welche Dämpfung ergibt sich auf der

Grundlage des Kabeldämpfungsdiagramms

für ein 15-m-langes Koaxialkabel vom Typ

RG58 bei 435 MHz?

A 5,4 dB

TH306 Welche Dämpfung ergibt sich auf der

Grundlage des Kabeldämpfungsdiagramms

für ein 25-m-langes Koaxialkabel vom Typ

RG213 (MIL) bei 3,5 MHz?

A 0,3 dB

TH307 Welche Dämpfung ergibt sich auf der

Grundlage des Kabeldämpfungsdiagramms

für ein 25-m-langes Koaxialkabel vom Typ

RG213U-S100 bei 29 MHz?

A 0,5 dB

TH308 Welche Dämpfung ergibt sich auf der

Grundlage des Kabeldämpfungsdiagramms

für ein 25-m-langes Koaxialkabel vom Typ

RG213 (MIL) bei 145 MHz?

A 2,2 dB

TH309 Welche Dämpfung ergibt sich auf der

Grundlage des Kabeldämpfungsdiagramms

für ein 25-m-langes Koaxialkabel vom Typ

RG213U-S100 bei 435 MHz?

A 2,8 dB

TH310 Welche Dämpfung ergibt sich auf der

Grundlage des Kabeldämpfungsdiagramms

für ein 25-m-langes Koaxialkabel vom Typ

RG213U-S100 bei 1296 MHz?

A 5,3 dB

TH311 Welches der folgenden Kabel weist im

Kurzwellenbereich den geringsten Verlust

auf?

A Offene Zweidrahtleitung

TH312 Welche Vorteile hat eine Paralleldraht-

Speiseleitung?

A Sie hat geringere Dämpfung als andere Speiseleitungen

und hohe Spannungsfestigkeit.

TH313 Wann ist eine Speiseleitung asymmetrisch?

A Wenn die beiden Leiter unterschiedlich geformt

sind, z.B. Koaxialkabel.

eitung Spannung gegen

Erde führt.

TH314 Bei einer Leitung mit symmetrischer Übertragung

A ist Strom und Spannung in den beiden Leitern

gegenüber Erde gleich groß und gegenphasig.

TH315 Ein Koaxialkabel hat einen Innenleiterdurchmesser

von 0,7 mm. Die Isolierung

zwischen Innenleiter und Abschirmgeflecht

besteht aus Polyethylen (PE) und sie hat

einen Durchmesser von 4,4 mm. Der Außendurchmesser

des Kabels ist 7,4 mm. Wie

hoch ist der ungefähre Wellenwiderstand

des Kabels?

A ca. 75 O

TH316 Eine offene Paralleldrahtleitung ist aus

Draht mit einem Durchmesser d = 2 mm

gefertigt. Der Abstand der parallelen Leiter

beträgt a = 20 cm. Wie groß ist der Wellenwiderstand

Z0 der Leitung?

A ca. 635 O

TH317

Ein Koaxialkabel (luftisoliert) hat einen Innendurchmesser

der Abschirmung von

5 mm. Der Außendurchmesser des inneren

Leiters beträgt 1 mm . Wie groß ist der Wellenwiderstand

Z0 des Kabels?

A ca. 97 O

TH318 Die Ausbreitungsgeschwindigkeit in einem

Koaxialkabel

A ist geringer als im Freiraum.

TH319 Der Verkürzungsfaktor einer luftisolierten

Paralleldrahtleitung ist

A ungefähr 1.

Der Verkürzungsfaktor eines Koaxialkabels

mit einem Dielektrikum aus massivem Polyäthylen

beträgt ungefähr

A 0,66.

TH321

Wie lang ist ein Koaxialkabel, das für eine

ganze Wellenlänge bei 100 MHz zugeschnitten

wurde, wenn der Verkürzungsfaktor 0,6

beträgt?

A 1,8 m

TH322

Welche mechanische Länge hat ein ./4langes

Koaxkabel mit Vollpolyethylenisolierung

bei 145 MHz?

A 34,2 cm

TH323

Wie verhält sich das Stehwellenverhältnis,

wenn Wasser in eine genau angepasste

Antennenspeiseleitung eindringt?

A Es erhöht sich.

TH324

Welche Leitungen sollten für die HF-

Verbindungen zwischen Einrichtungen in

der Amateurfunkstelle verwendet werden,

um unerwünschte Abstrahlungen zu vermeiden?

A Hochwertige asymmetrische Koaxialkabel

Eine Lecherleitung besteht aus zwei parallelen

Leitern. Wovon ist ihre Resonanzfrequenz

wesentlich abhängig? Sie ist abhängig

A von der Leitungslänge

TH326

Was zeigt diese Darstellung?

A

Sie zeigt die Strom- und Spannungsverteilung

an einer offenen ./4-Lecherleitung. Sie wirkt als

Reihenschwingkreis.

TH327

Um Ordnung in der Amateurfunkstelle herzustellen,

verlegen Sie alle Netzanschlusskabel

und HF-Speiseleitungen in einem Kabelkanal.

Welche Nachteile kann diese Maßnahme

haben?

A

Die nebeneinander liegenden HF- und Netzkabel

können Netzstörungen hervorrufen.

TH328

Um die Störwahrscheinlichkeit auf ein Mindestmaß

zu begrenzen, sollte die für die

Sendeantenne verwendete Speiseleitung

A geschirmt sein und nahe am Gebäude verlaufen.

TH329 Am Eingang einer HF-Übertragungsleitung

werden 100 W HF-Leistung bei richtiger

Anpassung eingespeist. Die Dämpfung der

Leitung beträgt 3 dB. Welche Leistung wird

bei Leerlauf oder Kurzschluss am Leitung-

sende reflektiert, wenn dabei am Leitung-

sende keine Leistung verbraucht oder abgestrahlt

wird?

A 50 Watt

TH330 Am Eingang einer Antennenleitung, deren

Dämpfung mit 5 dB berechnet wurde, werden

10 Watt HF-Leistung eingespeist. Mit

der am Leitungsende angeschlossenen

Antenne misst man am Leitungseingang ein

VSWR von 1. Welches VSWR ist am Leitungseingang

zu erwarten, wenn die Antenne

am Leitungsende abgeklemmt wird?

A Ein VSWR von zirka 1,9 oder weniger.

TH331

Am Eingang einer Antennenleitung, deren

Dämpfung mit 3 dB berechnet wurde, werden

10 Watt HF-Leistung eingespeist. Mit

der am Leitungsende angeschlossenen

Antenne misst man am Leitungseingang ein

VSWR von 3. Mit einer künstlichen 50-OAntenne

am Leitungsende beträgt das

VSWR am Leitungseingang etwa 1. Was

lässt sich aus diesen Messergebnissen

schließen?

A Die Antenne ist fehlerhaft. Sie strahlt so gut wie

keine HF-Leistung ab.

TH401

Was zeigt diese Darstellung?

A

Sie zeigt einen ./2-Faltdipol mit ./2Umwegleitung.

Durch die Anordnung wird der

Fußpunktwiderstand der symmetrischen Antenne

von 240 O

an ein unsymmetrisches 60-OAntennenkabel

angepasst.

Sie zeigt einen ./2-Dipol mit symmetrierender

./2-Umwegleitung. Durch die Anordnung wird

der Fußpunktwiderstand der symmetrischen

Antenne von 120 O an ein unsymmetrisches

60-O-Antennenkabel angepasst.

TH402

Zur Anpassung von Antennen werden häufig

Umwegleitungen verwendet. Wie arbeitet

die folgende Schaltung?

A

Der ./2-Faltdipol hat an jedem seiner Anschlüsse

eine Impedanz von 120 O gegen Erde.

Durch die ./2-Umwegleitung erfolgt eine 1:1

Widerstandstransformation mit Phasendrehung

um 180°. An der Seite der Antennenleitung

erfolgt eine phasenrichtige Parallelschaltung

von 2 mal 120 O gegen Erde, womit eine Ausgangsimpedanz

von 60 O erreicht wird.

Durch die ./2-Umwegleitung erfolgt eine 4:1

Widerstandstransformation mit Phasendrehung

um 360°, womit an der Seite der Antennenleitung

eine Ausgangsimpedanz von 60 O erreicht

wird.

TH403

Einem Ganzwellendipol wird die Sendeleistung

über eine abgestimmte ./4Speiseleitung

zugeführt.

Wie groß ist die Impedanz Z1 am Einspeisepunkt

des Dipols? Und wie groß ist die Impedanz

Z2 am Anfang der Speiseleitung?

A Z1 ist hochohmig und Z2 niederohmig.

TH404

Einem Ganzwellendipol wird die Sendeleis-TH408 Wie groß ist die Impedanz am Punkt X, wenn

tung über eine abgestimmte ./2-die elektrische Länge der abgebildeten Lei-

Speiseleitung zugeführt. tung ./4 beträgt?

Wie groß ist die Impedanz Z1 am Einspeisepunkt

des Dipols? Und wie groß ist die Impedanz

Z2 am Anfang der Speiseleitung?

A Z1 und Z2 sind hochohmig.

TH405

Einem Halbwellendipol wird die Sendeleistung

über eine abgestimmte ./2Speiseleitung

zugeführt.

Wie groß ist die Impedanz Z1 am Einspeisepunkt

des Dipols? Und wie groß ist die Impedanz

Z2 am Anfang der Speiseleitung?

A Z1 und Z2 sind niederohmig.

TH406 Ein Faltdipol mit einem Fußpunktwiderstand

von 240 O soll mit einer Hühnerleiter gespeist

werden, deren Wellenwiderstand

600 O beträgt. Zur Anpassung soll ein ./4langes

Stück Hühnerleiter mit einem anderem

Wellenwiderstand verwendet werden.

Welchen Wellenwiderstand muss die Transformationsleitung

haben?

A 380 O

TH407 Ein Dipol mit einem Fußpunktwiderstand

von 60 O soll über eine ./4-Transformationsleitung

mit einem 240-O-Flachbandkabel

gespeist werden. Welchen Wellenwiderstand

muss die Transformationsleitung

haben?

A 120 O

TH409

Wie groß ist die Impedanz am Punkt X, wenn

die elektrische Länge der abgebildeten Leitung

./4 beträgt?

A Annähernd 0 O

TH410

Eine Viertelwellen-Übertragungsleitung ist

an einem Ende offen. Die Impedanz am anderen

Ende

A beträgt nahezu Null.

TH411

Welche Phasenverschiebung erhält ein HF-

Signal von A nach B, wenn die elektrische

Länge der abgebildeten Leitung ./4 beträgt?

A 90°

TH412

Welche Phasenverschiebung erhält ein HF-

Signal von A nach B, wenn die elektrische

Länge der abgebildeten Leitung gleich der

Wellenlänge ist?

A 2p

TH413 Eine Halbwellen-Übertragungsleitung ist an

einem Ende mit 50 O abgeschlossen. Wie

groß ist die Eingangsimpedanz am anderen

Ende dieser Leitung?

A 50 O

TH414 Ein Halbwellendipol hat an seinem Einspeisepunkt

eine Impedanz von 70 O. Er wird

über ein ./2-langes 300-O-Flachbandkabel

gespeist. Wie groß ist die Impedanz am

Eingang der Speiseleitung?

A 70 O.

TH415

Welche Auswirkungen hat es, wenn eine

symmetrische Antenne (Dipol) mit einem

Koaxkabel gleicher Impedanz gespeist

wird?

A

Die Richtcharakteristik der Antenne wird verformt

und es können Mantelwellen auftreten.

TH416

Eine symmetrische Antenne (Dipol) soll mit

einem unsymmetrischen Kabel (Koaxkabel)

gleicher Impedanz gespeist werden. Dabei

erreicht man einen Symmetriereffekt zum

Beispiel

A durch Symmetrierglieder wie Umwegleitung

oder Balun.

B durch die Einfügung von Sperrkreisen (Traps)

in den Dipol.

TH417

Auf einem Ferritkern sind

etliche Windungen Koaxialkabel

aufgewickelt. Diese

Anordnung kann dazu dienen

A Mantelwellen zu dämpfen.

TH418

Ein symmetrischer Halbwellendipol wird

direkt über ein Koaxialkabel von einem Sender

gespeist. Das Kabel ist senkrecht am

Haus entlang verlegt und verursacht geringe

Störungen.. Um das Problem weiter zu verringern,

empfiehlt es sich

A den Dipol über ein Symmetrierglied zu speisen.

TH419

Für welche Antennenimpedanz ist der folgende

Balun-Transformator aus zweimal 8

Windungen ausgelegt?

A 200 O

TH420

Folgender Balun-Transformator aus zweimal

8 Windungen ist gegeben. Von A nach B

wird ein Faltdipol mit 200 Ohm Impedanz

angeschlossen. Welche Impedanz misst

man zwischen A und M?

A 50 .

TH421

Fehlanpassungen, schlecht montierte

Steckverbindungen oder Beschädigungen

von HF-Übertragungsleitungen

A führen zu Reflektionen des übertragenen HF-

Signals und zu einem erhöhten VSWR.

TH422 Am Eingang einer Antennenleitung misst

man ein VSWR von 3. Wie groß ist in etwa

die rücklaufende Leistung am Messpunkt,

wenn die vorlaufende Leistung dort

100 Watt beträgt?

A 25 W

TH423 Ein Balun ist

A ein Symmetrierglied.

1.9 Wellenausbreitung, Ionosphäre

1.9.1

Ionosphäre

TI101

Welche ionosphärischen Schichten bestimmen

die Fernausbreitung am Tage?

A D-, E-, F1- und F2-Schicht

TI102

Welche ionosphärischen Schichten bestimmen

die Fernausbreitung in der Nacht?

A F2-Schicht

TI103

In welcher Höhe befindet sich die für die

Fernausbreitung wichtige F1-Schicht an

einem Sommertag? Sie befindet sich in

ungefähr

A 200 km Höhe.

TI104

In welcher Höhe befindet sich die für die

Fernausbreitung wichtige F2-Schicht an

einem Sommertag? Sie befindet sich in

ungefähr

A 400 km Höhe.

TI105

In welcher Höhe befindet sich die für die

Fernausbreitung wichtige E-Schicht an einem

Sommertag? Sie befindet sich in ungefähr

A 90 bis 120 km Höhe.

TI106

In welcher Höhe befindet sich die für die

Fernausbreitung wichtige D-Schicht an einem

Sommertag? Sie befindet sich in ungefähr

A 70 bis 90 km Höhe.

TI107 In etwa welcher Höhe über der Erdoberfläche

befindet sich die E-Schicht? Sie befindet

sich in ungefähr

A 100 km Höhe.

TI108

In welcher Höhe über dem Boden befindet

sich in etwa die F1-Schicht? Sie befindet

sich in ungefähr

A 200 km Höhe.

TI109 Zu welcher Jahres- und Tageszeit hat die

F2-Schicht ihre größte Höhe? Sie hat ihre

größte Höhe

A im Sommer zur Mittagszeit.

TI110

Welche ionosphärische Schicht ermöglicht

im wesentlichen Weitverkehrsverbindungen

im Kurzwellenbereich?

A F2-Schicht

TI111

Für die Kurzwellenausbreitung über die

Raumwelle ist die F1-Schicht

A  unerwünscht, weil sie durch Absorption die

Ausbreitung durch Reflexion an der F2-Schicht

behindern kann.

TI112

Welchen Einfluss hat die D-Schicht auf die

Fernausbreitung?

A Die D-Schicht führt tagsüber zu starker Dämpfung

im 80- und 160-m-Band.

TI113

Wodurch kommt die Reflexionsfähigkeit der

ionosphärischen Schichten im wesentlichen

zustande?

A  Durch die von der Sonne ausgehende UV-

Strahlung, welche die Moleküle in den verschiedenen

Schichthöhen je nach Strahlungsintensität

ionisiert.

TI114

Wie kommt die Fernausbreitung einer

Funkwelle auf den Kurzwellenbändern zustande?

Sie kommt zustande

A durch die Reflexion an elektrisch aufgeladenen

Luftschichten in der Ionosphäre.

TI115 Der solare Flux F

A ist die im GHz-Bereich gemessene Energiestrahlung

der Sonne. Fluxwerte über 100 führen

zu einem stark erhöhten Ionisationsgrad in der

Ionosphäre und zu einer erheblich verbesserten

Fernausbreitung auf den höheren Kurzwellenbändern.

TI201

Unter der "Toten Zone" wird der Bereich

verstanden,

A  der durch die Bodenwelle nicht mehr erreicht

und durch die reflektierte Raumwelle noch nicht

erreicht wird.

TI202

Welche der folgenden Aussagen trifft für

KW-Funkverbindungen zu, die über Bodenwellen

erfolgen?

A

Die Bodenwelle folgt der Erdkrümmung und

kann über den geografischen Horizont hinausreichen.

Sie wird in höheren Frequenzbereichen

stärker gedämpft als in niedrigeren.

TI203

Eine Aussendung auf 14,18 MHz kann von

der Funkstelle A in einer Entfernung von

1500 km, nicht jedoch von der Funkstelle B

in 60 km Entfernung empfangen werden. Der

Grund hierfür ist, dass

A Funkstelle B sich innerhalb der ersten Sprungzone

befindet.

TI204

Unter Sprungentfernung versteht man

A die Entfernung zwischen dem Sender und dem

Punkt, an dem die Raumwelle erstmals zur

Erde zurückkehrt.

TI205

Was wirkt sich nicht auf die Sprungentfernung

aus? Keine Auswirkung hat

A die Änderung der Strahlungsleistung.

TI206

Wie groß ist in etwa die maximale Entfernung,

die ein KW-Signal bei Reflexion an der

F2-Schicht auf der Erdoberfläche mit einem

Sprung (Hop) überbrücken kann?

A Etwa 4000 km.

TI207

Wie groß ist in etwa die maximale Entfernung,

die ein KW-Signal bei Reflexion an der

E-Schicht auf der Erdoberfläche mit einem

Sprung (Hop) überbrücken kann? Sie beträgt

ungefähr

A 2200 km

TI208

Von welchem der genannten Parameter ist

die Sprungdistanz abhängig, die ein KW-

Signal auf der Erdoberfläche überbrücken

kann? Sie ist abhängig

A vom Abstrahlwinkel der Antenne.

TI209

Was ist mit der Aussage "Funkverkehr über

den langen Weg (long path)" gemeint?

A  Die Funkverbindung läuft nicht über den direkten

Weg zur Gegenstation, sondern über die

dem kürzesten Weg entgegen gesetzte Richtung.

TI210

Eine Amateurfunkstation in Frankfurt/Main

will eine Verbindung nach Buenos Aires auf

dem langen Weg herstellen. Auf welchen

Winkel gegen Nord (Azimut) muss der Funkamateur

seinen Kurzwellenbeam drehen,

wenn die Beamrichtung für den kurzen Weg

231° beträgt? Er muss die Antenne drehen

auf

A zirka 51°.

TI211 Eine Amateurfunkstation in Frankfurt/Main

will eine Verbindung nach Tokio auf dem

langen Weg herstellen. Auf welchen Winkel

gegen Nord (Azimut) muss der Funkamateur

seinen Kurzwellenbeam drehen, wenn die

Beamrichtung für den kurzen Weg 38° beträgt?

Er muss die Antenne drehen auf

A zirka 218°.

TI212

Bei der Ausbreitung auf Kurzwelle spielt die

so genannte "Grey Line" eine besondere

Rolle. Die "Grey Line" ist

A der Streifen der Dämmerungsphase vor Sonnenaufgang

oder nach Sonnenuntergang.

TI213

Was versteht man unter dem Begriff "MögelDellinger-

Effekt"? Man versteht darunter

A den totalen, zeitlich begrenzten Ausfall der

Reflexion an der Ionosphäre.

TI214

Ein plötzlicher Anstieg der Intensitäten von

UV- und Röntgenstrahlung nach einem Flare

(Energieausbruch der Sonne) führt zu erhöhter

Ionisierung der D-Schicht und damit

zu kurzzeitigem Totalausfall der ionosphärischen

Kurzwellenausbreitung. Diese Erscheinung

wird auch als

A Mögel-Dellinger-Effekt bezeichnet.

TI215

Ionosphärische Störungen, hervorgerufen

durch stark erhöhte Intensität der UV- und

Röntgenstrahlung beeinflussen vor allem

A

die D-Schicht, die dann fast die gesamte KW-

Ausstrahlung absorbiert, so dass keine Ausbreitung

über die Raumwelle stattfinden kann.

TI216

Ionosphärischer Schwund kann auf

A das Zusammenwirken zwischen Raum- und

Bodenwellen zurückzuführen sein.

TI217

Welches Ereignis tritt ein, wenn zwei phasenverschobene

Signale an einem

Empfangsort zusammentreffen?

A Es kommt zu Interferenzen der beiden Signale.

TI218

Backscatter oder Rückstreuung kann auftreten,

wenn

A

Inhomogenitäten in der Ionosphäre oder Troposphäre

auftreten und die Betriebsfrequenz weit

über der MUF liegt.

TI219

Was ist für ein "Backscatter-Signal" charakteristisch?

A Flatterfading.

TI220

Unter dem Begriff "short skip" versteht man

Funkverbindungen oberhalb 21 MHz mit

Sprungentfernungen unter 1000 km, die

A durch Reflexion an einer sporadisch auftretenden

E-Schicht ermöglicht werden.

TI221 Damit ein Signal zur Erde zurückreflektiert

wird, müsste bei zunehmender Sendefrequenz

die Ionisierung der reflektierenden

Schicht

A höher sein.

TI222

Die kritische Grenzfrequenz (Fkrit) ist die

A höchste Frequenz, die bei senkrechter Abstrahlung

von der Ionosphäre noch reflektiert wird.

TI223

Die höchste Frequenz, bei der eine zufrieden

stellende Kommunikation zwischen zwei

Funkstellen im HF-Bereich gewährleistet ist,

wird als

A höchste nutzbare Frequenz bezeichnet (MUF).

(LUF).

TI224 Die MUF für eine Funkstrecke ist

A die höchste brauchbare Frequenz, bei der sich

elektromagnetische Wellen zwischen zwei

Orten durch ionosphärische Brechung ausbreiten

können.

B der Mittelwert aus der höchsten und niedrigsten

brauchbaren Frequenz, bei der sich elektromagnetische

Wellen zwischen zwei Orten durch

ionosphärische Brechung ausbreiten können.

C die niedrigste brauchbaren Frequenz, bei der

sich elektromagnetische Wellen zwischen zwei

Orten durch ionosphärische Brechung ausbreiten

können.

D die vorgeschriebene nutzbare Frequenz bei der

sich elektromagnetische Wellen zwischen zwei

Orten durch ionosphärische Brechung ausbreiten

können.

TI225 Eine stärkere Ionisierung der F2-Schicht

führt zu

A einer höheren MUF.

TI226

Die höchste brauchbare Frequenz (MUF) für

eine Funkstrecke

A

wird höher als die kritische Grenzfrequenz,

wenn der Abstrahlwinkel der Sendeantenne

kleiner wird.

TI227 Wie groß ist die obere brauchbare Frequenz

(MUF) und die optimale Frequenz fopt bei

Verwendung einer Antenne, die einen Abstrahlwinkel

von 45° hat, wenn die kritische

Frequenz fk mit 3 MHz gemessen wurde?

A Die MUF liegt bei 4,2 MHz und fopt bei 3,6 MHz.

Was bedeutet die Aussage: "Die kritische

Frequenz liegt bei 22 MHz"?

A

Bei Einstrahlung in die Ionosphäre unter einem

Winkel von 90° liegt die höchste noch reflektierte

Signalfrequenz bei 22 MHz.

TI229

Was bedeutet die Aussage: "Die LUF liegt

bei 6 MHz"?

A

Die niedrigste Frequenz im KW-Bereich, die für

Verbindungen über die Raumwelle als noch

brauchbar angesehen wird, liegt bei 6 MHz.

TI230 Die LUF für eine Funkstrecke ist

A die niedrigste brauchbare Frequenz im KW-

Bereich, bei der die Verbindung zwischen zwei

Orten über die Raumwelle hergestellt werden

kann.

B der Mittelwert der höchsten und niedrigsten

brauchbaren Frequenz im KW-Bereich, bei der

die Verbindung zwischen zwei Orten über die

Raumwelle hergestellt werden kann.

C die gemessene brauchbare Frequenz im KW-

Bereich, bei der die Verbindung zwischen zwei

Orten über die Raumwelle hergestellt werden

kann.

D die geeignetste brauchbare Frequenz im KW-

Bereich, bei der die Verbindung zwischen zwei

Orten über die Raumwelle hergestellt werden

kann.

TI231 Die Ausbreitungsbedingungen für ein Amateurfunkband

werden folgendermaßen beschrieben:

"Das Band ist nur in Zeiten starker

Sonnenaktivität für Verbindungen über

die Raumwelle brauchbar. Tagsüber bestehen

dann hervorragende DX-Möglichkeiten,

auch mit sehr kleiner Sendeleistung. Die

tote Zone beträgt bis zu 4000 km.. Der Ausbreitungsweg

muss auf der Tagseite erfolgen."

Welches KW-Band wurde hier beschrieben?

Beschrieben wurde das

A 10-m-Band.

TI232 Die Ausbreitungsbedingungen für ein Amateurfunkband

werden folgendermaßen beschrieben:

"Die Ausbreitungsbedingungen

auf diesem Band sind stark von den Sonnenfleckenzyklen

abhängig. Während des

Sonnenfleckenmaximums ist das Band fast

durchgehend für den DX-Verkehr geöffnet..

Im Sonnenfleckenminimum ist das Band

bestenfalls in den Sommermonaten tagsüber

und meist nur kurzzeitig für den DX-

Verkehr brauchbar." Welches KW-Band

wurde hier beschrieben? Beschrieben wurde

das

A 15-m-Band.

TI233 Die Ausbreitungsbedingungen für ein Amateurfunkband

werden folgendermaßen beschrieben:

"Fast zu allen Zeiten lässt sich

das Band für den Verkehr mit anderen Kontinenten

nutzen. Im Sonnenfleckenminimum

ist das Band nur tagsüber und in der Dämmerungsperiode

offen. Die Sprungsdistanz

liegt zwischen 1000 km im Sonnenfleckenminimum

und 400 km im Sonnenfleckenmaximum.

Für Europaverbindungen ist das

Band nur während des Sonnenfleckenmaximums

im Sommer brauchbar, wenn fast

keine tote Zone mehr vorhanden ist." Welches

KW-Band wurde hier beschrieben?

Beschrieben wurde das

A 20-m-Band.

TI234 Die Ausbreitungsbedingungen für ein Amateurfunkband

werden folgendermaßen beschrieben:

"In diesem Band ist die Tagesdämpfung

durch die D-Schicht noch erheblich.

Die Tagesreichweite geht bis zu

1000 km. Die tote Zone beträgt am Tage

etwa 100 km. Nachts und während der Wintermonate

vergrößert sich die Sprungdistanz

mit einem Maximum um Mitternacht..

Größte Reichweiten treten auf, wenn sich

der gesamt Ausbreitungspfad auf der

Nachtseite der Erde befindet." Welches KW-

Band wurde hier beschrieben? Beschrieben

wurde das

A 40-m-Band.

TI235 Die Ausbreitungsbedingungen für ein Amateurfunkband

werden folgendermaßen beschrieben:

"Während der Tagesstunden

können nur relativ geringe Entfernungen

überbrückt werden, weil die Wellen von der

D-Schicht stark absorbiert werden. Im Winter

sind die Tagesreichweiten größer als im

Sommer, maximal etwa 400 km. Nach Sonnenuntergang

steigen die Reichweiten wegen

des Abbaus der dämpfenden D-Schicht

an. Während des Sonnenfleckenminimums

ist in den Morgenstunden oft interkontinentaler

Funkverkehr möglich. Die Sprungsdistanz

kann dabei auf bis zu 1000 km ansteigen."

Welches KW-Band wurde hier beschrieben?

Beschrieben wurde das

A 80-m-Band.

TI236

Die Ausbreitung der Wellen im 160-m-Band

erfolgt tagsüber hauptsächlich

A

über die Bodenwellen, weil durch die Dämpfung

der D-Schicht keine Raumwellen entstehen

können.

TI237 Warum sind Signale im 160-, 80- und 40Meter-

Band tagsüber nur schwach und nicht

für den weltweiten Funkverkehr geeignet?

TI238 Welches der nachstehend aufgeführten

Frequenzbänder ist für Aussendungen zwischen

Hamburg und München während des

Tages am besten geeignet?

A 40-m-Band

TI239 Welches dieser Frequenzbänder kann am

ehesten bei einem Sonnenfleckenminimum

für dauerhafte Weitverkehrsverbindungen

verwendet werden?

A 14 MHz

1.9.3

Wellenausbreitung oberhalb 30 MHz

TI301

Wie weit etwa reicht der Funkhorizont im

UKW-Bereich über den geographischen

Horizont hinaus?

A Etwa 15 % weiter als der geographische Horizont.

TI302

Überhorizontverbindungen im UHF/VHF-

Bereich kommen unter anderem zustande

durch

A Streuung der Wellen an troposphärischen Be

reichen unterschiedlicher Beschaffenheit.

TI303

Überhorizontverbindungen im UHF/VHF-

Bereich kommen u.a. zustande durch

A

Brechung und Streuung der Wellen in troposphärischen

Bereichen mit unterschiedlichem

Brechungsindex.

TI304

Überhorizontverbindungen im UHF/VHF-

Bereich kommen unter anderem zustande

durch

A troposphärische Ductübertragung beim Auftreten

von Inversionsschichten.

TI305 Für VHF-Weitverkehrsverbindungen wird

hauptsächlich die

A troposphärische Ausbreitung genutzt.

TI306 Was ist die "Troposphäre"? Die Troposphäre

ist

A der untere Teil der Atmosphäre, in der die Erscheinungen

des Wetters stattfinden.

TI308

Beim Auftreten von Polarlichtern lassen

sich auf den Amateurfunkbändern über 30

MHz beträchtliche Überreichweiten erzielen,

weil

A mit dem Polarlicht stark ionisierte Bereiche

auftreten, die Reflexionen erzeugen.

B mit dem Polarlicht starke Magnetfelder auftreten,

die Reflexionen erzeugen.

C mit dem Polarlicht starke Inversionsfelder auftreten,

die Reflexionen erzeugen.

D mit dem Polarlicht starke sporadische D-

Schichten auftreten, die Reflexionen erzeugen.

TI309 Was ist die Ursache für Aurora-

Erscheinungen?

A Das Eindringen geladener Teilchen von der

Sonne in die Atmosphäre.

B Eine hohe Sonnenfleckenzahl.

C Eine niedrige Sonnenfleckenzahl.

D Auftreten von Meteoritenschauern in den polaren

Regionen.

TI310 Wie wirkt sich "Aurora" auf die Signalqualität

eines Funksignals aus?

A CW-Signale haben einen flatternden und verbrummten

Ton.

TI311

In welcher ionosphärischen Schicht treten

Aurora-Erscheinungen auf? Sie treten auf in

der

A E-Schicht.

TI312 Welche Betriebsart eignet sich am besten

für Auroraverbindungen?

A CW

TI313 In welchen Gebieten treten Reflexionen an

Nordlicht-Erscheinungen auf? Sie treten auf

A in den Polargebieten.

TI314 Was sind sporadische E-Reflexionen? Es

sind Reflexionen von Wellen im UKW-

Bereich an

A besonders stark ionisierten Bereichen der E-

Schicht.

TI315 Was bedeutet der Begriff "Sporadic E"? Es

ist

A eine Reflexion an lokal begrenzten Bereichen

mit ungewöhnlich hoher Ionisation innerhalb der

E-Schicht.

innerhalb der E-Schicht.

TI316 In welcher Region der Erde kommt "Sporadic-

E" am häufigsten vor? Sie kommt am

häufigsten vor

A in der nördlichen Hemisphäre.

TI317 Welche Aussage ist für das Sonnenfleckenmaximum

richtig?

A Die MUF ist hoch.

Das Prinzip eines Drehspulmessgeräts beruht

auf

A

der Wechselwirkung der Kräfte zwischen einem

permanent magnetischen und einem elektromagnetischen

Feld.

TJ102

Das Drehspulmesswerk in der folgenden

Schaltung hat einen maximalen Messstrom

IM = 100 µA und einen Messwerkwiderstand

RM = 1 kO.

Welche Gleichspannung muss an die Gesamtschaltung

angelegt werden, damit das

Messwerk Vollausschlag anzeigt?

TJ103 Das Drehspulmesswerk in der folgenden

Schaltung hat einen maximalen Messstrom

IM = 0,3 mA und einen Messwerkwiderstand

RM = 300 O.

RV = 9,7 kO

Welche Gleichspannung muss an die Gesamtschaltung

angelegt werden, damit das

Messwerk Vollausschlag anzeigt?

A 3 Volt

TJ104

Das Drehspulmesswerk in der folgenden TJ108 Der Messbereich eines Amperemeters mit

Schaltung hat einen maximalen Messstrom dem Innenwiderstand Ri soll um den Faktor

IM = 100 µA und einen Messwerkwiderstand 5 erweitert werden. Durch welche Maßnah-

RM = 1 kO. me ist dies erreichbar?

Wie groß muss RP gewählt werden, damit

1

das Messwerk in der Gesamtschaltung bei A Durch Parallelschaltung mit Rp =·R

i

I = 100 mA Vollausschlag anzeigt?

4

J109

Der Messbereich eines Voltmeters mit dem

Innenwiderstand Ri soll um den Faktor 8

TJ105

Wenn bei dieser Messschaltung I = 1 A zu

erweitert werden. Durch welche Maßnahme

einem Vollausschlag des Instruments führt,

ist dies erreichbar?

beträgt der Strom durch RP

A Durch Reihenschaltung mit R =7 ·R

TJ106 Wie groß muss RP bei der folgenden Schaltung

gewählt werden, wenn I = 1 A zum Vollausschlag

des Instruments mit 300 O In-TJ110 Ein Vielfachmessgerät hat in den Wechselnenwiderstand

führen soll? spannungsbereichen die Empfindlichkeit

4 kO/V. Wie groß ist der Strom durch das

Messgerät bei Vollausschlag im 10-V-

Bereich?

A 0,3 O

TJ107

Durch ein Einbauinstrument mit einem TJ111 Mit welchem Strom zeigt ein 20-kO/V-

Messbereich von 2 V, fließt bei Vollaus-Instrument Vollausschlag?

schlag ein Strom von 2 mA. A 50 µA

TJ112

Ein Messgerät hat einen Kennwiderstand

von 10 kO/V. Für 1 Volt Vollausschlag liegt

die Stromaufnahme bei

A 100 µA.

Das Instrument soll mit einem Vorwider-

Die Auflösung eines Messinstruments entspricht

TJ 113

Welches dieser Messgeräte verfügt normalerweise

über die höchste Genauigkeit bei

Spannungsmessungen?

A Digitalvoltmeter

TJ115 Ein Drehspulmessgerät hat meistens eine

Genauigkeit von

A ca. 1,5 % vom Endausschlag.

TJ116

Welche Spannung wird bei dem folgenden

Messinstrument angezeigt, wenn dessen

Messbereich auf 10 V eingestellt ist?

A 2,93 V

TJ117

Welche Spannung wird bei dem folgenden

Messinstrument angezeigt, wenn dessen

Messbereich auf 300 V eingestellt ist?

A 88 V

1.10.2 Dipmeter

TJ201 Ein Dipmeter ist beispielsweise

A ein abstimmbarer Oszillator mit Drehspulmesswerk,

das anzeigt, wenn dem Oszillator durch

einen angekoppelten Schwingkreis bei einer

Frequenz Energie entzogen oder zugeführt

wird.

TJ202 Das Drehspulmesswerk eines Dipmeters

A liefert eine Aussage über die Schwingkreisamplitude

im Oszillator.

TJ203 Wozu wird ein Dipmeter beispielsweise verwendet?

A Zur Prüfung der Schwingkreisresonanz in Sendern

und Empfängern.

TJ204 Wozu wird ein Dipmeter beispielsweise verwendet?

A Zur Feststellung der Resonanzfrequenz von

Schwingkreisen.

TJ205 Wozu wird ein Dipmeter beispielsweise verwendet?

A Zur Feststellung der Schwingfrequenz und des

Funktionierens eines Oszillators.

TJ206 Ein Dipmeter hat normalerweise eine Genauigkeit

von etwa

A 10 %.

TJ207 Um wie viele Kilohertz kann die Frequenz

abweichen, wenn mit einem Dipmeter eine

Resonanzfrequenz von 7,1 MHz gemessen

wurde und die Messgenauigkeit mit ±3 %

angenommen wird?

A ± 213 kHz

TJ208 Um wie viele Kilohertz kann die Frequenz

abweichen, wenn mit einem Dipmeter eine

Resonanzfrequenz von 4,5 MHz gemessen

wurde und die Genauigkeit mit ±3 % angenommen

wird?

A ± 135 kHz

TJ209 Mit einem Dipmeter soll auf indirektem Wege

eine Induktivität gemessen werden.. Die

Spule wurde zu einem Kondensator von 220

pF parallel geschaltet und bei 4,5 MHz Resonanz

festgestellt. Welche Induktivität hat

die Spule?

A 5,7 µH

TJ210 Mit einem Dipmeter soll auf indirektem Wege

eine Induktivität gemessen werden. Die

Spule wurde zu einem Kondensator von 330

pF parallel geschaltet und bei 5,5 MHz Resonanz

festgestellt. Welche Induktivität hat

die Spule?

A 2,5 µH

TJ211 Welches dieser Messgeräte ist für die Ermittlung

der Resonanzfrequenz eines Traps,

das für einen Dipol genutzt werden soll, am

besten geeignet?

A Dipmeter

1.10.3 Oszilloskop

TJ301

Die Zeitbasis eines Oszillografen ist so eingestellt,

dass ein Skalenteil 0,5 ms entspricht.

Welche Frequenz hat die angelegte

Spannung?

A 250 Hz

TJ302

Die Zeitbasis eines Oszillografen ist so eingestellt,

dass ein Skalenteil 0,5 ms entspricht.

Welche Periodendauer hat die angelegte

Spannung?

A 4 ms

TJ303

Um auf dem Bildschirm eines Oszilloskops

ein stehendes Bild statt durchlaufender

Wellenzüge zu erhalten muss, das Oszilloskop

A eine Triggereinrichtung haben.

TJ304 Welches Gerät kann für die Prüfung einer

Signalform verwendet werden?

A Oszilloskop

TJ305 Welches dieser Geräte wird für die Anzeige

von NF-Verzerrungen verwendet?

A Oszilloskop

Prüfungsfragen im Prüfungsteil „Technische Kenntnisse“ der Klasse A

1.10..4 Stehwellenmessgerät

TJ401

Bei dieser Schaltung handelt es sich um

A ein Reflektometer.

TJ402 Für welchen Zweck wird eine Stehwellenmessbrücke

verwendet? Sie wird verwendet

A zur Überprüfung der Anpassung.

TJ403

Ein Stehwellenmessgerät misst bei einer

HF-Leitung im Grunde

A

die Summen der Spannungen, die kapazitiv

und induktiv bei einer Koppelschleife einkoppeln.

TJ404 Ein Stehwellenmessgerät wird in ein ideal

angepasstes Sender-/Antennensystem eingeschleift.

Das Messgerät sollte

A ein Stehwellenverhältnis von 1 anzeigen.

TJ405 Welches dieser Instrumente kann für die

Anzeige der Anpassung zwischen einem

UHF-Sender und der Speiseleitung verwendet

werden?

A Reflektometer

TJ406 Eine Antenne hat ein Stehwellenverhältnis

(VSWR) von 3. Wie viel Prozent der vorlaufenden

Leistung wird an der Stoßstelle Kabel-

Antenne reflektiert?

A 25 %

1.10.5 Frequenzzähler

TJ501 Um die Skalenendwerte einer Sende/

Empfangsanlage mit VFO mit hinreichender

Genauigkeit zu überprüfen, kann man

A einen Frequenzzähler verwenden.

TJ502 Für eine größtmögliche Genauigkeit sollte

ein Frequenzzähler

A mit einer temperaturstabilisierten Quarzzeitbasis

ausgestattet sein.

TJ503

Mit einem genauen Frequenzzähler und

einem entsprechenden Dämpfungsglied

kann

A die genaue Messung einer Senderfrequenz

erfolgen.

TJ504 Ein Frequenzzähler verfügt über eine Genauigkeit

von ±1 ppm. Wenn der Zähler auf

den 100-MHz-Bereich eingestellt wird, beträgt

die Genauigkeit am oberen Ende des

100-MHz-Bereichs plus bzw. minus

A 100 Hz.

TJ505 Welches der folgenden Messgeräte ist für

genaue Frequenzmessungen am besten

geeignet?

A Frequenzzähler

TJ506 Welches der folgenden Geräte kann in der

Regel nicht für die Prüfung von Harmonischen

verwendet werden?

A Frequenzzähler

TJ507

Ein digitaler Frequenzzähler verfügt über

eine Genauigkeit von 10 ppm und wird für

eine Messung bei 145 MHz verwendet. Welcher

der Messwerte weist die richtige Anzahl

von genauen Dezimalstellen für die

angegebene Genauigkeit auf?

A 145,07 MHz

TJ508 Benutzt man bei einem Frequenzzähler eine

Torzeit von 10 s anstelle von 1 s erhöht sich

A die Auflösung.

TJ509

Was stellt die mit X gekennzeichnete Stelle

der folgenden Anzeige eines Frequenzzählers

dar?

A Kilohertz

TJ510

Was stellt die mit X gekennzeichnete Stelle

der folgenden Anzeige eines Frequenzzählers

dar?

A Zehnfache Hertz

1.10.6 Absorptionsfrequenzmesser

TJ601 Welches Gerät ist hier dargestellt?

A Absorptionsfrequenzmesser

TJ602 Ein Absorptionsfrequenzmesser hat normalerweise

eine Genauigkeit von etwa

A 5 %.

TJ603

Das einfachste Gerät, mit dem geprüft werden

kann, ob ein Quarz mit dem richtigen

Oberton arbeitet, ist ein

A Absorptionsfrequenzmesser.

TJ604 Mit welchem Messgerät können Harmonische

festgestellt werden?

A Absorptionsfrequenzmesser

TJ605 Ein Absorptionsfrequenzmesser ist ein

Hilfsmittel zur Prüfung

A der Oberwellenausstrahlungen.

TJ606 Ein Absorptionsfrequenzmesser eignet sich

zur Prüfung

A der richtigen Oberwellenauswahl in einem Vervielfacher..

TJ701

Was stellt diese Schaltung dar?

A HF-Tastkopf

nt diese Schaltung?

Sie dient

A zum Abgleich von HF-Schaltungen.

TJ703

Was stellt diese Schaltung dar?

A Messkopf zur HF-Leistungsmessung

TJ704

Sie wollen mit der folgenden Messschaltung

die Ausgangsleistung eines 2-m-Senders

überprüfen, der voraussichtlich zirka 15 W

HF-Leistung liefert. Was sollte für die Messung

vor die dargestellte Messschaltung

geschaltet werden?

A

Dämpfungsglied 20 dB, 20 Watt

TJ705

Was muss für die genaue Messung der HF-

Ausgangsleistung eines Senders mit einer

solchen Schaltung berücksichtigt werden?

A Korrekturwerte, die z.B. aus Vergleichsmessungen

stammen.

TJ706

Was stellt diese Schaltung dar?

A Feldstärkeanzeiger

TJ707

Mit welchem der folgenden Messinstrumente

können die genauen Frequenzen der

Harmonischen eines Signals gemessen

werden? Sie können gemessen werden

A mit einem Spektrumanalysator.

TJ708

Für den Bau einer Dummy Load wurden

Schichtwiderstände von 150 Ohm / 1 Watt

verwendet. Jeweils vier Widerstände wurden

in Serie geschaltet und durch Parallelschaltung

dieser Serienschaltungen wurden zirka

50 Ohm erreicht.

Wie viele Widerstände wurden insgesamt

benötigt und welche Dauerleistung verträgt

die Dummy Load?

A gesamt 48 Widerstände, 48 Watt

1.10.8 Durchführung von Messungen

TJ801

Wie werden elektrische Spannungsmesser

an Messobjekte angeschlossen und welche

Anforderungen muss das Messgerät erfüllen,

damit der Messfehler möglichst gering

bleibt?

A

Der Spannungsmesser ist parallel zum Messobjekt

anzuschließen und sollte hochohmig

sein.

TJ802

Wie sollten Strom- und Spannungsmesser

zur Feststellung der Gleichstrom-Eingangsleistung

des dargestellten Endverstärkers

(PA) angeordnet werden?

A Spannungsmesser bei 1, Amperemeter bei 3.

TJ803

Für die Messung der Gleichstrom-Eingangsleistung

werden verschiedene Messgeräte

verwendet. Bei welchen der Instrumente in

der Abbildung handelt es sich um Amperemeter?

A 2, 3 und 4

TJ804

Welches der nachfolgend

genannten

Messgeräte ermöglicht

die genaueste

Messung der Spannung

zwischen A

und B?

A

Digital Multimeter mit einer Genauigkeit von

± 0,5 % ± 1 Digit und einem Eingangswiderstand

von 10 MO in den Gleichspannungsmessbereichen

TJ805 Mit einem Voltmeter der Klasse 1.5, das

einen Skalenendwert von 300 Volt hat, messen

Sie an einer Spannungsquelle 230 Volt.

In welchem Bereich liegt der wahre Wert?

A Er liegt zwischen 225,5 und 234,5 Volt.

TJ806 Mit einem Voltmeter der Klasse 2.5, das

einen Skalenendwert von 20 Volt hat, messen

Sie an einer Spannungsquelle 12,6 Volt.

In welchem Bereich liegt der wahre Wert?

A Er liegt zwischen 12,1 und 13,1 Volt.

TJ807

Das an den abgebildeten Spannungsteiler

angeschlossene Messgerät ist auf den 10-V-

Bereich eingestellt und hat eine Empfindlichkeit

von 20 kO/V. Welcher Spannungswert

wird angezeigt?

A 5 Volt

TJ808 Eine präzise Effektivwertmessung ist mit

einem Gleichrichterinstrument

A nur bei sinusförmigen Signalen möglich.

TJ809

Zur genauen Messung des Effektivwertes

eines nicht sinusförmigen Stromes bis in

den GHz-Bereich eignet sich

A ein Messgerät mit Thermoumformer.

TJ810

Eine künstliche Antenne von 50 O verfügt

über eine Anzapfung bei 5 O vom erdnahen

Ende. Diese Anzapfung ermöglicht die

A Messung der Ausgangsleistung.

TJ811

Eine künstliche Antenne von 50 O verfügt

über eine Anzapfung bei 5 O vom erdnahen

Ende. Was könnte zur ungefähren Ermittlung

der Senderausgangsleistung über diesen

Messpunkt eingesetzt werden?

A Digitalmultimeter mit HF-Tastkopf

stand.

D Künstliche 50-O-Antenne mit zusätzlichem HF-

Dämpfungsglied

TJ812 Wie ermittelt man die Resonanzfrequenz

eines passiven Schwingkreises?

A Durch Messung von L und C und Berechnung

oder z.B. mit einem Dipmeter.

B Mit einem Frequenzmesser oder einem Oszilloskop.

C Mit einem Digital-Multimeter in der Stellung

Frequenzmessung.

D Mit Hilfe der S-Meter Anzeige bei Anschluss

des Schwingkreises an den Empfängereingang.

TJ813 Die Resonanzfrequenz eines abgestimmten

HF-Kreises kann mit einem

A Dipmeter überprüft werden.

B Gleichspannungsmesser überprüft werden.

C digitalen Frequenzmessgerät überprüft werden.

D Ohmmeter überprüft werden.

TJ814 Ein abgestimmter Kreis wird mit einem Dipmeter

geprüft. Um eine Änderung der Resonanzfrequenz

zu vermeiden, ist

A eine verhältnismäßig lose Kopplung erforderlich.

B Widerstandskopplung erforderlich.

C eine starke Kopplung erforderlich.

D höchstmögliche Kopplung erforderlich.

TJ815 Welches Hilfsmittel sollten Sie bei präzisen

Frequenzmessungen benutzen?

A Einen Frequenzzähler mit stabiler Zeitbasis.

B Einen KW-Empfänger mit Frequenzanzeige.

C Ein Digital-Multimeter in der Stellung Frequenzmessung.

D Einen Absorptionsfrequenzmesser oder ein

Dipmeter.

TJ816

Wenn ein Frequenzzähler für die Überprüfung

der Frequenz eines Senders verwendet

wird, ist

A ein Träger ohne Modulation zu verwenden.

B der Zähler an den Netztransformator zu synchronisieren.

C der Zähler mit der Sendefrequenz zu synchronisieren.

D eine analoge Modulation des Trägers zu verwenden.

TJ817 Welche Konfiguration gewährleistet die

höchste Genauigkeit bei der Prüfung der

Trägerfrequenz eines FM-Senders?

A Frequenzzähler und unmodulierter Träger

B Oszilloskop und unmodulierter Träger

C Frequenzzähler und modulierter Träger

D Absorptionsfrequenzmesser und modulierter

Träger

TJ818 Ein RTTY-Signal benötigt eine Bandbreite

von ±3 kHz. Ein Frequenzzähler mit einer

Genauigkeit von 1 ppm wird für die Prüfung

der Frequenzanzeige eines 145-MHz-

Senders verwendet. Wie klein darf der Mindestabstand

zur oberen Bandgrenze sein,

damit die Aussendung innerhalb des Bandes

stattfindet?

A 3,145 kHz

B 6,30 kHz

C 4,45 kHz

D 6,00 kHz

Seite 116

Bundesnetzagentur | Prüfungsfragen „Technische Kenntnisse“ Klasse A

Prüfungsfragen im Prüfungsteil „Technische Kenntnisse“ der Klasse A

TJ819 Ein Quarznormal hat einen relativen Fehler

von F = +/- 0,001 %. Wie genau können Sie

eine Frequenz von f = 14100 kHz bestimmen?

A F = ±141 Hz

B F = ±1,41 Hz

C F = ±14,1 Hz

D F = ±1410 Hz

TJ820 Wenn ein Faktor-10-Frequenzteiler vor einem

Frequenzzähler geschaltet wird und der

Zähler 14,5625 MHz anzeigt, beträgt die

tatsächliche Frequenz

A 145,625 MHz.

B 1,45625 MHz.

C 14,5625 MHz.

D 135,625 MHz.

TJ821 Wie misst man das Stehwellenverhältnis?

Man misst es

A mit einer SWR-Messbrücke oder einer Messleitung.

B mit einem Absorptionsfrequenzmesser oder

einem Dipmeter.

C durch Strommessung am Anfang und am Ende

der Speiseleitung.

D durch Spannungsmessung am Anfang und am

Ende der Speiseleitung.

TJ822 Ein Stehwellenmessgerät wird bei Sendern

zur Messung

A der Antennenanpassung eingesetzt.

B der Oberwellenausgangsleistung eingesetzt.

C der Bandbreite eingesetzt.

D des Wirkungsgrades eingesetzt.

TJ823

An welchem Punkt sollte das Stehwellenmessgerät

eingeschleift werden,

um zu prüfen, ob der Sender gut an die

Antennenanlage angepasst ist?

A Punkt 1

B Punkt 2

C Punkt 3

D Punkt 4

TJ824 Zur Überprüfung eines Stehwellenmessgerätes

wird dessen Ausgang mit einem 150O-

Widerstand abgeschlossen. Welches

Stehwellenverhältnis muss das Messgerät

anzeigen, wenn die Impedanz von Messgerät

und Sender 50 O beträgt?

A 3

B 2,5

C 3,33

D 2

TJ825

Welches Messgerät könnte für den Nachweis

von Harmonischen einer Aussendung

verwendet werden?

A Absorptionsfrequenzmesser

B Stehwellenmessgerät

C Frequenzzähler

D HF-Leistungsmesser

TJ826 Wann sollten mögliche Oberwellenausstrahlungen

überprüft werden?

A Gelegentlich

B Nur im Falle einer Beschwerde

C Bei Empfang eines Störsignals

D Täglich

TJ827

Worauf deutet die folgende Wellenform der

Ausgangsspannung eines Leistungsverstärkers

hin?

A Der Verstärker wird übersteuert und erzeugt

Oberwellen.

B Vor dem Modulator erfolgt eine Hubbegrenzung.

C Das Ansteuersignal ist zu schwach, um den

Verstärker voll auszusteuern.

D Eine Blitzschutzpatrone begrenzt die Spannung.

TJ828 Womit misst man am einfachsten die Hüllkurvenform

eines HF-Signals? Man misst es

am einfachsten mit einem

A breitbandigen Oszilloskop.

B hochohmigen Vielfachinstrument in Stellung

AC.

C empfindlichen Dipmeter in Stellung Wellenmessung.

D breitbandigen Detektor und Kopfhörer.

TJ829 Die Pulsbreite wird mit einem Oszilloskop

normalerweise bei

A 50 % der Amplitude gemessen.

B 90 % der Amplitude gemessen.

C 70 % der Amplitude gemessen.

D 10 % der Amplitude gemessen.

Bundesnetzagentur | Prüfungsfragen „Technische Kenntnisse“ Klasse A

Seite 117

Prüfungsfragen im Prüfungsteil „Technische Kenntnisse“ der Klasse A

TJ830 Dem Eingang der folgenden Messschaltung

wird eine HF-Leistung von 1 Watt zugeführt.

D ist eine Schottkydiode mit UF = 0,23V.

Welche Spannung UA ist am Ausgang A zu

erwarten, wenn die Messung mit einem

hochohmigen Voltmeter erfolgt?

A 4,8 V

B 3,3 V

C 7,1 V

D 9,8 V

TJ831

Bei der folgenden Schaltung besteht R1 aus

einer Zusammenschaltung von Widerständen,

die einen Gesamtwidersand von 50,77

O hat und etwa 200 Watt aufnehmen kann.

D ist eine Siliziumdiode mit UF = 0,7V. Am

Ausgang wird mit einem Digitalvoltmeter

eine Gleichspannung von 14,9 V gemessen.

Wie groß ist etwa die HF-Leistung am Eingang

der Schaltung?

A 9,5 Watt

B 37,8 Watt

C 4,7 Watt

D 19 Watt

TJ832

Mit der folgenden Schaltung soll die Ausgangsleistung

eines 2-m-Handfunkgerätes

gemessen werden.

D1 und D2 sind Schottkydioden mit

UF = 0,23 V. Am Ausgang wird mit einem

Digitalvoltmeter eine Gleichspannung von

15,3 V gemessen. Wie groß ist etwa die HF-

Leistung am Eingang der Schaltung?

A

Zirka 600 mW

B

Zirka 4,7 Watt

Zirka 1,2 Watt

D

Zirka 2,4 Watt

TJ833

Die Leistung eines 2-m-Senders soll mit

einer künstlichen 50-O-Antenne bestimmt

werden, die über eine Anzapfung bei 5 O

vom erdnahen Ende verfügt. Zur Messung

an diesem Punkt wird die folgende Schaltung

eingesetzt.

D1 und D2 sind Schottkydioden mit

UF = 0,23 V. Am Ausgang der Schaltung wird

dabei mit einem Digitalvoltmeter eine

Gleichspannung von 15,3 V gemessen. Wie

groß ist etwa die HF-Leistung des Senders?

A Zirka 60 Watt

B Zirka 480 Watt

C Zirka 340 Watt

D Zirka 240 Watt

TJ834

Das folgende Bild zeigt das Zweiton-SSB-

Ausgangssignal eines KW-Senders, das mit

einem Oszilloskop ausreichender Bandbreite

über einen 10:1-Tastkopf direkt an der

angeschlossenen künstlichen 50-O-Antenne

gemessen wurde. Welche Ausgangsleistung

(PEP) liefert der Sender?

A 36,0 W

B 144 W

C 400 W

D 576 W

TJ835

Das folgende Bild zeigt das Zweiton-SSB-

Ausgangssignal eines KW-Senders, das mit

einem Oszilloskop ausreichender Bandbreite

über einen 2:1-Tastkopf direkt an der

angeschlossenen künstlichen 50-O-Antenne

gemessen wurde. Welche Ausgangsleistung

(PEP) liefert der Sender?

A 144 W

B 36,0 W

C 400 W

D 576 W

Seite 118

Bundesnetzagentur | Prüfungsfragen „Technische Kenntnisse“ Klasse A

Prüfungsfragen im Prüfungsteil „Technische Kenntnisse“ der Klasse A

TJ836

Das folgende Bild zeigt das Zweiton-SSB-

Ausgangssignal eines KW-Senders, das mit

einem Oszilloskop ausreichender Bandbreite

über einen 2:1-Tastkopf direkt an der

angeschlossenen künstlichen 50-O-Antenne

gemessen wurde. Welche Ausgangsleistung

(PEP) liefert der Sender?

A 400 W

B 36,0 W

C 144 W

D 1,6 kW

1.11

Störemissionen, Störfestigkeit, Schutzanforderungen,

Ursachen, Abhilfe

1.11.1 Störungen elektronischer Geräte

TK101

Wie äußert sich Zustopfen bzw. Blockierung

eines Empfängers? Es äußert sich durch

A den Rückgang der Empfindlichkeit und ggf. das

Auftreten von Brodelgeräuschen.

TK102

Welche Effekte werden durch Intermodulation

hervorgerufen?

A  Es treten Phantomsignale auf, die bei Einschalten

eines Abschwächers in den HF-Signalweg

verschwinden.

TK103

Wie kommen Geräusche aus den Lautsprechern

einer abgeschalteten Stereoanlage

möglicherweise zustande?

A  Durch Gleichrichtung starker HF-Signale anPN-Übergängen in der NF-Endstufe.

TK104

Ein Sender sollte so betrieben werden, dass

A er keine unerwünschten Aussendungen hervor

ruft.

TK105

In einem NF-Verstärker erfolgt die unerwünschte

Gleichrichtung eines HF-Signals

wahrscheinlich

A an einem Basis-Emitter-Übergang.

TK106

Alle Geräte, die HF-Ströme übertragen, sollten

A möglichst gut geschirmt sein.

TK107

Durch eine Mantelwellendrossel in einem

Fernseh-Antennenzuführungskabel

A werden Gleichtakt-HF-Störsignale unterdrückt.

TK108

Ein unselektiver TV-Vorverstärker wird am

wahrscheinlichsten

A durch Übersteuerung mit dem Signal eines

nahen Sender störend beeinflusst.

TK109

HF-Einstrahlung in die ZF-Stufe eines Fernsehempfängers

führt in der Regel zu

A Problemen mit dem Fernsehempfang.

TK110

Zur Verbesserung der Störfestigkeit gegenüber

HF-Einstrahlungen können in einem

NF-Leistungsverstärker

A  keramische Kondensatoren über die BasisEmitter-

Übergänge der Endstufentransistoren

eingebaut werden.

TK111

Welche sofortige Reaktion ist angebracht,

wenn der Nachbar sich über HF-

Einströmungen beklagt?

A Sie bieten höflich an, die erforderlichen Prüfungen

in die Wege zu leiten.

TK112

Ein Fernsehgerät wird durch das Nutzsignal

einer KW-Amateurfunkstelle gestört. Wie

kann das Signal in das Fernsehgerät eindringen?

A Über jeden beliebigen Leitungsanschluss

und/oder über die ZF-Stufen.

TK113

Ein Funkamateur wohnt in einem Reihenhaus.

An welcher Stelle sollte die KW-

Drahtantenne angebracht werden, um die

Störwahrscheinlichkeit auf ein Mindestmaß

zu begrenzen? Sie sollte möglichst

A rechtwinklig zur Häuserzeile angebracht werden.

TK114

Beim Betrieb Ihres 2-m-Senders wird bei

einem Ihrer Nachbarn ein Fernsehempfänger

gestört, der mit einer Zimmerantenne

betrieben wird. Zur Behebung des Problems

schlagen Sie dem Nachbarn vor,

A eine außen angebrachte Fernsehantenne zu

installieren.

TK115

Während des Betriebs eines tragbaren KW-

Transceivers mit Batterieversorgung treten

zu Hause und unter Verwendung der ortsfesten

Antenne bei einer elektronischen

Orgel Störungen auf. Eine mögliche Ursache

hierfür

A  ist unzureichende HF-Erdung.

TK116

In welcher Entfernung von einer 70-cm-

Sendeantenne sollte eine Fernsehantenne

installiert werden, um das Störpotenzial

möglichst gering zu halten? Sie sollte

A so weit entfernt wie möglich installiert werden.

TK117

Ein starkes HF-Signal gelangt in die ZF-

Stufe des Rundfunkempfängers des Nachbarn.

Dieses Phänomen wird als

A Direkteinstrahlung bezeichnet.

TK118

Die Bemühungen, die durch eine in der Nähe

befindliche Amateurfunkstelle hervorgerufenen

Fernsehstörungen zu verringern,

sind fehlgeschlagen. Als nächster Schritt ist

A  die zuständige Außenstelle der Bundesnetzagentur

um Prüfung der Gegebenheiten zu

bitten.

fB dte 120

Während einer ATV-Aussendung erscheint

das Bild auch auf dem Fernsehgerät der

Nachbarn. Eine mögliche Abhilfe der Störung

wäre die

A Verminderung der Ausgangsleistung.

TK120

Bei einem Besuch beim Nachbarn zur Prüfung

von Fernsehrundfunkstörungen ist

zunächst

A  die Antennenleitung vom Fernsehgeräts zu

trennen um zu prüfen, ob die Störungen anhalten.

1.11.2

Ursachen für Störungen und störende Beeinflussungen

TK201 Die Übersteuerung eines Leistungsverstärkers

führt zu

A einem hohen Nebenwellenanteil.

TK202 In HF-Schaltungen können Nebenresonanzen

durch die

A Eigenresonanz der HF-Drosseln hervorgerufen

werden.

TK203

Diese Modulationshüllkurve eines CW-

Senders sollte vermieden werden, da

A

wahrscheinlich Tastklicks erzeugt werden.

TK204 Bei einem Sender mit mehr als 2,5 mW Ausgangsleistung

sollte die Dämpfung der

Oberwellen im Frequenzbereich 1,7-35 MHz

mindestens

A 40 dB betragen.

TK205 Durch welche Maßnahme können Tastklicks

verringert werden? Durch

A die Verringerung der Flankensteilheit.

TK206 Die gesamte Bandbreite einer FM-

Aussendung beträgt 15 kHz. Wie groß ist

der Abstand der Mittenfrequenz von der

Bandgrenze mindestens zu wählen, damit

die Aussendung innerhalb des Bandes

bleibt?

A 7,5 kHz

TK207 Durch welche Maßnahme kann die übermäßige

Bandbreite einer FM-Aussendung verringert

werden? Durch die Verringerung der

A Hubeinstellung.

TK208

Parasitäre Schwingungen können Störungen

hervorrufen. Man erkennt sie auch daran,

dass sie

A keinen festen Bezug zur Betriebsfrequenz haben.

TK209 Um Bandbreite einzusparen sollte der Frequenzumfang

eines NF-Sprachsignals, das

an einen Modulator angelegt wird,

A 3 kHz nicht überschreiten.

TK210 Wenn HF-Signale unerwünscht auf einen

VFO zurückkoppeln, kann dies zu

A Frequenzinstabilität führen.

TK211

Das Nutzsignal eines 144-MHz-Senders

verursacht die Übersteuerung eines in der

Nähe befindlichen UHF-Fernsehempfängers.

Das Problem lässt sich durch den Einbau

eines

A Hochpassfilters in das Antennenzuführungskabel

des Fernsehempfängers lösen.

TK212 Um Oberwellenausstrahlungen eines UHF-

Senders zu minimieren, sollte dem Gerät

A ein Tiefpassfilter nachgeschaltet werden.

TK213 Ein SSB-Sender wird Störungen auf benachbarten

Frequenzen hervorrufen, wenn

A der Leistungsverstärker übersteuert wird.

TK214 Im 144-MHz-Bereich werden Störungen festgestellt,

die von einem quarzgesteuerten

432-MHz-Sender verursacht werden, dessen

Quarzoszillator bei etwa 12 MHz schwingt.

Die Oszillatorfrequenz wird in mehreren

Stufen vervielfacht. Bei welcher Kombination

der Vervielfacher tritt die Störung auf?

Die Störung tritt auf bei der Kombination

A Quarzfrequenz x 2 x 2 x 3 x 3

TK215

Bei der Hi-Fi-Anlage des Nachbarn wird

Einströmung in die NF festgestellt. Eine

mögliche Abhilfe wäre

A geschirmte Lautsprecherleitungen zu verwenden.

TK216

Bei einem Wohnort in einem Ballungsgebiet

empfiehlt es sich, während der abendlichen

Fernsehstunden

A

mit keiner höheren Leistung zu senden, als für

eine sichere Kommunikation unbedingt erforderlich

ist.

TK217

Falls sich eine Sendeantenne in der Nähe

und parallel zu einer 230-V-Wechselstrom-

Freileitung befindet,

A können HF-Spannungen ins Netz einkoppeln.

TK218

Zur Verhinderung von Fernsehstörungen,

die durch Mantelwellen hervorgerufen werden,

ist anstelle einer Mantelwellendrossel

alternativ

A der Einbau eines HF-Trenntrafos möglich.

TK219 Eine 435-MHz-Sendeantenne mit hohem

Gewinn ist unmittelbar auf eine UHFFernseh-

Empfangsantenne gerichtet. Dies

führt gegebenenfalls zu

A einer Übersteuerung eines TV-Empfängers.

TK220 Im Mittelwellenbereich ergeben sich häufig

Spiegelfrequenzstörungen durch

A 1,8-MHz-Sender.

TK221 Ein korrodierter Anschluss an der Fernseh-

Empfangsantenne des Nachbarn

A kann in Verbindung mit dem Signal naher Sender

unerwünschte Mischprodukte erzeugen, die

den Fernsehempfang stören.

TK222 Eine 435-MHz-Sendeantenne mit 1 kW ERP

ist unmittelbar auf die Fernsehantenne des

Nachbarn gerichtet. Dies führt gegebenenfalls

A zur Übersteuerung der Vorstufe des Fernsehers.

TK301 Um die Störwahrscheinlichkeit zu verringern,

sollte die benutzte Sendeleistung

A auf das für eine zufrieden stellende Kommunikation

erforderliche Minimum eingestellt werden.

TK302 Wie kann man hochfrequente Störungen

reduzieren, die durch Harmonische hervorgerufen

werden? Sie können reduziert werden

durch ein

A Oberwellenfilter

TK303

Welchen Frequenzgang sollte ein Filter zur

Verringerung der Oberwellenausgangsleistung

eines KW-Senders haben?

TK304 Welches Filter sollte im Störungsfall für die

Dämpfung von Kurzwellensignalen in ein

Fernsehantennenkabel eingeschleift werden?

A Hochpassfilter

TK305 Was sollte zur Herabsetzung starker Signale

eines 21-MHz-Senders in das Fernseh-

Antennenzuführungskabel eingeschleift

werden?

A Hochpassfilter

TK306

Welches Filter sollte im Störungsfall vor die

einzelnen Leitungsanschlüsse eines UKW-

oder Fernsehrundfunkgeräts oder angeschlossener

Geräte eingeschleift werden,

um Kurzwellensignale zu dämpfen?

A

Ein Hochpassfilter vor dem Antennenanschluss

und zusätzlich je eine hochpermeable Ferritdrossel

vor alle Leitungsanschlüsse der gestörten

Geräte.

TK 307

Die Signale eines 144-MHz-Senders werden

in das Abschirmgeflecht des Antennenkabels

eines FM-Rundfunkempfängers induziert

und verursachen Störungen. Eine Möglichkeit

zur Verringerung der Störungen

besteht darin,

A eine Mantelwellendrossel in das Kabel vor den

FM-Rundfunkempfänger einzusetzen.

TK308

Um die Störwahrscheinlichkeit im eigenen

Haus zu verringern, empfiehlt es sich vorzugsweise

A eine vom Potenzialausgleich getrennte HF-

Erdleitung zu verwenden.

TK309 Erdleitungen sollten immer

A über eine niedrige Impedanz verfügen.

TK310

Eine KW-Amateurfunkstelle verursacht im

Sendebetrieb in einem in der Nähe betriebenen

Fernsehempfänger Störungen. Welches

Filter sollte man am besten in das Fernsehantennenkabel

einschleifen, um die Störwahrscheinlichkeit

zu verringern?

TK311 Die Einfügungsdämpfung im Durchlassbereich

eines passiven Hochpassfilters für ein

Fernsehantennenkabel sollte

A höchstens 2 bis 3 dB betragen.

TK312

Ein Nachbar beschwert sich über Störungen

seines Fernsehempfängers, die allerdings

auch bei abgeschalteter TV-Antenne auftreten.

Die Störungen fallen zeitlich mit den

Übertragungszeiten des Funkamateurs zusammen.

Als erster Schritt

A ist ein Netzfilter vorzusehen.

TK313

Welches der nachfolgenden Filter könnte

vor einem Netzanschlusskabel eingeschleift

werden, um darüber fließende HF-

Ströme wirksam zu dämpfen?

TK314 Beim Betrieb eines Funkempfängers mit

digitalen Schaltungen auf einer gedruckten

Leiterplatte treten erhebliche Störungen auf.

Diese könnten verringert werden, indem die

Leiterplatte

A in einem geerdeten Metallgehäuse untergebracht

wird.

TK315

In einer Babyüberwachungsanlage mit zwei

Geräten, die über ein langes Zwillingslitzenkabel

miteinander verbunden sind, treten

Störungen durch den Betrieb eines nahen

Senders auf. Eine Möglichkeit zur Verringerung

der Beeinflussungen besteht darin,

A ein geschirmtes Verbindungskabel zu verwenden.

TK316 Welche Art von Kondensatoren sollte zum

Abblocken von HF-Spannungen vorzugsweise

verwendet werden? Am besten verwendet

man

A Keramikkondensatoren.

Prüfungsfragen im Prüfungsteil „Technische Kenntnisse“ der Klasse A

TK317 Um etwaige Funkstörungen auf Nachbarfrequenzen

zu begrenzen, sollte bei Telefonie

die höchste zu übertragende NF-Frequenz

A unter 3 kHz liegen.

TK318

In den nachfolgenden Bildern sind mögliche

Signalverläufe des Senderausgangssignals

bei der CW-Tastung dargestellt. Welcher

Signalverlauf führt zu den geringsten Störungen?

1.12

Elektromagnetische Verträglichkeit und deren

Anwendung, Personen- und Sachschutz

1.12.1 Störfestigkeit

TL101 In Bezug auf EMV sollten Vervielfacherstufen

A gut abgeschirmt werden.

TL102 Um eine Amateurfunkstelle in Bezug auf

EMV zu optimieren

A sollten alle Einrichtungen mit einer guten HF-

Erdung versehen werden.

B

TL103

Ein Sender ist mittels eines kurzen Koaxialkabels

an eine Kollinearantenne mit 6 dB

Gewinn angeschlossen. Wenn die der Antenne

zugeführte Ausgangsleistung auf 5 W

verringert wird, treten keine Störungen der

Hi-Fi-Anlage des Nachbarn auf. Die Strahlungsleistung

entspricht dabei einer ERP

von

A 20 W.

1.12.2 Schutz von Personen

TL201 Sie besitzen eine ./4-Vertikalantenne. Da Sie

für diese Antenne keine Selbsterklärung

abgeben möchten und somit nur eine Strahlungsleistung

von weniger als 10 W EIRP

verwenden dürfen, müssen Sie die Sendeleistung

soweit reduzieren, dass Sie unter

diesem Wert bleiben. Wie groß darf die Sendeleistung

ohne Berücksichtigung der Kabelverluste

dabei sein?

A 3 Watt

TL202 Eine Amateurfunkstelle sendet in FM mit

einer äquivalenten Strahlungsleistung (ERP)

von 100 W. Wie groß ist die Feldstärke im

freien Raum in einer Entfernung von 100 m?

A 0,7 V/m

B 0,35 V/m

C 0,43 V/m

D 0,55 V/m

TL203 Sie möchten den Personenschutz-

Sicherheitsabstand für die Antenne Ihrer

Amateurfunkstelle für das 20-m-Band und

die Betriebsart RTTY berechnen. Der

Grenzwert im Fall des Personenschutzes

beträgt 28 V/m. Sie betreiben einen Dipol,

der von einem Sender mit einer Leistung

von 700 W über ein Koaxialkabel gespeist

wird. Die Kabeldämpfung beträgt 0,5 dB.

Wie groß ist der Sicherheitsabstand?

A 6,3 m

TL204 Sie möchten den Personenschutz-

Sicherheitsabstand für die Antenne Ihrer

Amateurfunkstelle für das 2-m-Band und die

Betriebsart FM berechnen. Der Grenzwert im

Fall des Personenschutzes beträgt 28 V/m.

Sie betreiben eine Yagi-Antenne mit einem

Gewinn von 10,5 dBd. Die Antenne wird von

einem Sender mit einer Leistung von 100 W

über ein Koaxialkabel gespeist. Die Kabeldämpfung

beträgt 1,5 dB. Wie groß ist der

Sicherheitsabstand?

A 7,1 m

Prüfungsfragen im Prüfungsteil „Technische Kenntnisse“ der Klasse A

TL205 Sie möchten den Personenschutz-

Sicherheitsabstand für die Antenne Ihrer

Amateurfunkstelle für das 20-m-Band und

die Betriebsart RTTY berechnen. Der

Grenzwert im Fall des Personenschutzes

beträgt 28 V/m. Sie betreiben einen Dipol,

der von einem Sender mit einer Leistung

von 300 W über ein Koaxialkabel gespeist

wird. Die Kabeldämpfung beträgt 0,5 dB.

Wie groß ist der Sicherheitsabstand?

A 4,1 m

TL206 Sie möchten den Personenschutz-

Sicherheitsabstand für die Antenne Ihrer

Amateurfunkstelle für das 10-m-Band und

die Betriebsart RTTY berechnen. Der

Grenzwert im Fall des Personenschutzes

beträgt 28 V/m. Sie betreiben einen Dipol,

der von einem Sender mit einer Leistung

von 100 W über ein Koaxialkabel gespeist

wird. Die Kabeldämpfung sei vernachlässigbar.

Wie groß muss der Sicherheitsabstand

sein?

A 2,50 m

TL207 Sie möchten den Personenschutz-

Sicherheitsabstand für die Antenne Ihrer

Amateurfunkstelle für das 10-m-Band und

die Betriebsart FM berechnen. Der Grenzwert

im Fall des Personenschutzes beträgt

28 V/m. Sie betreiben eine Yagi-Antenne mit

einem Gewinn von 7,5 dBd. Die Antenne

wird von einem Sender mit einer Leistung

von 100 W über ein langes Koaxialkabel

gespeist. Die Kabeldämpfung beträgt 1,5 dB.

Wie groß muss der Sicherheitsabstand

sein?

A 5,01 m

TL208 Sie möchten den Personenschutz-

Sicherheitsabstand für die Antenne Ihrer

Amateurfunkstelle in Hauptstrahlrichtung

für das 2-m-Band und die Betriebsart FM

berechnen. Der Grenzwert im Fall des Personenschutzes

beträgt 28 V/m. Sie betreiben

eine Yagi-Antenne mit einem Gewinn von

11,5 dBd. Die Antenne wird von einem Sender

mit einer Leistung von 75 W über ein

Koaxialkabel gespeist. Die Kabeldämpfung

beträgt 1,5 dB. Wie groß muss der Sicherheitsabstand

sein?

A 6,86 m

TL209

Warum ist im Nahfeld einer Strahlungsquelle

keine einfache Umrechnung zwischen den

Feldgrößen E, H und S und damit auch keine

vereinfachte Berechnung des Schutzabstandes

möglich?

A

Weil die elektrische und die magnetische Feldstärke

im Nahfeld keine konstante Phasenbeziehung

zueinander aufweisen.

TL210 Sie errechnen einen Sicherheitsabstand für

Ihre Antenne. Von welchem Punkt aus muss

dieser Sicherheitsabstand eingehalten werden,

wenn Sie bei der Berechnung die Fernfeldnäherung

verwendet haben? Er muss

eingehalten werden

A von jedem Punkt der Antenne.

TL211

Wie errechnen Sie die Leistung am Einspeisepunkt

der Antenne (Antenneneingangsleistung)

bei bekannter Senderausgangsleistung?

A

Sie addieren die Verluste zwischen Senderausgang

und Antenneneingang und berechnen aus

dieser Dämpfung einen Dämpfungsfaktor D; die

Antenneneingangsleistung ist dann

TL212 Für Ihre Yagi-Antenne, die an einem hohen

Mast befestigt ist, beträgt der Sicherheitsabstand

in Hauptstrahlrichtung 20 m. Da die

Antenne jedoch über gefährdete Orte hinweg

strahlt, dringt nur ein Teil des Feldes in

den Bereich unterhalb der Antenne. Sie

ermitteln einen kritischen Winkel von 40°

und ersehen im Strahlungsdiagramm der

Antenne eine Winkeldämpfung von 6 dB.

Auf welchen Wert verringert sich dann der

Sicherheitsabstand?

A Er verringert sich auf 10 m.

TL213

Wann hat die folgende Formel zur Berechnung

des Sicherheitsabstandes Gültigkeit

und was sollten Sie tun, wenn die Gültigkeit

nicht mehr sichergestellt ist?

Dipol-Antennen (Drahtdipole, Yagi-Antennen

etc.). Für andere Antennenarten und in kürzerem

Abstand zur Antenne muss der Sicherheitsabstand

durch andere Methoden ermittelt

werden. Dies können Messungen, Simulationsrechnungen,

Nahfeldberechnungen oder Verfahren

sein, die die Situation im reaktiven Nahfeld

berücksichtigen.

TL214

Mit welcher Ausgangsleistung rechnen Sie

im Fall des Personenschutzes, um den Sicherheitsabstand

zu ermitteln?

A

Mit dem Mittelwert der Ausgangsleistung gemittelt

über ein Intervall von 6 Minuten.

B

Mit der größten Ausgangsleistung des Transceivers

zuzüglich Antennengewinn, korrigiert

um den Gewichtungsfaktor für die verwendete

Betriebsart.

C

Mit der durchschnittlich benutzten Ausgangsleistung

gemittelt über den Betriebszeitraum

und korrigiert um den Gewichtungsfaktor für die

verwendete Betriebsart.

Mit der maximalen Ausgangsleistung des verwendeten

Senders zuzüglich 3 dB Messfehler.

TL215

Sie betreiben eine Amateurfunkstelle auf  dem 2-m-Band mit einer Rundstrahlantenne  mit 6 dB Gewinn über dem Dipol. Wie hoch  darf die maximale Ausgangsleistung Ihres  Senders unter Vernachlässigung   er Kabeldämpfung  sein, wenn der Grenzwert für den  Personenschutz 28 V/m und der zur Verfügung  stehende Sicherheitsabstand 5 m beträgt.

A ca. 100 Watt

TL216

Muss ein Funkamateur als Betreiber einer  ortsfesten 2-m-Amateurfunkstelle bei der  Sendeart F3E und einer Senderleistung von  6 Watt an einer 15-Element-Yagiantenne mit  13 dB Gewinn und     achlässigbaren Kabelverlusten

die Einhaltung der Personenschutzgrenzwerte  nachweisen?

A  Ja, er ist in diesem Fall verpflichtet, die Einhaltung  der Personenschutzgrenzwerte nachzuweisen.

TL217

Für den Schutz von Trägern aktiver medizinischer  Implantate sind auch die Grenzwerte  zum Schutz von Herzschrittmacherträgern  zu beachten. Welcher Wert der Feldstärke  einer Amateurfunkstelle ist mit  diesem  Grenzwert direkt vergleichbar?

A Der maximale Augenblickswert der Feldstärke

des modulierten Trägers.

TL218

Herzschrittmacher können auch durch die  Aussendung einer Amateurfunkstelle beeinflusst  werden. Gibt es einen zeitlichen  Grenzwert für die Einwirkdauer?

A Nein, die Feldstärke beeinflusst unmittelbar,

also zeitunabhängig.

TL301

Unter welchen Bedingungen darf das Standrohr  einer Amateurfunkantenne auf einem  Gebäude mit einer vorhandenen Blitzschutzanlage  verbunden werden?

A  Wenn die vorhandene Blitzschutzanlage fachgerecht  aufgebaut ist und das Standrohr mit ihr  auf einem sehr kurzen Weg verbunden werden  kann.

TL303

Unter welchen Bedingungen darf ein Fundamenterder  als Blitzschutzerder verwendet  werden?

A  Jeder ordnungsgemäß verlegte Fundamenterder

kann verwendet werden, sofern alle Blitzschutzleitungen

bis zur Potentialausgleichsschiene

getrennt geführt werden.

TL304

Welche Sicherheitsmaßnahmen müssen  zum Schutz gegen atmosphärische Überspannungen  und zur Verhinderung von  Spannungsunterschieden bei Koaxialkabel- Niederführungen ergriffen werden?

A  Die Außenleiter (Abschirmung) aller Koaxialkabel-

Niederführungen müssen über einen Potentialausgleichsleiter

normgerecht mit Erde verbunden

werden.

TL305

Welche der Antworten a bis d enthält die  heutzutage normgerechten Adern- Kennfarben von 3-adrigen, isolierten Energieleitungen  und -kabeln in der Abfolge:

Schutzleiter, Außenleiter, Neutralleiter?

A grüngelb, braun, blau

TL306

Damit die Zulassung eines Kraftfahrzeugs  nicht ungültig wird, sind vor dem Einbau  einer mobilen Sende-/Empfangseinrichtung  grundsätzlich

A die Anweisungen des Kfz-Herstellers zu beachten.

TL307

Um ein Zusammenwirken mit der Elektronik  des Kraftfahrzeugs zu verhindern, sollte das  Antennenkabel

A möglichst weit von der Fahrzeugverkabelung

entfernt verlegt werden..