Inhaltsverzeichnis

2 Prüfungsfragen im Prüfungsteil „Betriebliche Kenntnisse"

2.1 Internationales Buchstabieralphabet

2.2 Betriebliche Abkürzungen, Q-Schlüssel, Signalbeurteilung, Sendearten

2.2.1 Betriebliche Abkürzungen

2.2.2 Q-Schlüssel

2.2.3 Signalbeurteilung

2.2.4 Bezeichnung der Aussendungen (Sendearten)

2.3 Frequenzbereiche und IARU-Bandpläne

2.3.1 Frequenzbereiche des Amateurfunkdienstes

2.3.2 IARU-Bandpläne

2.4 Rufzeichen, Landeskenner

2.4.1 Deutsche Rufzeichen

2.4.2 Europäische Landeskenner

2.4.3 Internationale Landeskenner

2.5 Abwicklung des Amateurfunkverkehrs

2.5.1 Betriebsabwicklung, allgemein

2.5.2 Betriebsabwicklung, speziell

2.5.3 Betriebsabwicklung bei besonderen Betriebsarten

2.5.4 Relaisfunkstellen, Transponder, Satelliten, Baken

2.6 Notfunkverkehr und Nachrichtenverkehr bei Naturkatastrophen

2.7 Stationstagebuch, QSL-Karte

3 Prüfungsfragen im Prüfungsteil „Kenntnisse von Vorschriften"

3.1 Vollzugsordnung für den Funkdienst der Internationalen Fernmeldeunion (ITU)

3.1.1 Definition des Amateurfunkdienstes und des Amateurfunkdienstes über Satelliten

3.1.2 Definition der Amateurfunkstelle

3.1.3 Artikel

3.1.4 Weitere Regelungen

3.2 Regelungen der CEPT (Europäische Konfer. Verw. für Post und Telekommunikation)

3.3 Nationale Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen

3.3.1 Amateurfunkgesetz (AFuG)

3.3.2 Amateurfunkverordnung (AFuV)

3.3.2.1 Allgemeines

3.3.2.2 Rufzeichen, Rufzeichenanwendung

3.3.2.3 Ausbildungsfunkbetrieb

3.3.2.4 Klubstationen

3.3.2.5 Relaisfunkstellen und Funkbaken

3.3.3 Frequenzbereiche und Frequenznutzungsparameter für den Amateurfunk

3.3.4 Telekommunikationsgesetz (TKG)

3.3.5 Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG), Störfälle

3.3.6 Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG)

3.3.7 EMVU (elektromagnetische Umweltverträglichkeit) / BEMFV (Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder

3.3.8 Sicherheitsvorschriften

3.3.9 Sonstiges

Anhang

1 - Internationales Buchstabieralphabet

2 - Q-Schlüssel

3 - Abkürzungen, Not-, Dringlichkeits- und Sicherheitszeichen

4 - Auswahl bekannter Amateurfunklandeskenner und Rufzeichenpräfixe

5 - Beurteilung von Aussendungen

6 - Bezeichnung von Aussendungen / Sendearten

7 - Bezeichnung und Zuordnung der Frequenzbereiche

8 - Amateurfunkgesetz (AFuG)

9 - Amateurfunkverordnung (AFuV)

10 - Rufzeichenplan für den Amateurfunkdienst in Deutschland

11 - Nutzungsbestimmungen für den Frequenzbereich,50,08 - 51,00 MHz

12 - Informationen zu Artikel 1,19 und 25 der Vollzugsordnung für den Funkdienst (VO Funk)

### 2 Prüfungsfragen im Prüfungsteil „Betriebliche Kenntnisse"

### 2.1 Internationales Buchstabieralphabet

### BA101

Wie soll im Telefoniefunkverkehr verhindert werden, dass ähnlich lautende Rufzeichen verwechselt oder missverstanden werden können? Dies wird verhindert durch

die Verwendung der internationalen Buchstabiertafel nach den Radio Regulations (VO Funk).

### BA102

Wie ist das Wort "München" mit dem internationalen Buchstabieralphabet richtig zu buchstabieren?

Mike Uniform Echo November Charlie Hotel Echo November

### BA103

Wie ist das Wort "Travemünde" mit dem

internationalen Buchstabieralphabet richtig zu buchstabieren?

Tango Romeo Alpha Viktor Echo, Mike, Uniform, Echo, November, Delta, Echo

### BA104

Wie ist das Rufzeichen DO9XYZ unter Zuhilfenahme des Internationalen Buchstabieralphabetes richtig buchstabiert?

Delta Oscar 9 X-Ray Yankee Zulu

### BA105

Wie ist das Rufzeichen DH8DAP unter Zuhilfenahme des Internationalen Buchstabieralphabetes richtig buchstabiert?

Delta Hotel acht Delta Alpha Papa

### BA106

ie wirdW das Rufzeichen DL2KCI mit dem internationalen Buchstabieralphabet richtig buchstabiert?

Delta Lima zwo Kilo Charlie India

### BA107

Wie ist das Rufzeichen DF3DCB mit dem internationalen Buchstabieralphabet zu buchstabieren?

Delta Foxtrott drei Delta Charlie Bravo

### BA108

Wie ist das Rufzeichen "EA5/DJ4UF" mit dem internationalen Buchstabieralphabet richtig zu buchstabieren?

Echo Alpha fünf Strich Delta Juliett vier Uniform Foxtrott

### BA109

Wie ist das Rufzeichen "PY8JW" mit dem internationalen Buchstabieralphabet richtig zu buchstabieren?

Papa Yankee 8 Juliett Whiskey

### BA110

Wie ist das Rufzeichen "YO9XH" mit dem internationalen Buchstabieralphabet richtig zu buchstabieren?

Yankee Oskar 9 X-Ray Hotel

### BA111

Wie ist das Rufzeichen "HB0/DK1 DN/p" mit dem internationalen Buchstabieralphabet richtig zu buchstabieren?

Hotel Bravo null Strich Delta Kilo eins Delta November Strich portabel

### 2.2 Betriebliche Abkürzungen, Q-Schlüssel, Signalbeurteilung, Sendearten

### 2.2.1 Betriebliche Abkürzungen

### BB101

Warum werden in Telegrafie- und Fernschreib-Betriebsarten Betriebsabkürzungen und Q-Gruppen verwendet?

Durch die Verwendung von Betriebsabkürzungen und Q-Gruppen wird der Betriebsablauf vereinfacht und der übertragende Informationsgehalt pro Zeiteinheit optimiert.

### BB102

Welche Bedeutung hat für Sie als deutsche Amateurfunkstelle auf Kurzwelle die Abkürzung "DX"?

"DX" bedeutet für Stationen aus Deutschland, dass keine innereuropäischen Funkverbindungen gemeint sind.

### BB103

Was bedeuten die gebräuchlichen Abkürzungen "TX", "RX" in dieser Reihenfolge?

Sender, Empfänger

### BB104

Was bedeutet die Betriebsabkürzung CQ?

Allgemeiner Anruf

### BB105

Was bedeutet die Betriebsabkürzung CW?

Telegrafie (continuous wave)

### BB106

Sie hören KA2WEU in Morsetelegrafie rufen: „CQ DL CQ DL DE KA2WEU PSE K". Was beabsichtigt er damit?

KA2WEU sucht eine Verbindung mit einem Funkamateur aus Deutschland.

### BB107

Was bedeutet die Betriebsabkürzung „R" am Anfang eines Durchgangs?

Received (richtig empfangen)

### BB108

Was bedeutet die Betriebsabkürzung „K" am Ende eines Durchgangs in Telegrafie?

Aufforderung zum Senden

### BB109

Was bedeutet die Betriebsabkürzung „BK" in Telegrafie?

Signal zur Unterbrechung der Sendung

### BB110

Wie gestalten Sie als DO1LEN einen allgemeinen Anruf in Telegrafie? CQCQCQDEDO1LENDO1LENDO1LEN

### BB111

Was bedeutet die Betriebsabkürzung „MSG"?

Mitteilung

### 2.2.2 Q-Schlüssel

### BB201

Warum wurden die Q-Gruppen im Funkverkehr eingeführt? Sie wurden eingeführt

zur Vereinfachung und Erleichterung des Betriebsablaufs bei Telegrafie, sekundär zur Überwindung sprachlicher Grenzen.

### BB202

Sollen Sie im Sprechfunkverkehr Abkürzungen aus den Q-Gruppen oder aus den anderen Abkürzungen im Funkverkehr verwenden?

Nein, weil die Abkürzungen für den Telegrafie-funkverkehr vorgesehen sind.

### BB203

Welche Bedeutung haben in der gleichen Reihenfolge gelesen die Q-Gruppen "QRV" , "QRM?" und "QTH" ?

Ich bin bereit. Werden Sie gestört? Mein Standort ist…

### BB204

Was bedeutet es, wenn Ihr Funkpartner meldet: „QRK 1"? Er meint damit, dass

die Verständlichkeit meiner Zeichen schlecht ist.

### BB205

Was bedeuten die Q-Gruppen "QRT" , "QRZ?" und "QSL?" ?

Stellen Sie die Übermittlung ein. Von wem werde ich gerufen? Können Sie mir Empfangsbestätigung geben?

### BB206

Welche Bedeutung haben in der gleichen Reihenfolge gelesen die Q-Gruppen "QRO?" , "QSO?" und "QRX?" ?

Soll ich die Sendeleistung erhöhen? Können Sie direkt Funkverkehr aufnehmen mit…? Wann werden Sie mich wieder rufen?

### BB207

Welche Bedeutung haben in der gleichen Reihenfolge gelesen die Q-Gruppen "QRM" , "QRN" und "QSB?" ?

Ich werde gestört. Ich habe atmosphärische Störungen. Schwankt die Stärke meiner Zeichen?

### BB208

Wie verhalten Sie sich, wenn Sie von der Gegenstation aufgefordert werden: "pse qsy"?

Sie wechseln die Frequenz.

### BB209

Wie verhalten Sie sich, wenn Sie von der Gegenstation aufgefordert werden: "pse qrp"?

Sie verringern die Sendeleistung.

### 2.2.3 Signalbeurteilung

### BB301

Was versteht man unter dem RST-Rapport? Es ist eine Kurzformel,

um die Empfangsqualität zu beschreiben.

### BB302

Was bedeuten die Buchstaben RST, mit denen Sie die Sendung Ihrer Gegenstation beurteilen können?

R = Lesbarkeit,

S = Signalstärke,

T = Tonqualität

### BB303

Um wie viel S-Stufen müsste die S-Meter- Anzeige Ihres Empfängers steigen, wenn Ihr Partner die Sendeleistung von 100 Watt auf 400 Watt erhöht?

Um eine S-Stufe

### BB304

Wie groß ist der Unterschied zwischen S4 und S7 in Dezibel?

18 dB

### BB305

In welcher Weise werden nach dem RST-System die Aussendungen einer Amateurfunkstelle beurteilt?

Lesbarkeit in Stufen von 1 -5, Signalstärke in Stufen von 1-9 und Tonqualität in Stufen von 1 -9

### BB306

Um wie viel dB ist die Empfängereingangsspannung abgesunken, wenn die S-Meter-Anzeige durch Änderung der Ausbreitungsbedingungen von S9+20 dB auf S8 zurückgeht? Die Empfängereingangsspannung sinkt um

26 dB.

### BB307

Durch "Fading" sinkt die S-Meter-Anzeige von S9 auf S8. Auf welchen Wert sinkt dabei die Empfänger-Eingangsspannung ab, wenn bei S9 am Empfängereingang 50µV anliegen?

Die Empfänger-Eingangsspannung sinkt auf

25 µV.

### BB308

Bei einer SSB-Verbindung auf VHF/UHF sagt Ihnen Ihr Gesprächspartner: "Ich empfange Sie mit R5 und 30 dB über Rauschen". Was meint er damit?

Er kann mich einwandfrei lesen und mein Signal ist ausreichend stark. Bei seinem Empfänger ist die relative Signalstärke in dB ablesbar.

### BB309

Sie bekommen von Ihrer Gegenstation den Rapport „4 und 8". Was sagt Ihnen der Rapport?

Die Station kann mich ohne Schwierigkeiten mit einem starken Signal empfangen.

### BB310

Eine Station kommt mit einem schwachen, störungsbehafteten Signal bei Ihnen an. Welchen Rapport geben Sie?

Ich gebe einen Rapport von zum Beispiel 33 bzw. 339, damit der Funkpartner weiß, dass er seine Angaben deutlich und mit eventuell mehreren Wiederholungen durchgeben muss.

### BB311

Wie wird ein Aurora-Signal in Telegrafie beurteilt?

Es wird beurteilt mit

R, S und "A" für Aurora, da der Ton bei Aurora sehr rau ist und nicht beurteilt werden kann.

### BB312

Wie wird ein SSTV-Signal beurteilt?

Es wird beurteilt mit

R, S und „V" für Video-Qualität, V in 5 Stufen.

### 2.2.4 Bezeichnung der Aussendungen (Sendearten)

### BB401

Wie wird "Morsetelegrafie, Zweiseitenband, ein einziger Kanal, der quantisierte oder digitale Information enthält, ohne Verwendung eines modulierten Hilfsträgers", bezeichnet?

A1A

### BB402

Wie wird "Frequenzmodulation mit analogen Signalen, für Sprachübertragung" bezeichnet?

F3E

### BB403

Wie wird "Einseitenbandmodulation mit

analogen Signalen für Sprachübertragung" (SSB) bezeichnet?

J3E

### BB404

Wie wird "Morsetelegrafie unter Verwendung eines modulierenden Hilfsträgers" bezeichnet?

A2A

### BB405

Wie wird "Fernschreibtelegrafie unter Verwendung eines modulierenden Hilfsträgers" (RTTY) bezeichnet?

J2B

### BB406

Wie wird "Fernsehen (Video), Restseiten-bandübertragung mit analogen Signalen" bezeichnet?

C3F

### BB407

Wie wird die im Amateurfunk verwendete Betriebsart "PACTOR" nach den Vorgaben der Radio Regulations (VO Funk) bezeichnet?

J2B

### 2.3 Frequenzbereiche und IARU-Bandpläne

### 2.3.1 Frequenzbereiche des Amateurfunkdienstes

### BC101

Welchen Frequenzbereich umfasst das 13-cm-Amateurfunkband in Deutschland?

2320 - 2450 MHz

### BC102

Welchen Frequenzbereich umfasst das 23-cm-Amateurfunkband in Deutschland?

1240-1300 MHz

### BC103

Welchen Frequenzbereich umfasst das 70-cm-Amateurfunkband in Deutschland?

430 - 440 MHz

### BC104

Welchen Frequenzbereich umfasst das 2-m-Amateurfunkband in Deutschland?

144-146 MHz

### BC105

Welchen Frequenzbereich umfasst das 6-m-Amateurfunkband in Deutschland?

50,08 - 51 MHz

### BC106

Welchen Frequenzbereich umfasst das 10-m-Amateurfunkband in Deutschland?

28000 - 29700 kHz

### BC107

Welchen Frequenzbereich umfasst das 12-m-Amateurfunkband in Deutschland?

24890 - 24990 kHz

### BC108

Welchen Frequenzbereich umfasst das 15-m-Amateurfunkband in Deutschland?

21000-21450 kHz

### BC109

Welchen Frequenzbereich umfasst das 17-m-Amateurfunkband in Deutschland?

18068-18168 kHz

### BC110

Welchen Frequenzbereich umfasst das 20-m-Amateurfunkband in Deutschland?

14000-14350 kHz

### BC111

Welchen Frequenzbereich umfasst das 30-m-Amateurfunkband in Deutschland?

10100-10150 kHz

### BC112

Welchen Frequenzbereich umfasst das 40-m-Amateurfunkband in Deutschland?

7000 - 7200 kHz

### BC113

Welchen Frequenzbereich umfasst das 80-m-Amateurfunkband in Deutschland?

3500 - 3800 kHz

### BC114

Welchen Frequenzbereich umfasst das 160-m-Amateurfunkband in Deutschland?

1810-2000 kHz

### 2.3.2 IARU-Bandpläne

### BC201

Welchen Verbindlichkeitsgrad haben die von der IARU (Internationale Amateur Radio Union) aufgestellten Bandpläne?

Die IARU-Bandpläne haben den Charakter einer Empfehlung. Dennoch kommt eine freiwillige möglichst ausnahmslose Einhaltung der Bandpläne allen Teilnehmern am Amateurfunk zugute.

### BC202

Dürfen Sie im Bereich 145,800 -146,000 MHz lokalen Funkverkehr abwickeln?

Nein, weil ich dann den Amateurfunkdienst über Satelliten stören würde, der in diesem Bereich arbeitet.

### BC203

Auf welcher Frequenz würden Sie im 2-Meter-Band ein Telefonie QSO führen und zwar 1. in SSB und 2. in FM?

SSB: 144,250 MHz, FM: 145,450 MHz

### BC204

Sie rufen auf der Frequenz 144,300 MHz CQ und erhalten einen Anruf. Was tun Sie als nächstes?

Ich schlage der anrufenden Station QSY vor, warte auf die Bestätigung und wechsle die Frequenz.

### BC205

Welches ist die internationale Anruffrequenz für SSB im 2-m-Band?

144,300 MHz

### BC206

Sie hören eine französische Station auf 10,143 MHz in SSB CQ rufen. Dürfen Sie in SSB antworten?

Nein, denn im 30-m-Band ist für deutsche Stationen nur eine Bandbreite bis 800 Hz erlaubt.

### BC207

Sie möchten im 2-m-Band ein SSB-QSO führen. Wie verhalten Sie sich?

Ich suche eine freie Frequenz in dem nach den IARU-Bandplänen für SSB empfohlenen Frequenzbereich im 2-m-Band und rufe „CQ".

### BC208

Ist die Annahme richtig, dass man in den Satellitenbereichen z.B. des 2-m- oder 70-cm-Bandes mit einem Handfunkgerät lokalen Funkverkehr in F3E (FM) abwickeln kann, weil die Reichweite zu gering ist, einen Satelliten zu stören?

Nein, weil besonders die niedrig fliegenden Amateurfunksatelliten wegen der hindernisfreien direkten "Sichtverbindung" sehr stark gestört würden.

### BC209

Welches Seitenband wird bei SSB-Betrieb im 80-m-Band in der Regel benutzt?

In der Regel wird im 80-m-Band das untere Seitenband benutzt.

### BC210

Welches Seitenband wird bei SSB-Betrieb im 20-m-Band in der Regel benutzt?

In der Regel wird im 20-m-Band das obere Seitenband benutzt.

### BC211

Welche nachstehend aufgeführten Frequenzbereiche des 80-m- und des 15-m-Bandes sollen auf Empfehlung der Internationalen Amateur Radio Union bevorzugt nur für Morsetelegrafie genutzt werden?

3500-3580 kHz und 21000-21070 kHz

### BC212

Welcher Frequenzbereich soll im 20-m-Band auf Empfehlung der Internationalen Amateur Radio Union bevorzugt für SSB genutzt werden?

14112-14350 kHz

### BC213

Wie gehen Sie vor, wenn Sie auf Kurzwelle Funkbetrieb in einer neuen digitalen Betriebsart machen wollen?

Ich schaue im aktuellen HF-Bandplan der IARU nach, in welchen Frequenzbereichen bevorzugt Funkverkehr in digitalen Betriebsarten stattfinden soll.

### BC214

Aus welchem Grund sollten Sie in der Dunkelheit und im Winter auch tagsüber im Bereich von 3500-3510 kHz keine innerdeutschen oder innereuropäischen Telegrafie-QSOs durchführen?

Im IARU-Region-1-Kurzwellenbandplan ist dieser Bereich als "CW DX" ausgewiesen und sollte für interkontinentale Verbindungen freigehalten werden.

### BC215

Aus welchem Grund sollten Sie in der Dunkelheit und im Winter auch tagsüber im Bereich von 3775-3800 kHz keine innerdeutschen oder innereuropäischen SSB-QSOs durchführen?

Im IARU-Region-1-Kurzwellenbandplan ist dieser Bereich als "Fonie-DX" ausgewiesen und sollte für DX-Verbindungen freigehalten werden.

### BC216

Welche Bereiche des 10-m- und des 40-m-Bandes stehen nach den Empfehlungen der International Amateur Radio Union ausschließlich für die Betriebsart Telegrafie zur Verfügung?

28000-28070 kHz und 7000-7035 kHz

### BC217

Welche Bereiche des 15-m-, des 20-m- und des 80-m-Bandes stehen nach den Empfehlungen der International Amateur Radio Union ausschließlich für die Betriebsart Telegrafie zur Verfügung?

21000-21070 kHz, 14000-14070 kHz und 3500-3580 kHz

### BC218

In welchen Bereichen des 2-m- und 70-cm-Bandes arbeiten Amateurfunksatelliten?

Im 2-m-Band auf 145,800-146,000 MHz, im 70-cm-Band auf 435,000-438,000 MHz

### BC219

In welchem Bereich des 2-m-Bandes dürfen Sie keinen Sendebetrieb machen, weil dort Funkbaken senden?

Es ist der Frequenzbereich

144,400 bis 144,490 MHz

### BC220

Welche Frequenzen sind wegen des Betriebs der Funkbaken des internationalen Bakenprojektes (IBP) freizuhalten?

Jeweils ±1 kHz um die Frequenzen 14100 kHz, 18110 kHz, 21150 kHz und 24930 kHz sowie der Frequenzbereich 28190 - 28225 kHz.

### 2.4 Rufzeichen, Landeskenner

### 2.4.1 Deutsche Rufzeichen

### BD101

Was erkennen Sie aus dem Rufzeichen DO9RST/MM?

Die deutsche Amateurfunkstelle wird an Bord eines Wasserfahrzeugs betrieben, das sich auf See befindet.

### BD102

Was erkennen Sie aus dem Rufzeichen DA5XX?

Es handelt sich um eine Amateurfunkstelle, die für besondere experimentelle und technischwissenschaftliche Studien betrieben wird.

### BD103

Was erkennen Sie aus dem Rufzeichen DAØXX?

Es handelt sich um eine Zuteilung für eine Kurzzeitkl ubstation.

### BD104

Was erkennen Sie aus dem Rufzeichen DPØXX?

Es handelt sich um eine exterritoriale deutsche Funkstelle des Amateurfunkdienstes oder des Amateurfunkdienstes über Satelliten.

### BD105

Was erkennen Sie aus dem Rufzeichen DP1XX?

Es handelt sich um eine deutsche Amateurfunkstelle, die an einem Ort mit exterritorialem Status betrieben wird.

### BD106

Was bedeuten die Rufzeichenzusätze "/p" und "/m" bei einer Amateurfunkstelle?

"/p" bedeutet, dass es sich um eine tragbare oder vorübergehend ortsfest betriebene Amateurfunkstelle handelt, und "/m" bedeutet, dass es sich um eine bewegliche Amateurfunkstelle in einem Landfahrzeug oder an Bord eines Wasserfahrzeugs auf Binnengewässern handelt.

### BD107

In welcher Form muss ein Funkamateur aus einem Land, das die CEPT-Empfehlung T/R 61-01 anwendet, sein Heimatrufzeichen beim Betrieb einer Amateurfunkstelle in Deutschland ergänzen?

Dem Heimatrufzeichen wird DL/ vorangestellt.

### BD108

In welcher Form muss ein Funkamateur aus einem Land, das die ECC-Empfehlung (05)06 anwendet, sein Heimatrufzeichen beim Betrieb einer Amateurfunkstelle in Deutschland ergänzen?

Dem Heimatrufzeichen wird DO/ vorangestellt.

### BD109

Muss beim Betrieb einer tragbaren oder vorübergehend ortsfest betriebenen Amateurfunkstelle in Deutschland dem Rufzeichen der Zusatz "/p" hinzugefügt werden?

Nein, er kann aber zur weiteren Information verwendet werden.

### BD110

Was bedeutet der Rufzeichenzusatz "/am"?

Die Amateurfunkstelle wird an Bord eines Luftfahrzeuges betrieben.

### BD111

Ein Rufzeichen mit dem Zusatz "/m" kann bei einer Amateurfunkstelle bedeuten,

dass es sich um eine bewegliche Amateurfunkstelle in einem Landfahrzeug handelt.

### BD112

Zu welcher Rufzeichenart gehören Rufzeichen mit dem Präfix DN1 bis DN8 und zwei bis drei Buchstaben im Suffix?

Ausbildungsrufzeichen

### BD113

Rufzeichen, die mit DFØ, DKØ oder DLØ beginnen, sind zumeist

Klubstationsrufzeichen der Klasse A.

### BD114

Zu welcher Rufzeichenart und Klasse gehören Rufzeichen, die mit DO1 bis DO9 beginnen?

Personengebundene Rufzeichen der Klasse E

### BD115

Woraus setzen sich die personengebundenen Rufzeichen deutscher Funkamateure zusammen? Sie setzen sich zusammen aus

zwei Buchstaben als Präfix, einer Ziffer und 1-3 Buchstaben als Suffix.

### 2.4.2 Europäische Landeskenner

### BD201

Wo können Sie nachschlagen, in welchem Land sich eine Amateurfunkstelle mit einem Ihnen bislang unbekannten Landeskenner befindet?

In der Landeskennerliste der ITU, Amateurfunkhandbüchern und Rufzeichenlisten

### BD202

Welche Antwort enthält nur Landeskenner von Ländern, die an die Bundesrepublik Deutschland grenzen?

F, HB, OZ, SP

### BD203

Welche Gruppe gibt die Landeskenner der Länder Rumänien, Bulgarien, Spanien, Norwegen, Polen für ihre Amateurfunkstellen richtig wieder?

YO, LZ, EA, LA, SP

### BD204

Welche Länder sind der Reihe nach den folgenden Ländern zugeordnet?

Die Landeskenner OE, PA, HBØ, YL, LX entsprechen den Ländern

Österreich, Niederlande, Liechtenstein, Lettland, Luxemburg.

### BD205

Welche Länder (Gebiete) sind der Reihe nach den folgenden Landeskennern zugeordnet?

Die Landeskenner 3A, 4U, 9A, 9H entsprechen den Ländern (Gebieten)

Monaco, Vereinte Nationen, Kroatien, Malta.

### BD206

Welche Länder sind der Reihe nach den folgenden Landeskennern zugeordnet?

Die Landeskenner OE, OH, OK, OM, ON, OZ entsprechen den Ländern

Österreich, Finnland, Tschechien, Slowakei, Belgien, Dänemark.

### BD207

Welche Länder sind der Reihe nach den folgenden Landeskennern zugeordnet?

Die Landeskenner LA, LY, LZ, YL entsprechen den Ländern

Norwegen, Litauen, Bulgarien, Lettland.

### BD208

Welche Länder sind der Reihe nach den folgenden Landeskennern zugeordnet?

Die Landeskenner SM, S5, SP, SV entsprechen den Ländern

Schweden, Slowenien, Polen, Griechenland

### BD209

Welche Länder sind der Reihe nach den folgenden Landeskennern zugeordnet?

Die Landeskenner EA, EI, EM, ES entsprechen den Ländern

Spanien, Irland, Ukraine, Estland.

### BD210

Welche Gruppe gibt die Landeskennern der Länder Portugal, Schweiz, Spanien, Belgien, Polen und Irland für ihre Amateurfunkstellen richtig wieder?

CT, HB9, EA, ON, SP, EI

### 2.4.3 Internationale Landeskenner

### BD301

Welchem Land bzw. welchen Ländern sind die Landeskenner DA bis DZ zugeordnet?

Deutschland (DA-DR), Südkorea (DS-DT) und Philippinen (DU-DZ).

### BD302

Welche Gruppe gibt Landeskenner der Länder USA, Syrien, Südafrika, Neuseeland, Argentinien und Chile für ihre Amateurfunkstellen richtig wieder?

W, YK, ZS, ZL, LU, CE

### BD303

Welche Gruppe gibt Landeskenner der Länder China, Japan, Kanada, Australien, Mexiko und USA für ihre Amateurfunkstellen richtig wieder?

BY, JA, VE, VK, XE, K

### BD304

Welche fünf Landeskenner sind einem einzigen Kontinent zuzuordnen?

CE, PY, LU, OA, YV

### BD305

Welche Landeskenner sind afrikanischen Ländern zugewiesen?

SU, 3V, ZS, 9X, 5H

### BD306

Welche Landeskenner sind südamerikanischen Ländern zugewiesen?

PY, HC, HK, OA, YV

### BD307

Welche Bedeutung hat das Rufzeichen VE8ZZ/AM?

Es handelt sich um eine Amateurfunkstelle mit einem kanadischen Rufzeichen, die in einem Luftfahrzeug betrieben wird.

### BD308

Welche Länder sind der Reihe nach den folgenden Landeskennern zugeordnet?

Die Landeskenner VE, VK, PY, JA, W entsprechen den Ländern

Kanada, Australien, Brasilien, Japan, USA.

### BD309

In welcher Zeile stehen nur Rufzeichen aus den Vereinigten Staaten von Amerika (USA)?

K2ABC, W3DEF, N4GHI, AB5JKL, KA7MNO, WB7PQR

### 2.5 Abwicklung des Amateurfunkverkehrs

### 2.5.1 Betriebsabwicklung, allgemein

### BE101

Wie würden Sie antworten, wenn jemand "CQ" ruft?

Ich nenne das Rufzeichen der rufenden Station einmal, anschließend sage ich einmal: "Hier ist {eigenes Rufzeichen buchstabieren}, bitte kommen".

### BE102

Ein Funkamateur möchte eine verschlüsselte Nachricht an seinen Funkfreund senden. In welcher Sprache ist dies statthaft?

Verschlüsselte Nachrichten sind nicht gestattet. Der Funkverkehr muss in offener Sprache abgewickelt werden.

### BE103

Auf welche Arten können Sie eine Amateurfunkverbindung zum Beispiel beginnen?

Durch Benutzen der internationalen Betriebsabkürzung "CQ", bzw. mit einem allgemeinen Anruf; mit einem gezielten Anruf an eine bestimmte Station oder mit einer Antwort auf einen allgemeinen Anruf, jeweils mit Nennung des eigenen Rufzeichens.

### BE104

Die deutsche Amateurfunkstelle DC8WV ruft auf dem 80-m-Band oberhalb 3700 kHz in Morsetelegrafie "CQ de DC8WV pse k". Dürfen Sie auf diesen allgemeinen Anruf auch in der Betriebsart SSB-Telefonie antworten?

Ja. Es ist allerdings die Regel, zunächst nur in der gleichen Betriebsart zu antworten, in der der Anruf der anderen Station erfolgte.

### BE105

Sollten Sie einen allgemeinen Anruf mit QRZ beginnen?

Nein, weil QRZ nach VO Funk nicht die Bedeutung von CQ hat.

### BE106

Wie gestalten Sie Ihren allgemeinen Anruf in Telefonie, wenn Sie eine Verbindung mit einer australischen Amateurfunkstelle suchen?

CQ Australia this is DL7RBI calling (etwa 3mal wiederholen) and DL7RBI is listening (internationales Buchstabieralphabet beim Rufzeichen benutzen).

### BE107

Sie hören DH8DAP/p in Morsetelegrafie rufen: "CQ FD CQ FD de DH8DAP/p". Was bedeutet das?

DH8DAP/p nimmt an einem Fieldday-Kontest teil und sucht vornehmlich Verbindungen mit Stationen, die sich ebenfalls an diesem Kontest beteiligen.

### BE108

Sie hören KA2WEU in Morsetelegrafie rufen: "CQ DL CQ DL de KA2WEU pse k". Was beabsichtigt KA2WEU mit diesem Anruf?

KA2WEU sucht eine Verbindung mit einem Funkamateur aus Deutschland.

### BE109

Ihr Rufzeichen sei DH7RW. Sie hören in Telefonie unvollständig ". 7 Romeo Whiskey". Wie reagieren Sie?

Ich antworte: "Hier ist DH7RW, wurde ich gerufen?"

### BE110

Sie hören 4U1ITU in Telefonie rufen: "CQ VK/ZL this is 4U1ITU". Sollten Sie 4U1ITU anrufen, wenn Sie gerne ein QSO mit ihm führen würden?

Nein! 4U1ITU sucht eine Verbindung mit Australien oder Neuseeland.

### BE111

Was bedeutet der im 20-m-Band gesendete Anruf "CQ CQ CQ DX de HB9AFN"?

HB9AFN sucht eine Überseeverbindung und sollte durch europäische Funkamateure nicht angerufen werden.

### BE112

Was ist beim Morsetelegrafie-Funkverkehr mit einem offensichtlichen Anfänger zu beachten?

Ich passe mich bei der Verkehrsabwicklung dem Gebetempo des Anfängers an.

### BE113

Eine Station ruft auf VHF/UHF "CQ" mit dem Zusatz "DX". Wann sollten Sie antworten?

Nur bei Stationen, die erkennbar einige hundert Kilometer entfernt sind, ggf., wenn nach mehrmaligen erfolglosen Anrufen niemand antwortet.

### BE114

Sie haben eine Funkverbindung mit einer vorher "CQ" rufenden Station beendet. Anschließend werden Sie von einer anderen Station gerufen. Wie verhalten Sie sich?

Nach entsprechender Verständigung mit der neuen Gegenstation nehme ich die neue Verbindung mit ihr auf einer anderen, freien Frequenz auf.

### BE115

Sie möchten im 20-m-Band einen allgemeinen Anruf starten. Sie finden eine Frequenz die offensichtlich nicht belegt ist. Wie gehen Sie vor?

Ich beobachte die Frequenz und frage dann etwa zwei bis dreimal ob die Frequenz besetzt ist. Erfolgt keine Antwort, kann ich davon ausgehen, dass die Frequenz frei ist und dort CQ rufen.

### BE116

Warum erscheint Ihnen auf den höheren Frequenzbändern der Kurzwelle eine Frequenz als frei, obwohl sie sich anschließend als besetzt herausstellt?

Die auf dieser Frequenz sendende Station liegt innerhalb der toten Zone und konnte daher von mir nicht gehört werden.

### BE117

Welche Betriebsbedingungen sollten Sie für die Teilnahme an einem internationalen KW-Wettbewerb unbedingt einhalten?

Ich arbeite nur in den Frequenzbereichen, die nach dem internationalen Kurzwellenbandplan und der jeweiligen Kontestauschreibung für diesen Wettbewerb vorgesehen sind.

### BE118

EA3JQ ruft in englischer Sprache CQ. Wie gestalten Sie Ihren Anruf, wenn Sie mit ihm ein QSO führen möchten?

EA3JQ, this is DH8DAP calling you

### BE119

Mit welcher Tastgeschwindigkeit würden Sie einen CQ-Ruf in Telegrafie beantworten?

Ich würde

mit der gleichen Geschwindigkeit des empfangenen Signals antworten.

### 2.5.2 Betriebsabwicklung, speziell

### BE201

Was verstehen Sie unter dem Begriff "DX-Pedition"?

Es ist

eine Amateurfunkexpedition zu Ländern oder Inseln, die selten im Amateurfunk zu hören sind.

### BE202

Was ist mit dem Begriff "pile up" gemeint? Man meint damit das gleichzeitige

Anrufen einer selten zu hörenden Station durch viele Amateurfunkstellen.

### BE203

Was verstehen Sie bei einer seltenen Station unter der Aufforderung zu "Listenbetrieb"?

Eine gut hörbare andere Station nimmt anrufenden Stationen in eine Liste und ruft später diese Stationen zur Aufnahme einer Funkverbindung mit der seltenen Station auf.

### BE204

Was ist gemeint, wenn die Gegenstation sagt: "split up 14250 to 14280"?

Die seltene Station hört oberhalb ihrer Sendefrequenz in dem angegebenen Bereich.

### BE205

Eine "seltene" Station, die auf 14205 kHz "CQ" gerufen hat, sagt am Ende ihres CQ-Rufes "tuning 290-300 up". Was tun Sie, wenn Sie diese Station anrufen wollen?

Ich muss zwischen 14290 und 14300 kHz rufen.

### BE206

Eine Station gibt am Ende ihres CQ-Rufes "5 up". Was bedeutet diese Angabe und was ist zu beachten?

Die rufende Station hört 5 kHz oberhalb ihrer eigenen Sendefrequenz. Ich muss also bei meinem Anruf 5 kHz höher senden.

### BE207

Eine seltene Station ruft in SSB "only num-ber 3, only suffix". Was ist damit gemeint?

Die Station möchte nur Anrufe von Stationen mit der Ziffer "3" im Rufzeichen und bittet, nur mit den Buchstaben des Suffixes zu rufen.

### BE208

Was versteht man unter "Split-Verkehr"?

Senden und Empfangen erfolgt nicht wie sonst üblich auf der gleichen Frequenz, sondern auf verschiedenen Frequenzen des gleichen Amateurfunkbandes.

### BE209

Was bedeutet die Aussage, dass ein Funkamateur in Deutschland mit "VK" auf dem "langen Weg" gearbeitet hat?

Die Verbindung mit Australien ist wegen der Ausbreitungsbedingungen auf dem indirekten und somit längeren Weg über Südamerika hinweg zustande gekommen.

### BE210

Was meint ein Funkamateur damit, wenn er angibt, dass er auf dem 2-m-Band eine Aurora-Verbindung mit Schottland gehabt hat?

Die Verbindung ist durch Reflexion von Ultrakurzwellen an polaren Nordlichtern zustande gekommen (Reflexion an polaren Ionisationserscheinungen).

### BE211

Was meint ein Funkamateur damit, wenn er angibt, dass auf dem 2-m-Band „Sporadic-E-Bedingungen" herrschen? Er meint damit, dass derzeit

Stationen aus Entfernungen von 1000 bis 2000 km zu hören sind, die über Reflexionen an der sporadischen E-Schicht empfangen werden.

### BE212

Woran können Sie als Funkamateur eine Aurora-Verbindung erkennen?

Die Verbindung kann durch Reflexion von Funkwellen an polaren Nordlichtern zustande gekommen sein, wenn die empfangenen Signale sehr rau (verrauscht und verbrummt) sind und die Antennenrichtung meist nicht mit der direkten Richtung zur Gegenstation übereinstimmt.

### BE213

Wie erkennt ein Funkamateur in der Regel, dass er mit "PY" auf dem "indirekten" und somit längeren Weg gearbeitet hat?

Aus der Stellung seiner Richtantenne erkennt er, dass diese der Richtung des kürzesten Weges nach Brasilien um 180° entgegengesetzt ist. Das heißt, er hat "PY" auf dem "langen Weg" gearbeitet.

### BE214

Was versteht man unter dem von Funkamateuren benutzten „Locator" (Standortkenner)?

Er ist eine international anerkannte Einteilung der Erdoberfläche nach Längen- und Breitengraden in Groß- und Kleinfelder, die mit Buchstaben und Zahlen bezeichnet wird.

### BE215

Was verstehen Funkamateure unter einer "Fuchsjagd" (ARDF = Amateur Radio Direc-tion Finding)?

Es ist ein Funkpeilwettbewerb, wobei mit Hilfe von tragbaren Peilempfängern versteckte Kleinsender im KW- oder UKW-Bereich, die nur kurzzeitig senden, aufzufinden sind.

### BE216

Was versteht man im Amateurfunk unter „Ham-Spirit"?

Den Ehrenkodex der Funkamateure

### 2.5.3 Betriebsabwicklung bei besonderen Betriebsarten

### BE301

Welche Betriebsarten sind für QRP-DX-Betrieb auf Kurzwelle am besten geeignet?

CW, Pactor, PSK31.

### BE302

Welche Betriebsarten sind für QRP-DX-Betrieb auf Kurzwelle am besten geeignet?

CW, Digimodes

### BE303

Wie teilen Sie Ihrem Funkpartner in der Betriebsart SSTV seinen „Rapport" mit?

Ich schreibe den Rapport direkt in das zu übertragende Bild.

### BE304

Was ist mit dem Begriff "monitoring" in Packet Radio (PR) gemeint?

Eine Empfangsstation zeigt alle Nachrichten auf einer PR-Frequenz an.

### BE305

Wozu dient ein "Auto-Router" im Packet-Radio-Betrieb?

Eine Einrichtung, die es ermöglicht automatisch ein Zielrufzeichen zu erreichen.

### BE306

Was versteht man unter "Forwarding" im Packet-Radio-Betrieb?

Automatisches Weiterleiten von Nachrichten an andere Mailboxen

### BE307

Warum soll das "TX-Delay" beim Packet-Radio-Betrieb so kurz wie möglich eingestellt sein?

Um die Frequenz möglichst ökonomisch zu nutzen

### BE308

Was versteht man unter APRS im Amateurfunk?

Es ist ein automatisches Positionsmeldesystem.

### BE309

Was sind "Linkstrecken" und wozu dienen sie?

Es sind fest eingerichtete Funkverbindungen zur Vernetzung von Relaisfunkstellen oder Digipea-tern.

### BE310

Was ist Simplexbetrieb?

Senden bzw. Empfangen auf der gleichen Frequenz

### 2.5.4 Relaisfunkstellen, Transponder, Satelliten, Baken

### BE401

Was ist damit gemeint, wenn man sagt, die Relaisfunkstelle hat eine Eingabe- und eine Ausgabefrequenz? Die Relaisfunkstelle

empfängt auf der Eingabefrequenz und sendet auf einer Ausgabefrequenz.

### BE402

Wie wird eine Funkverbindung beurteilt, wenn über eine F3E-Relaisfunkstelle gearbeitet wird?

Es wird nur die Lesbarkeit R beurteilt, weil sich die Signalstärke S auf die Relaisfunkstelle bezieht.

### BE403

Geben Sie die richtige Weiterführung an: Eine Amateurfunkbake ist eine Amateurfunkstelle

bei der mit besonderer Zulassung auf einer festen Frequenz an einem festgelegten Standort ein Amateurfunksender betrieben wird.

### BE404

Warum sollten bei Relaisfunkbetrieb die Durchgänge möglichst kurz gehalten werden?

Damit es besonders Mobilstationen leichter möglich ist, die Relaisfunkstelle zu nutzen

### BE405

Bei deutschen 2-m-Relaisfunkstellen liegt die Ausgabefrequenz üblicherweise

600 kHz höher als die Eingabefrequenz.

### BE406

Bei deutschen 70-cm-Relaisfunkstellen liegt die Ausgabefrequenz üblicherweise

7,6 MHz höher als die Eingabefrequenz.

### BE407

Was versteht man unter dem Transponder eines "OSCAR" und wie arbeitet er?

Einen Umsetzer an Bord eines Amateurfunksatelliten, der die aufgenommenen Signale in einen anderen Frequenzbereich umsetzt und wieder zur Erde sendet.

### BE408

Was versteht man unter einem "Transponderfahrplan"?

Der Transponderfahrplan eines Satelliten gibt an, wann und über welchen Transponder Funkbetrieb abgewickelt werden kann.

### BE409

Weshalb sind die Frequenzen 14099-14101, 18109-18111, 21149-21151, 24929-24931 und 28190-28225 kHz freizuhalten?

Diese Frequenzen sind nach der IARU-Empfehlung für das Internationale Bakenprojekt (IBP) vorgesehen und sind für die Beobachtung der Ausbreitungsbedingungen anhand von Bakensignalen freizuhalten.

### BE410

Welche Gruppe enthält die richtig dargestellte Bedeutung der nachfolgend genannten Begriffe in der richtigen Reihenfolge?

1) Repeater,

2) Digipeater,

3) Mailbox.

1) Fernbediente Amateurfunkstelle, die an einem festen Standort unbesetzt betrieben wird (Relaisfunkstelle)

2) Relaisfunkstelle für Packet Radio

3) Datenbank mit allgemeinen Zugriff zum Einspeichern und Auslesen von Informationen

### BE411

Die Begriffe

1) OSCAR,

2) Uplink,

3) Downlink,

4) Azimut/Elevation bedeuten in der angegebenen Reihenfolge:

1) Umlaufender Satellit, der Amateurfunktechnik beinhaltet

2) Senderichtung von der Erde zum Satelliten

3) Senderichtung vom Satelliten zur Erde

4) Horizontale / vertikale Winkelangaben

### 2.6 Notfunkverkehr und Nachrichtenverkehr bei Naturkatastrophen

### BF101

Das 80-m-Amateurfunkband ist unter anderem dem Amateurfunkdienst und dem Seefunkdienst auf primärer Basis zugewiesen. Unter welchen Umständen dürfen Sie in einer Amateurfunkverbindung fortfahren, wenn Sie erst nach Betriebsaufnahme bemerken, dass Ihre benutzte Frequenz auch von einer Küstenfunkstelle benutzt wird?

Sie dürfen die Frequenz unter keinen Umständen weiterbenutzen (außer im echten Notfall), da der Küstenfunkstelle eine feste Frequenz zugeteilt ist, die sie nicht verändern kann.

### BF102

Wie heißt das internationale Notzeichen im Sprechfunk?

Mayday

### BF103

Welche Notzeichen werden in der Telefonie verwendet?

Mayday

### BF104

Dürfen Sie im Notfall eines der Notzeichen SOS oder Mayday gebrauchen?

Nein, niemals

### BF105

Sie haben am 16. August (Ortsdatum) um 20:00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ) von 9J2NG eine Notfunkmeldung aufgenommen und an eine Hilfeleistungsorganisation per Telefon weitergemeldet. Die Amateurfunkstelle 9J2NG hat Sie gebeten, um 23:00 Uhr UTC erneut mit ihr in Verbindung zu treten. Welcher Zeitpunkt ist dies in Deutschland?

01:00 MESZ am 17. August (Ortsdatum)

### BF106

Sie haben auf einer Amateurfunkfrequenz eine Notmeldung von einem Schiff in Seenot empfangen. Wie verhalten Sie sich?

Ich beobachte die Frequenz und achte darauf, ob die Notmeldung von einer Rettungsorganisation bestätigt wird. Wenn dies innerhalb einer kurzen Zeit nicht geschieht, rufe ich die Station an und biete meine Hilfe an.

### BF107

Sie empfangen einen Notruf einer havarierten privaten Segelyacht auf 14320 kHz. Wie verhalten Sie sich?

Ich nehme Kontakt mit der Segelyacht auf, um die Position zu erfahren. Danach informiere ich die Polizei und bitte um Weitergabe der Information an die zuständigen Rettungsorganisationen.

### BF108

Sie haben auf der Ausgabefrequenz einer Relaisfunkstelle eine Notmeldung von einem Fahrzeug empfangen. Wie verhalten Sie sich?

Ich versuche Kontakt mit der Funkstelle aufzunehmen, um den Standort zu erfahren. Danach informiere ich die Polizei und bitte um Weitergabe der Information an die zuständigen Rettungsorganisationen.

### BF109

In den Bandplan-Empfehlungen der IARU sind so genannte Aktivitätszentren für den Notfunkverkehr innerhalb der IARU-Region 1 eingerichtet worden. Bei welchen Frequenzen liegen diese Zentren?

3760 und 7060 kHz

### BF110

Nach den Empfehlungen der International Amateur Radio Union gibt es bei 14300, 18160 und 21360 kHz so genannte Aktivitätszentren für Notfunkverkehr. Was ist das besondere an diesen Frequenzen?

Sie dürfen weltweit für den Notfunkverkehr im Amateurfunk benutzt werden.

### 2.7 Stationstagebuch, QSL-Karte

### BG101

Welche Uhrzeit tragen Sie in die QSL Karte an XE2AS ein, mit dem Sie um 13:30 MESZ eine Funkverbindung hatten?

11:30 UTC

### BG102

Was sollten sie bei der Eintragung der Uhrzeit in das Funktagebuch beachten?

Sie sollte in UTC eingetragen werden.

### BG103

Was verstehen Funkamateure unter einem Logbuch (logbook)?

Es ist das Stationstagebuch, das ein Funkamateur freiwillig führt oder in besonderen Fällen führen muss.

### BG104

In welchen Fällen muss ein Stationstagebuch geführt werden? Es muss geführt werden

auf Anordnung der zuständigen Behörde.

### BG105

Welche Uhrzeit tragen Sie in die QSL-Karte an die Funkstation DH4KYL ein, mit der Sie um 15:30 MEZ ein QSO hatten?

14:30 UTC

### BG106

Was wird im Amateurfunk unter "SASE" verstanden?

Freigemachter und mit eigener Adresse versehener Umschlag

### BG107

Was wird im Amateurfunk unter "IRC" verstanden? IRC ist

ein internationaler Antwortschein.

### BG108

Was ist bei der Erstellung eines "Computer-Logbuchs" bei angeordneter Logbuchführung zu beachten?

Die Daten müssen, wie auch beim Papierlogbuch, über eine bestimmte Zeit einsehbar sein.

### BG109

Was ist bei angeordneter Logbuchführung bei einem Wechsel der "Logbuchsoftware" zu berücksichtigen?

Die alte Software muss verfügbar bleiben, um die Betriebsdaten bei eventuellen späteren Überprüfungen einsehen zu können.

### BG110

Welches ist der Sinn der QSL-Karte und wozu kann sie dienen?

Die QSL-Karte ist die schriftliche Bestätigung einer Amateurfunkverbindung. Sie dient zur Bestätigung der Angaben, die im QSO gemacht wurden. Ihr weiterer Wert liegt in der Verwendung als Beleg bei der Beantragung von Amateurfunk-Diplomen

### BG111

Welche Angaben sollten QSL-Karten mindestens enthalten?

Verwendetes Rufzeichen, Rufzeichen der Gegenstation, Datum und Uhrzeit der Funkverbindung in UTC, Frequenz, Betriebsart, Signal-Rapport und die Unterschrift des Operators.

### BG112

### BG112

HZ1AB sagte Ihnen "QSL via K8PYD". Was würden Sie tun, um die QSL-Karte von HZ1AB zu erhalten?

Ich sende meine QSL-Karte an K8PYD, weil dieser der QSL-Manager von HZ1AB ist.

### BG113

Was können Sie tun, wenn Sie von einer seltenen DX-Station möglichst schnell eine QSL-Karte erhalten möchten?

Ich kann meine QSL-Karte mit Luftpost an den Empfänger schicken und einen Antwortbriefumschlag (SAE) und IRCs beilegen.

### BG114

Was sollten Sie bei der Eintragung von Uhrzeiten in Stationstagebuch und QSL-Karten beachten?

Sie sollten in UTC eingetragen werden, damit der Funkpartner im Ausland das QSO in seinem Logbuch leichter finden kann.

### BG115

Wo können Sie die Anschriften von ausländischen Funkamateuren finden, denen Sie die QSL-Karte direkt zusenden möchten? Ich finde diese

in der internationalen Amateurfunk-Rufzeichenliste (Callbook) oder aus Informationen des Internets.

### 3 Prüfungsfragen im Prüfungseil „Kenntnisse von Vorschriften"

### 3.1 Vollzugsordnung für den Funkdienst der Internationalen Fernmeldeunion (ITU)

### 3.1.1 Definition des Amateurfunkdienstes und des Amateurfunkdienstes über Satelliten

### VA101

In welchem zum Internationalen Fernmeldevertrag gehörenden Regelungswerk ist der Begriff "Amateurfunkdienst" definiert?

In den Radio Regulations (VO Funk) der ITU (Internationale Fernmeldeunion).

### VA102

Wozu dient der Amateurfunkdienst nach dem Wortlautseiner internationalen Begriffsbestimmung in den Radio Regulations (VO Funk)?

Zur eigenen Ausbildung, für den Funkverkehr der Funkamateure untereinander und für technische Studien.

### VA103

Wozu dient der Amateurfunkdienst über Satelliten nach dem Wortlaut seiner internationalen Begriffsbestimmung in den Radio Regulations (VO Funk)?

Der Amateurfunkdienst über Satelliten dient den gleichen Zwecken wie der Amateurfunkdienst, wobei Weltraumfunkstellen auf Erdsatelliten benutzt werden.

### VA104

Welche Aussage über Funkamateure enthält die Begriffsbestimmung des Amateurfunkdienstes in den Radio Regulations (VO Funk)?

Funkamateure sind ordnungsgemäß ermächtigte Personen, die sich mit der Funktechnik aus rein persönlicher Neigung und nicht aus geldlichem Interesse befassen.

### 3.1.2 Definition der Amateurfunkstelle

### VA201

Wie ist die Amateurfunkstelle in den Radio Regulations (VO Funk) definiert?

Eine Amateurfunkstelle ist eine Funkstelle des Amateurfunkdienstes.

### VA202

Wie ist die Funkstelle in den Radio Regulations (VO Funk) definiert?

Funkstelle: Ein oder mehrere Sender oder Empfänger oder eine Zusammenschaltung von Sendern und Empfängern einschließlich der Zusatzeinrichtungen, die zum Ausüben eines Funkdienstes an einem Ort erforderlich sind.

### VA203

Was ist eine Amateurfunkstelle im Sinne der Radio Regulations (VO Funk)?

Eine Funkstelle, die im Rahmen der Definition und der Regelungen des Amateurfunkdienstes in der VO Funk von einem Funkamateur betrieben wird.

### VA204

Bei welcher der genannten Einrichtungen handelt es sich um keine Amateurfunkstelle nach der Definition der Radio Regulations (VO Funk) und des AFuG?

Ein FM-Relais mit Sender und Empfänger am gleichen Standort sowie getrennter Ein- und Ausgabefrequenz zwischen 27120 und 27410 kHz.

### VA205

Bei welcher der genannten Einrichtungen handelt es sich um eine Amateurfunkstelle nach der Definition der Radio Regulations (VO Funk) und des AFuG?

Ein Fuchsjagdsender im 80-m-Band mit weniger als 5 Watt Senderleistung, der kein Rufzeichen, aber die Peilkennungen MO, MOE, MOI oder MOS aussendet.

### 3.1.3 Artikel 25

### VA301

Was ist in den Radio Regulations (VO Funk) bezüglich der Morsequalifikation für Funkamateure festgelegt?

Die nationalen Verwaltungen bestimmen selbst, ob bei ihnen für eine Amateurfunkgenehmigung Morsekenntnisse nachgewiesen werden müssen.

### VA302

Was ist in den Radio Regulations (VO Funk) hinsichtlich dem Amateurfunkverkehr festgelegt?

Funkverkehr zwischen Amateurfunkstellen verschiedener Länder muss auf Mitteilungen im Zusammenhang mit dem definitionsgemäßen Zweck des Amateurfunkdienstes und auf Bemerkungen persönlicher Art beschränkt werden.

### VA303

Gelten die allgemeinen Regelungen der Radio Regulations (VO Funk) auch für den Amateurfunkdienst?

Ja, der Amateurfunkdienst ist in den Radio Regulations (VO Funk) so festgelegt.

### VA304

Was gilt hinsichtlich der Anwendung von Kodes und Verschlüsselungen im internationalen Amateurfunkverkehr zwischen Funkamateuren?

Der Funkverkehr zwischen Amateurfunkstellen verschiedener Länder darf nicht zur Verschleierung des Inhalts verschlüsselt werden.

### 3.1.4 Weitere Regelungen

### VA401

Nach den Radio Regulations (VO Funk) ist die Erde in verschiedene Funkregionen unterteilt. Wie viele Funkregionen gibt es und zu welcher davon gehört Deutschland?

Drei Funkregionen. Deutschland gehört zur Region 1

### VA402

Nach den Radio Regulations (VO Funk) ist die Erde in verschiedene Funkregionen unterteilt. Wie viele Funkregionen gibt es und zu welcher davon gehört Kanada?

Drei Funkregionen. Kanada gehört zur Region 2.

### VA403

Nach den Radio Regulations (VO Funk) ist die Erde in verschiedene Funkregionen unterteilt. Wie viele Funkregionen gibt es und zu welcher davon gehört Australien?

Drei Funkregionen. Australien gehört zur Region 3.

### VA404

Weshalb wird in den Radio Regulations (VO Funk) die Erde in verschiedene Funkregionen eingeteilt?

Um in den Regionen unterschiedliche Frequenzbereichszuweisungen für die Funkdienste vornehmen zu können.

### VA405

Was enthält der "Internationale Frequenzbereichszuweisungsplan"?

Er enthält die Frequenzbereichszuweisungen für alle Funkdienste in den verschiedenen Funkregionen der Erde.

### VA406

In welchem Regelungswerk ist die Bedeutung der "Q-Gruppen" festgelegt?

In den Radio Regulations der ITU (Internationale Fernmeldeunion).

### VA407

Was bedeuten im Funk die Zeichen "SOS" und "MAYDAY"?

Diese Notzeichen zeigen an, dass ein Seeoder Luftfahrzeug von ernster und unmittelbar bevorstehender Gefahr bedroht ist.

### VA408

Wo sind die Amateurfunkrufzeichen international geregelt?

In Artikel 19 und Anhang 42 der Radio Regulations (VO Funk).

### VA409

Darf ein Funkamateur in Deutschland alle in den Radio Regulations (VO Funk) für den Amateurfunkdienst zugewiesenen Frequenzbereiche benutzen?

Nein. Die in Deutschland zulässigen Frequenzbereiche ergeben sich aus den nationalen Regelungen.

### 3.2 Regelungen der CEPT (Europäische Konferenz der Verwaltungen für Post und Telekommunikation)

Hinweis: „ECC" der Ausschuss für elektronische Kommunikation der CEPT. „ERC" ist der Europäische Ausschuss für Funkangelegenheiten der CEPT. Der ERC ist die Vorgängerorganisation des ECC.

### VB101

Welche Bedeutung haben die CEPT-Empfehlungen T/R 61-01 und 05(06) für den Amateurfunkdienst?

Sie bilden die Grundlagen für eine vereinfachte gegenseitige Gewährung von kurzzeitigen Amateurfunkbetriebsrechten in den beigetretenen Ländern.

### VB102

Was beinhalten die CEPT-Empfehlungen T/R 61-01 und (05)06?

Die CEPT empfiehlt damit von der heimatlichen Behörde ausstellbare Amateurfunkgenehmigungen, die den vorübergehenden Amateurfunkbetrieb in den beigetretenen Ländern ermöglichen.

### VB103

Die deutsche Amateurfunkzulassung der Klasse A entspricht der

„CEPT-Amateurfunkgenehmigung" gemäß der CEPT-Empfehlung T/R 61 -01.

### VB104

Die deutsche Amateurfunkzulassung der Klasse E entspricht der

„CEPT-Novice-Amateurfunkgenehmigung" gemäß der ECC-Empfehlung (05)06.

### VB105

Mit einer gültigen deutschen Amateurfunkzulassung der Klasse A, die als „CEPT-Amateurfunkgenehmigung" gekennzeichnet ist, dürfen die Betriebsrechte der entsprechenden ausländischen Genehmigung im jeweiligen Beitrittsland gemäß der CEPT-Empfehlung T/R 61-01 wahrgenommen werden,

wenn man sich in dem Land nur vorübergehend aufhält.

### VB106

Mit einer gültigen deutschen Amateurfunkzulassung der Klasse E, die als „CEPT-Novice-Amateurfunkgenehmigung" gekennzeichnet ist, dürfen die Betriebsrechte der entsprechenden ausländischen Genehmigung im jeweiligen Beitrittsland gemäß der ECC-Empfehlung (05)06 wahrgenommen werden,

wenn man sich in dem Land nur vorübergehend aufhält.

### VB107

Wie lange darf ein Funkamateur im Rahmen einer der CEPT-Empfehlungen T/R 61-01 oder (05)06 Amateurfunkverkehr in einem Land durchführen?

Bis zu 3 Monaten.

### VB108

Wie muss die Rufzeichennennung von DO1XYZ bei der Nutzung der CEPT-Novice-Amateurfunkgenehmigung in der Schweiz erfolgen?

HB3/DO1XYZ

### VB109

Wie muss die Rufzeichennennung von DL1ER bei der Nutzung der CEPT-Amateurfunkgenehmigung in der Schweiz erfolgen?

HB9/DL1ER

### VB110

Sie hören die Amateurfunkstation mit dem Rufzeichen DL/G3MM. Welcher der nachfolgenden Sachverhalte trifft zu?

Der englischen Station G3MM ist es aufgrund der CEPT-Empfehlung T/R 61-01 gestattet, vorübergehend von Deutschland aus den Amateurfunk auszuüben.

### VB111

Darf ein Funkamateur mit einer CEPT-Amateurfunkgenehmigung in allen CEPT-Ländern Amateurfunkverkehr abwickeln?

Nein, nur in den Staaten der CEPT, die die Empfehlung T/R 61-01 umgesetzt haben, sofern er dort keinen festen Wohnsitz hat.

### VB112

Darf ein Funkamateur mit einer CEPT-Novice-Amateurfunkgenehmigung in allen CEPT-Ländern Amateurfunkverkehr abwickeln?

Nein, nur in den Staaten der CEPT, die die ECC-Empfehlung (05)06 umgesetzt haben, sofern er dort keinen festen Wohnsitz hat.

### VB113

Wo sind die Informationen und Bedingungen für die Ausstellung und die Nutzung der CEPT-Amateurfunkgenehmigung zu finden?

In der CEPT-Empfehlung T/R 61-01 und den Amtsblattverfügungen zu deren Umsetzung.

### VB114

Wo sind die Informationen und Bedingungen für die Ausstellung und die Nutzung der CEPT-Novice-Amateurfunkgenehmigung zu finden?

In der ECC-Empfehlung (05)06 und den Amtsblattverfügungen zu deren Umsetzung.

### VB115

Aufgrund welcher Regelungen dürfen Funkamateure aus bestimmten Ländern ohne individuelle Gastzulassung vorübergehend in Deutschland Amateurfunk ausüben?

Aufgrund der CEPT-Empfehlungen T/R 61-01 und (05)06 und deren Umsetzung in Deutschland.

### VB116

Entsprechend welcher internationalen Regelungen dürfen Inhaber eines deutschen Amateurfunkrufzeichens auch in anderen Ländern vorübergehend am Amateurfunkverkehr teilnehmen, ohne dass sie dort vorher eine besondere Zulassung beantragen müssen?

Entsprechend den CEPT-Empfehlungen T/R 61-01 oder 05(06).

### VB117

Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

Auch Nicht-CEPT-Länder können den CEPT-Empfehlungen T/R 61-01, T/R 61-02 oder (05)06 beitreten und diese anwenden.

### VB118

Welche Regelungen sind beim Betrieb einer Amateurfunkstelle in einem ausländischen Land zu beachten, das die CEPT-Empfehlungen T/R 61-01 und (05)06 umgesetzt hat?

Die zutreffende CEPT-Empfehlung und die im Gastland geltenden Bestimmungen und Auflagen.

### VB119

Darf ein Funkamateur mit einer gültigen deutschen Amateurfunkzulassung der Klasse A auch im Gastland Amateurfunkverkehr auf dem 6-m-Band durchführen?

Nicht grundsätzlich. Der Funkamateur hat sich generell an die Bestimmungen des Gastlandes im Rahmen seiner CEPT-Amateurfunkgenehmigung zu halten.

### VB120

Ist der vorübergehende Betrieb einer Klubstation nach CEPT-Empfehlung T/R 61-01 in einem Land erlaubt, welches diese Empfehlung anwendet?

Nein, der Betrieb einer Klubstation bedarf der Beantragung einer Gastgenehmigung.

### VB121

Was hat ein Funkamateur zu veranlassen, wenn er eine Amateurfunkstelle anlässlich einer Urlaubsreise in einem Land betreiben will, das die in seiner Amateurfunkzulassung eingetragene CEPT-Empfehlung nicht anwendet?

Er muss bei der zuständigen Behörde des Landes eine Gastzulassung beantragen.

### VB122

Was ist eine HAREC?

Eine harmonisierte Amateurfunkprüfungsbescheinigung gemäß der CEPT Empfehlung T/R 61-02 und ein Amateurfunkzeugnis der Klasse A.

### VB123

Wozu dient eine HAREC?

Sie wird benötigt zur Beantragung einer Amateurfunkzulassung oder einer ausländischen Amateurfunkgenehmigung in Staaten, die die CEPT-Empfehlung T/R 61-02 anwenden.

### VB124

Die CEPT-Empfehlung T/R 61 -02 beinhaltet Regelungen für

die Ausstellung und Anerkennung von harmoni-sierten Amateurfunkprüfungsbescheinigungen.

### VB125

Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

Die CEPT-Novice-Amateurfunk-Prüfungsbe-scheinigung kann die Erteilung einer entsprechenden Novice-Individualgenehmigung für Funkamateure in einem anderen Land vereinfachen.

### 3.3 Nationale Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen

### 3.3.1 Amateurfunkgesetz (AFuG)

### VC101

Welches Gesetz bildet die Rechtsgrundlage für den Amateurfunkdienst in Deutschland?

Das Gesetz über den Amateurfunk.

### VC102

Welches Gesetz regelt die Voraussetzungen und die Bedingungen für die Teilnahme am Amateurfunkdienst?

Das Gesetz über den Amateurfunk.

### VC103

Welche Behörde nimmt die Aufgaben und Befugnisse in Deutschland wahr, die sich aus dem Amateurfunkgesetz (AFuG) und der Amateurfunkverordnung (AFuV) ergeben?

Die Bundesnetzagentur.

### VC104

Wie ist der Begriff "Funkamateur" nach dem AFuG zu verstehen?

Ein Funkamateur ist der Inhaber eines Amateurfunkzeugnisses oder einer harmonisierten Prüfungsbescheinigung, der sich mit dem Amateurfunkdienst aus persönlicher Neigung und nicht aus gewerblich-wirtschaftlichem Interesse befasst.

### VC105

Nach dem Amateurfunkgesetz ist ein Funkamateur der Inhaber eines Amateurfunkzeugnisses oder einer harmonisierten Prüfungsbescheinigung der sich

lediglich aus persönlicher Neigung und nicht aus gewerblich-wirtschaftlichem Interesse mit dem Amateurfunkdienst befasst.

### VC106

Nach dem Amateurfunkgesetz ist eine Amateurfunkstelle eine Funkstelle,

die aus einer oder mehreren Sendefunkanlagen und Empfangsfunkanlagen einschließlich der Antennenanlagen und der zu ihrem Betrieb erforderlichen Zusatzeinrichtungen besteht, und die auf mindestens einer der im Frequenznutzungsplan für den Amateurfunkdienst ausgewiesenen Frequenzen betrieben werden kann.

### VC107

Mit welchen anderen Funkstellen darf der Funkamateur Funkverkehr abwickeln?

Nur mit anderen Funkstellen des Amateurfunkdienstes.

### VC108

Darf der Funkamateur mit anderen Funkstellen, die keine Amateurfunkstellen sind, Funkverkehr abwickeln?

Nein.

### VC109

Dürfen Sie mit Ihrem Amateurfunktranscei-ver im 70-cm-Band am LPD-Funkverkehr (LPD = Low Power Devices) teilnehmen?

Nein.

### VC110

Darf ein Funkamateur Nachrichten, die nicht den Amateurfunkdienst betreffen, für und an Dritte übermitteln?

Nur in Not- und Katastrophenfällen.

### VC111

Der Amateurfunkdienst ist

ein experimenteller, nicht-kommerzieller Funkdienst, der von zugelassenen Funkamateuren untereinander z.B. zur Kommunikation und für die eigene Ausbildung wahrgenommen wird.

### VC112

Wozu dient der Amateurfunkdienst nach dem AFuG?

Zur Ausübung des Amateurfunks aus persönlicher Neigung und nicht aus gewerblich-wirtschaftlichen Interessen.

### VC113

Welchen Zwecken dient der Amateurfunkdienst nach dem AFuG?

Dem Funkverkehr der Funkamateure untereinander.

Zu technisch-wissenschaftlichen Studien und Experimenten von Funkamateuren.

### VC114

Welchen Zwecken dient der Amateurfunkdienst nach dem AFuG?

Zur eigenen Weiterbildung der Funkamateure und zur Völkerverständigung. Zur Unterstützung von Hilfsaktionen in Not- und Katastrophenfällen.

### VC115

Welches der nachfolgend genannten Dokumente benötigt man, um ein Funkamateur im Sinne des AFuG zu sein?

Ein Amateurfunkzeugnis oder eine harmonisier-te Amateurfunkprüfungsbescheinigung.

### VC116

Was ist neben einer erfolgreich abgelegten Amateurfunkprüfung unbedingt erforderlich, damit Sie eine Amateurfunkstelle betreiben dürfen?

Eine Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst.

### VC117

Was ist erforderlich, um den Amateurfunkbetrieb ausüben zu dürfen?

Eine Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst.

### VC118

Ab wann dürfen Sie eine Amateurfunkstelle betreiben?

Mit dem Besitz einer Zulassung zum Amateurfunkdienst.

### VC119

Ist die Erteilung einer Amateurfunkzulassung von einem Mindestalter abhängig?

Nein, das AFuG sieht kein Mindestalter vor.

### VC120

Welche Rufzeichenzuteilungsarten gibt es im Amateurfunk?

Personengebundenes Rufzeichen, Ausbildungsrufzeichen, Klubstationsrufzeichen, Rufzeichen für fernbediente/automatisch arbeitende Amateurfunkstellen, Rufzeichen gemäß § 16 Abs. 2 AFuV.

### VC121

Unter welchen Voraussetzungen darf ein Funkamateur eine Amateurfunkstelle als Relaisfunkstelle betreiben?

Wenn der dafür eine gültige Rufzeichenzuteilung der Bundesnetzagentur besitzt.

### VC122

Unter welchen Voraussetzungen darf ein Funkamateur Ausbildungsfunkbetrieb durchführen?

Wenn der dafür eine gültige Rufzeichenzuteilung der Bundesnetzagentur besitzt.

### VC123

Unter welchen Voraussetzungen darf ein Funkamateur eine Amateurfunkstelle als Klubstation betreiben?

Wenn der dafür eine gültige Rufzeichenzuteilung der Bundesnetzagentur besitzt.

### VC124

Darf ein Funkamateur seine Amateurfunkzulassung oder das damit zugeteilte Rufzeichen unter besonderen Umständen vorübergehend einer anderen Person übertragen?

Nein, die Amateurfunkzulassung und das damit zugeteilte Rufzeichen sind an die in der Zulassungsurkunde angegebene Person gebunden.

### VC125

Kann ein zugeteiltes Rufzeichen durch die Bundesnetzagentur geändert werden?

Ja, wenn wichtige Gründe dazu bei der Behörde vorliegen.

### VC126

Darf die Amateurfunkstelle zu gewerblichwirtschaftlichen Zwecken in kleinem Rahmen mitbenutzt werden?

Nein, alle gewerblich-wirtschaftlichen Zwecke sind nach dem AFuG ausgeschlossen.

### VC127

Welche der nachfolgenden Aussagen ist zutreffend?

Ein Funkamateur darf nur ein ihm von der Bundesnetzagentur zugeteiltes Rufzeichen benutzen.

### VC128

Welche der nachfolgenden Aussagen ist zutreffend?

Ein Zulassungsinhaber ist berechtigt, selbstgefertigte oder umgebaute Sendeanlagen auf Amateurfunkfrequenzen zu betreiben.

### VC129

Welche der nachfolgenden Aussagen ist zutreffend?

Ein Zulassungsinhaber darf mit seiner Amateurfunkstelle nur auf den für den Amateurfunkdienst ausgewiesenen Frequenzen senden.

### VC130

Welche der nachfolgenden Aussagen ist zutreffend?

Ein Zulassungsinhaber darf seine Amateurfunkstelle nicht zu gewerblich-wirtschaftlichen Zwecken benutzen.

### VC131

Welche der nachfolgenden Aussagen ist zutreffend?

Ein Zulassungsinhaber darf seine Amateurfunkstelle nicht zum geschäftsmäßigen Erbringen von Telekommunikationsdienstleistungen verwenden.

### VC132

Welche der nachfolgenden Aussagen ist zutreffend?

Der Funkamateur kann die Störfestigkeit der Geräte seiner Amateurfunkstelle selbst bestimmen.

### VC133

Welche der nachfolgenden Aussagen ist zutreffend?

Der Funkamateur muss die grundlegenden

Anforderungen zum Schutz von Personen einhalten.

### VC134

Welche der nachfolgenden Aussagen ist zutreffend?

Beim Betrieb einer Amateurfunkstelle sind die Schutzanforderungen zur Gewährleistung der elektromagnetischen Verträglichkeit im Sinne des EMVG einzuhalten.

### VC135

Welche der nachfolgenden Aussagen ist zutreffend?

Ein Zulassungsinhaber muss für eine Amateurfunkstelle mit einer Strahlungsleistung von mehr als 10 Watt EIRP vor der Betriebsaufnahme Berechnungsunterlagen und ergänzende Messprotokolle in Bezug auf die EMVU vorlegen.

### VC136

Aus welcher Vorschrift ergibt sich die

Pflicht, die Einhaltung der Personenschutz-grenzwerte zu dokumentieren?

Aus dem Amateurfunkgesetz (AFuG).

### VC137

Kann der Funkamateur eine Standortbescheinigung erhalten?

Ja, die Bundesnetzagentur stellt auf Antrag eine Standortbescheinigung aus.

### VC138

Die Bundesnetzagentur kann bei Verstößen gegen AFuG oder AFuV

eine Einschränkung des Betriebes oder die Außerbetriebnahme der Amateurfunkstelle anordnen.

### VC139

Was hat ein Funkamateur zu erwarten, der seine Amateurfunkstelle entgegen den Bestimmungen über den Amateurfunkdienst betreibt?

Die Bundesnetzagentur kann eine Einschränkung des Betriebes oder die Außerbetriebnahme der Amateurfunkstelle anordnen.

### VC140

Unter welchen Voraussetzungen kann einem Funkamateur die Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst widerrufen werden?

Bei fortgesetztem Verstoß gegen das Amateurfunkgesetz oder gegen die Amateurfunkverordnung.

### VC141

Was hat ein Funkamateur mit zugeteiltem

Rufzeichen zu erwarten, wenn er fortgesetzt gegen AFuG oder AFuV verstößt?

Den Widerruf der Amateurfunkzulassung.

### VC143

Welche der nachfolgenden Handlungen stellt eine Ordnungswidrigkeit im Sinne des Amateurfunkgesetzes dar?

Der Betrieb einer Amateurfunkstelle ohne Amateurfunkzulassung.

### VC144

Welche der nachfolgenden Handlungen stellt eine Ordnungswidrigkeit im Sinne des Amateurfunkgesetzes dar?

Der Betrieb einer Amateurfunkstelle ohne entsprechende Rufzeichenzuteilung.

### VC145

Ein Funkamateur übermittelt unter Benutzung seiner Amateurfunkstelle rechtswidrig Nachrichten an Dritte. Wie hoch kann das Bußgeld für diese Ordnungswidrigkeit sein?

Bis zu 5.000 EURO.

### VC146

Was hat ein Funkamateur zu erwarten, der seine Amateurfunkstelle entgegen den Bestimmungen über den Amateurfunkdienst betreibt?

Die Bundesnetzagentur kann dies - wenn ein entsprechender Verstoß begangen wurde - mit einer Geldbuße ahnden.

### VC142

Wann handelt ein Funkamateur ordnungswidrig im Sinne des Amateurfunkgesetzes?

Beim Betrieb zum geschäftsmäßigen Erbringen von Telekommunikationsdiensten.

### 3.3.2 Amateurfunkverordnung (AFuV)

### 3.3.2.1 Allgemeines

### VD101

Welche der folgenden Begriffsbestimmungen ist gemäß AFuV richtig wiedergegeben?

Eine „Klubstation" ist eine Amateurfunkstelle, die von Mitgliedern einer Gruppe von Funkamateuren unter Verwendung eines gemeinschaftlich genutzten Rufzeichens betrieben wird.

### VD102

Welche der folgenden Begriffsbestimmungen ist entsprechend der AFuV richtig wiedergegeben?

Eine „fernbediente oder automatisch arbeitende Amateurfunkstelle" ist eine unbesetzt betriebene Amateurfunkstelle, die fernbedient oder selbsttätig Aussendungen erzeugt (Relaisfunkstellen, Digipeater, Funkbaken usw.).

### VD103

Welche der folgenden Begriffsbestimmungen ist entsprechend der AFuV richtig wiedergegeben?

Die „Spitzenleistung (PEP)" ist die Leistung, die der Sender unter normalen Betriebsbedingungen während einer Periode der Hochfrequenz-schwingung bei der höchsten Spitze der Modulationshüllkurve durchschnittlich an einen reellen Abschlusswiderstand abgeben kann.

### VD104

Wo sind die Nutzungsbestimmungen, die maximal zulässigen Sender- bzw. Strahlungsleistungen und die erlaubten Frequenzbereiche für den Amateurfunkdienst und den Amateurfunkdienst über Satelliten zu finden?

In der Anlage 1 der Amateurfunkverordnung (AFuV).

### VD105

Welche der genannten Bestimmungen enthält Regelungen darüber, welche Frequenzbereiche der Inhaber einer Amateurfunkzulassung entsprechend seiner Zeugnisklasse benutzen darf?

Die Anlage 1 der Amateurfunkverordnung (AFuV).

### VD106

Wo ist die Einteilung der deutschen Amateurfunkrufzeichen geregelt?

Im Rufzeichenplan gemäß § 10 Abs. 3 AFuV.

### VD107

Hat ein Funkamateur Anspruch auf Zuteilung eines bestimmten Rufzeichens?

Nein, es besteht kein Anspruch darauf.

### VD108

Wann und wie oft hat der Funkamateur sein Rufzeichen zu nennen?

Das Rufzeichen ist am Anfang und am Ende jeder Funkverbindung sowie zwischendurch mindestens alle 10 Minuten zu nennen.

### VD109

Welche Pflichten hat der Inhaber einer Amateurfunkzulassung im Fall der Änderung seiner Anschrift oder bei der Neuerrichtung einer ortsfesten Amateurfunkstelle?

Er muss die Änderung der Anschrift unverzüglich und die Neuerrichtung einer ortsfesten Amateurfunkstelle vor deren Inbetriebnahme bei der Bundesnetzagentur in schriftlicher oder elektronischer Form anzeigen.

### VD110

Was muss der Inhaber einer Amateurfunkzulassung bei der Änderung seines Namens oder seiner Anschrift veranlassen?

Er muss die Änderungen der Bundesnetzagentur unverzüglich in schriftlicher oder elektronischer Form mitteilen.

### VD111

Ein Funkamateur verzichtet auf seine Zulassung und damit auf die Zuteilung seines personengebundenen Rufzeichens. Kann er damit rechnen, dass er auf Antrag dieses Rufzeichen nach 2 Jahren erneut zugeteilt bekommt?

Nein, der Funkamateur kann nur mit der Zuteilung dieses Rufzeichens rechnen, wenn er den Antrag auf erneute Zuteilung innerhalb eines Jahres nach Verzicht stellt.

### VD112

Was gilt in Bezug auf den Empfang von Amateurfunkaussendungen?

Es ist keine Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst erforderlich.

### VD113

Zu welchen Zwecken kann die Bundesnetzagentur schriftliche Nachweise über den Funkbetrieb verlangen?

Zur Untersuchung elektromagnetischer Unverträglichkeit oder zur Klärung frequenztechnischer Fragen.

### VD114

Dürfen im Amateurfunkverkehr internationale Not-, Dringlichkeits- und Sicherheitszeichen (z. B. SOS, MAYDAY) ausgesendet werden?

Nein, der Gebrauch dieser Zeichen ist ausdrücklich untersagt.

### VD115

Darf ein Funkamateur verdeckte bzw. geheime Nachrichten an seinen Funkfreund senden?

Nein. Der Amateurfunkverkehr muss in offener Sprache abgewickelt werden und darf nicht zur Verschleierung verschlüsselt werden.

### VD116

Offene Sprache im Funkverkehr bedeutet, dass der Funkverkehr

nicht durch geheime Kodes oder unbekannte Verfahren verschleiert werden darf.

### VD117

Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

Q-Gruppen und Amateurfunkabkürzungen gelten als offene Sprache.

### VD118

Welche technischen Anforderungen stellt die Amateurfunkverordnung u. a. an eine Amateurfunksendeanlage?

Unerwünschte Aussendungen sind auf das geringst mögliche Maß zu beschränken.

### VD119

Welche technischen Anforderungen stellt die Amateurfunkverordnung u. a. an eine Amateurfunksendeanlage?

Die Amateurfunkstelle ist nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik einzurichten und zu unterhalten.

### VD120

Was ist bei Abgleicharbeiten und Messungen an Sendern im Hinblick auf die Aussendung zu beachten?

Sie sind an einem Abschlusswiderstand durchzuführen.

### VD121

Ist das Aussenden des unmodulierten oder ungetasteten Trägers zulässig?

Ja, kurzzeitig, z.B. zum Abstimmen.

### VD122

Bei der Überprüfung des Ausgangssignals eines Senders sollte die Dämpfung der Oberwellen mindestens

den geltenden Richtwerten entsprechen.

### VD123

Welche Daten sind in der offiziellen Rufzeichenliste der Bundesnetzagentur immer enthalten?

Alle zugeteilten Rufzeichen in Verbindung mit dem Namen des Inhabers und die Standorte von Relaisfunkstellen und Funkbaken.

### VD124

Wozu können Aufzeichnungen der Sendetätigkeit (z.B. Stationstagebuch) dienen?

Sie können zur Aufklärung elektromagnetischer Unverträglichkeiten dienen.

### VD125

Wann muss der Funkamateur ein Logbuch führen?

In besonderen Fällen auf Verlangen.

### VD126

Wann hat ein Funkamateur der Bundesnetzagentur gemäß AFuV technische Unterlagen über seine Sendeanlage vorzulegen?

Auf Anforderung der Bundesnetzagentur.

### VD127

Für welche Zwecke sind Zuteilungen mit Ausnahmen von den technischen und betrieblichen Rahmenbedingungen der AFuV möglich?

Für besondere experimentelle und technischwissenschaftliche Studien mit einer Amateurfunkstelle.

### VD128

Rufzeichenzuteilungen für besondere experimentelle und technisch-wissenschaftliche Studien gemäß § 16 Abs. 2 der AFuV sind Zuteilungen,

die Ausnahmen von den technischen und betrieblichen Rahmenbedingungen der AFuV zulassen.

### VD129

Ist für den Betrieb einer Amateurfunkstelle auf Wasser beziehungsweise in der Luft eine Sondergenehmigung der Bundesnetzagentur erforderlich?

Nein.

### 3.3.2.2 Rufzeichen, Rufzeichenanwendung

### VD201

Welche Rückschlüsse lässt das Rufzeichen DP1ZZZ zu?

Es ist eine feste deutsche Amateurfunkstelle an einem exterritorialen Standort.

### VD202

Zu welchem Verwendungszweck und welcher Klasse gehört das Rufzeichen DO3ZZZ?

Es ist ein

personengebundenes Rufzeichen der Klasse E.

### VD203

Zu welchem Verwendungszweck und welcher Klasse gehört das Rufzeichen DJ7ZZZ?

Es ist ein

personengebundenes Rufzeichen der Klasse A.

### VD204

Zu welchem Verwendungszweck und welcher Klasse gehört das Rufzeichen DF9ZZZ?

Es ist ein

personengebundenes Rufzeichen der Klasse A.

### VD205

Zu welchem Verwendungszweck und welcher Klasse gehört das Rufzeichen DGØZZZ?

Es ist ein

personengebundenes Rufzeichen oder Klubstationsrufzeichen der Klasse A.

### VD206

Zu welchem Verwendungszweck und welcher Klasse gehört das Rufzeichen DLØZZZ?

Es ist ein

Klubstationsrufzeichen der Klasse A.

### VD207

Zu welchem Verwendungszweck und welcher Klasse gehört das Rufzeichen DB5ZZZ?

Es ist ein

personengebundenes Rufzeichen der Klasse A.

### VD208

Zu welchem Verwendungszweck und welcher Klasse gehört das Rufzeichen DM1ZZZ?

Es ist ein

personengebundenes Rufzeichen der Klasse A.

### VD209

Wie werden deutsche Amateurfunkrufzeichen meistens gebildet?

Amateurfunkrufzeichen bestehen aus einem 2-buchstabigen Präfix (Landeskenner), einer Ziffer und einem meist 2- oder 3-buchstabigen Suffix.

### VD210

Welche der folgenden Amateurfunkrufzeichen werden in Deutschland auch zugeteilt?

Rufzeichen für Klubstationen mit 1-buchstabigem oder 4- bis 7-stelligem Suffix, das mit einem Buchstaben endet.

### VD211

Wann muss beim Amateurfunkverkehr das zugeteilte Rufzeichen übermittelt werden?

Bei Beginn und Ende jeder Funkverbindung sowie mindestens alle 10 Minuten während des Funkverkehrs.

### VD212

DL5XYZ benutzt sein im Kraftfahrzeug eingebautes Funkgerät für Sprechfunkverkehr. Wie kann der Zusatz zu seinem Rufzeichen lauten?

Mobil

### VD213

Was trifft für die Rufzeichenreihe "DN1AA - DN8ZZZ" zu?

Rufzeichen für Ausbildungsfunkbetrieb.

### VD214

Was trifft für die Rufzeichenreihe "DJ1AA - DJ9ZZZ" zu?

Personengebundene Rufzeichen der Klasse A.

### VD215

Was trifft für die Rufzeichenreihe "DL1AA - DL9ZZZ" zu?

Personengebundene Rufzeichen der Klasse A.

### VD216

Was trifft für die Rufzeichenreihe "DB1AA - DB9ZZZ" zu?

Personengebundene Rufzeichen der Klasse A.

### VD217

Was trifft für die Rufzeichenreihe "DO1AA - DO9ZZZ" zu?

Personengebundene Rufzeichen der Klasse E.

### VD218

Woran erkennt man eine Amateurfunkstelle im Funkbetrieb?

Am Amateurfunkrufzeichen.

### VD219

Was trifft für die Rufzeichenreihe "DBØAA - DBØZZZ" zu?

Rufzeichen für Relaisfunkstellen oder Funkbaken.

### VD220

Was trifft für die Rufzeichenreihe "DFØAA - DFØZZZ" zu?

Rufzeichen für Klubstationen (auslaufend Relaisfunkstellen oder Funkbaken).

### VD221

Was trifft für die Rufzeichenreihe "DAØAA - DAØZZZ" zu?

Rufzeichen für Klubstationen.

### VD222

Was trifft für das Rufzeichen "DA5AA" zu?

Rufzeichen für Zuteilungen gemäß § 16 Abs. 2 der AFuV.

### VD223

Werden von der Bundesnetzagentur Ausbildungsrufzeichen für Klubstationen vergeben?

Nein.

### 3.3.2.3 Ausbildungsfunkbetrieb

### VD301

Von wem ist während des Ausbildungsfunkbetriebs das zugeteilte Ausbildungsrufzeichen zu benutzen?

Grundsätzlich nur vom Auszubildenden.

### VD302

Was ist bei der Durchführung von Ausbildungsfunkverkehr zu beachten?

Vom Auszubildenden sind Angaben über den Funkverkehr schriftlich festzuhalten und vom Ausbilder zu bestätigen.

### VD303

Was ist u.a. im Zusammenhang mit der Durchführung von Ausbildungsfunkverkehr zu beachten?

Der Ausbildungsfunkbetrieb darf nur im Berechtigungsumfang der Rufzeichenzuteilung durchgeführt werden.

### VD304

Wann ist mit dem Entzug eines Ausbildungsrufzeichens zu rechnen?

Wenn das Ausbildungsrufzeichen fortgesetzt in Abwesenheit des Ausbilders benutzt wird.

### VD305

Nicht-Funkamateure dürfen am Ausbildungsfunkbetrieb

nur unter unmittelbarer Anleitung und Aufsicht eines Funkamateurs mit zugeteiltem Ausbildungsrufzeichen teilnehmen.

### VD306

Beim Ausbildungsfunkbetrieb sind

von dem Auszubildenden Angaben über den Funkbetrieb schriftlich festzuhalten.

### VD307

Kann der Inhaber einer Amateurfunkzulassung der Klasse E ein Ausbildungsrufzeichen zugeteilt bekommen?

Ja, er darf jedoch nur im Rahmen der Klasse E ausbilden.

### VD308

Wird das Ausbildungsrufzeichen auf unbegrenzte Zeit erteilt?

Ja, bis auf Ausnahmen wird es in der Regel unbefristet erteilt.

### VD309

Welche der nachfolgenden Tätigkeiten fällt nicht unter die Ziel- und Zweckbestimmung des Ausbildungsfunkbetriebs?

Das alleinige Vorführen von Amateurfunkverkehr.

### 3.3.2.4 Klubstationen

### VD401

Welche Voraussetzungen müssen für die Erteilung eines Rufzeichens für den Betrieb einer Klubstation erfüllt sein?

Die Rufzeichenzuteilung für das Betreiben einer Klubstation ist von der Benennung des verantwortlichen Funkamateurs durch den Leiter einer Gruppe von Funkamateuren abhängig.

### VD402

Welche Voraussetzung muss für die Erteilung eines Rufzeichens für den Betrieb einer Klubstation erfüllt sein?

Eine Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst nach § 3 Abs. 1 AFuG.

### VD403

Was ist nötig, damit ein Funkamateur das Rufzeichen einer Klubstation mitbenutzen darf?

Er muss Inhaber einer Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst sein.

### VD404

Wovon sind die Betriebsrechte eines Funkamateurs bei der Mitbenutzung eines Klubstationsrufzeichens abhängig?

Von seiner Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst.

### VD405

Wovon sind die Betriebsrechte eines Funkamateurs bei der Mitbenutzung eines Klubstationsrufzeichens abhängig?

Von seiner Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst nach § 3 Abs. 1 AFuG.

### VD406

Welche der genannten Funkamateure dürfen an einer Klubstation der Klasse A Funkbetrieb im 40-m-Amateurfunkband durchführen?

Inhaber einer Amateurfunkzulassung der Klasse A.

### VD407

Darf ein Funkamateur mit Ausbildungsrufzeichen der Klasse E an einer Klubstation, für deren Betrieb ein Rufzeichen der Klasse A zugeteilt wurde, ausbilden?

Ja, unter Verwendung des Ausbildungsrufzeichens im Rahmen der Betriebsrechte der Klasse E.

### VD408

Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

Die Rufzeichenzuteilung für eine Klubstation endet mit dem Verzicht auf die Zulassung zum Amateurfunkdienst.

### VD409

Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

Die Rufzeichenzuteilung für eine Klubstation kann mit der Auflösung der benennenden Gruppe von Funkamateuren beendet werden.

### VD410

Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

Die Rufzeichenzuteilung für eine Klubstation kann mit der Rücknahme der Benennung durch den Leiter einer Gruppe von Funkamateuren beendet werden.

### VD411

Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

Kurzzeitige Standortänderungen einer Klubstation müssen der Bundesnetzagentur nicht angezeigt werden.

### 3.3.2.5 Relaisfunkstellen und Funkbaken

### VD501

Welche der folgenden Begriffsbestimmungen ist gemäß AFuV richtig wiedergegeben?

Eine „fernbediente oder automatisch arbeitende Amateurfunkstelle" ist eine unbesetzt betriebene Amateurfunkstelle, die fernbedient oder selbsttätig Aussendungen erzeugt (Relaisfunkstellen, Digipeater, Funkbaken usw.).

### VD502

Welche der folgenden Begriffsbestimmungen ist gemäß AFuV richtig wiedergegeben?

Eine „Relaisfunkstelle" ist eine fernbediente Amateurfunkstelle (auch in Satelliten), die empfangene Amateurfunkaussendungen, Teile davon oder sonstige eingespeiste oder eingespeicherte Signale fern ausgelöst aussendet und dabei zur Erhöhung der Erreichbarkeit von Amateurfunkstellen dient.

### VD503

Welche der folgenden Begriffsbestimmungen ist gemäß AFuV richtig wiedergegeben?

Eine „Funkbake" ist eine automatisch arbeitende Amateurfunk-Sendeanlage (auch in Satelliten), die selbsttätig Aussendungen zur Feldstärkebeobachtung oder zu Empfangsversuchen erzeugt.

### VD504

Was ist notwendig, damit ein Funkamateur eine Amateurfunkstelle als Relaisfunkstelle oder Funkbake betreiben darf?

Eine Rufzeichenzuteilung für den Betrieb einer fernbedienten oder automatisch arbeitenden Amateurfunkstelle.

### VD505

Was ist notwendig, damit ein Funkamateur eine Rufzeichenzuteilung für den Betrieb einer fernbedienten oder automatisch arbeitenden Amateurfunkstelle erhalten kann?

Eine Amateurfunkzulassung, ein entsprechender Antrag und eine standortbezogene Verträglichkeitsuntersuchung für die beabsichtigten Betriebsfrequenzen.

### VD506

Wie hoch ist die maximal zulässige Strahlungsleistung einer Relaisfunkstelle oberhalb 30 MHz?

15 Watt ERP

### VD507

Was gilt gemäß AFuV bei Relaisfunkstellen?

Der Inhaber der Rufzeichenzuteilung muss sicherstellen, dass die Relaisfunkstelle jederzeit abgeschaltet werden kann.

### VD508

Was gilt gemäß AFuV bei Relaisfunkstellen und Funkbaken?

Relaisfunkstellen und Funkbaken dürfen nur auf den in der Rufzeichenzuteilung für sie ausgewiesenen Frequenzen betrieben werden.

### VD509

Was gilt gemäß AFuV bei Relaisfunkstellen und Funkbaken?

Relaisfunkstellen und Funkbaken dürfen nur an dem in der Rufzeichenzuteilung aufgeführten Standort unter den dort festgelegten Rahmenbedingungen betrieben werden.

### VD510

Wann kann ein verantwortlicher Funkamateur einen bestimmten Funkamateur vorübergehend vom Betrieb über die von ihm betreute Relaisfunkstelle ausschließen?

Wenn dies dazu dient den störungsfreien Betrieb der Relaisfunkstelle sicherzustellen.

### VD511

Welcher Fall ist als störungsfreier Betrieb einer Relaisfunkstelle im Sinne des § 13 Abs. 4 AFuV anzusehen?

Lang andauernder Funkverkehr.

### 3.3.3 Frequenzbereiche und Frequenznutzungsparameter für den Amateurfunk

### VE101

Wo sind die ausführlichen Nutzungsbedingungen und die ausgewiesenen Frequenzbereiche für den Amateurfunkdienst in Deutschland zu finden?

In der Anlage 1 der Amateurfunkverordnung (AFuV).

### VE102

Wo sind Einzelheiten über die Aufteilung und Nutzung der Frequenzbereiche in Deutschland zu finden?

Im Frequenznutzungsplan und im Frequenzbereichszuweisungsplan.

### VE103

Darf ein Funkamateur in Deutschland alle in der VO Funk für den Amateurfunkdienst zugewiesenen Frequenzbereiche benutzen?

Nein, es dürfen nur Frequenzen genutzt werden, die durch nationale Regelungen umgesetzt wurden.

### VE104

Welche Antwort enthält die richtige Anfangs- und Endfrequenz eines für den Amateurfunkdienst in Deutschland ausgewiesenen Frequenzbereichs (160-m-Amateurf unkband)?

1810 kHz-2000 kHz

### VE105

Welche Antwort enthält die richtige Anfangs- und Endfrequenz eines für den Amateurfunkdienst in Deutschland ausgewiesenen Frequenzbereichs (80-m-Amateurfunkband)?

3,5 MHz - 3,8 MHz

### VE106

Welche Antwort enthält die richtige Anfangs- und Endfrequenz eines für den Amateurfunkdienst in Deutschland ausgewiesenen Frequenzbereichs (40-m -Amateurfunkband)?

7,0 MHz - 7,2 MHz

### VE107

Welche Antwort enthält die richtige Anfangs- und Endfrequenz eines für den Amateurfunkdienst in Deutschland ausgewiesenen Frequenzbereichs (30-m-Amateurfunkband)?

10,1 MHz-10,15 MHz

### VE108

Welche Antwort enthält die richtige Anfangs- und Endfrequenz eines für den Amateurfunkdienst in Deutschland ausgewiesenen Frequenzbereichs (20-m-Amateurfunkband)?

14 MHz-14,35 MHz

### VE109

Welche Antwort enthält die richtige Anfangs- und Endfrequenz eines für den Amateurfunkdienst in Deutschland ausgewiesenen Frequenzbereichs (17-m-Amateurf unkband)?

18,068 MHz-18,168 MHz

### VE110

Welche Antwort enthält die richtige Anfangs- und Endfrequenz eines für den Amateurfunkdienst in Deutschland ausgewiesenen Frequenzbereichs (15-m-Amateurf unkband)?

21 MHz-21,45 MHz

### VE111

Welche Antwort enthält die richtige Anfangs- und Endfrequenz eines für den Amateurfunkdienst in Deutschland ausgewiesenen Frequenzbereichs (12-m-Amateurf unkband)?

24,89 MHz - 24,99 MHz

### VE112

Welche Antwort enthält die richtige Anfangs- und Endfrequenz eines für den Amateurfunkdienst in Deutschland ausgewiesenen Frequenzbereichs (10-m-Amateurf unkband)?

28 MHz - 29,7 MHz

### VE113

Welche Antwort enthält die richtige Anfangs- und Endfrequenz eines für den Amateurfunkdienst in Deutschland ausgewiesenen Frequenzbereichs (6-m-Amateurfunkband)?

50,08 - 51,00 MHz

### VE114

Welche Antwort enthält die richtige Anfangs- und Endfrequenz eines für den Amateurfunkdienst in Deutschland ausgewiesenen Frequenzbereichs (2-m-Amateurfunkband)?

144-146 MHz

### VE115

Welche Antwort enthält die richtige Anfangs- und Endfrequenz eines für den Amateurfunkdienst in Deutschland ausgewiesenen Frequenzbereichs (70-cm -Amateurfunkband)?

430 - 440 MHz

### VE116

Welche Antwort enthält die richtige Anfangs- und Endfrequenz eines für den Amateurfunkdienst in Deutschland ausgewiesenen Frequenzbereichs (23-cm -Amateurfunkband)?

1240-1300 MHz

### VE117

Welche Antwort enthält die richtige Anfangs- und Endfrequenz eines für den Amateurfunkdienst in Deutschland ausgewiesenen Frequenzbereichs (13-cm -Amateurfunkband)?

2320 - 2450 MHz

### VE118

Welche Antwort enthält nur Frequenzbereiche, die auch von Rufzeicheninhabern der Klasse E genutzt werden dürfen?

144-146 MHz, 430-440 MHz und 10-10,5 GHz

### VE119

Welche Antwort enthält nur Frequenzbereiche, die auch von Rufzeicheninhabern der Klasse E genutzt werden dürfen?

1810 - 2000 kHz, 3500 - 3800 kHz, 21000 - 21450 kHz und 28000 - 29700 kHz

### VE120

In welchem der genannten Frequenzbereiche hat der Amateurfunkdienst primären Status?

7000-7100 kHz

### VE121

In welchem der genannten Frequenzbereiche hat der Amateurfunkdienst primären Status?

14000-14350 kHz

### VE122

In welchem der genannten Frequenzbereiche hat der Amateurfunkdienst primären Status?

21000-21450 kHz

### VE123

In welchem der genannten Frequenzbereiche hat der Amateurfunkdienst primären Status?

28000 - 29700 kHz

### VE124

In welchem der genannten Frequenzbereiche hat der Amateurfunkdienst primären Status?

144-146 MHz

### VE125

In welchem der genannten Frequenzbereiche hat der Amateurfunkdienst primären Status?

430 - 440 MHz

### VE126

Was gilt für die Rufzeicheninhaber der Klassen A und E im Frequenzbereich 1810 -1850 kHz?

Maximal 750 Watt PEP für Klasse A und maximal 100 Watt PEP für Klasse E.

### VE127

Was gilt für die Rufzeicheninhaber der Klassen A und E im Frequenzbereich 1850 -1890 kHz?

Maximal 75 Watt PEP für beide Klassen.

### VE128

Was gilt für die Rufzeicheninhaber der Klassen A und E im Frequenzbereich 1890 -2000 kHz?

Maximal 10 Watt PEP für beide Klassen.

### VE129

Was gilt für die Rufzeicheninhaber der Klassen A und E im Frequenzbereich 3,5 -3,8 MHz?

Maximal 750 Watt PEP für Klasse A und maximal 100 Watt PEP für Klasse E.

### VE130

Wie hoch ist die maximal zulässige Senderausgangsleistung für Rufzeicheninhaber der Klasse A in den Frequenzbereichen 3,5 -3,8 MHz und 7,0 - 7,1 MHz?

750 Watt

### VE131

Wie hoch ist die maximal zulässige Senderausgangsleistung für Rufzeicheninhaber der Klasse A im Frequenzbereich 7,1 - 7,2 MHz?

250 Watt

### VE132

Wie hoch ist die maximal zulässige Senderausgangsleistung für Rufzeicheninhaber der Klasse A im Frequenzbereich 10,1 -10,15 MHz?

150 Watt

### VE133

Wie hoch ist die maximal zulässige Senderausgangsleistung für Rufzeicheninhaber der Klasse A in den Frequenzbereichen 14 -14,35 MHz und 18,068 -18,168 MHz?

750 Watt

### VE134

Wie hoch ist die maximal zulässige Senderausgangsleistung für Rufzeicheninhaber der Klasse A in den Frequenzbereichen 21 -21,45 MHz und 24,89 - 24,99 MHz?

750 Watt

### VE135

Welche Leistungsgrenzen gelten für die

Rufzeicheninhaber der Klassen A und E in den Frequenzbereichen 21 - 21,45 MHz und 28 - 29,7 MHz?

Maximal 750 Watt PEP für Klasse A und maximal 100 Watt PEP für Klasse E.

### VE136

Wie hoch ist die maximal zulässige Strahlungsleistung für die Rufzeicheninhaber der Klassen A und E im Frequenzbereich 50,08 -51 MHz?

Maximal 25 Watt ERP für Klasse A, Klasse E darf in dem Frequenzbereich nicht senden.

### VE137

Was gilt für die Nutzung des Frequenzbereichs 50,08 - 51 MHz?

Nutzung nur durch Rufzeicheninhaber der Klasse A. Die Nutzung ist auf feste Amateurfunkstellen beschränkt. Die Betriebsorte müssen bei der Bundesnetzagentur angezeigt werden.

### VE138

Was gilt für die Rufzeicheninhaber der Klassen A und E in den Frequenzbereichen 144 -146 MHz und 430 - 440 MHz?

Maximal 750 Watt PEP für Klasse A und 75 Watt PEP für Klasse E.

### VE139

Wie hoch ist die maximal zulässige Sendeleistung für Rufzeicheninhaber der Klasse A im Frequenzbereich 1240 -1300 MHz?

750 Watt PEP, jedoch nur maximal 5 Watt EIRP im Teilbereich 1247 -1263 MHz.

### VE140

Wie hoch ist die maximal zulässige Senderausgangsleistung für Rufzeicheninhaber der Klasse A in den Amateurfunkbändern zwischen 1300 MHz und 250 GHz?

75 Watt

### VE141

Was gilt für die Rufzeicheninhaber der Klassen A und E im Frequenzbereich 10 -10,5 GHz?

Maximal 75 Watt PEP für Klasse A und 5 Watt PEP für Klasse E

### VE142

In welchen Amateurfunkfrequenzbereichen beträgt die maximal zulässige belegte Bandbreite einer Aussendung 800 Hz?

135,7 -137,8 kHz und 10100 -10150 kHz

### VE143

In welchen Amateurfunkfrequenzbereichen beträgt die maximal zulässige belegte Bandbreite einer Aussendung 2,7 kHz?

1810 - 2000 kHz und 3500 - 3800 kHz

### VE144

In welchen Amateurfunkfrequenzbereichen beträgt die maximal zulässige belegte Bandbreite einer Aussendung 2,7 kHz?

7000 - 7200 kHz und 14000 -14350 kHz

### VE145

In welchem Amateurfunkfrequenzbereich beträgt die maximal zulässige belegte Bandbreite einer Aussendung 7 kHz?

28000 - 29700 kHz

### VE146

In welchem Amateurfunkfrequenzbereich beträgt die maximal zulässige belegte Bandbreite einer Aussendung 40 kHz?

144-146 MHz

### VE147

In welchem Amateurfunkfrequenzbereich beträgt die maximal zulässige belegte Bandbreite einer Aussendung 2 MHz bzw. für amplitudenmodulierte Fernsehaussendungen 7 MHz?

430- 440 MHz

### VE148

Ist die Betriebsart "Packet-Radio" mit einer Senderausgangsleistung von 20 Watt im 160-m-Amateurfunkband zulässig?

Nein, Packet-Radio ist im 160-m-Band nicht zugelassen.

### VE149

Welche Aussage ist richtig?

Der Sekundärfunkdienst hat im Störungsfall gegenüber einem Primärfunkdienst eingeschränkte Nutzungsrechte.

### VE150

Wer legt in Deutschland die Bereiche für die unterschiedlichen Betriebsarten in den Amateurfunkbändern verbindlich fest?

Derzeit gibt es keine gesetzliche Festlegung einzelner Bereiche. Die IARU gibt jedoch Empfehlungen für die Nutzung heraus.

### VE151

Was besagt der Hinweis, dass der Frequenzbereich 433,05 - 434,79 MHz als ISM-Frequenzbereich zugewiesen ist?

Dieser Frequenzbereich wird für industrielle, wissenschaftliche, medizinische, häusliche oder ähnliche Anwendungen mitbenutzt.

### VE152

Darf ein Funkamateur mit seinem Amateurfunkgerät Funkverkehr im CB-Funk-Bereich durchführen?

Nein. CB-Funkverkehr darf nur mit speziell für diesen Frequenzbereich hergestellten Geräten durchgeführt werden, für die eine Konformitätsbewertung oder Zulassung vorliegt.

### VE153

Ein Funkamateur ist auch Inhaber einer Frequenzzuteilung für den Betriebsfunk. Darf er anstatt eines zugelassenen Betriebsfunkgerätes auch ein Amateurfunkgerät auf der Betriebsfunkfrequenz betreiben?

Nein. Außerhalb des Amateurfunks dürfen nur zugelassene Geräte oder konformitätsbewerte-te Geräte benutzt werden.

### 3.3.4 Telekommunikationsgesetz (TKG)

### VF101

Enthält das TKG für den Funkamateur anwendbare Regelungen?

Ja, einige Regelungen sind auch auf den Amateurfunkdienst anwendbar.

### VF102

Bei welcher Handlung verletzt ein Funkamateur das Fernmeldegeheimnis?

Bei Empfang, Verwertung oder Weitergabe von Nachrichten, die nicht für Funkamateure, die Allgemeinheit oder einen unbestimmten Personenkreis bestimmt sind.

### VF103

Wie hat sich ein Funkamateur zu verhalten, der unbeabsichtigt Nachrichten empfängt, die nicht für Funkamateure, die Allgemeinheit oder einen unbestimmten Personenkreis bestimmt sind?

Er darf den Inhalt der Nachrichten sowie die Tatsache ihres Empfangs anderen nicht mitteilen.

### VF104

Wie hat sich ein Funkamateur zu verhalten, wenn er Sendungen empfängt, die nicht für Funkamateure, die Allgemeinheit oder einen unbestimmten Personenkreis bestimmt sind?

Der Inhalt solcher Sendungen sowie die Tatsache ihres Empfangs - ausgenommen bei Notrufen - darf anderen weder mitgeteilt noch für eigene Zwecke verwertet werden.

### VF105

Dürfen Sendefunkanlagen ohne Frequenzzuteilung betrieben werden?

Sendefunkanlagen bedürfen ausnahmslos einer Frequenzzuteilung, und zwar unabhängig von der Sendeleistung oder benutzten Frequenz.

### VF106

Welcher der nachfolgend genannten Tatbestände ist eine Ordnungswidrigkeit gemäß TKG?

Nutzung von Frequenzen ohne Frequenzzuteilung.

### VF107

Bei welcher der genannten Apparaturen sind nach dem TKG auch der Besitz und die Herstellung verboten und mit erheblichen Strafen bewehrt?

Eine Sendeanlage, die einen anderen Gegenstand vortäuscht und somit zum Abhören des nicht öffentlich gesprochenen Wortes brauchbar ist.

### VF108

Darf ein Funkamateur eine Sendeanlage betreiben oder besitzen, die Ihrer Form oder Verkleidung nach einen anderen Gegenstand vortäuscht und somit geeignet ist, das nicht öffentlich gesprochene Wort eines anderen unbemerkt abzuhören, oder das Bild eines anderen unbemerkt aufzunehmen?

Nein.

### VF109

Darf ein Funkamateur eine Funkanlage seiner Amateurfunkstelle zum Abhören des nicht öffentlich gesprochenen Wortes verwenden?

Nein, weil die verdeckte Übermittlung des nicht öffentlich gesprochenen Wortes einer anderen Person eine mit Strafe bedrohte Handlung ist.

### 3.3.5 Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG), Störfälle

### VG101

Was hat der Funkamateur zu veranlassen, wenn bei ihm der Empfang auf Grund mangelnder Empfängerstörfestigkeit stark beeinträchtigt wird?

Er hat die Störungen hinzunehmen, wenn die störenden Geräte den Anforderungen des EMVG oder FTEG genügen.

### VG102

Darf der Funkamateur von den grundlegenden Anforderungen zur Störfestigkeit im Sinne des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten abweichen?

Ja, er kann den Grad der Störfestigkeit seiner Geräte selbst bestimmen.

### VG103

Der Empfang einer Amateurfunkaussendung wird auf der Frequenz 145,5 MHz durch einen PC aus der Nachbarschaft elektromagnetisch gestört. Was trifft für diesen Fall nach den Regelungen des EMVG bzw. AFuG zu?

Der PC darf weiterhin betrieben werden, wenn er die Grenzwerte der für ihn gültigen europäischen Norm einhält.

### VG104

Der Empfang einer Amateurfunkaussendung wird auf der Frequenz 7,05 MHz durch eine Alarmanlage aus der Nachbarschaft elektromagnetisch gestört. Was trifft für diesen Fall nach den Regelungen des EMVG bzw. AFuG zu?

Die Alarmanlage darf weiterbetrieben werden, wenn sie die für sie gültigen Grenzwerte aus den europäisch anerkannten Normen einhält.

### VG105

Eine Zusatzeinrichtung eines Funkamateurs verursacht eine elektromagnetische Störung im Sinne des EMVG bei einer Betriebsfunkanlage in der Nachbarschaft. Welche Maßnahmen sind entsprechend den Regelungen des EMVG zu treffen?

Die Zusatzeinrichtung muss im Störungsfall die Grenzwerte der europäischen Normen einhalten und die Schutzziele des EMVG erfüllen.

### VG106

Der Empfang einer Amateurfunkaussendung wird auf der dem Amateurfunk sekundär zugewiesenen Frequenz 10,120 MHz durch den Schaltkontakt einer Heizungssteuerung aus der Nachbarschaft gestört. Was trifft für diesen Fall nach den Regelungen des EMVG bzw. AFuG zu?

Die Heizungssteuerung darf weiterbetrieben werden, wenn sie die für sie gültigen Grenzwerte aus den europäisch anerkannten Normen einhält.

### VG107

Der Empfang einer Amateurfunkaussendung wird auf der dem Amateurfunk "primär" zugewiesenen Frequenz 7,05 MHz durch den Schaltkontakt einer Heizungssteuerung aus der Nachbarschaft gestört. Was trifft für diesen Fall nach den Regelungen des EMVG bzw. AFuG zu?

Die Heizungssteuerung darf weiterbetrieben werden, wenn sie die für sie gültigen Grenzwerte aus den europäisch anerkannten Normen einhält.

### VG108

Durch den Betrieb einer Amateurfunkstelle auf 145,550 MHz wird der UKW-Rundfunkempfang eines Nachbarn gestört. Eine Überprüfung ergibt, dass die Amateurfunkstelle und die Rundfunkempfangsanlage vorschriftsmäßig betrieben werden. Das gestörte Rundfunkgerät hält die nach Norm empfohlene Störfestigkeit ein, der Funkamateur erzeugt jedoch am Ort des gestörten Empfängers eine höhere Feldstärke. Womit muss der Funkamateur rechnen, wenn er seinen Funkbetrieb uneingeschränkt fortsetzt?

Mit der Durchführung behördlicher Maßnahmen nach AFuV und EMVG (Überprüfung der Amateurfunkstelle und möglicherweise Betriebseinschränkungen).

### VG109

Durch den Betrieb einer Amateurfunkstelle auf 145,550 MHz wird der Rundfunkempfänger eines Nachbarn auf 100,6 MHz durch Direkteinstrahlung gestört. Eine Überprüfung ergibt, dass der Funkamateur am Ort des gestörten Empfängers eine Feldstärke erzeugt, die den in der Norm empfohlenen Grenzwert für die Störfestigkeit von Geräten nicht erreicht. Was hat der Funkamateur zu tun?

Er kann seinen Funkbetrieb fortsetzen.

### VG110

Durch den Betrieb einer Amateurfunkstelle auf 144,250 MHz wird der Fernsehempfang eines Nachbarn im Sonderkanal S6 gestört. Eine Überprüfung ergibt, dass der Funkamateur am Ort der gestörten Empfangsanlage eine Feldstärke erzeugt, die den, in der Norm empfohlenen Grenzwert für die Störfestigkeit von Kabelverteilanlagen, nicht erreicht. Was hat der Funkamateur zu tun?

Er kann seinen Funkbetrieb fortsetzen.

### VG111

Durch den Betrieb einer Amateurfunkstelle wird der Rundfunkempfang eines Nachbarn gestört. Eine Überprüfung ergibt, dass sowohl das gestörte Rundfunkgerät, wie auch die störende Amateurfunkstelle die Vorschriften einhalten und Nachbesserungen nicht mehr möglich sind. Was hat der Funkamateur in diesem Fall zu tun?

Er sollte seinen Funkbetrieb so einzurichten, dass der Empfang nicht mehr gestört wird.

### VG112

Durch den Betrieb einer Amateurfunkstelle wird der Fernsehempfang im TV Kanal 10 eines Nachbarn gestört. Eine Überprüfung ergibt, dass sowohl das gestörte Fernsehgerät wie auch die störende Amateurfunkstelle die Vorschriften einhalten und Nachbesserungen nicht mehr möglich sind. Was kann der Funkamateur erwarten, wenn er den störenden Betrieb fortsetzt?

Die Anordnung von Betriebseinschränkungen für die Amateurfunkstelle.

### VG113

Durch den Betrieb einer Amateurfunkstelle wird der Fernsehempfang im TV-Kanal S6 eines Nachbarn gestört. Eine Überprüfung ergibt, dass sowohl das gestörte Fernsehgerät wie auch die störende Amateurfunkstelle die Vorschriften einhalten und Nachbesserungen nicht mehr möglich sind. Was kann der Funkamateur erwarten, wenn er den störenden Betrieb fortsetzt?

Leistungsbeschränkung bis zur Einhaltung der Störfestigkeitsrichtwerte für Feldstärke am Ort des TV-Gerätes.

### 3.3.6 Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG)

### VH101

Welches Gesetz bzw. welche Vorschrift beinhaltet Regelungen für das Inverkehrbringen, den freien Warenverkehr und die Inbetriebnahme, die auch für serienmäßig hergestellte Amateurfunkgeräte gelten?

Das Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen.

### VH102

Welche grundlegenden Anforderungen werden entsprechend dem FTEG an Amateurfunkgeräte gestellt?

Seriengefertigte Geräte müssen die grundlegenden Anforderungen entsprechend dem FTEG einhalten und CE-Kennzeichnung tragen.

### VH103

Welche Vorschriften müssen im Handel

erhältliche Empfangsfunkanlagen einhalten, die dem Amateurfunk zugewiesene Frequenzen empfangen können?

Es sind die Bestimmungen des FTEG einzuhalten. Dies ist an der CE-Kennzeichnung des Gerätes und den Angaben zum bestimmungsgemäßen Betrieb in den Begleitpapieren zu erkennen.

### VH104

Welche Geräte fallen nicht in den Anwendungsbereich des FTEG?

Funkgeräte, die von Funkamateuren verwendet werden und die nicht im Handel erhältlich sind, sowie Geräte deren EMV-relevante Bedingungen in anderen EU-Richtlinen als der EMV-Richtlinie vorgeschrieben sind.

### VH105

Wird für selbstgefertigte Amateurfunkgeräte der Nachweis auf Einhaltung der technischen Vorschriften verlangt?

Nein, weil der Amateurfunkdienst als Experimentierfunkdienst zu verstehen ist und dem Funkamateur Gelegenheit gegeben werden soll, seine Geräte selbst zu bauen oder seriengefertigte Geräte zu ändern.

### 3.3.7 EMVU (elektromagnetische Umweltverträglichkeit) / BEMFV (Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder

### VI101

Wer ist für die Sicherstellung der elektromagnetischen Umweltverträglichkeit verantwortlich?

Der Betreiber der ortsfesten Amateurfunkstelle.

### VI102

Was müssen Zulassungsinhaber in Bezug auf den Personenschutz einhalten?

Die Personenschutzgrenzwerte.

### VI103

Was bedeutet die Abkürzung EMVU?

Elektromagnetische Verträglichkeit in der Umwelt.

### VI104

In welchem Regelungswerk ist der Schutz von Personen bei der Einwirkung elektromagnetischer Felder auch ausführlich für den Amateurfunk geregelt?

In der BEMFV.

### VI105

In welcher gesetzlichen Regelung ist das Verfahren zum Schutz von Personen in elektromagnetischen Feldern ortsfester Amateurfunkstellen festgelegt?

In der Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder (BEMFV).

### VI106

Die Feldstärkegrenzwerte für den Schutz von Personen in elektromagnetischen Feldern sind von der Frequenz abhängig, weil

die Fähigkeit des Körpers, hochfrequente Strahlung zu absorbieren, frequenzabhängig ist.

### VI107

Was versteht man nach der Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder (BEMFV) unter dem "Anzeigeverfahren ortsfester Amateurfunkanlagen"?

Ein Verfahren, das es dem Funkamateur ermöglicht, eigenständig sicherzustellen und zu dokumentieren, dass von seiner ortsfesten Amateurfunkstelle keine Gefährdung für Personen ausgeht.

### VI108

Welchen Status hat im Rahmen der EMVU die Anzeige einer ortsfesten Amateurfunkanlage?

Die Anzeige ist die verbindliche Erklärung eines Funkamateurs über die eigenverantwortliche Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte zum Schutz von Personen in elektromagnetischen Feldern.

### VI109

Für welche Amateurfunkstellen muss der Schutz von Personen in elektromagnetischen Feldern vom Funkamateur dokumentiert werden?

Für alle ortsfesten Amateurfunkstellen ab einer äquivalenten Strahlungsleistung von 10 Watt EIRP.

### VI110

Kann die Bundesnetzagentur für den Betrieb einer ortsfesten Amateurfunkstelle eine Standortbescheinigung fordern?

Nur wenn sich am Standort der vorgesehenen ortsfesten Amateurfunkstelle bereits ortsfeste Funkanlagen befinden, die selbst eine Standortbescheinigung benötigen.

### VI111

Bis zu welchem Bereich darf der in der Anzeige der ortsfesten Amateurfunkanlage angegebene standortbezogene Sicherheitsabstand höchstens reichen?

Bis zur Grenze des kontrollierbaren Bereichs oder ggf. des Ergänzungsbereichs für aktive Körperhilfen.

### VI112

Welche physikalischen Größen werden für die Angabe der Konfiguration im Rahmen des Anzeigeverfahrens benötigt?

Senderausgangsleistung, Verluste zwischen Senderausgang und Antenneneingang, Antennengewinn, Antennenhöhe, Abstrahlrichtung, Frequenz, Modulationsverfahren, standortbezogener Sicherheitsabstand.

### VI113

Welche der nachfolgenden Aussagen in

Bezug auf die Herzschrittmachergrenzwerte ist richtig?

Die Personenschutzgrenzwerte sind nicht identisch mit den Herzschrittmachergrenzwerten. Zum Schutz von Herzschrittmacherträgern gibt es in der Normenreihe DIN 0848 Grenzwerte, die sicherstellen, dass von Sendefunkanlagen keine Gefährdung für Herzschrittmacherträger ausgeht.

### VI114

Wo sind die im Rahmen des Nachweisverfahrens zur Begrenzung elektromagnetischer Felder die anzuwendenden Grenzwerte zu finden?

In der 26. Verordnung zum Bundesimmissions-schutzgesetz, in der Empfehlung 1999/519/EG des Rates der europäischen Union und in der DIN VDE 0848 Teil 3-1 (06/1999) in Verbindung mit DIN VDE 0848 Teil 3-1/A1 (02/2001).

### VI115

Wo sind die DIN-Normen mit den Herzschrittmachergrenzwerten zu finden?

DIN-Normen können über den Buchhandel bezogen oder in Bibliotheken eingesehen werden.

### VI116

Wo und wann ist die Anzeige einer ortsfesten Amateurfunkstelle mit einer EIRP von mehr als 10 Watt einzureichen?

Sie ist der zuständigen Außenstelle der Bun-desnetzagentur vor der Betriebsaufnahme vorzulegen.

### VI117

Was hat ein Funkamateur zu beachten,

nachdem er seine ortsfeste Amateurfunkstelle bei der Bundesnetzagentur gemäß BEMFV angezeigt hat?

Er hat eine Dokumentation über die Einhaltung der Anforderungen mit allen erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und fortlaufend zu prüfen, ob die Bedingungen unter denen die Anzeige durchgeführt wurde noch zutreffend sind. Bei Änderungen, die einen größeren Sicherheitsabstand erforderlich machen oder bei der Aufnahme des Sendebetriebs bei zusätzlichen Frequenzen, ist die Amateurfunkstelle erneut anzuzeigen.

### VI118

Wo und wann hat der Funkamateur die Dokumentation über die Einhaltung der Anforderungen mit allen erforderlichen Unterlagen gemäß BEMFV einzureichen?

Sie ist der Bundesnetzagentur nach Aufforderung vorzulegen.

### VI119

Welche Aussendungen von Amateurfunkanlagen müssen bei der Ermittlung des standortbezogenen Sicherheitsabstandes berücksichtigt werden?

Alle Aussendungen der ortsfesten Amateurfunkstelle, die ein Funkamateur zeitgleich durchzuführen beabsichtigt.

### VI120

Für die Berechnung des Sicherheitsabstandes wird in der Regel der Antennengewinn-faktor (G) verwendet. Der Antennengewinn-faktor G ist

der lineare Faktor, aus dem sich durch Multiplikation mit der Antenneneingangsleistung die effektiv abgestrahlte Leistung errechnen lässt.

### VI121

Wer muss seine Amateurfunkstelle bei der Bundesnetzagentur anzeigen?

Alle Funkamateure, die ortsfeste Amateurfunkstellen mit Strahlungsleistungen oberhalb der in der BEMFV genannten Grenze betreiben möchten.

### VI122

Von wem müssen die Herzschrittmachergrenzwerte eingehalten werden?

Von allen Funkamateuren.

### VI123

Wenn die Herzschrittmachergrenzwerte außerhalb des kontrollierbaren Bereiches überschritten werden, hat der Funkamateur

dafür Sorge zu tragen, dass sich während des Betriebs keine Herzschrittmacherträger im Ergänzungsbereich aufhalten.

### 3.3.8 Sicherheitsvorschriften

### VJ101

Nach welchen Vorschriften müssen Außenantennenanlagen errichtet werden?

Nach den geltenden Bauordnungen des jeweiligen Bundeslandes.

### VJ102

Welche Vorschriften bezüglich Blitzschutz gelten für Amateurfunkantennenanlagen?

Die VDE-Vorschriften.

### VJ103

Wie ist die Stromversorgung von Eigenbaugeräten elektrotechnisch sicher aufzubauen?

Nach den VDE-Vorschriften.

### 3.3.9 Sonstiges

### VK101

Wer haftet für Schäden, die durch die Antennenanlage einer Amateurfunkstelle entstehen können?

Der Eigner und Betreiber der Antennenanlage.

### VK102

Welche regelmäßigen Beiträge hat der Funkamateur zu entrichten?

Frequenznutzungsbeitrag und EMV-Beitrag.

### VK103

Mit welchen Folgen muss der Funkamateur rechnen, wenn er die zu entrichtenden Gebühren und Beiträge nicht zahlt?

Er muss mit Maßnahmen nach den Vorschriften des Verwaltungs-Vollstreckungsgesetzes rechnen.

### VK104

Welches Ministerium ist für die Angelegenheiten des Amateurfunkdienstes in Deutschland federführend zuständig?

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie.

### VK105

Darf eine Amateurfunkstelle auch an Bord eines Luftfahrzeuges betrieben werden?

Ja, beispielsweise mit der Zustimmung des verantwortlichen Luftfahrzeugführers oder der zuständigen Luftfahrtbehörde.

### Anhang

### Anhang 1

### Internationales Buchstabieralphabet

| Zu übermittelnder Buchstabe | Schlüsselwort | Aussprache des Schlüsselworts |
| --- | --- | --- |
| A | Alfa | ALFAH |
| B | Bravo | BRAVO |
| C | Charlie | TSCHAH LI |
| D | Delta | DELTA |
| E | Echo | ECKO |
| F | Foxtrott | FOX TROTT |
| G | Golf | GOLF |
| H | Hotel | HO TELL |
| I | India | INDIAH |
| J | Juliett | JUH LI ETT |
| K | Kilo | KILO |
| L | Lima | IMA |
| M | Mike | MEIK |
| N | November | NO WEMM BER |
| 0 | Oscar | OSSKAR |
| P | Papa | PA PAH |
| Q | Quebec | KI BECK |
| R | Romeo | ROMIO |
| S | Sierra | SSI ER RAH |
| T | Tango | TANG GO |
| U | Uniform | JU NI FORM |
| V | Victor | WICK TOR |
| w | Wiskey | WISS KI |
| X | X-Ray | EX REH |
| Y | Yankee | JENG KI |
| z | Zulu | SUH LUH |

### Anhang 2

### Q - Schlüssel

QRA Der Name meiner Funkstelle ist.

QRA? Wie ist der Name Ihrer Funkstelle?

QRB Die Entfernung zwischen unseren Funkstellen beträgt ungefähr. Seemeilen (oder Kilometer).

QRB? In welcher Entfernung von meiner Funkstelle befinden Sie sich ungefähr?

QRG Ihre genaue Frequenz (oder die genaue Frequenz von.) ist. kHz (oder MHz).

QRG? Wollen Sie mir meine genaue Frequenz (oder die genaue Frequenz von.) mitteilen?

QRH Ihre Frequenz schwankt.

QRH? Schwankt meine Frequenz?

QRI Der Ton Ihrer Aussendung ist

1. gut

2. veränderlich

3. schlecht.

QRI? Wie ist der Ton meiner Aussendung?

QRK Die Verständlichkeit Ihrer Zeichen (oder der Zeichen von ...) ist

1. schlecht

2. mangelhaft

3. ausreichend

4. gut

5. ausgezeichnet.

QRK? Wie ist die Verständlichkeit meiner Zeichen (oder der Zeichen von ...)?

QRL Ich bin beschäftigt (oder ich bin mit. beschäftigt). Bitte nicht stören.

QRL? Sind Sie beschäftigt?

QRM Ich werde gestört (Ich werde

1. nicht

2. schwach

3. mäßig

4. stark

5. sehr stark gestört.)

QRM? Werden Sie gestört?

QRN Ich werde durch atmosphärische Störungen beeinträchtigt. (Ich werde

1. nicht

2. schwach

3. mäßig

4. stark

5. sehr stark gestört.)

QRN? Werden Sie durch atmosphärische Störungen beeinträchtigt?

QRO Erhöhen Sie die Sendeleistung.

QRO? Soll ich die Sendeleistung erhöhen?

QRP Vermindern Sie die Sendeleistung.

QRP? Soll ich die Sendeleistung vermindern?

QRS Geben Sie langsamer (. Wörter in der Minute).

QRS? Soll ich langsamer geben?

QRT Stellen Sie die Übermittlung ein.

QRT? Soll ich die Übermittlung einstellen?

QRU Ich habe nichts für Sie.

QRU? Haben Sie etwas für mich?

QRV Ich bin bereit.

QRV? Sind Sie bereit?

QRX Ich werde Sie um ... Uhr (auf. kHz (oder MHz)) wieder rufen.

QRX? Wann werden Sie mich wieder rufen?

QRZ Sie werden von ... (auf. kHz (oder MHz)) gerufen.

QRZ? Von wem werde ich gerufen?

QSA Ihre Zeichen (oder die Zeichen von ...) sind ...

QSA? Wie ist die Stärke meiner Zeichen (oder der Zeichen von ...)?

1. kaum

2. schwach

3. ziemlich gut

4. gut

5. sehr gut hörbar.

QSB Die Stärke Ihrer Zeichen schwankt.

QSB? Schwankt die Stärke meiner Zeichen?

QSD Ihre Zeichen sind verstümmelt.

QSD? Sind meine Zeichen verstümmelt?

QSK Ich kann Sie zwischen meinen Zeichen hören; Sie dürfen mich während meiner Übermittlung unterbrechen.

QSK? Können Sie mich zwischen Ihren Zeichen hören? Wenn ja, darf ich Sie während Ihrer Übermittlung unterbrechen?

QSL Ich gebe Ihnen Empfangsbestätigung.

QSL? Können Sie mir Empfangsbestätigung geben?

QSO Ich kann mit. unmittelbar (oder durch Vermittlung von ...) verkehren.

QSO? Können Sie mit. unmittelbar (oder durch Vermittlung von ...) verkehren?

QSP Ich werde an ... vermitteln.

QSP? Wollen Sie an ... vermitteln?

QSV Senden Sie eine Reihe V auf dieser Frequenz (oder auf. kHz (oder MHz)).

QSV? Soll ich eine Reihe V auf dieser Frequenz (oder auf. kHz (oder MHz)) senden?

QSX Ich höre ... (Name und/oder Rufzeichen) auf (Frequenz, Bänder oder Kanäle)

QSX? Wollen Sie ... (Name und/oder Rufzeichen) auf (Frequenz, Bänder oder Kanäle) hören?

QSY Gehen Sie zum Senden auf eine andere Frequenz über (oder auf. kHz (oder MHz)).

QSY? Soll ich zum Senden auf eine andere Frequenz übergehen?

QTC Ich habe ... Meldungen für Sie (oder für.).

QTC? Wieviele Meldungen haben Sie für mich?

QTF Ihre Position war nach den Peilungen meiner Funkstellen ... (Lage und ggf. Uhrzeit).

QTF? Wollen sie mir meine Position nach den Peilungen Ihrer Funkstellen angeben?

QTH Mein Standort ist. Breite,. Länge (oder nach anderer Angabe).

QTH? Welches ist Ihr Standort nach Breite und Länge (oder nach anderer Angabe)?

QTR Es ist genau ... Uhr.

QTR? Welches ist die genaue Uhrzeit?

### Anhang 3

### Abkürzungen, Not-, Dringlichkeits- und Sicherheitszeichen

### A) Internationale u. allgemeine Abkürzungen, Amateurfunkabkürzungen und sonst. Kurzbezeichnungen

Abkürzungen nur für Telegrafie sind kursiv gedruckt.

| Abk. | Deutsche Bedeutung | Englische Bedeutung |  |
| --- | --- | --- | --- |
| abt | ungefähr | about |  |
| AC | Wechselstrom | alternating current |  |
| ADC | Analog-Digital-Wandler | analog-digital-converter |  |
| AF | Niederfrequenz | audio frequency |  |
| AFSK | Niederfrequenzumtastung | audio frequency shift keying |  |
| AGC | automatische Leistungsregelung | automatic gain control |  |
| agn | wieder, noch einmal | again |  |
| ALC | automatische Pegel-Regelung | automatic level control |  |
| AM | Amplitudenmodulation | amplitude modulation |  |
| am | Morgen, Vormittag (Zeit von Mitternacht bis Mittag) | a.m., am, ante meridiem |  |
| ant | Antenne | Antenna |  |
| APRS | automatisches Packet Radio Meldesystem | automated packet reporting system |  |
| ATV | Amateur-Fernsehen | amateur television |  |
| AVC | automatische Lautstärkeregelung | automatic volume control |  |
| AWARD | Amateurfunk-Diplom | award |  |
| awdh | Auf Wiederhören! |  |  |
| awds | Auf Wiedersehen! |  |  |
| BAS | Bild-Austast-Synchron-Signal |  |  |
| BBS | Mailbox (Briefkasten) | bulletin board system |  |
| BCD | binär codierte Dezimalzahl | binary coded decimal |  |
| BCI | Rundfunk-Störungen | broadcast interference |  |
| BCL | Rundfunkhörer | broadcast listener |  |
| bcnu | ich hoffe, sie wieder zu treffen | be seeing you |  |
| bd | schlecht | bad |  |
| Bd | Baud (Bit/s) | baud (bits per second) |  |
| BFO | Überlagerungsoszillator | beat frequency oscillator |  |
| Bit | binäre Zahl (0 oder 1) | binary digit (0 or 1) |  |
| bk | Aufforderung zum Zwischenruf | break in |  |
| BpM | Buchstaben pro Minute | letters per minute |  |
| bps | Bit pro Sekunde | bits per second |  |
| bug | halb-automatische Taste | semi-automatic key |  |
| c | ja | yes |  |
| CCIR | Internationales Komitee für Funkfragen | International Radio Consultative Committee |  |
| CCITT | Internationales Komitee für das Telefon- und Telegrafiewesen | International Telegraph and Telephone Consultative Committee |  |
| CEPT | Europäische Konferenz der Verwaltungen für Post und Telekommunikation | European Conference of Postal and Telecommunications Administrations |  |
| cfm | bestätigen | confirm |  |
| cl | ich schließe meine Funkstelle | closing |  |
| clg | ruft | calling |  |
| CO | Quarzoszillator | crystal oscillator |  |
| conds | Bedingungen | conditions |  |
| condx | DX-Bedingungen | dx conditions |  |
| congrats | Glückwünsche | congratulations |  |
| cpi | aufnehmen | copy |  |
| cq | allgemeiner Anruf | general call |  |
| CTCSS | dauertonkodiertes Rauschsperrensystem | continuous tone coded squelch system |  |
| cuagn | wir sprechen / sehen uns wieder | call/see you again |  |
| cul | wir sprechen / sehen uns später | call / see you later |  |
| CW | Morse-Telegrafie | continuous wave |  |
| DAC | Digital-Analog-Wandler | digital-analog-converter |  |
| DSB | Doppelseitenband-Modulation | double side band |  |
| dB | Dezibel | decibel |  |
| DC | Gleichstrom | direct current |  |
| de | von (vor Rufzeichen) | from |  |
| DE | Deutsche Empfangsstation |  |  |
| DEM | Deutscher Empfangsmeister |  |  |
| DTMF | Tonwahl mit zwei Tönen je Ziffer | dual tone multi frequency |  |
| DOK | Deutscher Ortsverbandskenner |  |  |
| dr | lieber | dear |  |
| dwn | abwärts, hinab | down |  |
| dx | große Entfernunglongdista | long distance |  |
| ECC | Ausschuss für Elektronische Kommunikation der CEPT | Electronic Communications Committee within CEPT |  |
| EIRP | äquivalente isotrope Strahlungsleistung | equivalent isotropically radiated power |  |
| el | Elemente | elements |  |
| elbug | elektronische Taste | electronic (bug) key |  |
| EME | Erde-Mond-Erde Funkverbindung | earth moon earth |  |
| EMV | elektromagnetische Verträglichkeit | electromagnetic compatibility (EMC) |  |
| EMVU | elektromagnetische Umweltverträglichkeit |  |  |
| ERC | Europäischer Ausschuss für Funkangelegenheiten der CEPT | European Radiocommunications Committee within CEPT |  |
| ERP | äquivalente (effektive) Strahlungsleistung | effective radiated power |  |
| es | und | and |  |
| ESB | Einseitenband | single sideband |  |
| excus | Entschuldigung | excuse |  |
| FAX | Bildfernschreiben (Faksimile) | facsimile |  |
| fb | ausgezeichnet, prima | fine business, excellent |  |
| FBAS | Farbbild-Austast-Synchron-Signal | composite video signal |  |
| fer, fr | für | for |  |
| fd | Fieldday | Fieldday |  |
| FM | Frequenzmodulation | frequency modulation |  |
| fone | Telefonie | telephony |  |
| frd | Freund | friend |  |
| frm, fm | von | from |  |
| FSK | Frequenzumtastung | frequency shift keying |  |
| ga | fahren Sie fort!/Guten Tag! (nachmittags) | go ahead/good afternoon |  |
| gb | Auf Wiedersehen! | good bye |  |
| gd | gut/Guten Tag! | good/good day |  |
| ge | Guten Abend! | good evening |  |
| gl | viel Glück | good luck |  |
| gld | erfreut | glad |  |
| gm | Guten Morgen! | good morning |  |
| gn | Gute Nacht! | good night |  |
| gnd | Erdpotential | ground |  |
| gp | Groundplane-Antenne | Groundplane |  |
| HAM | Funkamateur | radio amateur |  |
| HF | Hochfrequenz / Kurzwelle (3 - 30 MHz) | high frequency |  |
| hi | hallo; lachen | high; laughter |  |
| hpe | hoffe(n) | hope |  |
| hrd | gehört | heard |  |
| hr | hier | here |  |
| hv | habe(n) | have |  |
| hw | wie | how |  |
| i | ich | I |  |
| IARU | Internationale Amateur Radio Union | International Amateur Radio Union |  |
| IFRB | Internationales Frequenzregistrierungs-Büro | International Frequency Registration Bureau |  |
| IF | Zwischenfrequenz | intermediate frequency |  |
| info | Information | Information |  |
| inpt | Eingangsleistung | input |  |
| IRC | internationaler Antwortschein | international reply coupon |  |
| ITU | Internationale Fernmeldeunion | International Telecommunication Union |  |
| ITU-T | ITU-Sektor für Telekommunikations-Standardisierung | ITU Telecommunication Standardization Sector |  |
| k | kommen | invitation to transmit |  |
| lbr | lieber |  |  |
| LF | niedrige Frequenz | low frequency |  |
| lid | schlechter Funker | poor operator |  |
| lis | lizenziert | licensed |  |
| log | Stationstagebuch | log book |  |
| LSB | unteres Seitenband | lower sideband |  |
| LUF | niedrigste nutzbare Frequenz | lowest usable frequency |  |
| lw | Langdraht-Antenne | long wire |  |
| mgr | Manager | Manager |  |
| min | Minuten | minutes |  |
| mni | viele | many |  |
| msg | Mitteilung | message |  |
| mtr | Meßwerk | meter |  |
| MUF | höchste nutzbare Frequenz | maximum usable frequency |  |
| my, mi | mein | my |  |
| n, no | nein, Verneinung | no |  |
| NET | Netz | network |  |
| NF | Niederfrequenz | audio frequency |  |
| nil | nichts | nothing |  |
| nr | Nummer/nahe | number/near |  |
| nw | jetzt | now |  |
| ob | alter Junge | old boy |  |
| ok | richtig, in Ordnung | okay |  |
| om | Funkamateur, Anrede | old man |  |
| op | Funker | operator |  |
| OSC | Oszillator | oscillator |  |
| OSCAR | Amateurfunksatellit | orbiting satellite carrying amateur radio |  |
| ot | langjähriger Funkamateur | oldtimer |  |
| outpt | Ausgangsleistung | output |  |
| pa | Endstufe | power amplifier |  |
| PAL | Farbfernsehsystem | TV-Format (phase alternation line) |  |
| PCM | Pulscodemodulation | pulse code modulation |  |
| PEP | Hüllkurvenspitzenleistung | peak envelope power |  |
| pm | Nachmittag, Abend (Zeit von Mittag bis Mitternacht) | p.m., pm, post meridiem |  |
| PM | Phasenmodulation | phase modulation |  |
| pse | bitte | please |  |
| PSK | Phasenumtastung | phase shift keying |  |
| pwr | Leistung | power |  |
| QST | Mitteilung an alle Funkamateure | message addressed to all amateurs |  |
| r | korrekt empfangen | "roger", received as transmitted |  |
| RAM | flüchtiger Datenspeicher | random access memory |  |
| rcvd | empfangen | received |  |
| rcvr | Empfänger | receiver |  |
| ref | Referenz, Bezug | reference |  |
| RF | Hochfrequenz | high frequency |  |
| RFI | Funkstörungen | radio frequency interference |  |
| RGB | RGB-Videosignal (RGB = Rot-Grün-Blau) | RGB video signal (RGB = red-green-blue) |  |
| rig | Stationseinrichtung | station equipment |  |
| RMS | Effektivwert | root mean square |  |
| ROM | Nur-Lesespeicher | read only memory |  |
| rprt | Bericht | report |  |
| rpt | wiederhole(n) | repeat |  |
| RTTY | Funk-Fernschreiben | radio teletype |  |
| RX | Empfänger | receiver |  |
| SAE | Umschlag mit eigener Adresse | self addressed envelope |  |
| SASE | freigemachter Umschlag mit eigener Adresse | self addressed and stamped envelope |  |
| SHF | Zentimeterwellenbereich | super high frequency |  |
| sig(s) | Zeichen, Funksignal | signal(s) |  |
| sked | Verabredung | schedule |  |
| sn | bald | soon |  |
| sri | leider | sorry |  |
| SSB | Einseitenband | single sideband |  |
| SSTV | Schmalbandfernsehen | slow scan television |  |
| stn | Station | Station |  |
| sum | etwas, einige | some |  |
| sure | sicher | sure |  |
| SWL | Kurzwellenhörer | short-wawe listener |  |
| SWR | Stehwellenverhältnis | standing wawe ratio |  |
| temp | Temperatur | Temperaturte |  |
| test | Versuch / Kontest | test / contest |  |
| TNC | Intelligentes Packet-Radio-Modem mit Prozessor | terminal node controller |  |
| tmw | morgen | tomorrow |  |
| tnx, tks | danke | thanks |  |
| TVI | Fernsehstörungen | television interference |  |
| TX | Sender | transmitter |  |
| TRX | Sendeempfänger | transceiver |  |
| tu | danke Dir (Ihnen) | thank you |  |
| u | Sie, Du | you |  |
| ufb | ganz ausgezeichnet | ultra fine business |  |
| UHF | Dezimeterwellenbereich | ultra high frequency |  |
| unlis | unlizenziert | unlicensed |  |
| ur | Ihr, Dein | your |  |
| USB | oberes Seitenband | upper sideband |  |
| UTC | koordinierte Weltzeit | coordinated universal time |  |
| VCO | spannungsgesteuerter Oszillator | voltage controlled oscillator |  |
| VFO | variabler Oszillator | variable frequency oscillator |  |
| VHF | UKW-Bereich | very high frequency |  |
| VOX | sprachgesteuertes Senden | voice operated transmit |  |
| vy | sehr | very |  |
| WARC | Weltweite Funkverwaltungskonferenz | World Administrative Radio Conference |  |
| wid | mit | with |  |
| wkd | gearbeitet | worked |  |
| wkg | arbeitet gerade | working |  |
| wl | will, werde /gut | will / well |  |
| WPM | Wörter pro Minute | words per minute |  |
| wtts | Watt | watts |  |
| wx | Wetter | weather |  |
| xcus | Entschuldigung | excuse |  |
| xmas | Weihnachten | christmas |  |
| xmtr | Sender | transmitter |  |
| xtal | Quarz | crystal |  |
| xyl | Ehefrau, Funkerin | wife |  |
| yl | Frau, Funkerin | young lady |  |
| z | koordinierte Weltzeit | zulu time (UTC) |  |
| ZpM | Zeichen pro Minute | characters per minute (CPM) |  |
| 55 | viel Erfolg | best success |  |
| 73 | viele Grüße | best regards |  |
| 88 | Liebe und Küsse | love and kisses |  |

### B) Betriebsabkürzungen für Morsetelegrafie, die zusammenhängend gegeben werden:

ar Ende der Übermittlung

as bitte warten

ka Beginn der Übermittlung

kn "kommen nur" (eine bestimmte Station)

sk Verkehrsschluss

### C) Not-, Dringlichkeits- und Sicherheitszeichen

Die internationalen Not-, Dringlichkeits- und Sicherheitszeichen sollte der Funkamateur kennen, da nach § 2 Punkt 2 des Amateurfunkgesetzes der Amateurfunkdienst von Funkamateuren auch zur Unterstützung von Hilfsaktionen in Not- und Katastrophenfällen wahrgenommen wird.

Die für o. a. besondere Zwecke verwendeten Zeichen sind in Funktelegrafie:

SOS = Notzeichen

DDD SOS = Notzeichen, ausgesendet durch eine Funkstelle die selber nicht in Not ist

XXX = Dringlichkeitszeichen

TTT = Sicherheitszeichen

Die für o. a. besondere Zwecke verwendeten Zeichen lauten in Funktelefonie:

MAYDAY = Notzeichen

MAYDAY RELAY = Notzeichen, ausgesendet durch eine Funkstelle die selber nicht in Not ist

PAN = Dringlichkeitszeichen

SECURITE = Sicherheitszeichen

Notzeichen: Das Notzeichen zeigt an, dass ein See- oder Luftfahrzeug oder irgendein anderes Fahrzeug von ernster und unmittelbarer bevorstehender Gefahr bedroht ist und sofortige Hilfe erbittet.

Dringlichkeitszeichen: Das Dringlichkeitszeichen kündigt an, dass die rufende Funkstelle eine sehr dringende Meldung zu senden hat, die die Sicherheit eines See- oder Luftfahrzeugs oder einer Person betrifft.

Sicherheitszeichen: Das Sicherheitszeichen kündigt an, dass die rufende Funkstelle eine wichtige nautische Warnung oder eine wichtige Wetterwarnung zu senden hat.

### Anhang 4

### Auswahl bekannter Amateurfunklandeskenner und Rufzeichenpräfixe

### Länder (Region 1)

| 3A | Monaco |
| --- | --- |
| 3V | Tunesien |
| 4L | Georgien |
| 4J,4K | Aserbaidschan |
| 4U | Vereinte Nationen |
| 4X, 4Z | Israel |
| 5A | Libyen |
| 5B, C4, H2 | Zypern |
| 5C | Marokko |
| 5H | Tansania |
| 5N | Nigeria |
| 5R | Madagaskar |
| 5T | Mauretanien |
| 5U | Niger |
| 5V | Togo |
| 5X | Uganda |
| 5Z, 5Y | Kenia |
| 7X, 7W | Algerien |
| 9A | Kroatien |
| 9G | Ghana |
| 9H | Malta |
| 9I, 9J | Sambia |
| 9K | Kuwait |
| 9Q, 9R | Kongo |
| 9X | Ruanda |
| A2 | Botsuana |
| A4 | Oman |
| A6 | Vereinigte Arabische Emirate |
| C3 | Andorra |
| C5 | Gambia |
| C8, C9 | Mosambik |
| CN, 5C | Marokko |
| CT | Portugal |
| CU | Azoren |
| D2 | Angola |
| D6 | Komoren |
| DL, DA-DD, DF-DH, DJ-DP | Deutschland |
| E3 | Eritrea |
| EA-EH | Spanien |
| EA8-EH8 | Kanarische Inseln |
| EI, EJ | Irland |
| EK | Armenien |
| EL | Liberia |
| EM-EO | Ukraine |
| ER | Moldau |
| ES | Estland |
| ET | Äthiopien |
| EU-EW | Weißrussland |
| EX | Kirgisien |
| EY | Tadschikistan |
| EZ | Turkmenistan |
| F | Frankreich |
| G, GX, M, MX, 2E | United Kingdom (England) |
| GI, GN, MI, MN, 2I | Nordirland |
| GJ, GH, MJ, MH, 2J | Jersey |
| GM, GS, MM, MS, 2M | Schottland |
| GU, GP, MU, MP, 2U | Guernsey |
| GW, GC, MW, MC, 2W | Wales |
| HA, HG | Ungarn |
| HB, HE | Schweiz |
| HB0 | Liechtenstein |
| HV | Vatikan |
| I, IA-IZ | Italien |
| JT-JV | Mongolei |
| JW | Spitzbergen |
| JY | Jordanien |
| LA-LC, LG, LI | Norwegen |
| LX | Luxemburg |
| LY | Litauen |
| LZ | Bulgarien |
| OD | Libanon |
| OE | Österreich |
| OH, OF, OG, OI | Finnland |
| OK, OL | Tschechien |
| OM | Slowakei |
| ON, OO-OT | Belgien |
| OX | Grönland |
| OY | Faroer |
| OZ, 5P | Dänemark |
| PA, PE, PINiederl | Niederlande |
| S5 | Slowenien |
| S7 | Seychellen |
| SM, SA, 8S | Schweden |
| SP, HF | Polen |
| ST | Sudan |
| SU | Ägypten |
| SV, SX-SZ, J4 | Griechenland |
| T5, 6O | Somalia |
| T7 | San Marino |
| T9 | Bosnien-Herzegowina |
| TA | Türkei |
| TF | Island |
| UA, U, UA-UI, R, RA-RI | Russische Föderation |
| U8, UJ-UM | Usbekistan |
| UN-UQ | Kasachstan |
| UR-UZ | Ukraine |
| V5 | Namibia |
| YK | Syrien |
| YL | Lettland |
| YO, YP-YR | Rumänien |
| YU, YT, 4N | Jugoslawien |
| Z2 | Simbabwe |
| Z3 | Mazedonien |
| ZA | Albanien |
| ZS, ZR-ZU | Südafrika |

### Länder (Region 2)

| 6Y | Jamaika |
| --- | --- |
| 8R | Guyana |
| 9Y, 9Z | Trinidad, Tobago |
| C6 | Bahamas |
| CE | Chile |
| CO, CL, CM | Kuba |
| CP | Bolivien |
| CX, CV, CW | Uruguay |
| FY | Franz. Guayana |
| HC, HD | Ecuador |
| HH, 4V | Haiti |
| HI | Dominikanische Rep. |
| HK, HJ | Kolumbien |
| HP, HO, H8, H9 | Panama |
| HR, HQ | Honduras |
| W, K, KA-KZ, W, WA-WZ, | USA |
| N, NA-NZ, AA-AL |  |
| KL, AL, NL, WL | Alaska |
| KP2, NP2, WP2 | Virgin Inseln (US) |
| LU, LO-LW | Argentinien |
| OA, OA-OC | Peru |
| OX | Grönland |
| PY, PP-PY | Brasilien |
| PZ | Surinam |
| TG | Guatemala |
| TI, TE | Costa Rica |
| V2 | Antigua und Barbuda |
| V3 | Belize |
| VE, VA, VO, VY | Kanada |
| VO1 | Neufundland |
| VO2 | Labrador |
| VP8 | Falkland Inseln |
| XE, XF, XA-XI, 4A-4C | Mexiko |
| YN, H6,H7 | Nicaragua |
| YS | El Salvador |
| YV, YX, 4M | Venezuela |
| ZP | Paraguay |

### Länder (Region 3)

| A3 | Tonga |
| --- | --- |
| 3W,XV | Vietnam |
| 4S | Sri Lanka |
| 5W | Westsamoa |
| 8Q | Malediven |
| 9M | Malaysia |
| 9N | Nepal |
| 9V | Singapur |
| A5 | Bhutan |
| AP, AR | Pakistan |
| BY, BA, BD, BG, BT, BZ | China |
| BV | Taiwan |
| DU, DV-DZ | Philippinen |
| EP | Iran |
| H4 | Salomonen |
| HL, D7, DS | Korea (Republik) |
| HS, E2 | Thailand |
| JA, JE-JS | Japan |
| P2 | Papua-Neuguinea |
| S2, S3 | Bangladesch |
| V6 | Mikronesien |
| V8 | Brunei Darussalam |
| VK | Australien |
| VU | Indien |
| XU | Kambodscha |
| XZ,XY | Myanmar (Burma) |
| YB, YC, YE-YH | Indonesien |
| ZL | Neuseeland |

### Anhang 5 Beurteilung von Aussendungen

### Beurteilung von Aussendungen (RST - System)

### R Lesbarkeit (readability)

R 1 nicht lesbar

R 2 zeitweise lesbar

R 3 mit Schwierigkeiten lesbar

R 4 ohne Schwierigkeiten lesbar

R 5 einwandfrei lesbar

### S Signalstärke (signal strength)

S.1 kaum hörbares Signal

S.2 sehr schwaches Signal S 3 schwaches Signal

S 4 mittelmäßiges Signal

S 5 ausreichendes Signal

S 6 gut hörbares Signal

S 7 mäßig starkes Signal

S 8 starkes Signal

S 9 äußerst starkes Signal

### T Tonqualität (tone)

T 1 äußerst roher Wechselstromton

T 2 sehr roher, unmusikalischer Wechselstromton

T 3 roher Wechselstromton, leicht musikalisch

T 4 leicht roher Wechselstromton, mittelmäßig musikalisch

T 5 musikalisch modulierter Ton

T 6 modulierter Ton, leichter Triller

T 7 unstabiler Gleichstromton

T 8 gefilterter Gleichstromton, etwas Brummodulation

T 9 reiner Gleichstromton

### Zusätze:

a durch Aurora verzerrter Ton

x kristallklarer, stabiler Ton

c chirp

k klicks

Anmerkung: Ein Wert von R 3 und weniger erfordert immer eine Erklärung, wenn nicht aus und/oder T eindeutig zu ersehen ist, warum die Lesbarkeit beeinträchtigt ist (z.B. QRM 2-5 oder QRN 2-5).

### Beurteilung von Aussendungen in der Sendeart A3F/C3F (Empfehlung)

Die Beurteilung einer Amateur-Fernsehsendung erfolgt durch die Bewertung der Bild- und Tonqualität. Die folgende Tabelle enthält die Bewertung für Bild (B) und Ton (T).

| B | Bildqualität |
| --- | --- |
| B0 | Nicht zu sehen |
| B1 | Nur Synchronisation zu sehen |
| B2 | Großes Call lesbar |
| B3 | Große Details zu erkennen |
| B4 | Kleine Details zu erkennen |
| B5 | Rauschfrei |
| T | Tonqualität |
| Ton | Kein Ton |
| T1 | Ton vorhanden, jedoch unverständlich |
| T2 | Ton teilweise zu verstehen |
| T3 | Ton völlig zu verstehen, mit schwerem Rauschen |
| T4 | Ton mit leichtem Rauschen |
| T5 | Ton rauschfrei |

Anmerkung: Die Beurteilung der Sendeart A3F/C3F erfolgt in der Regel in Telefonie. Die vorstehende Tabelle vereinheitlicht die Beurteilungskriterien und ermöglicht auf der QSL-Karte eine eindeutige Aussage.

### Anhang 6

### Bezeichnung von Aussendungen / Sendearten

Aussendungen werden nach ihrer erforderlichen Bandbreite und ihrer Sendeart bezeichnet (RR S2.7). Hierfür sind 9 Stellen vorgegeben: 4 Stellen für die Bandbreite und 5 Stellen (Kennzeichen) für die Sendeart (z.B.: 300HJ2BCN).

Erforderliche Bandbreite (Stellen 1 bis 4) Drei Ziffern und ein Buchstabe. Der Buchstabe steht anstelle des Kommas und repräsentiert die Größenordnung (H für Hz, K für kHz, M für MHz usw.; z.B. 12K5 für 12,5 kHz).

### Sendeart (Grundlegende Kennzeichen, Stellen 5 bis 7)

5. Stelle - Erstes Kennzeichen

6. Stelle - Zweites Kennzeichen

7. Stelle - Drittes Kennzeichen (z.B. A1A, F3E, J3E usw.)

### Sendeart (Zusätzliche Kennzeichen, Stellen 8 und 9)

8. Stelle - Viertes Kennzeichen

9. Stelle - Fünftes Kennzeichen

Einzelheiten sind in Appendix S1 der RR festgelegt. In der Regel genügt es für die Sendeart die drei grundlegenden Kennzeichen anzugeben.

### Erstes Kennzeichen - Modulationsart des Hauptträgers

N Unmodulierter Träger

Amplitudenmodulation (AM)

A Zweiseitenband

H Einseitenband, voller Träger

R Einseitenband, Träger vermindert oder variabel

J Einseitenband, unterdrückter Träger B voneinander unabhängige Seitenbänder C Restseitenband

Winkelmodulation

F Frequenzmodulation

G Phasenmodulation

D Amplituden- und Frequenzmodulation

Pulsmodulation (PM)*)

P Serie unmodulierter Pulse

K PM durch Impulsamplitude

L PM durch Impulsbreite/ -dauer

M PM durch Impulslage/ -phase

Q PM durch Winkelmodulation während der

Impulsperiode V Kombination vorstehender PM

*) Von digitalen Signalen direkt modulierte Träger fallen unter Amplitudenmodulation oder Winkelmodulation

W übrige Fälle mit Hauptträgermodulation, gleichzeitig oder nacheinander von mindestens zwei der Arten Amplituden-, Winkel- und Pulsmodulation

X Sonstige Fälle

### Zweites Kennzeichen - Signalart die den Hauptträger moduliert

0 Kein modulierendes Signal

1 Ein Kanal mit quantisierter oder digitaler Information ohne modulierenden Hilfsträger**)

2 Ein Kanal mit quantisierter oder digitaler Information mit modulierendem Hilfsträger**)

3 Ein Kanal mit analoger Information

7 Zwei- oder mehrere Kanäle mit quantisierten oder digitalen Informationen

8 9

X

Zwei- oder mehrere Kanäle mit analogen Informationen

Mischsystem mit einem oder mehreren Kanälen und quantisierten oder digitalen Informationen sowie einem oder mehreren Kanälen mit analogen Informationen

Sonstige Fälle hierzu zählt nicht Zeitmultiplex

### Drittes Kennzeichen - Art der übertragenen Information

N Keine Information

A Telegrafie für Hörempfang

B Telegrafie für automatischen Empfang

C Faksimile

D Datenübertragung, Telemetrie, Fernsteuerung

E Fernsprechen (einschl. Ton-Rundfunk)

F Fernsehen (Video)

W Kombination der genannten Möglichkeiten

X Sonstige Fälle

### Viertes Kennzeichen - Signaleinzelheiten

A Zwei-Zustands-Code mit Elementen unterschiedlicher Anzahl und/oder Dauer

B Zwei-Zustands-Code mit Elementen gleicher Anzahl und Dauer ohne Fehlerkorrektur

C Zwei-Zustands-Code mit Elementen gleicher Anzahl und Dauer mit Fehlerkorrektur

D Vier-Zustands-Code, bei dem jeder Zustand ein Element (ein oder mehrere Bits) darstellt

E Mehr-Zustands-Code, bei dem jeder Zustand ein Element (ein oder mehrere Bits) darstellt

F Mehr-Zustands-Code, bei dem jeder Zustand oder jede Kombination von Zuständen ein Zeichen darstellt.

G Ton in Rundfunkqualität (mono)

H Ton in Rundfunkqualität (stereo- oder quadrofon)

J Ton in kommerzieller Qualität (ausgenommen K, L)

K Ton in kommerzieller Qualität mit Frequenzumkehrung oder Bandaufspaltung

L Ton in kommerzieller Qualität mit getrennten FM-Signa-len zur Pegelregelung des demodulierten Signals

M Schwarzweiß

N Farbe

W Kombination genannter Möglichkeiten

X Sonstige Fälle

### Fünftes Kennzeichen - Multiplexverfahren

N Kein Multiplexverfahren

C Codemultiplex

F Frequenzmultiplex

T Zeitmultiplex

W Kombination aus Frequenz- und Zeitmultiplex

X Sonstige Fälle

### Anhang 7

### Bezeichnung und Zuordnung der Frequenzbereiche

| Frequenzbereich | Bezeichnung als Amateurfunkband | Zuordnung nach metrischer Einteilung | Zuordnung nach VO Funk | Zuordnung nach nationalem Sprachgebrauch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 135,7-137,8 kHz | 136 kHz | Kilometer-Wellen | LF | Langwelle |
| 1810-2000 kHz | 160 m | Hektometer-Wellen | MF | Grenzwelle*) |
| 3,5 - 3,8 MHz | 80 m | Dekameter-Wellen | HF | Grenzwelle*) |
| 7 - 7,2 MHz | 40 m | Dekameter-Wellen | HF | Kurzwelle |
| 10,1 -10,15 MHz | 30 m | Dekameter-Wellen | HF | Kurzwelle |
| 14-14,35 MHz | 20 m | Dekameter-Wellen | HF | Kurzwelle |
| 18,068-18,168 MHz | 17m | Dekameter-Wellen | HF | Kurzwelle |
| 21 -21,45 MHz | 15m | Dekameter-Wellen | HF | Kurzwelle |
| 24,89 - 24,99 MHz | 12m | Dekameter-Wellen | HF | Kurzwelle |
| 28 - 29,7 MHz | 10m | Dekameter-Wellen | HF | Kurzwelle |
| 50,08-51 MHz | 6m | Meter-Wellen | VHF | UKW |
| 144-146 MHz | 2m | Meter-Wellen | VHF | UKW |
| 430 - 440 MHz | 70 cm | Dezimeter-Wellen | UHF |  |
| 1240-1300 MHz | 23 cm | Dezimeter-Wellen | UHF |  |
| 2320 - 2450 MHz | 13 cm | Dezimeter-Wellen | UHF |  |
| 3,4 - 3,475 GHz | 9 cm | Zentimeter-Wellen | SHF |  |
| 5,65-5,85 GHz | 6 cm | Zentimeter-Wellen | SHF |  |
| 10-10,5 GHz | 3 cm | Zentimeter-Wellen | SHF |  |
| 24 - 24,25 GHz | 1,2 cm | Zentimeter-Wellen | SHF |  |
| 47-47,2 GHz | 6 mm | Millimeter-Wellen | EHF |  |
| 75,5-81,5 GHz | 4 mm | Millimeter-Wellen | EHF |  |
| 122,25-123 GHz | 2,5 mm | Millimeter-Wellen | EHF |  |
| 134-141 GHz | 2 mm | Millimeter-Wellen | EHF |  |
| 241 - 250 GHz | 1,2 mm | Millimeter-Wellen | EHF |  |
| >444 GHz | Terahertz-Bereiche |  |  |  |

*) Wird z.T. auch entsprechend der Aufteilung nach VO Funk (MF und HF) den Mittel- bzw. Kurzwellen zugerechnet.

### Anhang 8

### Amateurfunkgesetz (AFuG)

Gesetz über den Amateurfunk (Amateurfunkgesetz - AFuG 1997)

Stand / Textnachweis: Verkündung als Gesetz vom 23. Juni 1997 im BGBl. IS. 1494 v. 27.6.1997, Inkrafttreten: 28.6.1997. 1.Änderung durch §19 Abs. (3) FTEG vom 31.1.2001 (BGBl. I S. 170 v. 7.2.2001), Inkrafttreten: 8.2.2001. 2. Änderung durch Art. 235 der 7. Zuständigkeitsanpas-sungsverordnung v. 29.10.2001 (BGBl.I S.2785 v. 6.11.2001), Inkrafttreten: 7.11.2001. 3. Änderung durch Art. 48 des 9. Euro-Einführungsgesetzes v. 10.11.2001 (BGBl.I S.2992 v. 14. 11.2001), Inkrafttreten: 1.1.2002. 4. Änderung durch Art. 229 der 8. Zuständigkeitsanpas-sungsverordnung v. 25.11.2003 (BGBl.I S.2304 v. 27.11. 2003), Inkrafttreten: 28.11.2003. 5. Änderung durch Art. 3 Abs. 4 des 2. Gesetzes zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts v. 7.7.2005 (BGBl. I S. 1970), Inkrafttreten: 13.7.2005.

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

## § 1 Geltungsbereich

Dieses Gesetz regelt die Voraussetzungen und die Bedingungen für die Teilnahme am Amateurfunkdienst.

## §2 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes ist

1. Funkamateur der Inhaber eines Amateurfunkzeugnisses oder einer harmonisierten Amateurfunk-Prüfungsbescheinigung auf Grund der Verfügung 9/1995 des Bundesministeriums für Post und Telekommunikation vom 11. Januar 1995 (Amtsblatt S. 21), der sich mit dem Amateurfunkdienst aus persönlicher Neigung und nicht aus gewerblich-wirtschaftlichem Interesse befaßt,

2. Amateurfunkdienst ein Funkdienst, der von Funkamateuren untereinander, zu experimentellen und technischwissenschaftlichen Studien, zur eigenen Weiterbildung, zur Völkerverständigung und zur Unterstützung von Hilfsaktionen in Not- und Katastrophenfällen wahrgenommen wird; der Amateurfunkdienst schließt die Benutzung von Weltraumfunkstellen ein. Der Amateurfunkdienst und der Amateurfunkdienst über Satelliten sind keine Sicherheitsfunkdienste,

3. eine Amateurfunkstelle eine Funkstelle, die aus einer oder mehreren Sendefunkanlagen und Empfangsfunkanlagen einschließlich der Antennenanlagen und der zu ihrem Betrieb erforderlichen Zusatzeinrichtungen besteht und die auf mindestens einer der im Frequenznutzungsplan für den Amateurfunkdienst ausgewiesenen Frequenzen betrieben werden kann.

## § 3 Voraussetzungen zur Teilnahme am Amateurfunkdienst, Rufzeichen, Frequenzzuteilung

(1) Die Regulierungsbehörde (§ 10) läßt eine natürliche Person unter gleichzeitiger Zuteilung eines personengebundenen Rufzeichens auf Antrag zur Teilnahme am Amateurfunkdienst zu, wenn sie eine fachliche Prüfung für Funkamateure erfolgreich abgelegt oder eine Amateurfunk-Prüfungsbescheinigung nach § 2 Nr. 1 vorgelegt hat.

(2) Die Regulierungsbehörde teilt dem Funkamateur auf Antrag weitere Rufzeichen zu. Das Bundesministerium für

Wirtschaft und Arbeit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Verfahren der Zuteilung und Einzelheiten der Anwendung und Mitbenutzung von Rufzeichen zu regeln.

(3) Eine Amateurfunkstelle darf erst nach der Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst und der Zuteilung

1. eines personengebundenen Rufzeichens,

2. eines Rufzeichens für den Ausbildungsfunkbetrieb oder

3. eines Rufzeichens für fernbediente und automatisch arbeitende Amateurfunkstellen oder

4. eines Rufzeichens für Klubstationen durch den Funkamateur betrieben werden.

(4) Die Regulierungsbehörde kann unter Beibehaltung der Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst zugeteilte Rufzeichen aus wichtigen Gründen, insbesondere bei Änderungen durch internationale Vorgaben ändern. Sie kann unbeschadet des § 49 Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes die Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst unter gleichzeitiger Entziehung der zugeteilten Rufzeichen widerrufen, wenn der Funkamateur fortgesetzt gegen dieses Gesetz oder gegen auf Grund dieses Gesetzes erlassene Rechtsverordnungen verstößt.

(5) Die im Frequenznutzungsplan (§ 46) des Telekommunikationsgesetzes vom 25. Juli 1996 - BGBl. I S. 1120) für den Amateurfunkdienst ausgewiesenen Frequenzen gelten einem Funkamateur mit Wohn- sitz in Deutschland als zugeteilt, wenn ihm ein oder mehrere Rufzeichen zugeteilt worden sind.

## § 4 Fachliche Prüfung, Anerkennung von Amateurfunkzeugnissen fremder Verwaltungen

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Durchführung und die inhaltlichen Anforderungen der fachlichen Prüfung für Funkamateure, den Ausbildungsfunkbetrieb, die Einteilung der verschiedenen Arten von Amateurfunkzeugnissen und die Anerkennung ausländischer Amateurfunk-Prüfungsbescheinigungen, wenn sie einem deutschen Amateurfunkzeugnis gleichwertig sind, zu regeln. Mit Bestehen der fachlichen Prüfung werden die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu einer selbständigen und verantwortlichen Teilnahme am Amateurfunkdienst nachgewiesen.

(2) Jede natürliche Person mit Wohnsitz in Deutschland ist auf Antrag zur fachlichen Prüfung für Funkamateure zuzulassen. Über die bestandene fachliche Prüfung nach Absatz 1 wird ein Amateurfunkzeugnis (§ 2 Nr. 1) erteilt.

(3) Ausländische Funkamateure, die die Bedingungen der Verfügung 8/1995 des Bundesministeriums für Post und Telekommunikation vom 11. Januar 1995 (Amtsblatt S. 18) erfüllen und keinen ständigen Wohnsitz in Deutschland haben, dürfen bis zu drei Monaten eine Amateurfunkstelle in Deutschland betreiben.

## § 5 Rechte und Pflichten des Funkamateurs

(1) Der Funkamateur darf nur ein ihm von der Regulierungsbehörde zugeteiltes Rufzeichen benutzen.

(2) Mit einem von der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen zugeteilten Rufzeichen ist der Funkamateur berechtigt, abweichend von den im Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen vom 31. Januar 2001 (BGBl. I S. 170) festgelegten Konformitätsbewertungsver-fahren, eine im Handel erhältliche oder selbstgefertigte Amateurfunkstelle sowie Sendeanlagen, die zu Amateurfunkstellen umgebaut sind, zu betreiben.

(3) Der Funkamateur darf mit seiner Amateurfunkstelle nur auf den in § 3 Abs. 5 genannten Frequenzen senden.

(4) Eine Amateurfunkstelle darf

1. nicht zu gewerblich-wirtschaftlichen Zwecken und

2. nicht zum Zwecke des geschäftsmäßigen Erbringens von Telekommunikationsdiensten

betrieben werden.

(5) Der Funkamateur darf nur mit anderen Amateurfunkstellen Funkverkehr abwickeln. Der Funkamateur darf Nachrichten, die nicht den Amateurfunkdienst betreffen, für und an Dritte nicht übermitteln. Satz 2 gilt nicht in Not-und Katastrophenfällen.

## § 6 Technische und betriebliche Rahmenbedingungen

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung unter Berücksichtigung internationaler Vereinbarungen und anderer den Amateurfunkdienst betreffenden internationalen Empfehlungen die technischen und betrieblichen Rahmenbedingungen für die Durchführung des Amateurfunkdienstes festzulegen, insbesondere für

1. die Planung und Fortschreibung der im Frequenznutzungsplan für den Amateurfunkdienst ausgewiesenen Frequenzen für Relaisfunkstellen als fernbediente und automatisch arbeitende Amateurfunkstellen,

2. die Erstellung und Herausgabe eines Verzeichnisses der zugeteilten deutschen Rufzeichen und ihrer Inhaber und

3. den Betrieb von Amateurfunkstellen auf Wasser- und in Luftfahrzeugen sowie

4. Verfahren zur Beseitigung elektromagnetischer Unverträglichkeiten zwischen einer Amateurfunkstelle und anderen Geräten im Sinne des Gesetzes über die e-lektromagnetische Verträglichkeit von Geräten.

Mit der Ermächtigung nach Satz 1 kann auch die Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den Amateurfunk in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 9022-1-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 15. April 1985 (BGBl. I S. 637), aufgehoben werden.

## § 7 Schutzanforderungen

(1) Beim Betrieb einer Amateurfunkstelle sind abweichend von den sonstigen Vorschriften des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten vom 18. September 1998 (BGBl. I S. 2882) nur die Schutzanforderungen zur Gewährleistung der elektromagnetischen Verträglichkeit im Sinne des § 3 jenes Gesetzes einzuhalten. Die in der Verordnung nach § 6 Satz 1 Nr. 4 festgelegten Anforderungen sind zu beachten.

(2) Von den Schutzanforderungen zur Störfestigkeit im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Gesetzes über die

elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten darf der Funkamateur abweichen und kann den Grad der Störfestigkeit seiner Amateurfunkstelle selbst bestimmen. Erfüllt die Amateurfunkstelle die Schutzanforderungen im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 jenes Gesetzes nicht, muß der Funkamateur elektromagnetische Störungen seiner Amateurfunkstelle durch andere Geräte hinnehmen, wenn diese Geräte den Schutzanforderungen nach § 3 Abs. 1 des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten genügen.

(3) Der Funkamateur hat der Bundesnetzagentur für E-lektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen vor Betriebsaufnahme die Berechnungsunterlagen und die ergänzenden Messprotokolle für die ungünstigste Antennenkonfiguration seiner Amateurfunkstelle vorzulegen. Die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen stellt auf Antrag eine Standortbescheinigung aus. § 12 des Gesetzes über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen findet insoweit Anwendung.

## § 8 Gebühren und Auslagen

Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz werden Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung nach Maßgabe des Verwaltungskostengesetzes die Gebühren festzulegen für

1. die Erteilung von Amateurfunkzeugnissen nach bestandener fachlicher Prüfung,

2. die Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst und die Zuteilung von Rufzeichen,

3. die Ausstellung von harmonisierten Prüfungsbescheinigungen,

4. die Rücknahme und die Ablehnung von Anträgen auf die in den Nummern 1 bis 3 genannten Amtshandlungen sowie den Widerruf solcher Amtshandlungen,

5. die Anordnung der Einschränkung des Betriebes oder die Außerbetriebnahme einer Amateurfunkstelle und

6. die Überlassung des Verzeichnisses der zugeteilten deutschen Rufzeichen und ihrer Inhaber.

## § 9 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen

a) §3 Abs. 3 oder

b) §5 Abs. 4 Nr. 2

eine Amateurfunkstelle betreibt oder

2. entgegen § 5 Abs. 5 Satz 2 eine Nachricht übermittelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 Buchstabe b mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Regulierungsbehörde.

## §10 Zuständigkeiten

(1) Die sich aus diesem Gesetz und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen ergebenden Aufgaben nimmt die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen wahr (§ 66 Abs. 1 des Telekommunikationsgesetzes). Aufgabe der Regulierungsbehörde ist es auch, die Einhaltung dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen zu überwachen.

(2) Die der Regulierungsbehörde nach diesem Gesetz zugewiesenen Aufgaben und Befugnisse werden bis zum 31. Dezember 1997 durch das Bundesamt für Post und Telekommunikation wahrgenommen.

(3) Bei der Vorbereitung von nach diesem Gesetz zu erlassenden Rechtsverordnungen können nach Maßgabe der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien die Vertretungen der beteiligten Fachkreise oder Verbände unterrichtet und um Überlassung von Unterlagen gebeten werden sowie Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten.

## § 11 Betriebseinschränkungen und -verbote

(1) Die Regulierungsbehörde kann bei Verstößen gegen dieses Gesetz oder gegen auf Grund dieses Gesetzes erlassene Rechtsverordnungen eine Einschränkung des Betriebes oder die Außerbetriebnahme von Amateurfunkstellen anordnen.

(2) Die sofortige Vollziehbarkeit von Betriebseinschränkungen oder Betriebsverboten soll von der Regulierungsbehörde angeordnet werden, wenn eine Gefährdung von Leib und Leben eines anderen oder einer fremden Sache von bedeutendem Wert zu befürchten ist. Gleiches gilt, wenn zu befürchten ist, daß der Funkamateur Frequenzbereiche nutzt, die anderen Funkdiensten zugewiesen sind und die Gefahr besteht, daß hierdurch erhebliche Störungen dieser Funkdienste verursacht werden. § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung bleibt unberührt.

## § 12 Übergangsregelung

Die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilten Genehmigungen zum Errichten und Betreiben von Amateurfunkstellen gelten nach Maßgabe dieses Gesetzes weiter.

## §13 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt das Gesetz über den Amateurfunk in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 9022-1, veröffentlichten bereinigten Fassung außer Kraft.

### Anhang 9

### Amateurfunkverordnung (AFuV)

Verordnung zum Gesetz über den Amateurfunk (Amateurfunkverordnung - AFuV)

Stand / Textnachweis: Verkündung als Verordnung vom 15. Februar 2005 im BGBl. I 2005 Nr. 10, S. 242 vom 18. Februar 2005, Inkrafttreten: 19. Februar 2005, 1. Änderung durch die Erste Verordnung zur Änderung der Amateurfunkverordnung vom 25. August 2006 (BGBl. I 2006, Nr. 41, S. 2070 vom 31. August 2006), Inkrafttreten: 1. September 2006 und § 4 Abs. 2 am 1. Februar 2007.

Auf Grund des § 3 Abs. 2 Satz 2, des § 4 Abs. 1 Satz 1 und der §§ 6 und 8 Satz 2 des Amateurfunkgesetzes vom 23. Juni 1997 (BGBl. I S. 1494), die durch Artikel 229 der Verordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2304) geändert worden sind, in Verbindung mit dem 2. Abschnitt des Verwaltungskostengesetzes vom 23. Juni 1970 (BGBl. I S. 821) verordnet das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen:

## § 1 Anwendungsbereich

Diese Verordnung regelt

1. die Durchführung und die inhaltlichen Anforderungen der fachlichen Prüfung für Funkamateure,

2. die Einteilung der verschiedenen Arten von Amateurfunkzeugnissen,

3. das Anerkennen ausländischer Amateurfunk-Prüfungsbescheinigungen oder Genehmigungen,

4. das Verfahren der Zuteilung und Einzelheiten der Anwendung und Mitbenutzung von Rufzeichen,

5. den Ausbildungsfunkbetrieb,

6. die technischen und betrieblichen Rahmenbedingungen für die Durchführung des Amateurfunkdienstes einschließlich der Nutzungsbedingungen für die im Frequenznutzungsplan für den Amateurfunkdienst ausgewiesenen Frequenzbereiche (Anlage 1) und

7. die Gebühren und Auslagen für Maßnahmen nach § 8 Satz 2 des Amateurfunkgesetzes (Anlage 2).

Regelungen der Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder vom 20. August 2002 (BGBl. I S. 3366) bleiben unberührt.

## § 2 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung ist

1. „fachliche Prüfung für Funkamateure" eine Prüfung

zum Erwerb eines Amateurfunkzeugnisses;

2. „Amateurfunkzeugnis oder Prüfungsbescheinigung"

die Bestätigung einer in- oder ausländischen Prüfungsbehörde über eine erfolgreich abgelegte fachliche Prüfung für Funkamateure nach bestimmten Prüfungsanforderungen (Zeugnisklasse);

3. „Klubstation" eine Amateurfunkstelle, die von Mitglie-

dern einer Gruppe von Funkamateuren unter Verwendung eines gemeinschaftlich genutzten Rufzeichens betrieben wird;

4. „fernbediente oder automatisch arbeitende Amateur-

funkstelle" eine unbesetzt betriebene Amateurfunkstelle, die fernbedient oder selbsttätig Aussendun-

gen erzeugt (Relaisfunkstellen, Digipeater, Funkbaken usw.);

5. „Relaisfunkstelle" eine fernbediente Amateurfunkstelle

(auch in Satelliten), die empfangene Amateurfunkaussendungen, Teile davon oder sonstige eingespeiste oder eingespeicherte Signale fern ausgelöst aussendet und dabei zur Erhöhung der Erreichbarkeit von Amateurfunkstellen dient;

6. „Funkbake" eine automatisch arbeitende Amateur-

funk-Sendeanlage (auch in Satelliten), die selbsttätig Aussendungen zur Feldstärkebeobachtung oder zu Empfangsversuchen erzeugt;

7. „Spitzenleistung (PEP)" die Leistung, die der Sender

unter normalen Betriebsbedingungen während einer Periode der Hochfrequenzschwingung bei der höchsten Spitze der Modulationshüllkurve durchschnittlich an einen reellen Abschlusswiderstand abgeben kann;

8. „effektive Strahlungsleistung (ERP)" das Produkt aus

der Leistung, die unmittelbar der Antenne zugeführt wird, und ihrem Gewinn in einer Richtung, bezogen auf den Halbwellendipol;

9. „gleichwertige isotrope Strahlungsleistung (EIRP)" das

Produkt aus der Leistung, die unmittelbar der Antenne zugeführt wird, und ihrem Gewinn in einer Richtung, bezogen auf den isotropen Kugelstrahler;

10. „belegte Bandbreite" die Frequenzbandbreite, bei der

die unterhalb ihrer unteren und oberhalb ihrer oberen Frequenzgrenzen ausgesendeten mittleren Leistungen jeweils 0,5 % der gesamten mittleren Leistung der Aussendung betragen;

11. „unerwünschte Aussendung" jede Aussendung au-

ßerhalb der erforderlichen Bandbreite; dies ist die Bandbreite, welche für eine gegebene Sendeart gerade ausreicht, um die Übertragung der Nachricht mit der Geschwindigkeit und Güte sicherzustellen, die unter den gegebenen Bedingungen erforderlich ist.

## § 3 Zulassung zur Prüfung

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist gleichzeitig mit dem Antrag auf Erteilung eines Amateurfunkzeugnisses nach bestandener Prüfung in schriftlicher oder elektronischer Form an die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Regulierungsbehörde) zu richten. Einzelheiten zum Antragsverfahren werden von der Regulierungsbehörde festgelegt und in ihrem Amtsblatt veröffentlicht.

(2) Die Zulassung zur Prüfung erfolgt, wenn zuvor die jeweilige Gebühr gemäß Anlage 2 Nr. 1 dieser Verordnung entrichtet wurde.

## § 4 Prüfungsanforderungen und Prüfungsinhalte

(1) In der fachlichen Prüfung für Funkamateure hat der Bewerber für das Amateurfunkzeugnis der Klasse A folgende Kenntnisse nachzuweisen:

1. technische Kenntnisse, einschließlich von Kenntnissen über die elektromagnetische Verträglichkeit und deren Anwendung; Personen- und Sachschutz,

2. betriebliche Kenntnisse (nationale und internationale betriebliche Regeln und Verfahren) und

3. Kenntnisse über nationale Vorschriften und internationale Regelungen und Vereinbarungen.

(2) In der fachlichen Prüfung für Funkamateure hat der Bewerber für das Amateurfunkzeugnis der Klasse E die wesentlichen Grundzüge der in Absatz 1 Nr. 1 geforderten Kenntnisse und die in Absatz 1 Nr. 2 und 3 geforderten Kenntnisse nachzuweisen.

(3) Inhaber der Zeugnisklasse E können durch erfolgreiches Ablegen einer Zusatzprüfung eine Prüfungsbescheinigung oder ein Amateurfunkzeugnis der Klasse A erhalten.

(4) Einzelheiten zu Prüfungsinhalten und -anforderungen und zu den Zusatzprüfungen nach Absatz 3 und 5 werden unter Berücksichtigung internationaler Empfehlungen von der Regulierungsbehörde festgelegt und in ihrem Amtsblatt veröffentlicht.

(5) In einer freiwilligen Zusatzprüfung können Fertigkeiten im Hören und Geben von Morsezeichen nachgewiesen werden. Die Prüfung ist gebührenpflichtig nach Anlage 2 Nr. 1c. Die Regulierungsbehörde bescheinigt den erfolgreichen Nachweis von praktischen Fertigkeiten im Hören und Geben von Morsezeichen. Die Bestimmungen der §§ 5 und 6 gelten entsprechend.

## § 5 Durchführung der Prüfung

(1) Die Prüfung nach § 4 Abs. 1, 2 und 3 besteht aus einer schriftlichen Prüfung, der unter den nach Absatz 5 festzulegenden Voraussetzungen eine mündliche Nachprüfung folgen kann. Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen, die Anwesenheit bei der Prüfung gestatten.

(2) Der Prüfungsausschuss entscheidet über das Ergebnis der Prüfung. Die Prüfung ist bestanden, wenn der Bewerber in allen Teilen ausreichende Kenntnisse, Fähigkeiten und soweit erforderlich auch Fertigkeiten nachgewiesen hat. Bei nicht einstimmiger Bewertung des Prüfungsergebnisses entscheidet der Prüfungsvorsitzende.

(3) Nicht bestandene Prüfungsteile können innerhalb von 24 Monaten nach der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses wiederholt werden. Nach Ablauf dieses Zeitraums muss die Prüfung vollständig wiederholt werden. § 3 gilt entsprechend. Nicht bestandene Zusatzprüfungen können nur als vollständige Zusatzprüfung erneut abgelegt werden.

(4) Behinderten Menschen sind zur Wahrung ihrer Chancengleichheit bei der Prüfungsdurchführung auf Wunsch die ihren besonderen Belangen entsprechenden Erleichterungen zu gewähren. Die Behinderung ist mit der Antragstellung zur Prüfung in schriftlicher oder elektronischer Form nachzuweisen. Über Art und Umfang der zu gewährenden Erleichterungen entscheidet die Regulierungsbehörde.

(5) Einzelheiten zur Durchführung von Prüfungen werden nach Anhörung der betroffenen Kreise von der Regulierungsbehörde festgelegt und in ihrem Amtsblatt veröffentlicht.

## § 6 Prüfungsausschuss

(1) Zur Abnahme von Prüfungen werden von der Regulierungsbehörde Prüfungsausschüsse gebildet. Ein Prüfungsausschuss besteht aus einem Vorsitzenden und mindestens einem Beisitzer.

(2) Die Vorsitzenden und die Beisitzer der Prüfungsausschüsse (Prüfer) werden vom Präsidenten der Regulierungsbehörde bestellt; sie müssen nicht Angehörige der Regulierungsbehörde sein. Die Berufung erfolgt in der Regel für fünf Jahre; sie kann verlängert werden. Die Regulierungsbehörde kann die Berufung von Prüfern auch vor Ablauf der festgelegten Frist aus wichtigem Grund zurückziehen. Hierzu zählt insbesondere die Besorgnis, dass eine ordnungsgemäße Wahrnehmung der Prüfungsaufgaben aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht sichergestellt ist.

(3) Zum Prüfer kann bestellt werden, wer

1. volljährig und

2. Inhaber eines Amateurfunkzeugnisses der Zeugnisklasse A oder im Besitz eines mindestens gleichwertigen berufsqualifizierenden Abschlusses ist.

Einzelheiten werden durch die Regulierungsbehörde festgelegt und in ihrem Amtsblatt veröffentlicht.

## § 7 Amateurfunkzeugnis

(1) Amateurfunkzeugnisse werden in die Klassen A und E eingeteilt. Das Amateurfunkzeugnis der Klasse A entspricht der harmonisierten Prüfungsbescheinigung (HA-REC) der CEPT (Europäische Konferenz der Verwaltungen für Post und Telekommunikation). Die Amateurfunkzeugnisse werden von der Regulierungsbehörde nach bestandener fachlicher Prüfung erteilt.

(2) Voraussetzung für die Erteilung eines Amateurfunkzeugnisses der Klasse A ist, dass der Prüfungsteilnehmer die Prüfung gemäß § 5 Abs. 2 bestanden und damit die geforderten Kenntnisse nach § 4 Abs. 1 nachgewiesen hat.

(3) Voraussetzung für die Erteilung eines Amateurfunkzeugnisses der Klasse E ist, dass der Prüfungsteilnehmer die Prüfung gemäß § 5 Abs. 2 bestanden und damit die in § 4 Abs. 2 geforderten Kenntnisse nachgewiesen hat.

## § 8 Anerkennung von Prüfungsbescheinigungen und Genehmigungen

(1) Prüfungsbescheinigungen aus Staaten, die sich zur Umsetzung der CEPT-Empfehlungen zu harmonisierten Prüfungsbescheinigungen verpflichtet haben, stehen deutschen Amateurfunkzeugnissen der entsprechenden Klasse gleich. Nähere Einzelheiten zur Umsetzung har-monisierter Regelungen der CEPT werden von der Regulierungsbehörde festgelegt und in ihrem Amtsblatt veröffentlicht.

(2) Andere Prüfungsbescheinigungen oder Genehmigungen können anerkannt werden, wenn die ihnen zu Grunde liegenden Prüfungsinhalte und Anforderungen denen eines deutschen Amateurfunkzeugnisses gleichwertig sind. Der Regulierungsbehörde ist vom Original der Urkunden oder von Dokumenten nach Satz 1, die nicht in deutscher, englischer oder französischer Sprache abge-fasst sind, eine beglaubigte Übersetzung vorzulegen.

## § 9 Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst

(1) Die Regulierungsbehörde lässt auf Antrag eine natürliche Person gemäß § 3 Abs. 1 des Amateurfunkgesetzes auf der Grundlage ihres vorgelegten Amateurfunkzeugnisses oder einer gleichwertigen Bescheinigung im Sinne von § 8 zur Teilnahme am Amateurfunkdienst unter gleichzeitiger Zuteilung eines personengebundenen Rufzeichens zu.

(2) Die Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst berechtigt den Funkamateur zur Nutzung der in Anlage 1 ausgewiesenen Frequenzbereiche unter Einhaltung der dafür festgelegten Nutzungsbestimmungen nach Maßgabe der in seiner Zulassung festgelegten Zeugnisklasse (Berechtigungsumfang).

(3) Mit dem Antrag auf Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst nach § 3 Abs. 1 des Amateurfunkgesetzes hat der Funkamateur der Regulierungsbehörde mitzuteilen, an welchen Standorten er seine ortsfesten Amateurfunkstellen betreiben wird.

(4) Der Inhaber einer Zulassung nach Absatz 1 hat jede Änderung des Namens oder der Anschrift unverzüglich sowie die Neuerrichtung einer ortsfesten Amateurfunkstelle oder eine dauerhafte Verlegung eines Standortes seiner ortsfesten Amateurfunkstellen vor Inbetriebnahme in schriftlicher oder elektronischer Form der Regulierungsbehörde anzuzeigen.

(5) Für den Empfang von Aussendungen ist eine Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst nicht erforderlich.

## § 10 Rufzeichenzuteilung

(1) Ein personengebundenes Rufzeichen wird einem Funkamateur von der Regulierungsbehörde auf der Grundlage des § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Amateurfunkgesetzes zugeteilt. Es besteht kein Anspruch auf Zuteilung eines bestimmten Rufzeichens. Ein personengebundenes Rufzeichen, auf das verzichtet wurde, wird einem anderen Funkamateur frühestens nach einem Jahr neu zugeteilt.

(2) Die Regulierungsbehörde teilt dem Funkamateur neben dem personengebundenen Rufzeichen gemäß Absatz 1 auf Antrag weitere Rufzeichen für den Ausbildungsfunkbetrieb, für fernbediente und automatisch arbeitende Amateurfunkstellen oder für Klubstationen zu. Rufzeichenzuteilungen dürfen befristet werden.

(3) Die Regulierungsbehörde erstellt und veröffentlicht in ihrem Amtsblatt einen Rufzeichenplan für den Amateurfunkdienst in Deutschland. Der Rufzeichenplan enthält die angewendeten Rufzeichenreihen einschließlich der Zuordnung zu den Klassen und Verwendungszwecken, die zulässigen Kennungen, die nicht zuteilungsfähigen Rufzeichenzusammensetzungen und die international gebräuchlichen Rufzeichenzusätze.

## § 11 Rufzeichenanwendung

(1) Rufzeichen dienen der Identifikation. Die für den jeweiligen Verwendungszweck zugeteilten Rufzeichen sind bei Beginn und Beendigung jeder Funkverbindung sowie mindestens alle zehn Minuten während des Funkverkehrs zu übermitteln. Weitere Einzelheiten zur Rufzeichenanwendung können einschließlich der Ausnahmeregelung nach Absatz 4 von der Regulierungsbehörde festgelegt und in ihrem Amtsblatt veröffentlicht werden.

(2) Beim Betrieb von leistungsschwachen Amateurfunksendern zu Peilzwecken kann auf eine Rufzeichennennung verzichtet werden, wenn Kennungen gemäß § 10 Abs. 3 verwendet werden.

(3) Dem Rufzeichen können international gebräuchliche Zusätze beigefügt werden. Diese dürfen das zugeteilte Rufzeichen nicht verfälschen.

(4) Mit einem Rufzeichen darf nicht zeitgleich von verschiedenen Standorten aus am Amateurfunkdienst teilgenommen werden. Ausnahmen sind zulässig, bedürfen jedoch der vorherigen Zustimmung durch die Regulierungsbehörde.

## § 12 Ausbildungsfunkbetrieb

(1) Der Ausbildungsfunkbetrieb dient der praktischen Vorbereitung auf das Ablegen der fachlichen Prüfung zum Erwerb eines Amateurfunkzeugnisses. Zur Durchführung des Ausbildungsfunkbetriebs sind zum Amateurfunkdienst zugelassene Funkamateure nach vorheriger Zuteilung eines Ausbildungsrufzeichens gemäß § 3 Abs. 3 Nr. 2 des Amateurfunkgesetzes berechtigt. Das Ausbildungsrufzeichen wird auf Antrag zugeteilt. Mit der Zuteilung wird der Berechtigungsumfang für den Ausbildungsfunkbetrieb festgelegt.

(2) Im Rahmen des Ausbildungsfunkbetriebs ist Personen, die nicht Inhaber eines entsprechenden Amateurfunkzeugnisses sind, die Teilnahme am Amateurfunkdienst unter unmittelbarer Anleitung und Aufsicht des Inhabers des Ausbildungsrufzeichens gestattet.

(3) Während des Ausbildungsfunkbetriebs ist von den Auszubildenden das zugeteilte Ausbildungsrufzeichen zu benutzen.

(4) Beim Ausbildungsfunkbetrieb sind von dem Auszubildenden Angaben über den Funkbetrieb schriftlich festzuhalten und vom Ausbilder zu bestätigen. Dieser hat die Aufzeichnungen ein Jahr aufzubewahren.

## § 13 Fernbediente oder automatisch arbeitende Amateurfunkstellen

(1) Der Betrieb einer fernbedienten oder automatisch arbeitenden Amateurfunkstelle bedarf einer gesonderten Rufzeichenzuteilung nach § 3 Abs. 3 Nr. 3 des Amateurfunkgesetzes. Diese Funkstelle darf nur an dem in der Rufzeichenzuteilung aufgeführten Standort unter den dort festgelegten Rahmenbedingungen betrieben werden.

(2) Der Rufzeichenzuteilung geht eine standortbezogene Verträglichkeitsuntersuchung für die jeweils zur Nutzung beabsichtigte Frequenz voraus. Das Rufzeichen kann nur zugeteilt werden, wenn entsprechende Frequenzen verfügbar sind.

(3) Mit der Rufzeichenzuteilung wird der Berechtigungsumfang für den Betrieb der fernbedient oder automatisch arbeitenden Amateurfunkstelle festgelegt. Sie kann mit weiteren Auflagen versehen werden, die eine störungsfreie Frequenznutzung gewährleisten sollen. Einzelheiten werden von der Regulierungsbehörde nach Anhörung der betroffenen Kreise festgelegt und in ihrem Amtsblatt veröffentlicht.

(4) Der Funkbetrieb über fernbediente Amateurfunkstellen nach Absatz 1 ist Funkamateuren mit zugeteiltem Rufzeichen zu gestatten. Aussendungen und Funkverkehr der Amateurfunkstellen nach Absatz 1 haben Vorrang vor dem übrigen Amateurfunkverkehr und dürfen nicht beeinträchtigt werden. Zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs kann der Inhaber des Rufzeichens einer fernbedienten Amateurfunkstelle nach Absatz 1 andere Funkamateure von der Nutzung der Amateurfunkstelle ausschließen. Die Regulierungsbehörde ist hiervon zu unterrichten.

(5) Die Zuteilung für Funkstellen nach Absatz 1 kann außer in den in § 49 Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes genannten Fällen auch widerrufen werden, wenn

1. der Inhaber des Rufzeichens innerhalb eines Jahres nach der Zuteilung den bestimmungsgemäßen Betrieb der fernbedienten oder automatisch arbeitenden Amateurfunkstelle nicht aufgenommen hat oder eine Betriebsunterbrechung von mehr als einem Jahr vorliegt,

2. die Verträglichkeit mit anderen Nutzungen nicht mehr gewährleistet ist oder

3. die Voraussetzung des Absatzes 2 Satz 2 nicht mehr gegeben ist oder

4. der Inhaber des Rufzeichens seine Verpflichtungen nach Absatz 1 Satz 2 oder eine Auflage nach Absatz 3 Satz 2 nicht erfüllt.

## § 14 Klubstationen

(1) Das Rufzeichen für das Betreiben einer Amateurfunkstelle als Klubstation gemäß § 3 Abs. 3 Nr. 4 des Amateurfunkgesetzes wird einem zur Teilnahme am Amateurfunkdienst zugelassenen Funkamateur zugeteilt, wenn er vom Leiter einer Gruppe von Funkamateuren der Regulierungsbehörde in schriftlicher oder elektronischer Form als Verantwortlicher für die Klubstation benannt worden ist. Mit der Zuteilung wird der Berechtigungsumfang für den Betrieb der Klubstation festgelegt.

(2) Unbeschadet der Bestimmungen des § 3 Abs. 4 des Amateurfunkgesetzes kann die Zuteilung widerrufen werden, wenn die Benennung des Funkamateurs durch den Leiter der Gruppe von Funkamateuren in schriftlicher oder elektronischer Form zurückgezogen wird oder die Gruppe sich aufgelöst hat.

(3) Funkamateure mit Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst, die die Klubstation mitbenutzen, haben dabei das Rufzeichen der Klubstation zu verwenden.

(4) Zum Amateurfunkdienst zugelassene Funkamateure mit einem Amateurfunkzeugnis der Klasse E dürfen die Klubstation im Rahmen ihres Berechtigungsumfangs gemäß § 9 Abs. 2 mitbenutzen.

## §15 Rufzeichenliste

(1) Die Regulierungsbehörde veröffentlicht die zugeteilten deutschen Rufzeichen und ihre Inhaber in einer Rufzeichenliste.

(2) Die Rufzeichenliste enthält folgende Angaben:

1. zugeteiltes Rufzeichen, Klasse und Verwendungszweck,

2. Name, Vorname und Anschrift des Inhabers der Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst und

3. Standort der ortsfesten Amateurfunkstelle.

(3) Der Eintragung in die Rufzeichenliste kann widersprochen werden. Der Widerspruch ist in schriftlicher oder elektronischer Form bei der Regulierungsbehörde einzureichen. Sie hat die Funkamateure rechtzeitig und in angemessener Weise auf ihr Widerspruchsrecht hinzuweisen. Unabhängig vom Inhalt der Widersprüche werden alle zugeteilten Rufzeichen in Verbindung mit dem Namen des Inhabers und die Standorte von Amateurfunkstellen nach § 13 in das Verzeichnis aufgenommen.

## § 16 Technische und betriebliche Rahmenbedingungen für Amateurfunkstellen

(1) Die Amateurfunkstelle ist nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik einzurichten und zu unterhalten.

(2) Für die Nutzung der Frequenzbereiche des Amateurfunkdienstes gelten die in Anlage 1 zu dieser Verordnung festgelegten technischen und betrieblichen Rahmenbedingungen. Die Regulierungsbehörde kann auf Antrag für besondere experimentelle und technischwissenschaftliche Studien mit einer Amateurfunkstelle Ausnahmen befristet gestatten. Dies kann unter zusätzlichen Auflagen erfolgen und von der Zuteilung eines weiteren Rufzeichens abhängig gemacht werden.

(3) Eine Amateurfunkstelle darf mit Telekommunikationsnetzen verbunden werden. Dabei sind die telekommunikationsrechtlichen Bestimmungen zu beachten. Die Bereitstellung von Verbindungen zu Telekommunikationsnetzen über eine fernbediente Amateurfunkstelle nach § 13 ist nur dem Inhaber des Rufzeichens für diese Amateurfunkstelle gestattet.

(4) Unerwünschte Aussendungen sind auf das geringst mögliche Maß zu beschränken. Erforderliche Richtwerte für Funkanlagen nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen vom 31. Januar 2001 (BGBl. I S. 170) werden nach Anhörung der betroffenen Kreise im Amtsblatt der Regulierungsbehörde veröffentlicht.

(5) Auf Anforderung der Regulierungsbehörde hat der Funkamateur technische Unterlagen über seine Sendeanlage sowie eine Skizze über die örtliche Anordnung der ortsfesten Antennenanlage vorzulegen.

(6) Abgleicharbeiten und Messungen an Sendern von Amateurfunkstellen sind an einem Abschlusswiderstand durchzuführen.

(7) Der Amateurfunkverkehr ist in offener Sprache abzuwickeln. Der internationale Amateurschlüssel und die international gebräuchlichen Betriebsabkürzungen gelten als offene Sprache.

(8) Amateurfunkverkehr darf nicht zur Verschleierung des Inhalts verschlüsselt werden; Steuersignale für Erd- und Weltraumfunkstellen des Amateurfunkdienstes über Satelliten gelten nicht als verschlüsselte Aussendungen. Das Aussenden von irreführenden Signalen, von Dauerträgern und von rundfunkähnlichen Darbietungen sowie der Gebrauch internationaler Not-, Dringlichkeits- und Sicherheitszeichen des See- und Flugfunkdienstes ist nicht zulässig.

(9) Der Funkamateur hat geeignete Maßnahmen zu treffen, um eine missbräuchliche Benutzung seiner Amateurfunkstelle auszuschließen.

## § 17 Störungen und Maßnahmen bei Störungen

(1) Die Regulierungsbehörde kann zur Ermittlung und zur Untersuchung von Störungsursachen oder zur Klärung frequenztechnischer Fragen den Betreiber einer Amateurfunkstelle zur Mitwirkung verpflichten. Hierbei kann sie insbesondere verlangen, dass der Funkamateur Angaben über den Betrieb der Amateurfunkstelle in schriftlicher Form festhält und vorlegt und dass der Funkamateur bei der Störungsuntersuchung Testaussendungen durchführt, die eine messtechnische Auswertung der Störszenarien ermöglichen.

(2) Bis zur Aufklärung oder Beseitigung der Ursache von Störungen kann die Regulierungsbehörde gegenüber dem Betreiber einer Amateurfunkstelle die Sperrung bestimmter Frequenzbereiche, die Absenkung der Senderleistung oder weitere geeignete Maßnahmen anordnen.

(3) Die Bestimmungen des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 2882) bleiben unberührt.

## § 18 Gebühren und Auslagen

Für Amtshandlungen nach dem Amateurfunkgesetz und dieser Verordnung werden Gebühren nach Anlage 2 dieser Verordnung und Auslagen nach § 10 des Verwaltungskostengesetzes erhoben.

## § 19 Übergangsregelungen

(1) Für Amateurfunkzeugnisse, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung erteilt wurden, gilt:

1. Amateurfunkzeugnisse der Klasse 3 stehen dem Amateurfunkzeugnis der Klasse E im Sinne dieser Verordnung gleich.

2. Alle anderen erteilten Amateurfunkzeugnisse stehen dem Amateurfunkzeugnis der Klasse A im Sinne dieser Verordnung gleich.

(2) Für Zulassungen zur Teilnahme am Amateurfunkdienst und für Amateurfunkgenehmigungen, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung erteilt wurden, gilt Absatz 1 entsprechend.

(3) Soweit dies zur Teilnahme am Amateurfunkdienst ausserhalb des Geltungsbereichs des Amateurfunkgesetzes erforderlich ist, stehen Amateurfunkzeugnisse der Klasse A nach dieser Verordnung und Amateurfunkzeugnisse der Klasse 2 nach der Amateurfunkverordnung vom 23. Dezember 1997 (BGBl. 1998 I S. 42) Amateurfunkzeugnissen der Klasse 1 nach der Amateurfunkverordnung vom 23. Dezember 1997 (BGBl. 1998 I S. 42) gleich, sofern der Inhaber im Besitz einer Bescheinigung nach § 4 Abs. 5 Satz 3 dieser Verordnung ist.

(4) Bis zur Veröffentlichung allgemeiner Auflagen für die Nutzung des Frequenzbereichs gemäß Anlage 1 Buchstabe A Nr. 13 durch die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen gelten die Bestimmungen der Amtsblattmitteilung Nr. 311/2005 der Bundesnetzagentur (veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 24/2005 vom 21. Dezember 2005) sinngemäß weiter.

## § 20 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten die Amateurfunkverordnung vom 23. Dezember 1997 (BGBl. 1998 I S. 42), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3630), sowie § 12 Abs. 3 und 4, § 16 und Anlage 1 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den Amateurfunk vom 13. März 1967 (BGBl. I S. 284), die zuletzt durch § 10 der Verordnung vom 19. November 1996 (BGBl. I S. 1790) geändert worden ist, außer Kraft.

(3) Bis zur Veröffentlichtung der Richtwerte nach § 16 Abs. 4 dieser Verordnung gelten die in § 12 Abs. 3 und 4 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den Amateurfunk vom 13. März 1967 (BGBl. I S. 284) festgelegten Richtwerte.

Anhang 9

Amateurfunkverordnung (AFuV)

### Anlage 1 (zu § 1 Nr. 6)

Nutzungsbedingungen für die im Frequenznutzungsplan für den Amateurfunkdienst und den Amateurfunkdienst über Satelliten ausgewiesenen Frequenzbereiche

Auf der Grundlage des § 6 Satz 1 des Gesetzes über den Amateurfunk vom 23. Juni 1997 (BGBl. I S. 1494) werden im Folgenden die technischen und betrieblichen Rahmenbedingungen für die Nutzung von Frequenzen des Amateurfunkdienstes und des Amateurfunkdienstes über Satelliten festgelegt:

Fernbediente und automatisch arbeitende Amateurfunkstellen im Sinne von § 13 Abs. 1 und 2 dieser Verordnung dürfen nur auf den in der Rufzeichenzuteilung für diese Amateurfunkstellen ausgewiesenen Frequenzen betrieben werden. Die maximal zulässige Strahlungsleistung für fernbediente oder automatisch arbeitende terrestrische Amateurfunkstellen beträgt oberhalb 30 MHz 15 Watt ERP. Der Inhaber der Rufzeichenzuteilung muss sicherstellen, dass fernbediente Amateurfunkstellen jederzeit abgeschaltet werden können.

Die belegte Bandbreite einer Aussendung ist entsprechend dem Stand der Technik auf das für die verwendete Sendeart notwendige Ausmaß zu beschränken. Die Mittenfrequenz der Aussendungen ist so zu wählen, dass die belegte Bandbreite innerhalb des dem Amateurfunk zugewiesenen Frequenzbereichs liegt. Der Vorrang des Funkverkehrs bereits belegter Frequenzen ist zu beachten.

Die Funkdienste werden nach primären und sekundären Funkdiensten unterschieden. Ein primärer Funkdienst ist ein Funkdienst, dessen Funkstellen Schutz gegen Störungen durch Funkstellen sekundärer Funkdienste verlangen können, auch wenn diesen Frequenzen bereits zugeteilt sind. Schutz gegen Störungen durch Funkstellen des gleichen oder eines anderen primären Funkdienstes kann nur die Funkstelle verlangen, der die Frequenz früher zugeteilt wurde. Ein sekundärer Funkdienst ist ein Funkdienst, dessen Funkstellen weder Störungen bei den Funkstellen eines primären Funkdienstes verursachen dürfen noch Schutz vor Störungen durch solche Funkstellen verlangen können, unabhängig davon, wann die Frequenzzuteilung an Funkstellen des primären Funkdienstes erfolgt. Sie können jedoch Schutz gegen Störungen durch Funkstellen des gleichen oder eines anderen sekundären Funkdienstes verlangen, deren Frequenzzuteilung später erfolgt.

In den Frequenzbereichen gemäß Buchstabe A gelten die Regelungen des Frequenznutzungsplans und zusätzlich die besonderen Nutzungsbestimmungen nach Buchstabe A und Buchstabe B.

### A Tabellarische Übersicht

|  |  |  | Besondere Nutzungsbestimmungen |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. | Frequenzbereiche | Status*) | AFu-Zeugnisklasse gemäß Zulassungsurkunde | Maximale Leistung | Zusätzliche Nutzungsbestim mungen gemäß B |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 135,7-137,8 kHz | S | A | 1 W ERP | 1 2 10 |
| 2 | 1 810-1 850 kHz | P | A | 750W PEP | 3 |
| 2a | 1 810-1 850 kHz | P | E | 100W PEP | 3 |
| 3 | 1 850 - 1 890 kHz | S | A | 75 W PEP | 3 10 12 |
| 3a | 1 850 - 1 890 kHz | S | E | 75 W PEP | 3 10 12 |
| 4 | 1 890 - 2 000 kHz | S | A | 10W PEP | 3 10 |
| 4a | 1 890 - 2 000 kHz | S | E | 10W PEP | 3 10 |
| 5 | 3 500-3 800 kHz | P | A | 750W PEP | 3 |
| 5a | 3 500-3 800 kHz | P | E | 100W PEP | 3 |
| 6 | 7 000-7 100 kHz | P | A | 750W PEP | 3 13 |
| 6a | 7 100-7 200 kHz | S | A | 250W PEP | 3 |
| 7 | 10 100-10 150 kHz | S | A | 150W PEP | 1 10 12 |
| 8 | 14 000-14 350 kHz | P | A | 750W PEP | 3 13 |
| 9 | 18 068-18 168 kHz | P | A | 750W PEP | 3 13 |
| 10 | 21 000-21 450 kHz | P | A | 750W PEP | 3 13 |
| 10a | 21 000-21 450 kHz | P | E | 100W P | 3 13 |
| 11 | 24 890-24 990 kHz | P | A | 750W PEP | 3 13 |
| 12 | 28-29,7 MHz | P | A | 750W PEP | 4 13 |
| 12a | 28-29,7 MHz | P | E | 100W PEP | 4 13 |
| 13 | 50,08-51 MHz | S | A | 25 W ERP | 5 |
| 14 | 144-146 MHz | P | A | 750W PEP | 6 13 |
| 15 | 144-146 MHz | P | E | 75 W PEP | 6 13 |
| 16 | 430-440 MHz | P | A | 750W PEP | 7 13 |
| 17 | 430-440 MHz | P | E | 75 W PEP | 7 13 |
| 18 | 1 240 - 1 300 MHz | S | A | 750W PEP | 8 11 13 |
| 19 | 2 320-2 450 MHz | S | A | 75 W PEP | 9 13 |
| 20 | 3 400-3 475 MHz | S | A | 75 W PEP | 9 |
| 21 | 5 650-5 850 MHz | S | A | 75 W PEP | 9 13 |
| 22 | 10-10,5 GHz | S | A | 75 W PEP | 9 13 |
| 23 | 10-10,5 GHz | S | E | 5W PEP | 9 13 |
| 24 | 24-24,05 GHz | P | A | 75 W PEP | 13 |
| 25 | 24,05-24,25 GHz | S | A | 75 W PEP | 9 |
| 26 | 47-47,2 GHz | P | A | 75 W PEP | 13 |
| 27 | 75,5-76 GHz | P | A | 75 W PEP | 9 13 |
| 28 | 76-77,5 GHz | S | A | 75 W PEP | 9 13 |
| 29 | 77,5-78 GHz | S | A | 75 W PEP | 9 13 |
| 30 | 78-81,5 GHz | S | A | 75 W PEP | 9 13 |
| 31 | 122,25-123 GHz | S | A | 75 W PEP | 9 |
| 32 | 134-136 GHz | P | A | 75 W PEP | 9 13 |
| 33 | 136-141 GHz | S | A | 75W PEP | 9 13 |
| 34 | 241 - 248 GHz | S | A | 75 W PEP | 13 |
| 35 | 248-250 GHz | P | A | 75 W PEP | 13 |
| 36 | > 275 GHz | - | - | - | 14 |

*) P: Amateurfunkdienst ist primärer Funkdienst, S: Amateurfunkdienst ist sekundärer Funkdienst gemäß Frequenzbe-reichszuweisungsplanverordnung. Die mit „P" gekennzeichneten Frequenzbereiche können gleichzeitig auch anderen primären Funkdiensten zugewiesen sein.

B Zusätzliche Nutzungsbestimmungen

1 Maximal zulässige belegte Bandbreite einer Aussendung: 800 Hz.

2 Die Betriebsorte sind bei der Regulierungsbehörde schriftlich anzuzeigen. Die Sendeantenne ist gegenüber anderen Anlagen ausreichend zu entkoppeln. Werden Störungen bei Primärfunkdiensten auch in benachbarten Frequenzbereichen verursacht, ist der Betrieb einzustellen.

3 Maximal zulässige belegte Bandbreite einer Aussendung: 2,7 kHz.

4 Maximal zulässige belegte Bandbreite einer Aussendung: 7 kHz.

5 Die Nutzung des Frequenzbereichs kann von der Regulierungsbehörde mit zusätzlichen allgemeinen Auflagen versehen werden; die Nutzung ist auf feste Amateurfunkstellen beschränkt. Die Nutzungsbedingungen werden durch die Regulierungsbehörde festgelegt und in ihrem Amtsblatt veröffentlicht.

6 Maximal zulässige belegte Bandbreite einer Aussendung: 40 kHz.

7 Die maximal zulässige belegte Bandbreite einer Aussendung beträgt 2 MHz und bei amplitudenmodulierten Fernsehaussendungen 7 MHz.

8 Die maximal zulässige belegte Bandbreite einer Aussendung beträgt 2 MHz, bei amplitudenmodulierten oder digitalen Fernsehaussendungen 7 MHz und bei frequenzmodulierten Fernsehaussendungen 18 MHz.

9 Die maximal zulässige belegte Bandbreite einer Aussendung beträgt 10 MHz und bei Fernsehaussendungen 20 MHz.

10 Der Betrieb von fernbedienten Amateurfunkstellen ist nicht gestattet. Amateurfunk-Wettbewerbe (Contestbetrieb) dürfen in diesem Frequenzbereich nicht durchgeführt werden.

11 Im Teilbereich 1 247 - 1 263 MHz ist die abgestrahlte Leistung auf maximal 5 Watt EIRP beschränkt. Der Betrieb von fernbedienten und automatisch arbeitenden Amateurfunkstellen ist in diesem Bereich nicht zulässig.

12 Die maximal zulässige Strahlungsleistung für automatisch arbeitende Amateurfunkstellen beträgt 15 Watt ERP.

13 Die Frequenzbereiche 7 000 - 7 100 kHz, 14 000 -14 250 kHz, 18 068 - 18 168 kHz, 21 000 - 21 450 kHz, 24 890 -24 990 kHz, 28 - 29,7 MHz, 144-146 MHz, 24 - 24,05 GHz, 47 - 47,2 GHz, 75,5 - 76 GHz, 134-136 GHz und 248 -250 GHz können auch für den Amateurfunkdienst über Satelliten genutzt werden; der Amateurfunkdienst über Satelliten ist dabei primärer Funkdienst. Die Frequenzbereiche 435 - 438 MHz, 1 260 - 1 270 MHz, 2 400 - 2 450 MHz, 5 650 - 5 670 MHz, 5 830 - 5 850 MHz, 10,45 -10,50 GHz, 76 - 81,5 GHz, 136-141 GHz und 241 - 248 GHz können auch für Amateurfunkdienst über Satelliten genutzt werden; der Amateurfunkdienst über Satelliten ist dabei sekundärer Funkdienst. In den Frequenzbereichen 435 - 438 MHz, 1 260 -1 270 MHz, 2 400 - 2 450 MHz und 5 650 - 5 670 MHz sind andere sekundäre Funkdienste gegenüber dem Amateurfunkdienst über Satelliten bevorrechtigt. Die Nutzung der Frequenzbereiche 1 260 -1 270 MHz und 5 650 - 5 670 MHz ist auf die Senderichtung Erde - Weltraum und im Frequenzbereich 5 830 - 5 850 MHz auf die Senderichtung Weltraum - Erde beschränkt.

14 Die Frequenzbereiche 444 - 453 GHz, 510-546 GHz, 711 - 730 GHz, 909 - 926 GHz, 945 - 951 GHz und Frequenzen oberhalb von 956 GHz können durch den Amateurfunkdienst genutzt werden. Die Nutzungsbedingungen werden durch die Regulierungsbehörde festgelegt und in ihrem Amtsblatt veröffentlicht.

Anhang 9

Amateurfunkverordnung (AFuV)

### Anlage 2 (zu § 1 Nr. 7 und § 18)

Gebührenverzeichnis

Die Regulierungsbehörde erhebt für Amtshandlungen nach § 18 dieser Verordnung folgende Gebühren:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Gebühr in Euro (ab jeweils 1. 1.) |  |  |
| Lfd. Nr. | Gebührentatbestand |  | 2005 | 2006 | 2008 |
| 1 | a) Erteilung eines Amateurfunkzeugnisses nach bestandener (Erst-) Prüfung für die | Klasse A | 90*) | 100*) | 110*) |
|  |  | Klasse E | 60*) | 70*) | 80*) |
|  | b) Erteilung eines Amateurfunkzeugnisses nach bestandener Wiederholungsprüfung für die | Klasse A | 60*) | 70*) | 80*) |
|  |  | Klasse E | 40*) | 50*) | 60*) |
|  | c) Erteilung einer Bescheinigung oder eines Amateurfunkzeugnisses nach bestandener Zusatzprüfung gemäß § 4 Abs. 3 oder Abs. 5 |  | 60*) | 70*) | 80*) |
| 2 | Ausstellen einer harmonisierten Prüfungsbescheinigung oder einer Zeugniszweitschrift |  | 40 | 55 | 70 |
| 3 | a) Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst und Zuteilung eines personengebundenen Rufzeichens |  | 40 | 55 | 70 |
|  | b) Zuteilung eines weiteren Rufzeichens nach § 16 Abs. 2 |  | 40 | 55 | 70 |
|  | c) Zuteilung eines Ausbildungsrufzeichens nach § 12 Abs. 1 |  | 70 | 70 | 70 |
|  | d) Zuteilung eines Rufzeichens für eine Klubstation nach § 14 Abs. 1 |  | 60 | 85 | 110 |
|  | e) Zuteilung eines Rufzeichens für eine fernbediente oder automatisch arbeitende Amateurfunkstelle (beispielsweise Relaisfunkstelle oder Funkbake) nach§ 13 Abs. 1 |  | 80 | 150 | 200 |
| 4 | Anordnung der Einschränkung des Betriebes oder der Außerbetriebnahme einer Amateurfunkstelle auf Grund von Verstößen gegen Bestimmungen des Amateurfunkgesetzes oder der Amateurfunkverordnung |  | 160 | 160 | 160 |
| 5 | Prüfen und Anerkennen von Genehmigungen anderer Verwaltungen und nicht CEPT-konformer Prüfungsbescheinigungen |  | 70 | 100 | 130 |
| 6 | Zurücknahme eines Antrags nach dem Beginn der sachlichen Bearbeitung und vor Beendigung der Amtshandlung; Ablehnung von Anträgen auf die in den Nummern 1 bis 3 und 5 genannten Amtshandlungen; Widerruf oder Rücknahme einer Amtshandlung, soweit der Betroffene dazu Anlass gegeben hat. |  | Die Gebühr ermäßigt sich um ein Viertel der für den Verwaltungsakt vorgesehenen Gebühr. |  |  |

*) Maßgeblich für die Gebühr ist der Prüfungstermin.

### Anhang 10

Rufzeichenplan für den Amateurfunkdienst in Deutschland

Vfg Nr. 12/2005 geändert durch Vfg Nr. 34/2005

Amateurfunkdienst; Rufzeichenplan für den Amateurfunkdienst in Deutschland

Gemäß § 10 Abs. 3 der Verordnung zum Gesetz über den Amateurfunk (Amateurfunkverordnung - AFuV) vom 15. Februar 2005 (BGBl. I S. 242) veröffentlicht die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (Reg TP) hiermit einen Rufzeichenplan für den Amateurfunkdienst in Deutschland. Dieser tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.

Rufzeichenplan für den Amateurfunkdienst in Deutschland gemäß § 10 Abs. 3 der Amateurfunkverordnung vom 15. Februar 2005 (BGBl. I S. 242)

Deutsche Amateurfunkrufzeichen bestehen aus einem 2-buchstabigen Präfix (DA - DR ohne DE und DI), einer Ziffer (0-9) und einem meist 2- oder 3-buchstabigen Suffix. Für Klubstationen gibt es auch Rufzeichen mit 1-buchstabigen oder 4- bis 7-stelligen Suffixen gemäß den Nrn. 2 und 3. Für Kurzzeitzulassungen werden Rufzeichen gemäß Nr. 4 verwendet. Die Rufzeichen werden gemäß dem Amateurfunkgesetz (AFuG) und der Amateurfunkverordnung (AFuV) entsprechend diesem Rufzeichenplan zugeteilt.

1. Rufzeichen mit 2- oder 3-buchstabigen Suffixen

| Rufzeichenreihe | Verwendungszweck | Klasse |
| --- | --- | --- |
| DAØAA - DAØZZZ | KS | A |
| DA1AA - DA1ZZZ | Angehörige der Gaststreitkräfte: PZ, KS, RL, FB | A |
| DA2AA - DA2ZZZ | auslaufend PZ, KS, RL, FB für Angehörige der Gaststreitkräfte | A |
| DA4AA - DA4ZZZ | SZ 1), (auslaufend PZ Klasse A für Angehörige der Gaststreitkräfte) | E |
| DA5AA - DA5ZZZ | SZ1) | A |
| DA6AA - DA6ZZZ | Angehörige der Gaststreitkräfte: PZ, KS, RL, FB | E |
| DBØAA - DBØZZZ | RL, FB, (auslaufend KS) | A |
| DB1AA - DB9ZZZ | PZ | A |
| DCØAA - DC9ZZZ | PZ, (DCØAA - DCØZZZ: auslaufend KS) | A |
| DDØAA-DD9ZZZ | PZ, (DDØAA - DDØZZZ: auslaufend KS) | A |
| DFØAA - DFØZZZ | KS, (auslaufend RL und FB) | A |
| DF1AA-DF9ZZZ | PZ | A |
| DGØAA - DG9ZZZ | PZ, (DGØAA - DGØZZZ: auslaufend KS) | A |
| DHØAA - DH9ZZZ | PZ, (DHØAA - DHØZZZ: auslaufend KS) | A |
| D JØAA - D J9ZZZ | PZ, (DJØAA - DJØZZZ: auslaufend KS) | A |
| DKØAA - DKØZZZ | KS, (auslaufend RL und FB) | A |
| DK1AA - DK9ZZZ | PZ | A |
| DLØAA - DLØZZZ | KS, (auslaufend RL und FB) | A |
| DL1AA - DL9ZZZ | PZ | A |
| DMØAA - DMØZZZ | RL, FB, (DMØZA - DMØZZZ: RL2)), (auslaufend KS) | A |
| DM1AA - DM9ZZZ | PZ | A |
| DNØAA - DNØZZZ | KS, (auslaufend AB) | E |
| DN1AA - DN6ZZZ | AB1) | A |
| DN7AA - DN8ZZZ | AB1) | E |
| DOØAA - DOØZZZ | RL, FB, (DOØZA - DOØZZZ: RL2)), (auslaufend KS) | E |
| DO1AA - DO9ZZZ | PZ | E |
| DPØAA - DP1ZZZ | Exterritorialer Standort: KS, RL, FB, SZ | A |
| DP2AA-DP2ZZZ | Exterritorialer Standort: KS, RL, FB, SZ | E |

1) auch für Angehörige der Gaststreitkräfte

2) RL mit neuen Anwendungen, beispielsweise Echolink

Abkürzungen:

PZ . personengebundene Rufzeichenzuteilung(en) gemäß § 3 Abs. 1 und Abs. 3 Nr. 1 AFuG

AB . Rufzeichenzuteilung(en) für den Ausbildungsfunkbetrieb

RL . Rufzeichenzuteilung(en) für Relaisfunkstelle(n)

FB . Rufzeichenzuteilung(en) für Funkbake(n)

KS . Rufzeichenzuteilung(en) für Klubstation(en)

SZ . Rufzeichenzuteilung(en) für besondere experimentelle Studien nach § 16 Abs. 2 AFuV

Rufzeichenzuteilungen, die nach der obigen Tabelle "auslaufend" sind, werden nicht neu zugeteilt; Folgezuteilungen bleiben unberührt. Sie können vor dem Ablauf ihrer Befristung auf Antrag kostenlos gegen eine entsprechende, mit dem Ruf-

### Anhang 10

### Rufzeichenplan für den Amateurfunkdienst in Deutschland

zeichenplan konforme Rufzeichenzuteilung mit der gleichen Klasse und dem gleichen Verwendungszweck getauscht werden.

### 2. Rufzeichen mit 1-buchstabigen Suffixen

| Rufzeichenreihen | Verwendungszweck | Klasse |
| --- | --- | --- |
| DAØA - DAØZ | KS | A |
| DA1A-DA1Z | KS für Angehörige der Gaststreitkräfte | A |
| DA2A - DA3Z | KS | A |
| DA4A-DA4Z | SZ als Klubstation | E |
| DA5A - DA5Z | SZ als Klubstation | A |
| DA6A - DA6Z | KS für Angehörige der Gaststreitkräfte | E |
| DA7A - DA9Z | KS | E |
| DBØA - DD9Z | KS | A |
| DFØA - DH9Z | KS | A |
| D JØA - DM9Z | KS | A |
| DNØA - DNØZ | KS | E |
| DOØA - DO9Z | KS | E |
| DPØA-DP1Z | KS mit exterritorialen Standort | A |
| DP2A-DP2Z | KS mit exterritorialen Standort | E |
| DP3A - DP9Z | KS | A |
| DQØA - DR9Z | KS | A |

Abkürzungen wie bei Nr. 1. Sofern für Rufzeichenzuteilungen mit 1-buchstabigen Suffix bis zum Zuteilungsbeginn nach Nr. 10 mehr Anträge eingehen, als Rufzeichen verfügbar sind, wird ein Losverfahren durchgeführt.

3. Bei besonderen allgemeinen Anlässen können entsprechend der Tabelle in Nr. 2 auch Klubstationsrufzeichen befristet zugeteilt werden, die anstelle des 1-buchstabigen Suffixes einen aus 4- bis 7 Zeichen bestehenden Suffix haben. Das letzte Zeichen im Suffix muss immer ein Buchstabe sein. Zeichen sind dabei die Ziffern und Buchstaben gemäß Nr. 8.

4. Rufzeichen für Kurzzeitzulassungen für ausländische Funkamateure ohne Wohnsitz in Deutschland bestehen aus dem Heimatrufzeichen mit vorangestelltem „DL/" bei Klasse A bzw. vorangestelltem „DO/" bei Klasse E oder aus einem entsprechenden personengebundenen Rufzeichen nach Nr. 1.

5. Zulässige Kennungen zum Betrieb von leistungsschwachen Amateurfunksendern zu Peilzwecken gemäß § 11 Abs. 2 AFuVsind: MO, MOE, MOI, MOS, MOH sowie MO5.

6. Rufzeichen, die im Widerspruch zu § 2 Nr. 1 oder 2 AFuG stehen oder irreführend sein könnten, werden nicht vergeben; beispielsweise Rufzeichen, die international festgelegte Not-, Dringlichkeits- oder Sicherheitszeichen (SOS, XXX, TTT, YYY, DDD, JJJ, MAYDAY, PAN) oder Q-Gruppen (QOA bis QUZ) beinhalten.

7. International gebräuchliche Rufzeichenzusätze im Sinne von § 11 Abs. 3 AFuV, die an das Rufzeichenende angehängt werden können, sind:

a) beim Betrieb einer beweglichen Amateurfunkstelle in einem Landfahrzeug oder an Bord eines Wasserfahrzeugs auf Binnengewässern das Zeichen „/m", bei Sprechfunkverkehr das Wort „mobil",

b) beim Betrieb einer Amateurfunkstelle an Bord eines Wasserfahrzeuges, das sich auf See befindet, das Zeichen „/mm", bei Sprechfunkverkehr die Wörter „maritim mobil",

c) beim Betrieb einer Amateurfunkstelle an Bord eines Luftfahrzeugs das Zeichen „/am", bei Sprechfunkverkehr die Wörter „aeronautisch mobil",

d) beim Betrieb einer tragbaren oder vorübergehend ortsfest betriebenen Amateurfunkstelle das Zeichen „/p", bei Sprechfunkverkehr das Wort „portabel",

e) aus betrieblichen Gründen notwendige Zusätze, die vom Rufzeichen mit einem Bindestrich „-" oder einem Schrägstrich „/" getrennt werden.

8. Bei der Rufzeichenbildung werden die Ziffern 0-9 und die 26 Buchstaben des Alphabets (ohne Ä, Ö, Ü und ß) verwendet.

Anhang 10

### Rufzeichenplan für den Amateurfunkdienst in Deutschland

9. Rufzeichenzuteilungen können nach § 10 Abs. 2 Satz 2 AFuV befristet werden. Unbeschadet dieser Regelung werden die folgenden Rufzeichenzuteilungen befristet erteilt:

| Rufzeichenzuteilung | Befristung |
| --- | --- |
| RL, FB, SZ KS mit 1-buchstabigem Suffix KS mit Rufzeichen aus der Reihe DAØ | bis zu 5 Jahren |
| KS mit 4- bis 7-stelligem Suffix | bis zu einem Jahr (nicht verlängerbar) |
| PZ, KS, RL, FB, AB, SZ für Angehörige der Gaststreitkräfte | bis zu einem Jahr |
| PZ für Kurzzeitzulassungen für ausländische Funkamateure ohne Wohnsitz in Deutschland | 3 Monate oder 7 Tage |
| PZ, KS, RL, FB, AB, SZ für nichtdeutsche Staatsangehörige mit Wohnsitz in Deutschland | nach Anwendung, maximal bis zum Ende der Gültigkeitsdauer der Aufenthaltserlaubnis |

Abkürzungen wie bei Nr. 1.

Bestehende Rufzeichenzuteilungen für den Ausbildungsfunkbetrieb aus den Rufzeichenreihen DN1 bis DN8 werden während ihrer Gültigkeitsdauer auf Antrag gebührenfrei in unbefristete Zuteilungen umgewandelt oder entsprechend obiger Tabelle verlängert. Entsprechende Rufzeichenzuteilungen für den Ausbildungsfunkbetrieb, die nach dem 19.02.2005 durch Fristablauf ungültig geworden sind, können bis zum 31.07.2005 auf Antrag gebührenfrei wiedererteilt werden.

10. Rufzeichenzuteilungen mit 1-buchstabigen Suffix nach Nr. 2 erfolgen erst nach gesonderter Amtsblattmitteilung. 225-9

Hinweis zum Rufzeichenplan (veröffentlicht in Amtsblattmitteilung Nr. 102/2006):

Die sich aus dem Text „beispielsweise Echolink" in Nr. 1 Fußnote 2) des Rufzeichenplans Vfg. 12/2005 (Amtsblatt der Reg TP Nr. 7 vom 20. April 2005, S. 570) geändert durch Vfg. 34/2005 (Amtsblatt der Reg TP Nr. 8 vom 04. Mai 2005, S. 793) für Echolinkanwendungen ergebende Einschränkung wird aufgehoben. Die inzwischen weit verbreitete Echolinknutzung und der weitestgehend störungsfreie Betrieb zeigen, dass eine spezielle Identifizierung über das Rufzeichen für Echolinkanwendungen nicht mehr erforderlich ist.

### Anhang 11

### Nutzungsbestimmungen für den Frequenzbereich 50,08-51,00 MHz

Vfg Nr. 36/2006

Amateurfunkdienst; Nutzungsbestimmungen für den Frequenzbereich 50,08 - 51,00 MHz

Gemäß Anlage 1 Buchstabe B Ziffer 5 zur Amateurfunkverordnung (AFuV) vom 15. Februar 2005 (BGBl. I S. 242), geändert durch Artikel 1 Ziffer 7 der Ersten Verordnung zur Änderung der Amateurfunkverordnung vom 25. August 2006 (BGBl. I S. 2070), werden nachfolgend die Nutzungsbestimmungen für den Amateurfunkdienst im Frequenzbereich 50,08 -51,00 MHz veröffentlicht.

Die Nutzung des betreffenden Frequenzbereichs bedarf keiner Sonderzuteilung mehr. Die Verfügung 166/99 sowie die Mitteilungen 266/2002 und 311/2005 werden hiermit aufgehoben. Bereits erteilte Sonderzuteilungen haben Bestand.

Der betreffende Frequenzbereich kann ab sofort von Inhabern einer Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst der Klasse A an gemeldeten festen Standorten genutzt werden. Im Rahmen eines Funkbetriebs nach der CEPT-Empfehlung T/R 61 -01 darf dieser Frequenzbereich unter Einhaltung aller geltenden Bestimmungen ebenfalls genutzt werden.

Voraussetzung für die Nutzung ist die vorherige Betriebsmeldung gemäß der Anlage. Die Meldepflicht gilt nicht für die Inhaber bestehender Sonderzuteilungen, soweit deren Daten unverändert sind. Die Betriebsmeldung ist vollständig ausgefüllt und mit rechtsgültiger Unterschrift oder qualifizierter Signatur versehen vorzulegen bei der

Bundesnetzagentur Außenstelle Mülheim Aktienstr. 1-7 45473 Mülheim

Alle Änderungen der gemeldeten Daten sowie die Einrichtung weiterer 50-MHz-Standorte sind der Außenstelle Mülheim entsprechend mitzuteilen.

Hinweis

Die allgemeine Pflicht zur Mitteilung von Änderungen

gemäß § 9 Abs. 4 AFuV bleibt unberührt.

Nutzungsbestimmungen

Die Nutzung des Frequenzbereichs 50,08 - 51,00 MHz bestimmt sich nach Buchstabe A lfd. Nr. 13 und Buchstabe B Ziffer 5 der Anlage 1 zur AFuV. Der Frequenzbereich ist dem Amateurfunkdienst auf sekundärer Basis zugewiesen. Die Nutzung ist auf feste Amateurfunkstellen beschränkt und darf nur durch Inhaber einer Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst der Klasse A erfolgen. Dabei gelten die folgenden Nutzungsbestimmungen:

Nutzungsbestimmungen für den besetzten ortsfesten Betrieb

Zugelassene Sendearten:

Maximale Strahlungsleistung: Antennenpolarisation:

A1A (generell nur in Morsecode) und J3E 25 W (ERP) horizontal.

Nutzungsbestimmungen für Funkbaken mit Rufzeichenzuteilungen nach § 13 AFuV Zuteilungsfrequenz: Bandbreite:

Zugelassene Sendearten: Maximale Strahlungsleistung: Antennenpolarisation:

Maximale zu vergebende Anzahl: 3 bevorzugte Standorte: Nordwest, Großraum Osnabrück; Nordost, Großraum Berlin / Rostock; Südost Großraum Nürnberg. Zeitsynchronisierte Aussendung (GPS, DCF77) mit Zeitversatz (z.B. Aussendung erste, dritte und fünfte Minute pro 15 Minuten), Rufzeichen (maximal 2 Minuten). Wetterdaten und Leistungsabstufung zulässig. Die Nutzungsbestimmungen für Funkbaken werden in den Zuteilungen nach § 13 der AFuV festgelegt.

Zusätzliche Nutzungsbestimmungen In den eingerichteten Schutzzonen um TV-Sender darf Amateurfunksendebetrieb nur erfolgen, wenn der jeweilige TV-Sender nicht im Sendebetrieb arbeitet. Die eingerichteten Schutzzonen um die in der nachfolgenden Tabelle genannten Sender ergeben sich aus den Verbindungslinien der für jeden Sender angegebenen 5 geographischen Punkte mit folgenden Koordinaten:

|  | Schutzzone Sender |  |
| --- | --- | --- |
| Biedenkopf: | Göttelborner | Grünten/Allgäu: |
|  | Höhe: |  |
| aufgehoben | 493641N 055717E | 482332N 090806E |
|  | 495132N065858E | 483915N102128E |
|  | 492754N 074529E | 482210N111743E |
|  | 485017N080246E | 472249N111508E |
|  | 485359N061616E | 472409N 090757E |

50,083 MHz

500 Hz

A1A

3 dBW (ERP)

horizontal

Andere Funkdienste, Telekommunikationsanlagen einschließlich der leitergebundenen Rundfunkübertragungen dürfen nicht gestört werden.

Im Störungsfall ist die störende Aussendung durch den Funkamateur sofort einzustellen. Störungen durch andere Funkdienste und Telekommunikationsanlagen müssen hingenommen werden.

Während des Sendebetriebes muss die unter dem gemeldeten Rufzeichen betriebene Amateurfunkstelle jederzeit unter der gemeldeten Rufnummer telefonisch erreichbar sein. Alle mit dem gleichen Rufzeichen gemeldeten 50-M Hz-Standorte müssen während des Funkbetriebs mit der gleichen Telefonnummer erreichbar sein. Amateurfunkstellen dürfen nur an den gemäß der Anlage zu dieser Verfügung gemeldeten festen 50-M Hz-Standorten betrieben werden.

Der Inhaber einer Rufzeichenzuteilung nach § 13 AFuV für eine 50-MHz-Bake muss sicherstellen, dass die entsprechende Funkbake jederzeit auf telefonische Anforderung abgeschaltet werden kann.

Fernbedient erzeugte Aussendungen sowie Kontest- oder Datenfunkbetrieb sind nicht gestattet. Automatisch erzeugte Aussendungen sind nur mit einer Zuteilung nach § 13 AFuV zulässig.

Die Aussendungen von Funkbaken genießen betrieblichen Vorrang vor anderem Amateurfunkverkehr.

Für den Sendebetrieb sind Aufzeichnungen über den Funkbetrieb mit folgenden Angaben zu führen: Datum, Uhrzeit, Frequenz, Modulationsart, Leistung, ggf. Antennenrichtung, Rufzeichen der Gegenstation bei Kontakt, Unterschrift des Rufzeicheninhabers.

Einer zeitgleichen Mehrfachnutzung eines Rufzeichens gemäß § 11 Abs. 4 AFuV kann nicht zugestimmt werden.

225-5

### Anlage zur Vfg Nr. 36/2006

Eingangsstempel der BNetzA

An die

Bundesnetzagentur Außenstelle Mülheim Aktienstr. 1-7

45473 Mülheim

Meldung der Nutzung des Frequenzbereichs 50,08 - 51,00 MHz für Inhaber einer Amateurfunkzulassung der Klasse A

Vom Rufzeicheninhaber auszufüllen:

Name, Vorname Geburtsdatum

Hauptwohnsitz (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Wohnort)

Standort der ortsfesten Amateurfunkstelle zur 50-MHz-Nutzung I Vorwahl und Telefonnummer (erreichbar während der 50-MHz-Nutzung)

Zugeteiltes Rufzeichen der Klasse A Zuteilungsnummer der Amateurfunkzulassung / Angabe der ausstellenden Behörde und des Staates der ausländischen Amateurfunkgenehmigung bei Funkbetrieb gemäß T/R 61-01

### Allgemeine Hinweise und Nutzungsbedingungen

Bitte füllen Sie die Meldung in Blockbuchstaben vollständig und leserlich aus. Die Meldung ist vor der Nutzung des Frequenzbereiches 50,08 - 51,00 MHz schriftlich (auch per Fax oder E-Mail mit qualifizierter Signatur) bei der Außenstelle Mülheim der Bundesnetzagentur vorzulegen. Die Zuteilungsnummer ist der Zulassungs- oder Genehmigungsurkunde zu entnehmen oder ggf. bei einer Außenstelle mit Amateurfunkverwaltung zu erfragen. Es gelten die Nutzungsbestimmungen der Verfügung Nr. 36/2006, die im Amtsblatt der Bundesnetzagentur Nr. 18/2006 vom 13.09.2006 S. 2615 veröffentlicht ist. Informationen hierzu sind auch unter http://www.bundesnetzagentur.de/enid/amateurfunk veröffentlicht.

Bei Funkbetrieb gemäß der CEPT T/R 61-01 ist in das Feld „Zugeteiltes Rufzeichen der Klasse A" das aus der T/R 61-01-fähigen ausländischen Genehmigung ersichtliche Heimatrufzeichen mit vorangestellten Präfix „DL/" einzutragen. Die T/R 61-01 gilt nicht für Funkamateure, die in Deutschland ansässig sind oder die eine permanente deutsche Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst besitzen.

Hinweis gemäß §§ 13 und 14 des Bundesdatenschutzgesetzes:

Die Erhebung von personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Erfüllung der durch Gesetz der Bundesnetzagentur (BNetzA) zugewiesenen Aufgaben unter strikter Wahrung der Datenschutzbestimmungen. Im Hinblick auf die Wahrung der berechtigten Interessen des primären Bedarfsträgers ist die Nutzung des betreffenden Frequenzbereiches nur zulässig, wenn die in der Meldung erbetenen Angaben vollständig gegeben werden und Sie der Weitergabe dieser Daten an die primären Bedarfsträger zur Erfüllung der Nutzungsbestimmungen nicht widersprechen. Mit der Unterschrift dieser Meldung verzichten Sie auf Ihr diesbezügliches Widerspruchsrecht und akzeptieren, dass die Angaben aus dieser Meldung den Primärnutzern dieses Frequenzbereichs zur Kenntnis gegeben werden können.

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers

Kontakt:

Bundesnetzagentur Außenstelle Mülheim, Aktienstr. 1-7,45473 Mülheim

Email: MLHM01 .Postfach@bnetza.de, Tel: +49 208 4507-255 oder +49 208 4507-284, Fax: +49 208 4507-181

### Anhang 12

### Informationen zu Artikel 1,19 und 25 der VO Funk

Informationen zu Artikel 1, 19 und 25 der VO Funk (Vollzugsordnung für den Funkdienst zum Internationalen Fernmeldevertrag, entsprechend den ITU-Radio Regulations von 2004)

Zu Artikel 1 - Begriffe und Begriffsbestimmungen

1.56 Amateurfunkdienst: Ein Funkdienst, der von Funkamateuren für die eigene Ausbildung, den Verkehr der Funkamateure untereinander und für technische Studien wahrgenommen wird; Funkamateure sind ordnungsgemäß ermächtigte Personen, die sich mit der Funktechnik aus rein persönlicher Neigung und nicht aus geldlichem Interesse befassen.

1.57 Amateurfunkdienst über Satelliten: Ein Funkdienst, der Weltraumfunkstellen an Bord von Erdsatelliten benutzt, und der den gleichen Zwecken dient wie der Amateurfunkdienst.

1.61 Funkstelle: Ein der mehrere Sender oder Empfänger oder eine Kombination von Sendern und Empfängern, einschließlich der Zusatzeinrichtungen, die zur Wahrnehmung eines Funkdienstes oder Radioastronomiefunkdienstes an einem Ort erforderlich sind.

1.96 Amateurfunkstelle: Eine Funkstelle des Amateurfunkdienstes

Zu Artikel 19 - Identifikation von Funkstellen

19.67 Amateur- und Versuchsfunkstellen

19.68 §30 1)

- ein Zeichen (wobei nur die Buchstaben B, F, G, I, K,M, N, R oder W verwendet werden dürfen) und eine einzelne Ziffer (keine 0 oder 1), gefolgt von höchstens vier Zeichen, wovon das letzte ein Buchstabe sein muss, oder

- zwei Zeichen und eine einzelne Ziffer (keine 0 oder 1), gefolgt von höchstens vier Zeichen, wovon das letzte ein Buchstabe sein muss.

19.68A 1A) Bei besonderen Anlässen können die Verwaltungen befristet die Benutzung von Rufzeichen mit Suffixen, die mehr als die nach Nr. 19.68 vorgesehenen vier Zeichen umfassen, gestatten.

19.69 Das Verbot, die Ziffern 0 und 1 zu verwenden, gilt nicht für Amateurfunkstellen.

Zu Artikel 25 - Amateurfunkdienste

### Abschnitt I - Amateurfunkdienst

25.1 § 1 Funkverkehr zwischen Amateurfunkstellen verschiedener Länder ist erlaubt, es sei denn, die Verwaltung eines der beteiligten Länder hat Einwände dagegen erhoben.

25.2 § 2 1) Funkverkehr zwischen Amateurfunkstellen verschiedener Länder muss auf Mitteilungen im Zusammenhang mit dem Zweck des Amateurfunkdienstes gemäß Nr. 1.56 und auf Bemerkungen persönlicher Art beschränkt werden.

25.2A 1A) Funkverkehr zwischen Amateurfunk-

stellen verschiedener Länder darf nicht zur Verschleierung des Inhalts verschlüsselt werden; ausgenommen ist der Austausch von Steuersignalen zwischen Erd- und Weltraumfunkstellen des Amateurfunkdienstes über Satelliten.

25.3 2) Amateurfunkstellen dürfen internatio-

nalen Funkverkehr für Dritte nur in Notfällen oder zu Hilfsmaßnahmen in Katastrophenfällen durchführen. Eine Verwaltung kann festlegen, ob diese Bestimmung für Amateurfunkstellen in ihrem Zuständigkeitsbereich gilt.

25.4 Gestrichen

25.5 §3 1) Die Verwaltungen bestimmen selbst, ob eine Person, die eine Genehmigung zum Betrieb einer Amateurfunkstelle beantragt, die Fähigkeit nachweisen muss, Texte in Morsecodesignalen zu senden und zu empfangen.

25.6 2) Die Verwaltungen überprüfen die betriebliche und technische Befähigung jeder Person, die eine Amateurfunkstelle betreiben möchte. Hinweise zu den Standardvoraussetzungen können der Empfehlung ITU-R M.1544 entnommen werden.

25.7 § 4 Die maximale Leistung von Amateurfunkstellen wird von den jeweiligen Verwaltungen festgelegt.

25.8 §5 1) Alle relevanten Artikel und Bestimmungen der Konstitution, der Konvention und dieser Vollzugsordnung (VO Funk) sind von Amateurfunkstellen einzuhalten.

25.9 2) Im Laufe ihrer Aussendungen müssen Amateurfunkstellen ihr Rufzeichen in kurzen Abständen aussenden.

25.9A §5A Den Verwaltungen wird empfohlen, Vorkehrungen zu treffen, die es den Amateurfunkstellen ermöglichen, sich auf die Kommunikationsanforderungen zur Unterstützung von Katastrophenhilfsmaßnahmen vorzubereiten und diese zu erfüllen.

25.9B Eine Verwaltung kann entscheiden, ob sie einer Person, die eine Genehmigung zum Betrieb einer Amateurfunkstelle von einer anderen Verwaltung erhalten hat, während eines vorübergehenden Aufenthalts in ihrem Hoheitsgebiet den Betrieb einer Amateurfunkstelle erlaubt, vorausgesetzt, dass die von ihr auferlegten Bedingungen und Einschränkungen eingehalten werden.

### Abschnitt II - Amateurfunkdienst über Satelliten

25.10 §6 Die anwendbaren Bestimmungen des Abschnittes 1 dieses Artikels gelten gleichermaßen für den Amateurfunkdienst über Satelliten

25.11 §7 Verwaltungen, die Weltraumfunkstellen im Amateurfunkdienst über Satelliten genehmigen, müssen sicherstellen, dass vor dem Start genügend Bodenstationen zur Steuerung installiert worden sind, um zu gewährleisten, dass jede schädliche Störung, die durch Aussendungen einer Funkstelle des Amateurfunkdienstes über Satelliten verursacht wird, unverzüglich beseitigt werden kann (siehe Nr. 22.1).

1. Auflage, Oktober 2006