Gerätevorstellung Kennwood-TM-V71e (Mobilfunkgerät 2 m / 70 cm mit 13,8 V Stromversorgung)

Es ist ideal für blinde Funkamateure, weil es vielseitig verwendbar ist und eins der wenigen Mobilfunkgeräte mit nachrüstbaren Sprachchip der 3 großen Amateurfunkgeräteanbieter (Yaesu, Kennwood, Icom) ist.

Vorderansicht:

Abnehmbares Display (welches um 180 Grad drehbar ist und über ein ca. 30 cm langes Kabel verfügt)

Schmales Display in der Mitte (2 Farben wählbar)

Links-VFO/MR und Rechts Power/PM untereinander angeordnete Tasten

Links ein Deal Knopf

Mittig 7 Tasten

1. von links Call

2. von links F-Taste

3. von links Ton-Taste

4. von links Schiftablage Ein/Aus

5. von links Sendeleistung (5, 10, 50 Watt)

6. von links PF1-Taste (freibelegbar)

7. von links PF2-Taste (freibelegbar)

Rechts 2 Drehknöpfe (Lautstärke, Rauschsperre, Bandauswahl)

Rückseite:

Eingebauter Lüfter

Antennenbuchse (N)

Steckplätze für Lautsprecher, Datenkabel, Programmierkabel und nicht zu vergessen Stromkabel

Handmikro an der Seite mit Zahlenfeld und 4 frei programmierten Tasten (8 adriger Westernstecker)

Dieses Gerät verfügt über einen Steckplatz für eine Sprachausgabe (VGS1, die alle Untermenüs auslesen kann)

zum Einbauen des Sprachchips - VGS1 muss das Gerät geöffnet werden.

Durch die Sprachausgabe hab Ihr die Möglichkeit, Euer Funkgerät selbst einstellen zu können.

Was zu beachten wäre ist, es wird nur erst mal der Menüpunkt als Zahl gelesen. Der Sehende, kann vom Display den Namen ablesen.

An dieser Stelle wird der Deal Knopf verwendet.

Daher hab ich für Euch eine Anleitung in (Text-Format) zum herunterladen bereit gestellt.

Hier ein kleiner Vorgeschmack:

Wie komme ich ins Menü?

Die F-Taste drücken und mit dem Deal Knopf drücken bestätigen

Menüpunkt links/rechts drehen auswählen und mit Deal Knopf drücken bestätigen

Wie kann ich eine Frequenz speichern?

Den VFO-Modus aktivieren.

F-Taste  und Deal Knopf drücken

Menüpunkt 101 links/rechts auswählen und mit Deal Knopf bestätigen.

Hier kann ich mein gewünschtes KHz-raster für die Frequenz suchen (5 6,5 10 12,5 15 20 25 30 50 100) mit Deal Knopf drücken bestätigen

Oben links die VFO-Taste drücken

Frequenz eingeben, F-Taste drücken, links/rechts Speicherplatz auswählen und die MR-Taste zum Speichern drücken.

Wie finde ich die Subaudiotöne?

Nach dem ihr die Frequenz im VFO eingegeben habt, die F- und die Ton-Taste drücken da erscheint die Liste mit den Subaudiotönen.

Natürlich könnt ihr auch dieses Gerät mit dem Computer einstellen.

Hier findet Ihr die entsprechenden Links:

Programm: mpc-2a (Software)

Kabelbezeichnung für Computer und Funkgerät:

Jetzt, wünsche ich Euch viel Freude beim probieren.