Stand: 18.01.2018

Amateurfunkprüfung Klasse A ohne Bilderfragen (Frage/Antwort)

überarbeitet von DB1AE

TA101

Welche Einheit wird für die elektrische Feldstärke verwendet?

Antwort:

Volt pro Meter (V/m)

TA102

Welche Einheit wird für die magnetische Feldstärke verwendet?

Antwort:

Ampere pro Meter (A/m)

TA103

In welcher Einheit wird die Impedanz angegeben?

Antwort:

Ohm

TA104

Die Einheit Siemens wird verwendet für die Angabe

Antwort:

des Leitwertes eines Widerstands.

TA105

Wenn [s] für Sekunde steht, gilt für die Einheit der Frequenz

Antwort:

Hertz = 1 pro sekunde

TA106

Welche der nachfolgenden Antworten enthält nur Basiseinheiten nach dem internationalen Einheitensystem?

Antwort:

Meter, Kelvin, Sekunde, Ampere

TA107

Einem Spannungsverhältnis von 15 entsprechen

Antwort:

23,5 Dezibel.

TA108

Einer Leistungsverstärkung von 40 entsprechen

Antwort:

16 Dezibel.

TA109

Wie groß ist der Unterschied zwischen S4 und S7 in Dezibel?

Antwort:

18 Dezibel

TA110

Der Pegelwert 120 Dezibel Mikro Volt pro meter entspricht einer elektrischen Feldstärke von

Antwort:

1 Volt pro meter.

TA111

100 Milli Watt entspricht

Antwort:

10hoch -1 Watt.

TA112

Ein Sender mit 1 Watt Ausgangsleistung ist an eine Endstufe mit einer Verstärkung von 10 Dezibel angeschlossen. Wie groß ist der Ausgangspegel der Endstufe?

Antwort:

40 Dezibel m

TA113

Der Ausgangspegel eines Senders beträgt 20 Dezibel Watt. Dies entspricht einer Ausgangsleistung von

Antwort:

10hoch2 Watt.

TA114

Die Periodendauer von 50 Mikro sekunde entspricht einer Frequenz von

Antwort:

20 KiloHertz.

TA115

Die zweite Harmonische der Frequenz 3,730 MegaHertz befindet sich auf

Antwort:

7,460 MegaHertz.

TA116

Die zweite ungeradzahlige Harmonische der Frequenz 144,690 MegaHertz ist

Antwort:

434,070 MegaHertz.

TA117

Eine Genauigkeit von 1 part per million entspricht

Antwort:

0,0001 Prozent.

TA118

Die digitale Anzeige eines Senders hat eine Anzeigegenauigkeit von 10 parts per million. Sie zeigt die Sendefrequenz von 14,25 MegaHertz an. In welchen Grenzen kann sich die tatsächliche Frequenz bewegen?

Antwort:

Zwischen 14,2498575 und 14,2501425 MegaHertz

TA119

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit freier elektromagnetischer Wellen beträgt etwa

Antwort:

300000 km/s.

TA120

Welche Frequenz entspricht einer Wellenlänge von 30 millimeter im Freiraum?

Antwort:

10 GigaHertz

TA121

Eine Wellenlänge von 10 cm im Freiraum entspricht einer Frequenz von

Antwort:

3 GigaHertz.

TA122

Welcher Wellenlänge lambda entspricht die Frequenz f = 22 MegaHertz?

Antwort:

lambda = 13,64 meter

TA123

Eine Wellenlänge von 2,06 meter entspricht einer Frequenz von

Antwort:

145,631 MegaHertz.

TA124

Eine Wellenlänge von 69 cm entspricht einer Frequenz von

Antwort:

434,783 MegaHertz.

TA125

Der Verkürzungsfaktor ist

Antwort:

das Verhältnis der Ausbreitungsgeschwindigkeit entlang einer Leitung zur Ausbreitungsgeschwindigkeit im Vakuum.

TB101

Der spezifische Widerstand eines Drahtes entspricht dem Widerstand des Drahtes

Antwort:

bei einer Länge von 1000 millimeter und einem Querschnitt von 1 mm2;.

TB102

Welchen Widerstand hat eine Kupferdrahtwicklung, wenn der verwendete Draht eine Länge von 1,8 meter und einen Durchmesser von 0,2 millimeter hat?

Antwort:

1 Ohm

TB103

Zwischen den Enden eines Kupferdrahtes mit einem Querschnitt von 0,5 mm2 messen Sie einen Widerstand von 1,5 Ohm. Wie lang ist der Draht?

Antwort:

42,1 meter

TB104

Der Temperaturkoeffizient für den Widerstand von metallischen Leitern ist

Antwort:

positiv.

TB105

Welche Gruppe von Materialien enthält nur Nichtleiter (Isolatoren)?

Antwort:

Epoxyd, Polyethylen (PE), Polystyrol (PS)

TB106

Was versteht man unter Halbleitermaterialien?

Antwort:

Einige Stoffe (z.B. Silizium, Germanium) sind in reinem Zustand bei Zimmertemperatur gute Isolatoren. Durch geringfügige Zusätze von geeigneten anderen Stoffen oder bei hohen Temperaturen werden sie jedoch zu Leitern.

TB107

P-leitendes Halbleitermaterial ist gekennzeichnet durch

Antwort:

bewegliche Elektronenlücken.

TB108

Was versteht man unter Dotierung zu P-leitendem Halbleitermaterial bei Halbleiterwerkstoffen?

Antwort:

Zugabe von dreiwertigen Stoffen zum vierwertigen Halbleitergrundstoff

TB109

N-leitendes Halbleitermaterial ist gekennzeichnet durch

Antwort:

das Vorhandensein frei beweglicher Elektronen.

TB110

Was versteht man unter Dotierung zu N-leitendem Halbleitermaterial bei Halbleiterwerkstoffen?

Antwort:

Zugabe von fünfwertigen Stoffen zum vierwertigen Halbleitergrundstoff

TB202

Die Leerlaufspannung einer Gleichspannungsquelle beträgt 13,5 Volt. Wenn die Spannungsquelle einen Strom von 0,9 Ampere abgibt, sinkt die Klemmenspannung auf 12,4 Volt. Wie groß ist der Innenwiderstand der Spannungsquelle?

Antwort:

1,22 Ohm

TB203

Die Leerlaufspannung einer Gleichspannungsquelle beträgt 13,5 Volt. Wenn die Spannungsquelle einen Strom von 2 Ampere abgibt, sinkt die Klemmenspannung auf 13 Volt. Wie groß ist der Innenwiderstand der Spannungsquelle?

Antwort:

0,25 Ohm

TB204

Die Leerlaufspannung einer Gleichspannungsquelle beträgt 13,5 Volt. Wenn die Spannungsquelle einen Strom von 1 Ampere abgibt, sinkt die Klemmenspannung auf 12,5 Volt. Wie groß ist der Wirkungsgrad?

Antwort:

92,6 Prozent

TB205

Die Leerlaufspannung einer Gleichspannungsquelle beträgt 13,5 Volt. Wenn die Spannungsquelle einen Strom von 2 Ampere abgibt, sinkt die Klemmenspannung auf 13 Volt. Wie groß ist der Wirkungsgrad?

Antwort:

96,3 Prozent

TB206

Die Leerlaufspannung einer Spannungsquelle beträgt 5,0 Volt. Schließt man einen Belastungswiderstand mit 1,2 Ohm an, so geht die Klemmenspannung der Spannungsquelle auf 4,8 Volt zurück. Wie hoch ist der Innenwiderstand der Spannungsquelle?

Antwort:

0,05 Ohm

TB207

In welchem Zusammenhang müssen Innenwiderstand Ri und Lastwiderstand RL stehen, damit Leistungsanpassung vorliegt?

Antwort:

RL = Ri

TB208

In welchem Zusammenhang müssen Innenwiderstand Ri und Lastwiderstand RL stehen, damit Stromanpassung vorliegt?

Antwort:

RL << Ri

TB209

In welchem Zusammenhang müssen Innenwiderstand Ri und Lastwiderstand RL stehen, damit Spannungsanpassung vorliegt?

Antwort:

RL >> Ri

TB210

Welche Eigenschaften sollten Strom- und Spannungsquellen aufweisen?

Antwort:

Spannungsquellen sollten einen möglichst niedrigen Innenwiderstand und Stromquellen einen möglichst hohen Innenwiderstand haben.

TB302

Eine Blockbatterie hat eine Klemmenspannung von 9 Volt (EMK). Wie groß ist die elektrische Feldstärke zwischen den beiden Polen der Batterie bei einem Polabstand von 0,6 cm?

Antwort:

Zirka 1500 Volt pro meter

TB303

Die elektrische Feldstärke um einen einzelnen Leiter ist proportional

Antwort:

zur Spannung am Leiter.

TB304

Ein Hochfrequenz-Abklatschkondensator am Anodenkreis einer Senderendstufe hat eine 0,15 millimeter starke PTFE-Folie als Dielektrikum. Die Durchschlagsfestigkeit von PTFE beträgt ca. 400 kV/cm. Wie groß wäre die maximale Spannung, die an den Kondensator angelegt werden kann, ohne dass die Folie durchschlagen wird?

Antwort:

6 kV

TB402

Eine Spule ohne Eisenkern erzeugt eine Feldstärke von 200 Ampere pro meter. Wie groß ist die magnetische Flussdichte?

Antwort:

0,25 mT

TB403

Welcher Effekt verringert die Induktivität einer von hochfrequentem Strom durchflossenen Spule beim Einführen eines Kupferoder Aluminiumkerns?

Antwort:

Das hochfrequente Magnetfeld kann nicht in den Kern eindringen, was den Querschnitt des Feldes verringert.

TB404

Dauermagnete finden Anwendung in

Antwort:

Drehspulmesswerken.

TB406

Wenn Strom durch einen gestreckten Leiter fließt, entsteht ein

Antwort:

Magnetfeld aus konzentrischen Kreisen um den Leiter.

TB408

Welches sind die richtigen Einheiten der elektrischen und der magnetischen Feldstärke?

Antwort:

Elektrische Feldstärke: Volt pro Meter

Magnetische Feldstärke: Ampere pro Meter

TB501

Wodurch entsteht ein elektromagnetisches Feld und woraus besteht es?

Antwort:

Ein elektromagnetisches Feld entsteht, wenn durch einen elektrischen Leiter ein zeitlich schnell veränderlicher Strom fließt. Es besteht aus der elektrischen und aus der magnetischen Feldkomponente (E-Feld und H-Feld).

TB502

Wie erfolgt die Ausbreitung einer elektromagnetischen Welle? (Im folgenden Text ist H-Feld die magnetische Feldkomponente und E-Feld die elektrische Feldkomponente.)

Antwort:

Sie erfolgt durch eine sich ausbreitende Wechselwirkung zwischen E-Feld und H-Feld.

TB503

Die Polarisation einer elektromagnetischen Welle wird durch

Antwort:die Richtung des elektrischen Feldes (Vektor des E-Feldes) angegeben.

TB505

Die Polarisation einer elektromagnetischen Welle wird definiert durch

Antwort:

die Richtung des elektrischen Feldes (E-Vektor).

TB506

Der Winkel zwischen den E- und H-Feldkomponenten eines elektromagnetischen Feldes beträgt im Fernfeld

Antwort:

90 Grad

TB508

Welche Aussage trifft auf die elektromagnetische Ausstrahlung im ungestörten Fernfeld zu?

antwort:

Die E-Feldkomponente, die H-Feldkomponente und die Ausbreitungsrichtung befinden sich alle in einem rechten Winkel zueinander.

TB509

Durch welche Größe sind elektrische und magnetische Komponenten eines elektromagnetischen Feldes im Fernfeld miteinander verknüpft?

Antwort:

Durch den Feldwellenwiderstand des Freiraums

TB510

Eine vertikale Dipolantenne wird mit 10 Watt Senderleistung direkt gespeist. Welche elektrische Feldstärke ergibt sich bei Freiraumausbreitung in 10 meter Entfernung?

Antwort:

2,2 Volt pro meter

TB511

Eine Yagiantenne mit 12,15 Dezibel i Antennengewinn wird mit 250 Watt Senderleistung direkt gespeist. Welche elektrische Feldstärke ergibt sich bei Freiraumausbreitung in 30 meter Entfernung?

Antwort:

11,8 Volt pro meter

TB607

Ein sinusförmiges Signal hat einen Effektivwert von 12 Volt. Wie groß ist der Spitzen-Spitzen-Wert?

Antwort:

33,9 Volt

TB608

Der Spitzenwert der häuslichen 230-Volt-Stromversorgung beträgt

Antwort:

325 Volt.

TB609

Der Spitzen-Spitzen-Wert der häuslichen 230-Volt-Stromversorgung ist

Antwort:

650 Volt.

TB610

Ein sinusförmiger Wechselstrom mit einer Amplitude (Imax) von 0,5 Ampere fließt durch einen Widerstand von 20 Ohm. Wie hoch ist die aufgenommene Leistung?

Antwort:

2,5 Watt

TB703

Was sind Harmonische?

Antwort:

Harmonische sind die ganzzahligen (1, 2, 3 ...) Vielfachen einer Frequenz.

TB704

Die dritte Oberwelle einer Frequenz ist

Antwort:

die vierte Harmonische der Frequenz.

TB707

Die Leistung eines gleichmäßig über einen Frequenzbereich verteilten Rauschens ist

Antwort:

proportional zur Bandbreite.

TB708

Wie verhält sich der Pegel des thermischen Rauschens am Empfängerausgang, wenn von einem Quarzfilter mit einer Bandbreite von 2,5 KiloHertz auf ein Quarzfilter mit einer Bandbreite von 0,5 KiloHertz mit gleicher Durchlassdämpfung und Flankensteilheit umgeschaltet wird? Der Rauschpegel

Antwort:

verringert sich um etwa 7 Dezibel.

TB801

Wie groß ist die Hochfrequenz-Bandbreite, die für die Übertragung eines SSB-Signals erforderlich ist?

Antwort:

Sie entspricht der Differenz zwischen der höchsten und der niedrigsten Frequenz des Niederfrequenz-Signals.

TB802

Ein Träger von 7,05 MegaHertz wird mit der Niederfrequenz-Frequenz von 2 KiloHertz in SSB (LSB) moduliert. Welche Frequenzen treten im modulierten Hochfrequenz-Signal auf?

Antwort:

7,048 MegaHertz

TB803

Ein Träger von 145 MegaHertz wird mit der Niederfrequenz-Frequenz von 2 KiloHertz und einem Hub von 1,8 KiloHertz frequenzmoduliert. Welche Bandbreite hat das modulierte Signal?

Antwort:

Die Bandbreite beträgt ungefähr 7,6 KiloHertz

TB804

Warum wird bei FM senderseitig eine Preemphasis eingesetzt?

Antwort:

Um das Signal/Rausch-Verhältnis durch Anheben der Amplituden der höheren Modulationsfrequenzen zu verbessern.

TB805

Kann man auf der Empfängerseite bei Sprachübertragung Frequenz- und Phasenmodulation unterscheiden?

Antwort:

Nein, im Normalfall ist keine Unterscheidung möglich.

TB806

Zwei in etwa pegelgleiche Aussendungen können an einer nichtlinear arbeitenden Empfängerstufe

Antwort:

Intermodulationsprodukte erzeugen.

TB901

Die Ausgangsleistung eines Senders ist

Antwort:

die unmittelbar nach dem Senderausgang messbare Leistung, bevor sie Zusatzgeräte (z.B. Anpassgeräte) durchläuft.

TB902

Die Spitzenleistung eines Senders (PEP) ist

Antwort:

die durchschnittliche Leistung, die ein Sender unter normalen Betriebsbedingungen während einer Periode der Hochfrequenzschwingung bei der höchsten Spitze der Modulationshüllkurve der Antennenspeiseleitung zuführt.

TB903

Die mittlere Leistung eines Senders ist

Antwort:

die durchschnittliche Leistung, die ein Sender unter normalen Betriebsbedingungen an die Antennenspeiseleitung während eines Zeitintervalls abgibt, das im Verhältnis zur Periode der tiefsten Modulationsfrequenz ausreichend lang ist.

TB904

Die äquivalente (effektive) Strahlungsleistung (ERP) ist

Antwort:

das Produkt aus der Leistung, die unmittelbar der Antenne zugeführt wird und ihrem Gewinnfaktor in einer Richtung, bezogen auf den Halbwellendipol.

TB905

Die äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) ist

Antwort:

das Produkt aus der Leistung, die unmittelbar der Antenne zugeführt wird und ihrem Gewinnfaktor in einer Richtung, bezogen auf den isotropen Kugelstrahler.

TB906

Die belegte Bandbreite einer Aussendung ist die Frequenzbandbreite,

Antwort:

bei der die unterhalb ihrer unteren und oberhalb ihrer oberen Frequenzgrenzen ausgesendeten mittleren Leistungen jeweils 0,5 Prozent der gesamten mittleren Leistung einer gegebenen Aussendung betragen.

TB907

Was versteht man unter dem Begriff (EIRP)?

antwort:

Es ist die Leistung, die man einem isotropen Strahler zuführen müsste, damit dieser die gleiche Feldstärke erzeugt wie eine im Vergleich herangezogene reale Antenne, in die eine Antenneneingangsleistung P eingespeist wird.

TB908

Die Spitzenleistung eines Senders ist die

Antwort:

Hochfrequenz-Leistung bei der höchsten Spitze der Hüllkurve.

TB909

Wie wird die ERP (Effective Radiated Power oder auch Equivalent Radiated Power) berechnet und worauf ist sie bezogen?

Antwort:

ERP = (Psender - PVerluste) mal GAntenne bezogen auf einen Halbwellendipol

TB910

Wie wird die EIRP ermittelt?

Antwort:

PEIRP = (PSender - PVerluste)  mal  GAntenne bezogen auf den isotropen Kugelstrahler

TB911

Um die Störwahrscheinlichkeit zu verringern, sollte die benutzte Sendeleistung

Antwort:

auf das für eine zufrieden stellende Kommunikation erforderliche Minimum eingestellt werden.

TB912

Gelten die Formeln für die Leistung an einem ohmschen Widerstand auch bei Wechselspannung?

Antwort:

Ja, es sind aber die Effektivwerte einzusetzen.

TB913

An einem Kondensator mit einer Kapazität von 1 Mikro F wird eine Niederfrequenz-Spannung von 10 KiloHertz und 12 Veff angelegt. Wie groß ist die aufgenommene Wirkleistung im eingeschwungenen Zustand?

Antwort:

Fast null Watt

TB914

Welche Belastbarkeit muss ein 100-Ohm-Widerstand, an dem 10 Volt anliegen, mindestens haben?

Antwort:

1 Watt

TB915

Eine Glühlampe hat einen Nennwert von 12 Volt und 48 Watt. Wie hoch ist die Stromentnahme bei einer 12-Volt-Versorgung?

Antwort:

4 Ampere

TB916

Der Effektivwert der Spannung an einer künstlichen 50-Ohm-Antenne wird mit 100 Volt gemessen. Die Leistung an der Last beträgt

Antwort:

200 Watt.

TB917

Eine künstliche 50-Ohm-Antenne besteht aus elf 560-Ohm-Kohleschichtwiderständen mit einem Belastungsnennwert von jeweils 5 Watt. Wie hoch ist die zulässige Gesamtleistung die angelegt werden darf?

Antwort:

55 Watt

TB918

Ein mit einer künstlichen 50-Ohm-Antenne in Serie geschaltetes Amperemeter zeigt 2 Ampere an. Die Leistung in der Last beträgt

Antwort:

200 Watt.

TB919

Ein Hochfrequenz-Verstärker ist an eine 12,5-Volt-Gleichstrom-Versorgung angeschlossen. Wenn die Hochfrequenz-Ausgangsleistung des Verstärkers 90 Watt beträgt, zeigt das an die Stromversorgung angeschlossene Amperemeter 16 Ampere an. Der Wirkungsgrad des Verstärkers beträgt

Antwort:

45 Prozent.

TB920

Eine Hochfrequenz-Ausgangleistung von 100 Watt wird in eine angepasste Übertragungsleitung eingespeist. Am antennenseitigen Ende der Leitung beträgt die Leistung 50 Watt bei einem Stehwellenverhältnis von 1. Wie hoch ist die Leitungsdämpfung?

Antwort:

3 Dezibel

TB921

Ein Spannungsmesser und ein Amperemeter werden für die Ermittlung der Gleichstromeingangsleistung einer Schaltung verwendet. Der Spannungsmesser zeigt 10 Volt, das Amperemeter 10 Ampere an. Falls beide dabei im Rahmen ihrer Messgenauigkeit jeweils einen um 5 Prozent zu geringen Wert anzeigen würden, würde man die elektrische Leistung um

Antwort:

9,75 Prozent zu niedrig bestimmen.

TB922

An einem Widerstand R wird die elektrische Leistung P in Wärme umgesetzt. Sie kennen die Größen P und R. Nach welcher der Formeln können Sie die Spannung ermitteln, die an dem Widerstand R anliegt?

Antwort:

U = Wurzel aus (P mal R)

TB923

In welcher Antwort sind alle dargestellten Zusammenhänge zwischen Strom, Spannung, Widerstand und Leistung richtig?

Antwort:

I = Wurzel aus (P/R); U = Wurzel aus (P mal R)

TB924

In welcher Antwort sind alle dargestellten Zusammenhänge zwischen Widerstand, Leistung, Spannung und Strom richtig?

Antwort:

R = U2/P; R = P/I2

TC102

Metallschichtwiderstände

Antwort:

haben geringe Fertigungstoleranzen und Temperaturabhängigkeit und sind besonders als Präzisionswiderstände geeignet.

TC103

Metalloxidwiderstände

Antwort:

sind induktionsarm und eignen sich besonders für den Einsatz bei sehr hohen Frequenzen.

TC104

Drahtwiderstände

Antwort:

sind besonders als Hochlastwiderstände bei niedrigen Frequenzen geeignet.

TC105

Ein Widerstand von 10 kOhm hat eine maximale Spannungsfestigkeit von 0,7 kV und eine maximale Belastbarkeit von einem Watt. Welche Gleichspannung darf höchstens an den Widerstand angelegt werden ohne ihn zu überlasten?

Antwort:

0,1 kV

TC106

Ein Widerstand von 50 kOhm hat eine maximale Spannungsfestigkeit von 0,7 kV und eine maximale Belastbarkeit von 2 Watt. Welche Gleichspannung darf höchstens an den Widerstand angelegt werden ohne ihn zu überlasten?

Antwort:

316 Volt

TC107

Welche Belastbarkeit muss ein Vorwiderstand haben, an dem bei einem Strom von 48 mA eine Spannung von 208 Volt abfallen soll?

Antwort:

10 Watt

TC108

Ein Widerstand von 120 Ohm hat eine Belastbarkeit von 23 Watt. Welcher Strom darf höchstens durch den Widerstand fließen, damit er nicht überlastet wird?

Antwort:

438 mA

TC109

Ein Widerstand hat eine Toleranz von 10 Prozent. Bei einem nominalen Widerstandswert von 5,6 kOhm liegt der tatsächliche Wert zwischen

Antwort:

5040 und 6160 Ohm.

TC110

Eine Glühlampe hat einen Nennwert von 12 Volt und 3 Watt. Wie viel Strom fließt beim Anschluss an 12 Volt?

Antwort:

250 mA

TC111

Ein Oszilloskop zeigt einen sinusförmigen Spitze-Spitze-Wert von 25 Volt an einem 1000-Ohm-Widerstand an. Der Effektivstrom durch den Widerstand beträgt

Antwort:

8,8 mA.

TC112

Ein Lastwiderstand besteht aus zwölf parallelgeschalteten 600-Ohm-Drahtwiderständen. Er eignet sich höchstens

Antwort:

für Tonfrequenzen bis etwa 15 KiloHertz.

TC113

Eine künstliche Antenne für den VHF-Bereich könnte beispielsweise aus

Antwort:

ungewendelten Kohleschichtwiderständen zusammengebaut sein.

TC114

Welche der folgenden Bauteile könnten für eine genaue künstliche Antenne, die bei 50 MegaHertz eingesetzt werden soll, verwendet werden?

Antwort:

10 Kohleschichtwiderstände von 500 Ohm

TC115

Aus welchen Bauteilen sollte eine künstliche Antenne für den VHF-Bereich gebaut werden?

Antwort:

Aus induktionsarmen Kohleschichtwiderständen

TC201

Welche Aussage zur Kapazität eines Plattenkondensators ist richtig?

Antwort:

Je größer der Plattenabstand ist, desto kleiner ist die Kapazität.

TC203

Ein verlustloser Kondensator wird an eine Wechselspannungsquelle angeschlossen. Welche Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom stellt sich ein?

Antwort:

Der Strom eilt der Spannung um 90grad voraus.

TC204

Wie verhält sich der Wechselstromwiderstand eines Kondensators mit zunehmender Frequenz?

Antwort:

Er nimmt ab.

TC205

Wie groß ist der kapazitive Widerstand eines 10-pF-Kondensators bei 100 MegaHertz?

Antwort:

159 Ohm

TC206

An einem unbekannten Kondensator liegt eine Wechselspannung mit 16 Volt und 50 Hertz. Es wird ein Strom von 32 mA gemessen. Welche Kapazität hat der Kondensator?

Antwort:

6,37 Mikro F

TC207

Was versteht man unter dem Blindwiderstand eines Kondensators und von welchen physikalischen Größen hängt er ab?

Antwort:

Der Blindwiderstand ist der mit negativem Vorzeichen versehene Wechselstromwiderstand eines Kondensators. Er ist abhängig von der Kapazität des Kondensators und der anliegenden Frequenz. Im Blindwiderstand entstehen keine Wärmeverluste.

TC208

Neben dem kapazitiven Blindwiderstand treten im Wechselstrom durchflossenen Kondensator auch Verluste auf, die rechnerisch in einem parallelgeschalteten Verlustwiderstand zusammengefasst werden können. Die Kondensatorverluste werden angegeben durch

Antwort:

den Verlustfaktor Tangens Delta, der dem Kehrwert des Gütefaktors entspricht.

TC209

Entsteht in einem Wechselstrom durchflossenen Kondensator eine Verlustleistung?

Antwort:

Ja, infolge von Verlusten im Dielektrikum, die aber meist vernachlässigbar klein sind.

TC302

In einer reinen Induktivität, die an einer Wechselspannungsquelle angeschlossen ist, eilt der Strom der angelegten Spannung

Antwort:

um 90grad nach.

TC303

Wie verhält sich der Wechselstromwiderstand einer Spule mit zunehmender Frequenz?

Antwort:

Er nimmt zu.

TC304

Beim Anlegen einer Gleichspannung U = 1 Volt an eine Spule messen Sie einen Strom. Wird der Strom beim Anlegen von einer Wechselspannung mit Ueff = 1 Volt größer oder kleiner?

Antwort:

Beim Betrieb mit Gleichspannung wirkt nur der Gleichstromwiderstand der Spule. Beim Betrieb mit Wechselspannung wird der induktive Widerstand XL wirksam und erhöht den Gesamtwiderstand. Der Strom wird kleiner.

TC305

Wie groß ist der Wechselstromwiderstand einer Spule mit 3 Mikro H Induktivität bei einer Frequenz von 100 MegaHertz?

Antwort:1885 Ohm

TC306

Was versteht man unter dem Blindwiderstand einer Spule und von welchen physikalischen Größen hängt er ab?

Antwort:

Der Blindwiderstand ist der Wechselstromwiderstand einer Spule. Er ist abhängig von der Induktivität der Spule und der anliegenden Frequenz. Im Blindwiderstand entstehen keine Wärmeverluste.

TC307

Neben dem induktiven Blindwiderstand treten in der Wechselstrom durchflossenen Spule auch Verluste auf, die rechnerisch in einem seriellen Verlustwiderstand zusammengefasst werden können. Die Verluste einer Spule werden angegeben durch

Antwort:

den Verlustfaktor Tangens Delta, der dem Kehrwert des Gütefaktors entspricht.

TC308

Hat ein gerades Leiterstück eine Induktivität?

Antwort:

Ja, jeder Leiter, gleich welche Form er hat, weist eine Induktivität auf.

TC309

Wie kann man die Induktivität einer Spule vergrößern?

Antwort:

Durch Stauchen der Spule (Verkürzen der Spulenlänge).

TC310

Mit einem Schalenkern dessen AL-Wert mit 250 angegeben ist, soll eine Spule mit einer Induktivität von 2 mH hergestellt werden. Wie groß ist die erforderliche Windungszahl?

Antwort:

89

TC311

Wie groß ist die Induktivität einer Spule mit 300 Windungen, die auf einen Kern mit einem AL-Wert von 1250 gewickelt ist?

Antwort:

112,5 mH

TC312

Wie groß ist die Induktivität einer Spule mit 14 Windungen, die auf einen Kern mit einem AL-Wert von 1,5 gewickelt ist?

Antwort:

0,294 Mikro H

TC313

Ein Spulenkern hat einen AL-Wert von 30. Wie groß ist die erforderliche Windungszahl zur Herstellung einer Induktivität von 12 Mikro H?

Antwort:

20

TC314

Welche Folgen hat der Skin-Effekt?

Antwort:

Der Strom fließt bei hohen Frequenzen nur noch in der Oberfläche des Leiters. Mit sinkendem stromdurchflossenen Querschnitt steigt daher der effektive Widerstand des Leiters.

TC315

Was verstehen Sie unter dem technischen Ausdruck Skin-Effekt?

Antwort:

Als Skin-Effekt bezeichnet man die Erscheinung, dass sich mit steigender Frequenz der Elektronenstrom mehr und mehr zur Oberfläche eines Leiters hin verlagert. Dadurch erhöht sich mit steigender Frequenz der ohmsche Leiterwiderstand.

TC317

Für die Unterdrückung parasitärer Schwingungen kann eine verlustbehaftete Drosselspule verwendet werden. Wie wird eine solche Spule gebaut?

Antwort:

Die Spule wird um einen Widerstand mit niedrigem Widerstandswert gewickelt.

TC318

Um die Abstrahlungen der Spule eines abgestimmten Schwingkreises zu verringern, sollte die Spule

Antwort:

in einem Abschirmbecher aus Metall untergebracht werden.

TC319

Durch Gegeninduktion wird in einer Spule eine Spannung erzeugt, wenn

Antwort:

ein veränderlicher Strom durch eine magnetisch gekoppelte benachbarte Spule fließt.

TC401

Ein Trafo liegt an 230 Volt und gibt 11,5 Volt ab. Seine Primärwicklung hat 600 Windungen. Wie groß ist seine Sekundärwindungszahl?

Antwort:

30 Windungen

TC402

Ein Transformator setzt die Spannung von 230 Volt auf 6 Volt herunter und liefert dabei einen Strom von 1,15 Ampere. Wie groß ist der dadurch in der Primärwicklung zu erwartende Strom bei Vernachlässigung der Verluste?

Antwort:

30 mA

TC403

Eine Transformatorwicklung hat einen Drahtdurchmesser von 0,5 millimeter. Die zulässige Stromdichte beträgt 2,5 Ampere pro Quadratmillimeter. Wie groß ist der zulässige Strom?

Antwort:

0,49 Ampere

TC406

Für die Anpassung einer 300-Ohm-Antenne an eine 75-Ohm-Übertragungsleitung kann ein Übertrager mit einem Windungszahlenverhältnis von

Antwort:

2:1 verwendet werden.

TC407

Für die Anpassung einer 50-Ohm-Übertragungsleitung an eine 600-Ohm-Antenne wird ein Übertrager verwendet. Er sollte ein Windungszahlverhältnis von

Antwort:

1:3,5 aufweisen.

TC501

Wie verhalten sich die Elektronen in einem in Durchlassrichtung betriebenen PN-Übergang?

Antwort:

Sie wandern von N nach P.

TC502

Ein in Durchlassrichtung betriebener PN-Übergang ermöglicht

Antwort:

den Stromfluss von P nach N.

TC503

Eine in Sperrrichtung betriebene Diode hat

Antwort:

einen hohen Widerstand.

TC504

Welche typischen Schwellspannungen haben Germanium- und Siliziumdioden? Sie liegen bei

Antwort:

Germanium zwischen 0,2 und 0,4 Volt, bei Silizium zwischen 0,5 und 0,8 Volt.

TC505

Wie ändert sich die Durchlassspannung einer Diode mit der Temperatur?

Antwort:

Die Spannung sinkt bei steigender Temperatur.

TC506

Bei welcher Bedingung wird eine Siliziumdiode leitend?

Antwort:

An der Anode liegen 5,7 Volt, an der Katode 5,0 Volt an.

TC518

Eine Leuchtdiode mit einer Durchlassspannung von 1,4 Volt und einem Durchlassstrom von 20 mA soll an eine Spannungsquelle von 5,0 Volt angeschlossen werden. Berechnen Sie den Vorwiderstand. Die Größe des benötigten Vorwiderstandes beträgt

Antwort:

180 Ohm.

TC521

Wie verhält sich die Kapazität einer Kapazitätsdiode (Varicap)?

Antwort:

Sie nimmt mit abnehmender Sperrspannung zu.

TC522

Welches sind die Haupteigenschaften einer Schottkydiode?

Antwort:

Sehr niedrige Durchlassspannung und sehr hohe Schaltfrequenz.

TC523

Die Hauptfunktion eines Optokopplers ist

Antwort:

die Entkopplung zweier Stromkreise.

TC524

Die Hauptfunktion einer Fotodiode ist

Antwort:

die Umwandlung von Licht in elektrischen Strom.

TC607

Welche Kollektorspannungen haben NPN- und PNP-Transistoren?

Antwort:

NPN-Transistoren benötigen positive, PNP-Transistoren negative Kollektorspannungen.

TC608

Welche Transistortypen sind bipolare Transistoren?

Antwort:

NPN- und PNP-Transistoren

TC609

Wie erfolgt die Steuerung des Stroms im Feldeffekttransistor (FET)?

Antwort:

Die Gatespannung steuert den Widerstand des Kanals zwischen Source und Drain.

TC610

Wie groß ist der Kollektorstrom eines bipolaren Transistors, wenn die Spannung an seiner Basis die gleiche Höhe hat wie die Spannung an seinem Emitter?

Antwort:

Es fließt kein Kollektorstrom.

TC611

Bei welcher Basisspannung ist ein NPN-Transistor ausgeschaltet? Er ist ausgeschaltet bei einer Basisspannung, die

Antwort:

auf Höhe der Emitterspannung liegt.

TC612

Wie groß ist die Basisspannung eines NPN-Silizium- Transistors, wenn sich dieser in leitendem Zustand befindet?

Antwort:

Sie ist etwa 0,6 Volt höher als die Emitterspannung.

TC613

Bei einem bipolaren Transistor in leitendem Zustand befindet sich die Emitter-Basis-Diode

Antwort:

in Durchlassrichtung.

TC701

Eine integrierte Schaltung ist

Antwort:

eine komplexe Schaltung auf einem Halbleiterkristallblättchen.

TC702

Welche Funktion hat ein Gatter?

Antwort:

Ein Gatter verarbeitet binäre Signale nach logischen Grundmustern.

TC703

Wie heißen die Grundbausteine in der Digitaltechnik?

Antwort:

UND-Glied (AND), ODER-Glied (OR), NICHT-UND-Glied (NAND), NICHT-ODER-Glied (NOR).

TC710

In welchem Versorgungsspannungsbereich können CMOS-ICs betrieben werden?

Antwort:

+3 Volt bis +15 Volt

TC711

Was ist ein Operationsverstärker?

Antwort:

Operationsverstärker sind gleichstromgekoppelte Verstärker mit sehr hohem Verstärkungsfaktor und großer Linearität.

TC718

Worauf beruht die Verstärkerwirkung von Elektronenröhren?

Antwort:

Das von der Gitterspannung hervorgerufene elektrische Feld steuert den Anodenstrom.

TC720

Berechnen Sie den dezimalen Wert der 8-Bit-Dualzahl 10001110. Die Dezimalzahl lautet

Antwort:

142.

TC721

Wie lautet der dezimale Wert der zweistelligen Hexadezimalzahl 1A? Die Dezimalzahl lautet

Antwort:

26.

TC722

Welche dezimalen Werte haben die Stellen der Dualzahl 111111 von links nach rechts?

Antwort:

32, 16, 8, 4, 2, 1

TD102

Eine Reihenschaltung besteht aus drei Kondensatoren von je 0,03 Mikro F. Wie groß ist die Gesamtkapazität dieser Schaltung?

Antwort:

0,01 Mikro F

TD103

Wie groß ist die Gesamtkapazität von drei parallel geschalteten Kondensatoren von 20 nF, 0,03 Mikro F und 15000 pF?

Antwort:

0,065 Mikro F

TD104

Wie groß ist die Gesamtinduktivität von drei in Reihe geschalteten Spulen von 2000 nH, 0,03 mH und 1500 Mikro H?

Antwort:

1532 Mikro H

TD105

Wie groß ist die Gesamtinduktivität von drei parallel geschalteten Spulen von 2000 nH, 0,03 mH und 1500 Mikro H?

Antwort:

1,873 Mikro H

TD106

Wie groß ist die Gesamtkapazität, wenn drei Kondensatoren C1 = 0,06 nF, C2 = 40 pF und C3 = 20 pF

in Reihe geschaltet werden?

Antwort:

10,9 pF

TD110

Was ist bei der Berechnung von Wechselstromkreisen, die Kombinationen von R, L und C enthalten, zu beachten?

Antwort:

Spannungen, Ströme, Widerstände und Leistungen einzelner Komponenten müssen unter Beachtung der Phasenwinkel geometrisch addiert werden.

TD114

Drei gleich große parallel geschaltete Widerstände haben einen Gesamtwiderstand von 1,67 kOhm. Welchen Wert hat jeder Einzelwiderstand?

Antwort:

5,0 kOhm

TD115

Welche Belastbarkeit kann die Zusammenschaltung von drei gleich großen Widerständen mit einer Einzelbelastbarkeit von je 1 Watt erreichen, wenn alle 3 Widerstände entweder parallel oder in Reihe geschaltet werden?

Antwort:

3 Watt bei Parallel- und bei Reihenschaltung.

TD116

Welche Gesamtkapazität ergibt sich bei einer Parallelschaltung der Kondensatoren 0,1 Mikro F; 150 nF und 50000 pF?

Antwort:

0,3 Mikro F

TD117

Welche Gesamtkapazität ergibt sich bei einer Reihenschaltung der Kondensatoren 0,1 Mikro F, 150 nF und 50000 pF?

Antwort:

0,027 Mikro F

TD203

Was ist im Resonanzfall bei der Reihenschaltung einer Induktivität mit einer Kapazität erfüllt?

Antwort:

Der Betrag des induktiven Widerstands ist dann gleich dem Betrag des kapazitiven Widerstands.

TD205

Kann die Wicklung eines Übertragers zusammen mit einem Kondensator als Schwingkreis dienen?

Antwort:

Ja, die Wicklung des Übertragers dient dann als Schwingkreisinduktivität.

TD206

Wie ändert sich die Resonanzfrequenz eines Schwingkreises, wenn

1. die Spule mehr Windungen erhält,

2. die Länge der Spule durch Zusammenschieben der Drahtwicklung verringert wird,

3. ein Kupferkern in das Innere der Spule gebracht wird?

Antwort:

Die Resonanzfrequenz wird bei 1. und 2. kleiner und bei 3. größer.

TD208

Welche Resonanzfrequenz fres hat die Reihenschaltung einer Spule von 100 Mikro H mit einem Kondensator von 0,01 Mikro F und einem Widerstand von 100 Ohm?

Antwort:

159,155 KiloHertz

TD209

Welche Resonanzfrequenz fres hat die Parallelschaltung einer Spule von 2 Mikro H mit einem Kondensator von 60 pF und einem Widerstand von 10 kOhm?

Antwort:

14,5288 MegaHertz

TD214

Welchen Gütefaktor Q hat die Reihenschaltung einer Spule von 100 Mikro H mit einem Kondensator von 0,01 Mikro F und einem Widerstand von 10 Ohm?

Antwort:

10

TD215

Welchen Gütefaktor Q hat die Parallelschaltung einer Spule von 2 Mikro H mit einem Kondensator von 60 pF und einem Widerstand von 1 kOhm?

Antwort:

5,5

TD216

Welche Bandbreite B hat die Reihenschaltung einer Spule von 100 Mikro H mit einem Kondensator von 0,01 Mikro F und einem Widerstand von 10 Ohm?

Antwort:

15,9 KiloHertz

TD217

Welche Bandbreite B hat die Parallelschaltung einer Spule von 2 Mikro H mit einem Kondensator von 60 pF und einem Widerstand von 1 kOhm?

Antwort:

2,65 MegaHertz

TD218

Wie ergibt sich die Bandbreite B eines Schwingkreises aus der Resonanzkurve?

Antwort:

Die Bandbreite ergibt sich aus der Differenz der beiden Frequenzen, bei denen die Spannung auf den 0,7-fachen Wert gegenüber der maximalen Spannung bei der Resonanzfrequenz abgesunken ist.

TD227

Für Hochfrequenz-Filter sollten vorzugsweise

Antwort:

Keramik- oder Luftkondensatoren verwendet werden.

TD228

Welche Kopplung eines Bandfilters wird "kritische Kopplung" genannt?

Antwort:

Die Kopplung, bei der die Resonanzkurve ihre größte Breite hat und dabei am Resonanzmaximum noch völlig eben ist.

TD231

Ein Quarzfilter mit einer der 3-Dezibel-Bandbreite von 2,3 KiloHertz eignet sich besonders zur Verwendung in einem Sendeempfänger für

Antwort:

SSB.

TD232

Ein Quarzfilter mit einer der 3-Dezibel-Bandbreite von 6 KiloHertz eignet sich besonders zur Verwendung in einem Empfänger für

Antwort:

AM.

TD233

Ein Quarzfilter mit einer der 3-Dezibel-Bandbreite von 12 KiloHertz eignet sich besonders zur Verwendung in einem Sendeempfänger für

Antwort:

FM.

TD234

Ein Quarzfilter mit einer der 3-Dezibel-Bandbreite von 500 Hertz eignet sich besonders zur Verwendung in einem Sendeempfänger für

Antwort:

CW.

TD304

Falls nachgewiesen wird, dass Störungen über das Stromversorgungsnetz in Geräte eindringen, ist wahrscheinlich

Antwort:

der Einbau eines Netzfilters erforderlich.

TD307

Eine Hochspannungs-Stromversorgung ist mit mehreren in Reihe geschalteten Gleichrichterdioden ausgestattet. Welches Bauelement sollte zu jeder Diode wie zugeschaltet sein?

Antwort:

Parallelgeschalteter Widerstand

TD308

Für welchen Zweck werden Z-Dioden primär eingesetzt?

Antwort:

Zur Spannungsstabilisierung

TD316

Bei der Verbindung der Stromversorgung mit Hochfrequenz-Leistungsverstärkern ist

Antwort:

eine genügende Hochfrequenz-Filterung vorzusehen.

TD321

Welche Grundfrequenz hat die Ausgangsspannung eines Vollweggleichrichters, der an eine 50-Hertz-Versorgung angeschlossen ist?

Antwort:

100 Hertz

TD410

In welchem Bereich liegt der Wechselstrom- Eingangswiderstand eines Emitterfolgers?

Antwort:

10 kOhm ... 200 kOhm

TD411

In welchem Bereich liegt der Wechselstrom- Ausgangswiderstand eines Emitterfolgers?

Antwort:

4 Ohm ... 100 Ohm

TD416

Ein Niederfrequenz-Verstärker hebt die Eingangsspannung von 1 mV auf 4 mV Ausgangsspannung an. Eingangs- und Ausgangswiderstand sind gleich. Wie groß ist die Spannungsverstärkung des Verstärkers?

Antwort:

12 Dezibel

TD417

Ein Leistungsverstärker hebt die Eingangsleistung von 2,5 Watt auf 38 Watt Ausgangsleistung an. Dem entspricht eine Leistungsverstärkung von

Antwort:

11,8 Dezibel.

TD418

Ein Hochfrequenz-Leistungsverstärker hat eine Verstärkung von 16 Dezibel. Welche Hochfrequenz-Ausgangsleistung ist zu erwarten, wenn der Verstärker mit 1 Watt Hochfrequenz-Eingangsleistung angesteuert wird?

Antwort:

40 Watt

TD420

Welche Merkmale hat ein Hochfrequenz-Leistungsverstärker im A-Betrieb?

Antwort:

Wirkungsgrad ca. 40 Prozent, geringst möglicher Oberwellenanteil, hoher Ruhestrom.

TD421

Welche Merkmale hat ein Hochfrequenz-Leistungsverstärker im B-Betrieb?

Antwort:

Wirkungsgrad bis zu 80 Prozent, geringer Oberwellenanteil, sehr geringer Ruhestrom.

TD422

Welche Merkmale hat ein Hochfrequenz-Leistungsverstärker im C-Betrieb?

Antwort:

Wirkungsgrad 80 bis 87 Prozent, hoher Oberwellenanteil, der Ruhestrom ist fast null.

TD423

Ein Hochfrequenz-Leistungsverstärker im A-Betrieb wird mit einer Anodenspannung von 800 Volt und einem Anodenstrom von 130 mA betrieben. Wie hoch ist die zu erwartende Ausgangsleistung des Verstärkers?

Antwort:

etwa 40 Watt

TD424

Ein Hochfrequenz-Leistungsverstärker im C-Betrieb wird mit einer Anodenspannung von 800 Volt und einem Anodenstrom von 130 mA betrieben. Wie hoch ist die zu erwartende Ausgangsleistung des Verstärkers?

Antwort:

etwa 80 Watt

TD425

In welcher Größenordnung liegt der Ruhestrom eines Hochfrequenz-Leistungsverstärkers im C-Betrieb?

Antwort:

Bei fast null Ampere

TD426

Eine Treiberstufe eines Hochfrequenz-Verstärkers braucht am Eingang eine Leistung von 1 Watt um am Ausgang 10 Watt an die Endstufe abgeben zu können. Sie benötigt dazu eine Gleichstromleistung von 25 Watt. Wie hoch ist der Wirkungsgrad der Treiberstufe?

Antwort:

40 Prozent

TD427

Wenn ein linearer Hochfrequenz-Leistungsverstärker im AB-Betrieb durch ein SSB-Signal übersteuert wird, führt dies zu

Antwort:

Splatter auf benachbarten Frequenzen.

TD428

Welche Baugruppe sollte für die Begrenzung der Niederfrequenz-Bandbreite eines Mikrofonverstärkers verwendet werden?

Antwort:

Bandpassfilter

TD429

Was ist die Ursache für Eigenschwingungen eines Verstärkers?

Antwort:

Kopplung zwischen Ein- und Ausgang

TD512

Durch Addition eines Nutz- oder Störsignals zur Versorgungsspannung der Senderendstufe wird

Antwort:

AM erzeugt.

TD609

Welche Bedingungen müssen zur Erzeugung ungedämpfter Schwingungen in Oszillatoren erfüllt sein?

Antwort:

Das an einem Schaltungspunkt betrachtete Oszillatorsignal muss auf dem Signalweg im Oszillator so verstärkt und phasengedreht werden, dass es wieder gleichphasig und mit mindestens der gleichen Amplitude zum selben Punkt zurückgekoppelt wird.

TD610

Die Bezeichnungen "Colpitts" und "Hartley" stehen für

Antwort:

Oszillatoren.

TD611

"Chirp" ist eine Form der Frequenzinstabilität. Es wird hervorgerufen durch

Antwort:

Frequenzänderungen des Oszillators z.B. durch zu schwach ausgelegte Stromversorgung.

TD612

Wie verhält sich die Frequenz eines Oszillators bei Temperaturanstieg, wenn die Kapazität des Schwingkreiskondensators mit dem Temperaturanstieg ebenfalls ansteigt?

Antwort:

Die Frequenz verringert sich.

TD613

Wie verhält sich die Frequenz eines Oszillators bei Temperaturanstieg, wenn die Kapazität des Schwingkreiskondensators mit dem Temperaturanstieg geringer wird?

Antwort:

Die Frequenz wird erhöht.

TD614

Im VFO eines Senders steigt die Induktivität der Spule mit der Temperatur. Der Kondensator bleibt sehr stabil. Welche Auswirkungen hat dies bei steigender Temperatur?

Antwort:

Die VFO-Frequenz wandert nach unten.

TD615

Der Vorteil von Quarzoszillatoren gegenüber LC-Oszillatoren liegt darin, dass sie

Antwort:

eine bessere Frequenzstabilität aufweisen.

TD702

Ein Frequenzsynthesizer soll eine einstellbare Frequenz mit hoher Frequenzgenauigkeit erzeugen. Die Genauigkeit und Stabilität der Ausgangsfrequenz eines Frequenzsynthesizers wird hauptsächlich bestimmt von

Antwort:

den Eigenschaften des eingesetzten Quarzgenerators.

TD703

Welchen Einfluss kann der Tiefpass in der Phasenregelschleife (PLL) auf das vom spannungsgesteuerten Oszillator (VCO) erzeugte Ausgangssignal haben?

Antwort:

Bei zu niedriger Grenzfrequenz werden Frequenzabweichungen nicht schnell genug ausgeregelt. Bei zu hoher Grenzfrequenz wird ein Ausgangssignal mit zu vielen Störanteilen erzeugt.

TD704

Welche Baugruppen muss eine Phasenregelschleife (PLL) mindestens enthalten?

Antwort:

Einen VCO, einen Tiefpass und einen Phasenvergleicher

TD705

Die Ausgangsfrequenz eines VCO ändert sich von 16,5 MegaHertz auf 16,75 MegaHertz, wenn sich die Regelspannung von 5,1 Volt auf 7,6 Volt ändert. Welche Regelempfindlichkeit hat der VCO?

Antwort:

100 KiloHertz /Volt

TE101

Wie unterscheidet sich J3E von A3E in Bezug auf die benötigte Bandbreite?

Antwort:

Die Sendeart J3E beansprucht weniger als die halbe Bandbreite der Sendeart A3E.

TE102

Wodurch werden Tastklicks bei einem CW-Sender hervorgerufen?

Antwort:

Durch zu steile Flanken der Tastimpulse

TE103

Auf welcher Frequenz sollte der Schwebungston eines BFO für den Empfang von CW-Signalen ungefähr liegen?

Antwort:

800 Hertz

TE104

Durch Modulation

Antwort:

werden Informationen auf einen Träger aufgeprägt.

TE106

Die Übermodulation eines SSB-Signals führt wahrscheinlich zu

Antwort:

ausgeprägten Splatter-Erscheinungen.

TE107

Wodurch wird Kreuzmodulation verursacht?

Antwort:

Durch Vermischung eines starken unerwünschten Signals mit dem Nutzsignal.

TE108

Um unnötige Seitenband-Splatter zu vermeiden, sollte der Modulationsgrad eines AM-Signals unter

Antwort:

100 Prozent liegen.

TE109

Welche Sendeverfahren weisen das größte Störpotential in Bezug auf NFVerstärkersysteme auf?

Antwort:

Einseitenbandmodulation (SSB) und Morsetelegrafie (CW).

TE201

Welche nachfolgende Sendeart hat die geringste Störanfälligkeit bei Funkanlagen in Kraftfahrzeugen?

Antwort:

F3E, weil hier die wichtige Information nicht in der Amplitude enthalten ist.

TE202

Was gilt in etwa für die Bandbreite B eines FM-Signals, wenn der Modulationsindex m kleiner als 0,5 wird? (fmod sei die Modulationsfrequenz und Delta f der Hub.)

Antwort:

fmod größer als Delta f. Die Bandbreite wird im wesentlichen durch fmod bestimmt; B etwa 2 mal fmod.

TE203

Was gilt in etwa für die Bandbreite B eines FM-Signals, wenn der Modulationsindex m größer als 2 wird? (fmod sei die Modulationsfrequenz und Delta f der Hub.)

Antwort:

fmod kleiner als Delta f . Die Bandbreite wird im wesentlichen durch Delta f bestimmt; B etwa 2 mal Delta f.

TE204

Wodurch wird bei Frequenzmodulation die Lautstärke-Information übertragen?

Antwort:

Durch die Größe der Trägerfrequenzauslenkung.

TE205

Theoretisch arbeitet die Frequenzmodulation mit

Antwort:

einer unendlichen Anzahl von Seitenfrequenzen.

TE206

FM hat gegenüber SSB den Vorteil der

Antwort:

geringeren Beeinflussung durch Störquellen.

TE207

Ein zu großer Hub eines FM-Senders führt dazu,

Antwort:

dass die Hochfrequenz-Bandbreite zu groß wird.

TE208

Die Änderung der Kapazität einer über einen Quarzoszillator angeschalteten Varicap-Diode stellt eine Möglichkeit dar

Antwort:

Frequenzmodulation zu erzeugen.

TE209

Ein 2-meter-Sender erzeugt seine Ausgangsfrequenz durch Vervielfachung der Oszillatorfrequenz um den Faktor 12. Der Hub der Ausgangsfrequenz beträgt 5 KiloHertz. Wie groß ist der Hub der Oszillatorfrequenz?

Antwort:

0,417 KiloHertz

TE210

Eine FM-Telefonie-Aussendung mit zu großem Hub führt möglicherweise

Antwort:

zu Nachbarkanalstörungen.

TE211

Was bewirkt die Erhöhung des Hubes eines frequenzmodulierten Senders?

Antwort:

Eine höhere Hochfrequenz-Bandbreite.

TE212

Größerer Frequenzhub führt bei einem FM-Sender zu

Antwort:

einer größeren Hochfrequenz-Bandbreite.

TE213

Bei der FM-Übertragung werden Preemphasis und Deemphasis eingesetzt,

Antwort:

um den Signalrauschabstand am Ausgang zu erhöhen.

TE214

Am Spektrumanalysator zeigt ein FM-Sender bei der Modulation mit einem 1-KiloHertz-Ton die erste Trägernullstelle. Wie groß ist der Spitzenhub?

Antwort:

2,4 KiloHertz

TE215

Wenn ein FM-Sender mit einem Modulationsindex m = 2,4 betrieben wird,

Antwort:

hat seine Trägerfrequenz eine Nullstelle.

TE216

Wie wird die Empfindlichkeit eines FM-Modulators angegeben?

Antwort:

In KiloHertz pro Volt

TE217

Der typische Hub eines NBFM-Signals (Schmalband-FM) im Amateurfunk beträgt

Antwort:

3 KiloHertz.

TE301

Wie wird ein Sender mit einem 1200-Bd-Packet-Radio-Signal moduliert? Ein weit verbreitetes Verfahren ist, das Signal

Antwort:

im Niederfrequenz-Bereich zu erzeugen und auf den Mikrofoneingang des Senders zu geben.

TE302

Welche Niederfrequenz-Bandbreite beansprucht ein 1200-Bd-Packet-Radio-AFSK-Signal?

Antwort:

ca. 3 KiloHertz

TE303

Welche Niederfrequenz-Zwischenträgerfrequenzen werden in der Regel in Packet-Radio bei 1200 Bd benutzt?

Antwort:

1200 / 2200 Hertz

TE304

Wie erfolgt die Datenübertragung bei Packet-Radio?

Antwort:

Die Daten werden paketweise gesendet. Der Beginn eines Paketes wird durch ein Synchronisationszeichen eingeleitet. Der Takt wird im Empfänger aus den

Daten zurückgewonnen.

TE305

Wie erfolgt die synchrone Datenübertragung?

Antwort:

Eine Übertragung wird durch eine Synchronisationssequenz eingeleitet. Nach erfolgreicher Synchronisation werden die Pakete aus dem Binärstrom gelesen.

TE306

Welche Hochfrequenz-Bandbreite beansprucht ein 1200-Baud-Packet-Radio-AFSK-Signal?

Antwort:

12 KiloHertz

TE307

Welche der nachfolgend genannten Einrichtungen würden Sie an einen Terminal-Node-Controller (TNC) anschließen um am Packet-Radio-Betrieb teilzunehmen?

Antwort:

Einen geeigneten Transceiver und ein Terminal oder Computersystem

TE308

Beim Aussenden von Daten in der Betriebsart Packet-Radio muss nach dem Hochtasten des Senders eine gewisse Zeitspanne gewartet werden, bevor mit der Datenübertragung begonnen werden kann. Wie heißt der Parameter mit dem diese Zeitspanne eingestellt wird?

Antwort:

TX-Delay

TE309

Beim Aussenden von Daten in der Betriebsart Packet-Radio muss nach dem Hochtasten des Senders eine gewisse Zeitspanne gewartet werden, bevor mit der Datenübertragung begonnen werden kann. Diese Zeitspanne hängt ab

Antwort:

vom Einschwingverhalten des Senders und der Zeit bis alle Geräte von Empfang auf Sendung durchgeschaltet haben.

TE310

Welche Anforderungen muss ein FM-Funkgerät erfüllen, damit es für die Übertragung von Packet-Radio mit 9600 Baud geeignet ist?

Antwort:

Es muss sende- und empfangsseitig den Niederfrequenz-Frequenzbereich von 20 Hertz bis 6 KiloHertz möglichst linear übertragen können. Die Zeit für die Sende-Empfangsumschaltung muss so kurz wie möglich sein, z.B. Kleiner als 10 bis 100 millisekunden.

TE311

Welche Punkte in einem FM-Transceiver sind für die Zuführung bzw. das Abgreifen eines 9600-Baud-FSK-Signals geeignet?

Antwort:

Die Zuführung des Sendesignals könnte z.B. direkt am FM-Modulator einer Sende-ZFAufbereitung erfolgen. Der Abgriff des Empfangssignals könnte z.B. An einem geeigneten Punkt direkt am Demodulator erfolgen.

TE312

Was versteht man unter "DAMA" bei der Betriebsart Packet-Radio?

Antwort:

Anforderungsbezogener Mehrfachzugriff. Die TNC der Teilnehmer werden vom Netzknoten gepollt (angesprochen) und gehen nur nach Aufforderung des Netzknotens auf Sendung.

TE313

Welche Hochfrequenz-Bandbreite beansprucht ein 9600-Baud-FM-Packet-Radio-Signal?

Antwort:

20 KiloHertz

TE314

Eine Packet-Radio-Mailbox ist

Antwort:

ein Rechnersystem bei dem Texte und Daten über Funk eingespeichert und abgerufen werden können.

TE315

Was versteht man bei Packet Radio unter einem TNC (Terminal Network Controller)? Ein TNC

Antwort:

besteht aus einem Modem und dem Controller für die digitale Aufbereitung der Daten.

TE316

Warum können auf einer Frequenz mehrere Stationen gleichzeitig Verbindungen in der Betriebsart Packet Radio haben?

Antwort:

Weil die Gesamtinformation einer Station in Teilinformationen zerlegt wird, die zeitversetzt gesendet werden, dazwischen ist genügend Zeit für andere Stationen.

TE317

Was versteht man bei Packet-Radio unter dem Begriff "TX-Delay"?

Antwort:

Das Zeitintervall zwischen dem Einschalten des Senders und dem Beginn der Datenübertragung.

TE318

Welches der genannten Übertragungsverfahren passt die Übertragungsgeschwindigkeit automatisch den Kanaleigenschaften an?

Antwort:

Pactor.

TE319

Bei welchem Übertragungsverfahren für Digitalsignale wird ein niederfrequenter Zwischenträger vom Digitalsignal in der Frequenz umgetastet und wie wird das Sendesignal dem Sender zugeführt?

Antwort:

AFSK, das Sendesignal wird über den Mikrofoneingang zugeführt.

TE320

Der Baudot-Code ist ein

Antwort:

5-Bit-Code mit zusätzlichen Start- und Stoppbits.

TE321

Was ist ein wesentlicher Unterschied zwischen den Betriebsarten RTTY und PACTOR?

Antwort:

Pactor besitzt eine Fehlerkorrektur, RTTY nicht.

TE322

Um RTTY-Betrieb durchzuführen benötigt man außer einem Transceiver beispielsweise

Antwort:

einen PC mit Soundkarte und entsprechender Software.

TE323

Welches der folgenden digitalen Übertragungsverfahren hat die geringste Bandbreite?

Antwort:

PSK31.

TE324

Pactor ist ein digitales Übertragungsverfahren

Antwort:

für Texte und Daten.

TE325

Die theoretische Bandbreite bei PSK31 beträgt

Antwort:

31 Hertz

TE326

Wie nennt man eine Darstellung der Empfangssignale auf einem Computer, wobei als horizontale Achse die Frequenz, als vertikale Achse die Zeit und als Stärke des Signals die Breite einer Linie dargestellt wird?

Antwort:

Wasserfalldiagramm

TE327

Was ist ein Unterschied zwischen den Betriebsarten ATV und SSTV?

Antwort:

SSTV überträgt Standbilder, ATV bewegte Bilder.

TE328

Welche Aussage über die Übertragungsarten ist richtig?

Antwort:

Bei Halbduplex gibt es nur einen Übertragungskanal, aber es kann durch Umschaltung abwechselnd in beide Richtungen gesendet werden.

TE329

Wie heißt die Übertragungsart mit einem Übertragungskanal, bei der durch Umschaltung abwechselnd in beide Richtungen gesendet werden kann?

Antwort:

Halbduplex

TE330

Wie viel verschiedene Zeichen kann man mit 5 Bit (z.B. Baudot-Code bei RTTY) erzeugen?

Antwort:

32

TF101

Welche Aussage ist für einen Doppelsuper richtig?

Antwort:

Mit einer niedrigen zweiten Zwischenfrequenz erreicht man leicht eine gute Trennschärfe.

TF102

Die Empfindlichkeit eines Empfängers bezieht sich auf die

Antwort:

Fähigkeit des Empfängers, schwache Signale zu empfangen.

TF103

Eine hohe erste Zwischenfrequenz

Antwort:

ermöglicht bei großem Abstand zur Empfangsfrequenz eine hohe Spiegelfrequenzunterdrückung.

TF104

Wie ist bei modernen Kurzwelle-Transceivern der Frequenzplan eines z.B. von 100 KiloHertz bis 30 MegaHertz durchstimmbaren Empfängers?

Antwort:

Die 1. Zwischenfrequenz liegt höher als das Doppelte der maximalen Empfangsfrequenz. Nach der Filterung im Roofing-Filter (1. Zwischenfrequenz) wird auf die 2. Zwischenfrequenz im Bereich um 9 bis 10 MegaHertz heruntergemischt.

TF105

Wo wird die Bandbreite eines durchstimmbaren Empfängers festgelegt?

Antwort:

Im Filter bei der letzten Zwischenfrequenz

TF106

Wie groß sollte die Bandbreite des Filters für die 1. Zwischenfrequenz in einem durchstimmbaren Empfänger sein?

Antwort:

Mindestens so groß wie die größte benötigte Bandbreite der vorgesehenen Betriebsarten.

TF107

Womit kann die Frequenzanzeige eines durchstimmbaren Empfängers möglichst genau geprüft werden?

Antwort:

Mit einem quarzgesteuerten Frequenzmarken-Generator

TF214

An welcher Stelle einer Amateurfunkanlage sollte ein VHF-Vorverstärker eingefügt werden?

Antwort:

Möglichst direkt an der VHF-Antenne

TF301

Wo liegt bei einem Direktüberlagerungsempfänger üblicherweise die Injektionsfrequenz des Mischers? Sie liegt

Antwort:

in nächster Nähe zur Empfangsfrequenz.

TF302

Welche Signale steuern gewöhnlich die Empfängerstummschaltung (Squelch)?

Antwort:

Es sind die Zwischenfrequenz- oder Niederfrequenz-Signale.

TF303

Was bewirkt die AGC (automatic gain control) bei einem starken Eingangssignal? Sie reduziert die

Antwort:

Verstärkung der Hochfrequenz-und Zwischenfrequenz-Stufen.

TF304

Welches sind die wichtigsten Ausgangsfrequenzen, die bei der Mischung einer Frequenz von 30 MegaHertz mit einer Frequenz von 39 MegaHertz entstehen?

Antwort:

9 MegaHertz und 69 MegaHertz

TF305

Welcher Mischertyp ist am besten geeignet, um ein Doppelseitenbandsignal mit unterdrücktem Träger zu erzeugen? Am besten geeignet ist ein

Antwort:Balancemischer.

TF306

Einem Mischer werden die Frequenzen 136 MegaHertz und 145 MegaHertz zugeführt. Welche Frequenzen werden beim Mischvorgang erzeugt?

Antwort:

9 MegaHertz und 281 MegaHertz

TF307

Ein Doppelsuper hat eine erste Zwischenfrequenz (ZF1) von 10,7 MegaHertz und eine zweite Zwischenfrequenz (ZF2) von 450 KiloHertz. Die Empfangsfrequenz soll 28 MegaHertz sein. Die Oszillatoren sollen oberhalb des Nutzsignals schwingen. Welche Frequenzen sind für den VFO und den CO erforderlich, wenn die Oszillatoren oberhalb des Mischer-Eingangssignals schwingen sollen?

Antwort:

1. Oszillatorfrequenz: fo1 = 38,7 MegaHertz

2. Oszillatorfrequenz: fo2 = 11,15 MegaHertz

TF308

Welche ungefähren Werte sollte die Bandbreite der Zwischenfrequenz-Verstärker eines Amateurfunk-Empfängers für folgende Sendearten aufweisen: J3E, F1B (RTTY Shift 170 Hertz), F3E?

Antwort:

J3E : 2,2 KiloHertz,   F1B : 500 Hertz,   F3E : 12 KiloHertz

TF309

Um wie viel S-Stufen müsste die S-Meter-Anzeige Ihres Empfängers steigen, wenn Ihr Partner die Sendeleistung von 100 Watt auf 400 Watt erhöht?

Antwort:

Um eine S-Stufe

TF312

Um eine Rückkopplung der Hochfrequenz-Signale einer Leistungsverstärkerstufe zum VFO zu verhindern, sollte die Gleichstromversorgung des VFO's

Antwort:

gut gefiltert und entkoppelt werden.

TF318

Der Ausgang eines richtig eingestellten Balancemischers enthält

Antwort:

die zwei Seitenbänder.

TF320

Welche Baugruppe könnte in einem Empfänger gegebenenfalls dazu verwendet werden, um einen schmalen Frequenzbereich zu unterdrücken, in dem Störungen empfangen werden?

Antwort:

Notchfilter

TF321

Die Phasenverschiebung zwischen der Ein- und Ausgangsspannung einer Verstärkerstufe mit einem Transistor in Kollektorschaltung beträgt

Antwort:

0 Grad

TF322

Die Phasenverschiebung zwischen der Ein- und Ausgangsspannung einer Verstärkerstufe mit einem Transistor in Basisschaltung beträgt

Antwort:

0 Grad

TF323

Die Phasenverschiebung zwischen der Ein- und Ausgangsspannung einer Verstärkerstufe mit einem Transistor in Emitterschaltung beträgt

Antwort:

180 Grad

TF324

Wie verhält sich der Kollektorstrom eines NPN-Transistors in einer Hochfrequenz-Verstärkerstufe im B-Betrieb, wenn die Basisspannung erhöht wird?

Antwort:

Er nimmt erheblich zu.

TF325

Was bedeutet an einem Abstimmelement eines Empfängers die Abkürzung AGC?

Antwort:

Automatische Verstärkungsregelung

TF327

Bei welchem der folgenden Fälle misst man eine hohe Spannung am Emitterwiderstand einer Empfänger-Zwischenfrequenz-Stufe?

Antwort:

Der Transistor hat einen Kurzschluss.

TF328

Die Mischstufe eines Überlagerungsempfängers arbeitet

Antwort:

im nichtlinearen Bereich.

TF329

Der Begrenzerverstärker eines FM-Empfängers ist ein Verstärker,

Antwort:

der das Ausgangssignal ab einem bestimmten Eingangspegel begrenzt.

TF330

Bei welchem der nachfolgenden Fälle misst man nur eine geringe oder gar keine Spannung am Emitterwiderstand einer Zwischenfrequenz-Stufe?

Antwort:

Wenn der Transistor eine Unterbrechung hat.

TF401

Ein Empfänger hat eine Zwischenfrequenz von 10,7 MegaHertz und ist auf 28,5 MegaHertz abgestimmt. Der Oszillator des Empfängers schwingt oberhalb der Empfangsfrequenz. Welches ist die richtige Spiegelfrequenz?

Antwort:

49,9 MegaHertz

TF402

Wodurch wird beim Überlagerungsempfänger die Spiegelfrequenzdämpfung bestimmt?

Antwort:

Durch die Vorselektion

TF403

Welche Baugruppe eines Empfängers bestimmt die Trennschärfe?

Antwort:

Die Filter im Zwischenfrequenz-Verstärker

TF404

Die Spule, die Bestandteil des frequenzbestimmenden Elementes eines VFO ist, sollte

Antwort:

eine solide mechanische Konstruktion aufweisen.

TF405

Welche Stromversorgungsart benötigt ein VFO?

Antwort:

Temperaturstabilisierte Versorgung

TF406

Welcher der folgenden als Bandpass einsetzbaren Bauteile verfügt am ehesten über die geringste Bandbreite?

Antwort:

Der Quarzkristall

TF407

Welche Baugruppe sollte für die Erzeugung eines unterdrückten Zweiseitenband-Trägersignals verwendet werden?

Antwort:

Balancemischer

TF408

Um Einrichtungen mit einem Klappdeckel aus Metall möglichst gut abzuschirmen, empfiehlt es sich, das Scharnier

Antwort:

mit einem guten Erdband zu überbrücken.

TF409

Eine schmale Empfängerbandbreite führt im allgemeinen zu einer

Antwort:

hohen Trennschärfe.

TF412

Ein Frequenzmarken-Generator in einem Empfänger sollte möglichst

Antwort:

ein Quarzoszillator sein.

TF413

Für eine optimale Stabilität sollte auch ein bereits temperaturkompensierter VFO

Antwort:

in möglichst großem Abstand zu Wärmequellen aufgebaut sein.

TF414

Für CW-Empfang sollte die Differenz zwischen der BFO-Frequenz und der End-Zwischenfrequenz ungefähr

Antwort:

800 Hertz betragen.

TF415

In einigen Niederfrequenz-Endstufen eines Verstärkers wird der Lautsprecher über einen Abwärtstransformator angesteuert. Dies gewährleistet

Antwort:

eine Anpassung des Verstärkers an den Lautsprecher.

TF416

Beim Empfang einer Funkstelle auf 14,24 MegaHertz, bei der sich die erste Zwischenfrequenz des Empfängers auf 10,7 MegaHertz befindet, können Spiegelfrequenzstörungen durch Signale auf

Antwort:

35,64 MegaHertz auftreten.

TF417

Für die Demodulation von SSB-Signalen wird normalerweise ein Hilfsträgeroszillator verwendet. In hochwertigen Empfängern ist dieser Oszillator

Antwort:

quarzgesteuert.

TF418

Ein Empfänger arbeitet mit einer End-Zwischenfrequenz von 455 KiloHertz. Welche BFO-Frequenz wäre beim CW-Empfang geeignet?

Antwort:

455,8 KiloHertz.

TF419

Die Stabilität des lokalen Oszillators einer Sende-/Empfangsanlage ist teilweise von

Antwort:

einer robusten mechanischen Konstruktion abhängig.

TF420

Welchem Zweck dient ein BFO in einem Empfänger?

Antwort:

Zur Trägererzeugung, um A1A-Signale hörbar zu machen.

TF421

Die Frequenzdifferenz zwischen dem Hochfrequenz-Nutzsignal und dem Spiegelsignal entspricht dem

Antwort:

zweifachen der ersten Zwischenfrequenz.

TF422

Um Schwankungen des Niederfrequenz-Ausgangssignals durch Schwankungen des Hochfrequenz-Eingangssignals zu verringern, wird ein Empfänger mit

Antwort:

einer automatischen Verstärkungsregelung ausgestattet.

TF423

Die Frequenzdifferenz zwischen dem Hochfrequenz-Nutzsignal und dem Spiegelsignal entspricht

Antwort:

dem zweifachen der ersten Zwischenfrequenz.

TF424

Bei Empfang eines sehr starken Signals verringert die AGC

Antwort:

die Verstärkung der Hochfrequenz- und Zwischenfrequenz-Stufen.

TF425

Eine hohe erste Zwischenfrequenz vereinfacht die Filterung zur Vermeidung von

Antwort:

Spiegelfrequenzstörungen.

TF426

Welche Baugruppe erzeugt ein Zweiseitenbandsignal mit unterdrücktem Träger?

Antwort:

Ein Balancemischer

TF427

Um unerwünschte Abstrahlungen auf ein Minimum zu beschränken, sollte eine Mischstufe

Antwort:

gut abgeschirmt sein.

TF428

Durch welchen Mischer werden unerwünschte Ausgangssignale auf ein Mindestmaß begrenzt?

Antwort:

Balancemischer

TF429

Um unerwünschte Abstrahlungen eines Oszillators zu vermeiden, sollte

Antwort:

er in einem Metallkasten untergebracht werden.

TF430

Die Ausgangsstufe eines SSB-Senders ist als

Antwort:

linearer Verstärker gebaut.

TF431

Die Ungenauigkeit der digitalen Anzeige eines Empfängers beträgt 0,01 Prozent. Bei welcher Entfernung zur unteren Bandgrenze ist im 10-meter-Bereich noch gewährleistet, dass der Träger sich innerhalb des zugelassenen Bandes befindet?

Antwort:

2800 Hertz

TF432

Auf welche Frequenz müsste ein Empfänger eingestellt werden, um die dritte Harmonische einer nahen 7,050-MegaHertz-Aussendung erkennen zu können?

Antwort:

21,15 MegaHertz

TF433

Auf welche Frequenz müsste ein Empfänger eingestellt werden, um die dritte Oberwelle einer 7,20-MegaHertz-Aussendung erkennen zu können?

Antwort:

28,80 MegaHertz

TF434

Die Empfindlichkeit eines Empfängers kann durch

Antwort:

starke Hochfrequenz-Signale auf einer nahen Frequenz beeinträchtigt werden.

TF435

Was ist die Hauptursache für Intermodulationsprodukte in einem Empfänger?

Antwort:

Es sind Nichtlinearitäten in den Hochfrequenz-Stufen.

TF436

In einem Amateurfunkempfänger werden etwa alle 15625 Hertz unerwünschte Signale festgestellt. Dies ist wahrscheinlich zurückzuführen auf

Antwort:

unerwünschte Abstrahlungen eines TV-Zeilenoszillators.

TF437

Welche Empfängereigenschaft beurteilt man mit dem Interception Point IP3?

Antwort:

Die Großsignalfestigkeit

TF438

Wodurch erreicht man eine Verringerung von Intermodulation und Kreuzmodulation beim Empfang?

Antwort:

Einschalten eines Dämpfungsgliedes vor den Empfängereingang

TF439

Ein Empfänger liefert bei einem Eingangssignal von 0,25 Mikro Volt ein Ausgangssignal mit einem Signal-Geräuschabstand von 10 Dezibel. Wie kann diese Eigenschaft angegeben werden?

Antwort:

Durch die Empfindlichkeitsangabe 0,25 Mikro Volt für S/N=10 Dezibel

TF440

Was bedeutet Signal-Rauschabstand (S/N) bei einem VHF-Empfänger?

Antwort:

Er gibt an, um wie viel Dezibel das Nutzsignal stärker ist als das Rauschsignal.

TF441

Was bedeutet die Rauschzahl F=2 bei einem UHF-Vorverstärker? Das Ausgangssignal des Verstärkers hat ein

Antwort:

um 3Dezibel geringeres Signal-Rauschverhältnis als das Eingangssignal.

TF442

Was bedeutet die Rauschzahl von 1,8 Dezibel bei einem UHF-Vorverstärker? Das Ausgangssignal des Vorverstärkers hat ein

Antwort:

um 1,8 Dezibel geringeres Signal-Rauschverhältnis als das Eingangssignal.

TF502

Wozu kann eine DSP-Signalverarbeitung bei einem Amateurfunkgerät beispielsweise dienen?

Antwort:

Zur weitgehenden Unterdrückung von Störgeräuschen oder zur Dynamikkompression.

TF503

Wozu eignet sich eine DSP-Signalverarbeitung in einem Empfänger? Sie eignet sich

Antwort:

als Frequenzfilter.

TF504

Wofür ist die DSP in einem Transceiver geeignet? Eine DSP eignet sich beispielsweise

Antwort:

als Frequenzfilter oder als Dynamikkompressor.

TF505

Bei einem Transceiver soll für Steuerungszwecke über die CAT-Schnittstelle der hexadezimale Wert "48h" eingestellt werden. Das dazu verwendete Steuerprogramm erlaubt aber nur eine dezimale Eingabe des Wertes. Welcher dezimale Wert muss eingegeben werden?

Antwort:

72

TF506

Bei einem Transceiver soll für Steuerungszwecke über die CAT-Schnittstelle der hexadezimale Wert "84h" eingestellt werden. Das dazu verwendete Steuerprogramm erlaubt aber nur eine dezimale Eingabe des Wertes. Welcher dezimale Wert muss eingegeben werden?

Antwort:

132

TG203

Um Splatter bei Telefonie auf ein Mindestmaß zu begrenzen, sollte die Niederfrequenz-Bandbreite auf etwa

Antwort:

3 KiloHertz beschränkt werden.

TG204

Wie können Tastklicks bei einem CW-Sender, die in einem Empfänger zu hören sind, verringert werden? Sie können verringert werden durch

Antwort:

Verrundung der Flanken des Tastsignals.

TG206

Eine Art der Instabilität eines CW-Senders ist das "Chirpen". Was ist die Ursache dafür?

Antwort:

Das Verziehen der Oszillatorfrequenz beim Tasten des Senders.

TG207

Wenn der Stromversorgung einer Endstufe Niederfrequenz-Signale überlagert sind, kann dies unerwünschte Modulation der Sendefrequenz erzeugen. Diese zeigt sich als

Antwort:

AM

TG208

Um Frequenzstabilität in einem Sender zu gewährleisten, sollte der VFO

Antwort:

mit einer stabilen Gleichstromversorgung betrieben werden.

TG209

Beim Bau eines VFO sollte die Spule

Antwort:

in einer Position angeordnet werden, die möglichst geringen Temperaturschwankungen unterworfen ist.

TG210

Der VFO eines Senders ist schwankenden Temperaturen unterworfen. Welche wesentliche Auswirkung könnte dies haben?

Antwort:

Die Frequenz des Oszillators ändert sich langsam (Drift).

TG211

Im Regelfall sollte ein Oszillator zunächst an

Antwort:

eine Pufferstufe angeschlossen sein.

TG213

Wie wird ein SSB-Signal erzeugt?

Antwort:

Im Balancemodulator wird ein Zweiseitenband-Signal erzeugt. Das Seitenbandfilter selektiert ein Seitenband heraus.

TG214

Für die Erzeugung eines SSB-Signals wird ein Gegentaktmodulator verwendet. Das zur Unterdrückung eines Seitenbandes nachgeschaltete Filter sollte über

Antwort:

2,4 KiloHertz Bandbreite verfügen.

TG215

Wie arbeitet die Frequenzvervielfachung?

Antwort:

Das Signal wird einer nicht linearen Verzerrerstufe zugeführt und die gewünschte Oberwelle beziehungsweise Harmonische ausgefiltert.

TG216

Die Stufen mit Frequenzvervielfachung in einer Sendeeinrichtung sollten idealerweise

Antwort:

gut abgeschirmt sein, um unerwünschte Abstrahlungen zu minimieren.

TG218

Stufen, in denen Harmonische erzeugt werden, sollten

Antwort:

sehr sorgfältig abgeschirmt werden.

TG219

Die richtige Oberwellenauswahl in einer Vervielfachungsstufe lässt sich am leichtesten mit einem

Antwort:

Absorptionsfrequenzmesser prüfen.

TG220

Ein quarzgesteuertes Funkgerät mit einer Ausgangsfrequenz von 432,050 MegaHertz verursacht Störungen bei 144,017 MegaHertz. Der Quarzoszillator des Funkgeräts schwingt auf einer Grundfrequenz bei 12 MegaHertz. Mit welcher Vervielfachungskombination wird wahrscheinlich die Ausgangsfrequenz bei 432 MegaHertz erzeugt?

Die Abfolge der Vervielfachungsstufen ist

Antwort:

2 mal 2 mal 3 mal 3.

TG227

Welche Mischerschaltung unterdrückt am wirksamsten unerwünschte Mischprodukte und Frequenzen?

Antwort:

Ein balancierter Ringmischer

TG228

Um zu vermeiden, dass unerwünschte Mischprodukte die Senderausgangsstufe erreichen, sollte das Ausgangssignal des Mischers

Antwort:

gut gefiltert werden.

TG229

Ein hinter einem VHF-Sender geschalteter Bandpass

Antwort:

sollte den gewünschten Frequenzbereich durchlassen.

TG230

Welches Filter sollte hinter einem VHF-Sender geschaltet werden, um die unerwünschte Aussendung von Subharmonischen und Harmonischen auf ein Mindestmaß zu begrenzen?

Antwort:

Bandpass

TG234

Stromversorgungskabel in einem Sender sollten

Antwort:

gegen Hochfrequenz-Einstrahlung gut entkoppelt sein.

TG235

Welche der nachfolgenden Antworten trifft für die Wirkungsweise eines Transverters zu?

Antwort:

Ein Transverter setzt beim Empfangen z.B. ein 70-cm-Signal in das 10-meter-Band und beim Senden das 10-meter-Sendesignal auf das 70-cm-Band um.

TG236

Welche Baugruppen werden benötigt, um aus einem 5,3-MegaHertz-Signal ein 14,3-MegaHertz-Signal erzeugen?

Antwort:

Ein Mischer und ein 9-MegaHertz-Oszillator

TG301

Was kann man bezüglich der Ausgangsleistung eines FM-Senders in Abhängigkeit von der Modulation aussagen?

Antwort:

Sie ist unabhängig von der Modulation.

TG302

Was kann man bezüglich der Ausgangsleistung eines SSB-Senders in Abhängigkeit von der Modulation aussagen?

Antwort:

Sie ist sehr gering, wenn der Sender nicht moduliert wird.

TG303

Ein Hochfrequenz-Leistungsverstärker für einen SSB-Sender kann ein Verstärker im

Antwort:

A-, AB- oder B-Betrieb sein

TG304

Welche Betriebsart der Leistungsverstärkerstufe eines Senders erzeugt grundsätzlich den größten Oberschwingungsanteil?

Antwort:

C-Betrieb

TG305

Die Ausgangsleistung eines FM-Senders

Antwort:

wird nicht durch die Modulation beeinflusst.

TG306

Die Ausgangsanpassschaltung und das Filter eines Hochfrequenz-Verstärkers im C-Betrieb sollten

Antwort:

in einem auf Masse liegenden Metallkasten untergebracht werden.

TG307

Wie und wo wird die Ausgangsleistung eines SSB-Senders gemessen?

Antwort:

An der Antennenbuchse wird bei Ein- oder Zweitonaussteuerung die Leistung gemessen.

TG308

Bei einer Senderausgangsimpedanz von 240 Ohm sollte für eine optimale Leistungsübertragung die Last

Antwort:

240 Ohm betragen.

TG309

Welche Funktion hat das Ausgangs-Pi-Filter eines Hochfrequenz-Senders?

Antwort:

Es dient der Anpassung der Last und verbessert die Unterdrückung von Oberwellen.

TG310

LC-Schaltungen unmittelbar vor und hinter einem Hochfrequenz-Leistungsverstärker dienen

Antwort:

zur optimalen Anpassung der Ein- und Ausgangsimpedanzen.

TG401

Was kann man tun, wenn der Hub bei einem Handfunkgerät oder Mobil-Transceiver zu groß ist?

Antwort:

Leiser ins Mikrofon sprechen

TG402

In welcher der folgenden Antworten sind Betriebsarten aufgezählt, die man bei einem üblichen Kurzwellentransceiver einstellen kann?

Antwort:

USB, LSB, FM, RTTY, CW

TG403

Wenn man beim Funkbetrieb die Empfangsfrequenz gegenüber der Senderfrequenz geringfügig verstellen möchte, kann man

Antwort:

die RIT bedienen.

TG404

Wie wird die Taste am Mikrofon bezeichnet, mit der ein Transceiver auf Sendung geschaltet werden kann?

Antwort:

PTT

TG405

Wie wird der Funkbetrieb bezeichnet, mit der ein Transceiver allein durch die Stimme auf Sendung geschaltet werden kann?

Antwort:

VOX-Betrieb

TG406

Wenn das Grundrauschen auf einer Frequenz im FM-Betrieb ausgeblendet werden soll, verstellt man

Antwort:

den Squelch.

TG501

Wodurch können Tastklicks hervorgerufen werden?

Antwort:

Durch zu steile Flanken der Tastimpulse

TG502

Was passiert, wenn bei einem SSB-Sender die Mikrofonverstärkung zu hoch eingestellt wurde?

Antwort:

Es werden mehr Nebenprodukte der Sendefrequenz erzeugt, die als unerwünschte Ausstrahlung Störungen hervorrufen.

TG503

Wie kann man bei einem VHF-Sender mit kleiner Leistung die Entstehung parasitärer Schwingungen wirksam unterdrücken?

Antwort:

Durch Aufstecken einer Ferritperle auf die Emitterzuleitung des Endstufentransistors.

TG504

Wie ist der Wirkungsgrad eines Hochfrequenz-Generators definiert?

Antwort:

Als Verhältnis der Hochfrequenz-Ausgangsleistung zu der zugeführten Gleichstromleistung.

TG505

Wie kann sich die mangelhafte Frequenzstabilität eines Senders bei dessen Betrieb auswirken?

Antwort:

Durch mögliche Aussendungen außerhalb der Bandgrenzen.

TG506

Bei digitalen Betriebsarten bis 9600 Bd sollte die Bandbreite der Signale 6 KiloHertz nicht überschreiten. Geben Sie die richtige Begründung für diese Empfehlung an:

Antwort:

Um möglichst sparsam mit der Bandbreite umzugehen.

TG507

Wie wird in der Regel die hochfrequente Ausgangsleistung eines SSB-Senders vermindert?

Antwort:

Durch die Verringerung der Niederfrequenz-Ansteuerung und/oder durch Einfügung eines Dämpfungsgliedes zwischen Treiberstufe und Endstufe.

TG508

Mit welcher Arbeitspunkteinstellung darf die Endstufe eines Einseitenbandsenders im SSB-Betrieb nicht arbeiten, um Verzerrungen (Harmonische und Intermodulationsprodukte),

die zu unerwünschten Ausstrahlungen führen, zu vermeiden?

Antwort:

Im C-Betrieb

TG509

Was für ein Filter muss man zwischen Senderausgang und Antenne einschleifen, um die Abstrahlung von Oberwellen zu reduzieren?

Antwort:

Ein Tiefpassfilter

TG510

Was kann man tun, wenn der Hub bei einem Handfunkgerät oder Mobiltransceiver zu groß ist?

Antwort:

Leiser ins Mikrofon sprechen

TG511

Um Nachbarkanalstörungen zu minimieren sollte die Übertragungsbandbreite bei SSB

Antwort:

höchstens 3 KiloHertz betragen.

TG512

Was wird eingesetzt, um die Abstrahlung einer spezifischen Harmonischen wirkungsvoll zu begrenzen?

Antwort:

Ein Sperrkreis am Senderausgang

TG514

Um die Gefahr von Eigenschwingungen in Hochfrequenz-Schaltungen zu verringern,

Antwort:

sollte jede Stufe gut abgeschirmt sein.

TG515

Die Ausgangsleistungsanzeige eines Hochfrequenz-Verstärkers zeigt beim Abstimmen geringfügige sprunghafte Schwankungen. Wodurch werden diese Schwankungen möglicherweise hervorgerufen? Sie werden möglicherweise hervorgerufen durch

Antwort:

parasitäre Schwingungen.

TG516

Um die Wahrscheinlichkeit von Eigenschwingungen in einem Leistungsverstärker zu verringern,

Antwort:

sollten die Ein- und Ausgangsschaltungen gut voneinander entkoppelt werden.

TG517

Welche Harmonische eines 70-cm-Senders führt am ehesten zu Störungen im UHF-Bereich?

Antwort:

Die zweite Harmonische

TG518

Bei Aussendungen im Frequenzbereich 1,81 bis 2,0 MegaHertz können Spiegelfrequenzstörungen im

Antwort:

MW-Bereich auftreten.

TG519

Bei der erstmaligen Prüfung eines Senders sollten die Signale zunächst

Antwort:

in eine künstliche 50-Ohm-Antenne eingespeist werden.

TG521

Die dritte Harmonische einer 29,5-MegaHertz-Aussendung fällt in

Antwort:

den FM-Rundfunkbereich.

TG522

Bei der Überprüfung des Ausgangssignals eines Senders sollte die Dämpfung der Oberwellen mindestens

Antwort:

den geltenden Richtwerten entsprechen.

TG523

Was gilt beim Sendebetrieb für unerwünschte Aussendungen im Frequenzbereich zwischen 1,7 und 35 MegaHertz? Sofern die Leistung einer unerwünschten Aussendung

Antwort:

0,25 Mikro Watt überschreitet, sollte sie um mindestens 40 Dezibel gegenüber der maximalen PEP des Senders gedämpft werden.

TG524

Was gilt beim Sendebetrieb für unerwünschte Aussendungen im Frequenzbereich zwischen 50 und 1000 MegaHertz? Sofern die Leistung einer unerwünschten Aussendung

Antwort:

0,25 Mikro Watt überschreitet, sollte sie um mindestens 60 Dezibel gegenüber der maximalen PEP des Senders gedämpft werden.

TG525

Wie erfolgt die Messung der Leistungen, die zu unerwünschten Aussendungen führen, in Anlehnung an die EU-Normen?

Antwort:

Die Messung erfolgt am Senderausgang unter Einbeziehung des gegebenenfalls verwendeten Stehwellenmessgeräts und des gegebenenfalls verwendeten Tiefpassfilters.

TH101

Welche elektrische Länge muss eine Dipolantenne haben, damit sie in Resonanz ist?

Antwort:

Die elektrische Länge muss ein ganzzahliges Vielfaches von lambda/2 betragen (n mal lambda/2, n=1,2,3...).

TH102

Welche Aussage zur Strom- und Spannungsverteilung auf einem Dipol ist richtig?

Antwort:

An den Enden eines Dipols entsteht immer ein Stromknoten und ein Spannungsbauch.

TH103

Ein Dipol wird stromgespeist, wenn an seinem Einspeisepunkt

Antwort:

ein Spannungsknoten und ein Strombauch liegt. Er ist daher niederohmig.

TH104

Ein Dipol wird spannungsgespeist, wenn an seinem Einspeisepunkt

Antwort:

ein Spannungsbauch und ein Stromknoten liegt. Er ist daher hochohmig.

TH105

Ein mittengespeister lambda/2-Dipol ist bei seiner Grundfrequenz und deren ungeradzahligen Vielfachen

Antwort:

stromgespeist, in Serienresonanz und am Eingang niederohmig.

TH106

Ein mittengespeister lambda/2-Dipol ist bei geradzahligen Vielfachen seiner Grundfrequenz

Antwort:

spannungsgespeist, in Parallelresonanz und am Eingang hochohmig.

TH107

Der Eingangswiderstand eines mittengespeisten lambda/2-Dipols zeigt sich bei dessen Resonanzfrequenzen

Antwort:

im Wesentlichen als reeller Widerstand.

TH113

Die Impedanz eines Halbwellendipols bei mindestens einer Wellenlänge über dem Boden beträgt ungefähr

Antwort:

75 Ohm.

TH114

Ein Faltdipol hat einen Eingangswiderstand von ungefähr

Antwort:

240 Ohm.

TH115

Die Länge des Drahtes zur Herstellung eines Faltdipols entspricht

Antwort:

einer Wellenlänge.

TH116

Ein Parallelresonanzkreis (Trap) in jeder Dipolhälfte

Antwort:

erlaubt eine Anpassung für mindestens zwei Frequenzbereiche.

TH117

Sie wollen verschiedene Antennen testen, ob sie für den Funkbetrieb auf Kurzwelle für das 80-meter-Band geeignet sind. Man stellt Ihnen jeweils drei Antennen

zur Verfügung. Welches Angebot wählen sie, um nur die drei besonders gut geeigneten Antennen testen zu müssen?

Antwort:

Dipol, Delta-Loop, W3DZZ-Antenne

TH118

In welcher Zeile sind besonders für den Kurzwellenbereich geeignete Antennen aufgeführt?

Antwort:

Delta-Loop, Rhombus-Antenne, Groundplane

TH119

Was sind typische Kurzwelle-Amateurfunksendeantennen?

Antwort:

Langdraht-Antenne, Groundplane-Antenne, Yagiantenne, Dipolantenne, Rhombus-Antenne, Cubical-Quad-Antenne, Windom-Antenne, Delta-Loop-Antenne

TH120

Welche Antennenformen werden im VHF-UHF-Bereich bei den Funkamateuren in der Regel nicht verwendet?

Antwort:

Langdraht-Antennen

TH121

Welche Antenne gehört nicht zu den symmetrischen Antennen?

Antwort:

Groundplane

TH122

Eine Marconi-Antenne ist

Antwort:

eine gegen Erde erregte lambda/4-Vertikalantenne.

TH124

Eine Vertikalantenne erzeugt

Antwort:

einen flachen Abstrahlwinkel.

TH126

Welcher Prozentsatz entspricht dem Korrekturfaktor, der üblicherweise für die Berechnung der Länge einer Drahtantenne verwendet wird?

Antwort:

95 Prozent

TH127

Q:Welches der folgenden Bauteile sollte mit einem 15-meter-langen Antennendraht in Reihe geschaltet werden, damit die Resonanz im 3,5-MegaHertz-Bereich erfolgen kann?

Antwort:

Spule

TH139

Die Radiale einer Groundplane-Antenne bezeichnet man auch als

Antwort:

Gegengewichte.

TH140

Jeweils eine Seite einer Quad-Antenne ist in Resonanz mit

Antwort:

einer Viertelwelle.

TH142

An welchem Element einer Yagi-Antenne erfolgt die Energieeinspeisung? Sie erfolgt

Antwort:

am Dipol.

TH143

Der Anbau von Reflektoren und einem Direktor an einen Faltdipol

Antwort:

verringert die Impedanz.

TH144

Durch den Einbau zusätzlicher Direktoren in eine Richtstrahlantenne wird deren

Antwort:

Keulenbreite verringert.

TH145

Die Impedanz des Strahlers eines Multibandbeams richtet sich auch nach

Antwort:

den Abständen zwischen den Direktoren und Reflektoren.

TH149

Eine Richtantenne mit einem Gewinn von 10 Dezibel über dem Halbwellendipol und einem Vor-Rück-Verhältnis von 20 Dezibel wird mit 100 Watt Senderleistung direkt gespeist. Welche ERP strahlt die Antenne entgegengesetzt zur Senderichtung ab?

Antwort:

10 Watt

TH150

Eine Richtantenne mit einem Gewinn von 15 Dezibel über dem Halbwellendipol und einem Vor-Rück-Verhältnis von 25 Dezibel wird mit 6 Watt Senderleistung direkt gespeist. Welche ERP strahlt die Antenne entgegengesetzt zur Senderichtung ab?

Antwort:

0,6 Watt

TH151

Um die Möglichkeit unerwünschter Abstrahlungen mit Hilfe eines angepassten Antennensystems zu verringern, empfiehlt es sich

Antwort:

einen Antennentuner oder ein Filter zu verwenden.

TH152

Bei welcher der nachfolgend genannten Antennenkonfigurationen ist eine Abstrahlung von der Speiseleitung am wenigsten wahrscheinlich?

Antwort:

Bei einem mit symmetrischer Speiseleitung mittengespeisten Dipol.

TH153

Welcher Standort ist für eine Hochfrequenz-Richtantenne am besten geeignet, um mögliche Beeinflussungen bei den Geräten des Nachbarn zu vermeiden?

Antwort:

So hoch und weit weg wie möglich.

TH154

Eine lambda/4-Groundplane-Antenne mit vier Radials soll für 7,1 MegaHertz aus Drähten gefertigt werden. Für Strahler und Radials kann mit einem Korrekturfaktor von 0,95 gerechnet werden. Wie lang müssen Strahler und Radials sein?

Antwort:

Strahler: 10,03 meter, Radials: 10,03 meter

TH155

Eine lambda/2-Dipol-Antenne soll für 7,1 MegaHertz aus Draht gefertigt werden. Wie lang müssen die beiden Drähte der Dipolantenne sein? Es soll hier mit einem Korrekturfaktor von 0,95 gerechnet werden.

Antwort:

Je 10,03 meter

TH156

Eine lambda/2-Dipol-Antenne soll für 14,2 MegaHertz aus Draht gefertigt werden. Es kann mit einem Korrekturfaktor von 0,95 gerechnet werden. Wie lang müssen die beiden Drähte der Dipolantenne sein?

Antwort:

Je 5,02 meter

TH157

Ein Drahtdipol hat eine Gesamtlänge von 20,00 meter. Für welche Frequenz ist der Dipol in Resonanz, wenn mit einem Korrekturfaktor von 0,95 gerechnet werden kann.

Antwort:

7,12 MegaHertz

TH158

Ein Drahtdipol hat eine Gesamtlänge von 21,00 meter. Für welche Frequenz ist der Dipol in Resonanz, wenn mit einem Korrekturfaktor von 0,95 gerechnet werden kann.

Antwort:

6,78 MegaHertz

TH159

Eine Delta-Loop-Antenne mit einer vollen Wellenlänge soll für 7,1 MegaHertz aus Draht hergestellt werden. Es kann mit einem Korrekturfaktor von 0,95 gerechnet werden. Wie lang muss der Draht insgesamt sein?

Antwort:

40,14 meter

TH160

Eine lambda-5/8-Antenne (gegen Erde) soll für 14,2 MegaHertz aus Draht hergestellt werden. Es soll mit einem Korrekturfaktor von 0,97 gerechnet werden. Wie lang muss der Vertikaldraht insgesamt sein?

Antwort:

12,80 meter

TH201

Der Strahlungswiderstand einer Antenne

Antwort:

entspricht dem für einen bestimmten Antennenpunkt berechneten Ersatzwiderstand, der die von der Antenne abgestrahlte Leistung verbrauchen würde.

TH202

Welchen Eingangs- bzw. Fußpunktwiderstand hat ein Faltdipol?

Antwort:

ca. 240 bis 300 Ohm

TH203

Welchen Eingangs- bzw. Fußpunktwiderstand hat eine Groundplane?

Antwort:

ca. 30 bis 50 Ohm

TH204

Welchen Eingangs- bzw. Fußpunktwiderstand hat ein lambda/2-Dipol bei seiner Grundfrequenz und hinreichender Höhe über dem Boden?

Antwort:

ca. 60 bis 75 Ohm

TH205

Welche Impedanz hat ein lambda/2-Dipol unterhalb und oberhalb seiner Grundfrequenz?

Antwort:

Unterhalb der Grundfrequenz ist die Impedanz kapazitiv, oberhalb induktiv.

TH208

Der Gewinn von Antennen wird häufig in Dezibel i angegeben. Auf welche Vergleichsantenne bezieht man sich dabei? Man bezieht sich dabei auf den

Antwort:

isotropen Kugelstrahler.

TH209

Ein Antennenhersteller gibt den Gewinn einer Antenne mit 5 Dezibel d an. Wie groß ist der Gewinn der Antenne in Dezibel i?

Antwort:

7,15 Dezibel i

TH210

Warum ist eine lambda-5/8-Antenne besser als eine lambda/4-Antenne für VHF-UHF-Mobilbetrieb geeignet?

Antwort:

Sie hat mehr Gewinn.

TH211

Die Halbwertsbreite einer Antenne ist der Winkelbereich, innerhalb dem

Antwort:

die Feldstärke auf nicht weniger als den 0,707-fachen Wert der maximalen Feldstärke absinkt.

TH214

Warum muss eine Antenne mechanisch immer etwas kürzer als der theoretisch errechnete Wert sein?

Antwort:

Weil sich diese Antenne nicht im idealen freien Raum befindet und weil sie nicht unendlich dünn ist. Kapazitive Einflüsse der Umgebung und der Durchmesser des Strahlers verlängern die Antenne elektrisch. Dies wird durch eine mechanische Verkürzung ausgeglichen.

TH215

Bei einer Drahtantenne bewirkt eine Erhöhung der Drahtlänge

Antwort:

eine Verringerung der Resonanzfrequenz.

TH216

Die Polarisation einer Antenne

Antwort:

wird nach der Ausrichtung der elektrischen Feldkomponente in der Hauptstrahlrichtung in Bezug zur Erdoberfläche angegeben.

TH217

Mit welcher Polarisation wird auf den Kurzwellenbändern meistens gesendet?

Antwort:

Es wird meist mit horizontaler oder vertikaler Polarisation gesendet.

TH218

Wie wird die Polarisation einer elektromagnetischen Welle bei der Ausbreitung über die Raumwelle beeinflusst?

Antwort:

Die in der Ionosphäre reflektierten Wellen sind - unabhängig von der Polarisation der ausgesendeten Wellen - meist elliptisch polarisiert.

TH219

Für die Erzeugung von zirkularer Polarisation mit Yagi-Antennen wird eine horizontale und eine dazu um 90 Grad um die Strahlungsachse gedrehte Yagi-Antenne zusammengeschaltet. Was ist dabei zu beachten, damit tatsächlich zirkulare Polarisation entsteht?

Antwort:

Bei einer der Antennen muss die Welle um lambda/4 verzögert werden. Dies kann entweder durch eine zusätzlich eingefügte Viertelwellen- Verzögerungsleitung oder durch mechanische "Verschiebung" beider Yagi-Antennen um lambda/4 gegeneinander hergestellt werden.

TH220

Eine Antenne hat ein Stehwellenverhältnis (VSWR) von 3. Wie viel Prozent der vorlaufenden Leistung werden von der Zuleitung auf die Antenne übertragen?

Antwort:

75 Prozent

TH221

Ein Kabel mit einem Wellenwiderstand von 75 Ohm und vernachlässigbarer Dämpfung wird zur Speisung einer Faltdipol-Antenne verwendet. Welches VSWR kann man auf der Leitung erwarten?

Antwort:

ca. 3,2 bis 4

TH225

Ein Sender mit 0,6 Watt Ausgangsleistung ist über eine Antennenleitung, die 1 Dezibel Kabelverluste hat, an eine Richtantenne mit 11 Dezibel Gewinn (auf den Dipol bezogen) angeschlossen. Welche EIRP wird von der Antenne maximal abgestrahlt?

Antwort:

9,8 Watt

TH226

Ein Sender mit 5 Watt Ausgangsleistung ist über eine Antennenleitung, die 2 Dezibel Kabelverluste hat, an eine Richtantenne mit 5 Dezibel Gewinn (auf den Dipol bezogen) angeschlossen. Welche EIRP wird von der Antenne maximal abgestrahlt?

Antwort:

16,4 Watt

TH227

Ein Sender mit 8,5 Watt Ausgangsleistung ist über eine Antennenleitung, die 1,5 Dezibel Kabelverluste hat, an eine Antenne mit 0 Dezibel Gewinn (auf den Dipol bezogen) angeschlossen. Welche EIRP wird von der Antenne maximal abgestrahlt?

Antwort:

9,9 Watt

TH228

An einen Sender mit 100 Watt Ausgangsleistung ist eine Antenne mit einem Gewinn von 11 Dezibel i angeschlossen. Die Dämpfung des Kabels beträgt 1 Dezibel. Wie hoch ist die äquivalente Strahlungsleistung (EIRP)?

Antwort:

1000 Watt

TH229

An einen Sender mit 100 Watt Ausgangsleistung ist eine Dipolantenne angeschlossen. Die Dämpfung des Kabels beträgt 10 Dezibel. Wie hoch ist die äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP)?

Antwort:

16,4 Watt

TH230

Eine im Außenbereich installierte Sendeantenne wird immer bevorzugt, da

Antwort:

die Kopplung mit der Netzspannungsverkabelung auf ein Minimum beschränkt ist.

TH231

Eine Langdrahtantenne mit einer senkrechten Speiseleitung in der Nähe eines Hauses

Antwort:

kann unerwünschte Signale in TV-Koaxialkabel induzieren.

TH232

Mit einem Feldstärkemessgerät wurden Vergleichsmessungen zwischen Beam und Dipol durchgeführt. In einem Abstand von 32 meter wurden folgende Feldstärken gemessen: Beam vorwärts: 300 Mikro Volt pro meter, Beam rückwärts: 20 Mikro Volt pro meter, Halbwellendipol in Hauptstrahlrichtung: 128 Mikro Volt pro meter. Welcher Gewinn und welches Vor-Rück-Verhältnis ergibt sich daraus für den Beam?

Antwort:

Gewinn: 7,4 Dezibel d, Vor-Rück-Verhältnis: 23,5 Dezibel

TH301

Der Wellenwiderstand einer Leitung

Antwort:

ist im Hochfrequenz-Bereich in etwa konstant.

TH302

Eine Übertragungsleitung gilt als richtig angepasst, wenn der Widerstand, mit dem sie abgeschlossen ist,

Antwort:

den Wert des Wellenwiderstandes aufweist.

TH303

Im Amateurfunk übliche Koaxialkabel weisen typischerweise Wellenwiderstände von

Antwort:

50, 60 und 75 Ohm auf.

TH311

Welches der folgenden Kabel weist im Kurzwellenbereich den geringsten Verlust auf?

Antwort:

Offene Zweidrahtleitung

TH312

Welche Vorteile hat eine Paralleldraht-Speiseleitung?

Antwort:

Sie hat geringere Dämpfung als andere Speiseleitungen und hohe Spannungsfestigkeit.

TH313

Wann ist eine Speiseleitung asymmetrisch?

Antwort:

Wenn die beiden Leiter unterschiedlich geformt sind, z.B. Koaxialkabel.

TH314

Bei einer Leitung mit symmetrischer Übertragung

Antwort:

ist Strom und Spannung in den beiden Leitern gegenüber Erde gleich groß und gegenphasig.

TH315

Ein Koaxialkabel hat einen Innenleiterdurchmesser von 0,7 millimeter. Die Isolierung zwischen Innenleiter und Abschirmgeflecht besteht aus Polyethylen (PE) und sie hat einen Durchmesser von 4,4 millimeter. Der Außendurchmesser des Kabels ist 7,4 millimeter. Wie hoch ist der ungefähre Wellenwiderstand des Kabels?

Antwort:

ca. 75 Ohm

TH316

Eine offene Paralleldrahtleitung ist aus Draht mit einem Durchmesser d = 2 millimeter gefertigt. Der Abstand der parallelen Leiter beträgt a = 20 cm. Wie groß ist der Wellenwiderstand Z0 der Leitung?

Antwort:

ca. 635 Ohm

TH317

Ein Koaxialkabel (luftisoliert) hat einen Innendurchmesser der Abschirmung von 5 millimeter. Der Außendurchmesser des inneren Leiters beträgt 1 millimeter. Wie groß ist der Wellenwiderstand Z0 des Kabels?

Antwort:

ca. 97 Ohm

TH318

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit in einem Koaxialkabel

Antwort:

ist geringer als im Freiraum.

TH319

Der Verkürzungsfaktor einer luftisolierten Paralleldrahtleitung ist

Antwort:

ungefähr 1.

TH320

Der Verkürzungsfaktor eines Koaxialkabels mit einem Dielektrikum aus massivem Polyäthylen beträgt ungefähr

Antwort:

0,66.

TH321

Wie lang ist ein Koaxialkabel, das für eine ganze Wellenlänge bei 100 MegaHertz zugeschnitten wurde, wenn der Verkürzungsfaktor 0,6 beträgt?

Antwort:

1,8 meter

TH322

Welche mechanische Länge hat ein lambda/4-langes Koaxkabel mit Vollpolyethylenisolierung bei 145 MegaHertz?

Antwort:

34,2 cm

TH323

Wie verhält sich das Stehwellenverhältnis, wenn Wasser in eine genau angepasste Antennenspeiseleitung eindringt?

Antwort:

Es erhöht sich.

TH324

Welche Leitungen sollten für die Hochfrequenz-Verbindungen zwischen Einrichtungen in der Amateurfunkstelle verwendet werden, um unerwünschte Abstrahlungen zu vermeiden?

Antwort:

Hochwertige asymmetrische Koaxialkabel

TH325

Eine Lecherleitung besteht aus zwei parallelen Leitern. Wovon ist ihre Resonanzfrequenz wesentlich abhängig? Sie ist abhängig

Antwort:

von der Leitungslänge

TH327

Um Ordnung in der Amateurfunkstelle herzustellen, verlegen Sie alle Netzanschlusskabel und Hochfrequenz-Speiseleitungen in einem Kabelkanal. Welche Nachteile kann diese Maßnahme haben?

Antwort:

Die nebeneinander liegenden Hochfrequenz- und Netzkabel können Netzstörungen hervorrufen.

TH328

Um die Störwahrscheinlichkeit auf ein Mindestmaß zu begrenzen, sollte die für die Sendeantenne verwendete Speiseleitung

Antwort:

geschirmt sein und nahe am Gebäude verlaufen.

TH329

Am Eingang einer Hochfrequenz-Übertragungsleitung werden 100 Watt Hochfrequenz-Leistung bei richtiger Anpassung eingespeist. Die Dämpfung der Leitung beträgt 3 Dezibel. Welche Leistung wird bei Leerlauf oder Kurzschluss am Leitungsende reflektiert, wenn dabei am Leitungsende keine Leistung verbraucht oder abgestrahlt wird?

Antwort:

50 Watt

TH330

Am Eingang einer Antennenleitung, deren Dämpfung mit 5 Dezibel berechnet wurde, werden 10 Watt Hochfrequenz-Leistung eingespeist. Mit der am Leitungsende angeschlossenen Antenne misst man am Leitungseingang ein VSWR von 1. Welches VSWR ist am Leitungseingang zu erwarten, wenn die Antenne am Leitungsende abgeklemmt wird?

Antwort:

Ein VSWR von zirka 1,9 oder weniger.

wird.

TH331

Am Eingang einer Antennenleitung, deren Dämpfung mit 3 Dezibel berechnet wurde, werden 10 Watt Hochfrequenz-Leistung eingespeist. Mit der am Leitungsende angeschlossenen Antenne misst man am Leitungseingang ein VSWR von 3. Mit einer künstlichen 50-Ohm-Antenne am Leitungsende beträgt das VSWR am Leitungseingang etwa 1. Was lässt sich aus diesen Messergebnissen schließen?

Antwort:

Die Antenne ist fehlerhaft. Sie strahlt so gut wie keine Hochfrequenz-Leistung ab.

TH406

Ein Faltdipol mit einem Fußpunktwiderstand von 240 Ohm soll mit einer Hühnerleiter gespeist werden, deren Wellenwiderstand 600 Ohm beträgt. Zur Anpassung soll ein lambda/4-langes Stück Hühnerleiter mit einem anderem Wellenwiderstand verwendet werden. Welchen Wellenwiderstand muss die Transformationsleitung haben?

Antwort:

380 Ohm

TH407

Ein Dipol mit einem Fußpunktwiderstand von 60 Ohm soll über eine lambda/4-Transformationsleitung mit einem 240-Ohm-Flachbandkabel gespeist werden. Welchen Wellenwiderstand muss die Transformationsleitung haben?

Antwort:

120 Ohm

TH410

Eine Viertelwellen-Übertragungsleitung ist an einem Ende offen. Die Impedanz am anderen Ende

Antwort:

beträgt nahezu Null.

TH413

Eine Halbwellen-Übertragungsleitung ist an einem Ende mit 50 Ohm abgeschlossen. Wie groß ist die Eingangsimpedanz am anderen Ende dieser Leitung?

Antwort:

50 Ohm

TH414

Ein Halbwellendipol hat an seinem Einspeisepunkt eine Impedanz von 70 Ohm. Er wird über ein lambda/2-langes 300-Ohm-Flachbandkabel gespeist. Wie groß ist die Impedanz am Eingang der Speiseleitung?

Antwort:

70 Ohm.

TH415

Welche Auswirkungen hat es, wenn eine symmetrische Antenne (Dipol) mit einem Koaxkabel gleicher Impedanz gespeist wird?

Antwort:

Die Richtcharakteristik der Antenne wird verformt und es können Mantelwellen auftreten.

TH416

Eine symmetrische Antenne (Dipol) soll mit einem unsymmetrischen Kabel (Koaxkabel) gleicher Impedanz gespeist werden. Dabei erreicht man einen Symmetriereffekt zum Beispiel

Antwort:

durch Symmetrierglieder wie Umwegleitung oder Balun.

TH418

Ein symmetrischer Halbwellendipol wird direkt über ein Koaxialkabel von einem Sender gespeist. Das Kabel ist senkrecht am Haus entlang verlegt und verursacht geringe Störungen. Um das Problem weiter zu verringern, empfiehlt es sich

Antwort:

den Dipol über ein Symmetrierglied zu speisen.

TH421

Fehlanpassungen, schlecht montierte Steckverbindungen oder Beschädigungen von Hochfrequenz-Übertragungsleitungen

Antwort:

führen zu Reflektionen des übertragenen HFSignals und zu einem erhöhten VSWR.

TH422

Am Eingang einer Antennenleitung misst man ein VSWR von 3. Wie groß ist in etwa die rücklaufende Leistung am Messpunkt, wenn die vorlaufende Leistung dort 100 Watt beträgt?

Antwort:

25 Watt

TH423

Ein Balun ist

Antwort:

ein Symmetrierglied.

TI102

Welche ionosphärischen Schichten bestimmen die Fernausbreitung in der Nacht?

Antwort:

F2-Schicht

TI103

In welcher Höhe befindet sich die für die Fernausbreitung wichtige F1-Schicht an einem Sommertag? Sie befindet sich in ungefähr

Antwort:

200 km Höhe.

TI104

In welcher Höhe befindet sich die für die Fernausbreitung wichtige F2-Schicht an einem Sommertag? Sie befindet sich in ungefähr

Antwort:

400 km Höhe.

TI105

In welcher Höhe befindet sich die für die Fernausbreitung wichtige E-Schicht an einem Sommertag? Sie befindet sich in ungefähr

Antwort:

90 bis 120 km Höhe.

TI106

In welcher Höhe befindet sich die für die Fernausbreitung wichtige D-Schicht an einem Sommertag? Sie befindet sich in ungefähr

Antwort:

70 bis 90 km Höhe.

TI107

In etwa welcher Höhe über der Erdoberfläche befindet sich die E-Schicht? Sie befindet sich in ungefähr

Antwort:

100 km Höhe.

TI108

In welcher Höhe über dem Boden befindet sich in etwa die F1-Schicht? Sie befindet sich in ungefähr

Antwort:

200 km Höhe.

TI109

Zu welcher Jahres- und Tageszeit hat die F2-Schicht ihre größte Höhe? Sie hat ihre größte Höhe

Antwort:

im Sommer zur Mittagszeit.

TI110

Welche ionosphärische Schicht ermöglicht im wesentlichen Weitverkehrsverbindungen im Kurzwellenbereich?

Antwort:

F2-Schicht

TI111

Für die Kurzwellenausbreitung über die Raumwelle ist die F1-Schicht

Antwort:

unerwünscht, weil sie durch Absorption die Ausbreitung durch Reflexion an der F2-Schicht behindern kann.

TI112

Welchen Einfluss hat die D-Schicht auf die Fernausbreitung?

Antwort:

Die D-Schicht führt tagsüber zu starker Dämpfung im 80- und 160-meter-Band.

TI113

Wodurch kommt die Reflexionsfähigkeit der ionosphärischen Schichten im wesentlichen zustande?

Antwort:

Durch die von der Sonne ausgehende UV-Strahlung, welche die Moleküle in den verschiedenen Schichthöhen je nach Strahlungsintensität ionisiert.

TI114

Wie kommt die Fernausbreitung einer Funkwelle auf den Kurzwellenbändern zustande? Sie kommt zustande

Antwort:

durch die Reflexion an elektrisch aufgeladenen Luftschichten in der Ionosphäre.

TI115

Der solare Flux F

Antwort:

ist die im GigaHertz-Bereich gemessene Energiestrahlung der Sonne. Fluxwerte über 100 führen zu einem stark erhöhten Ionisationsgrad in der Ionosphäre und zu einer erheblich verbesserten Fernausbreitung auf den höheren Kurzwellenbändern.

TI201

Unter der "Toten Zone" wird der Bereich verstanden,

Antwort:

der durch die Bodenwelle nicht mehr erreicht und durch die reflektierte Raumwelle noch nicht erreicht wird.

TI202

Welche der folgenden Aussagen trifft für Kurzwelle-Funkverbindungen zu, die über Bodenwellen erfolgen?

Antwort:

Die Bodenwelle folgt der Erdkrümmung und kann über den geografischen Horizont hinausreichen. Sie wird in höheren Frequenzbereichen stärker gedämpft als in niedrigeren.

TI203

Eine Aussendung auf 14,18 MegaHertz kann von der Funkstelle A in einer Entfernung von 1500 km, nicht jedoch von der Funkstelle B in 60 km Entfernung empfangen werden. Der Grund hierfür ist, dass

Antwort:

Funkstelle B sich innerhalb der ersten Sprungzone befindet.

TI204

Unter Sprungentfernung versteht man

Antwort:

die Entfernung zwischen dem Sender und dem Punkt, an dem die Raumwelle erstmals zur Erde zurückkehrt.

TI205

Was wirkt sich nicht auf die Sprungentfernung aus? Keine Auswirkung hat

Antwort:

die Änderung der Strahlungsleistung.

TI206

Wie groß ist in etwa die maximale Entfernung, die ein Kurzwelle-Signal bei Reflexion an der F2-Schicht auf der Erdoberfläche mit einem Sprung (Hop) überbrücken kann?

Antwort:

Etwa 4000 km.

TI207

Wie groß ist in etwa die maximale Entfernung, die ein Kurzwelle-Signal bei Reflexion an der E-Schicht auf der Erdoberfläche mit einem Sprung (Hop) überbrücken kann? Sie beträgt ungefähr

Antwort:

2200 km

TI208

Von welchem der genannten Parameter ist die Sprungdistanz abhängig, die ein Kurzwelle-Signal auf der Erdoberfläche überbrücken kann? Sie ist abhängig

Antwort:

vom Abstrahlwinkel der Antenne.

TI209

Was ist mit der Aussage "Funkverkehr über den langen Weg (long path)" gemeint?

Antwort:

Die Funkverbindung läuft nicht über den direkten Weg zur Gegenstation, sondern über die dem kürzesten Weg entgegen gesetzte Richtung.

TI210

Eine Amateurfunkstation in Frankfurt/Main will eine Verbindung nach Buenos Aires auf dem langen Weg herstellen. Auf welchen Winkel gegen Nord (Azimut) muss der Funkamateur seinen Kurzwellenbeam drehen, wenn die Beamrichtung für den kurzen Weg 231grad beträgt? Er muss die Antenne drehen auf

Antwort:

zirka 51 Grad

TI211

Eine Amateurfunkstation in Frankfurt/Main will eine Verbindung nach Tokio auf dem langen Weg herstellen. Auf welchen Winkel gegen Nord (Azimut) muss der Funkamateur seinen Kurzwellenbeam drehen, wenn die Beamrichtung für den kurzen Weg 38grad beträgt? Er muss die Antenne drehen auf

Antwort:

zirka 218 Grad

TI212

Bei der Ausbreitung auf Kurzwelle spielt die so genannte "Grey Line" eine besondere Rolle. Die "Grey Line" ist

Antwort:

der Streifen der Dämmerungsphase vor Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang.

TI213

Was versteht man unter dem Begriff "Mögel-Dellinger-Effekt"? Man versteht darunter

Antwort:

den totalen, zeitlich begrenzten Ausfall der Reflexion an der Ionosphäre.

TI214

Ein plötzlicher Anstieg der Intensitäten von UV- und Röntgenstrahlung nach einem Flare (Energieausbruch der Sonne) führt zu erhöhter Ionisierung der D-Schicht und damit zu kurzzeitigem Totalausfall der ionosphärischen Kurzwellenausbreitung. Diese Erscheinung wird auch als

Antwort:

Mögel-Dellinger-Effekt bezeichnet.

TI215

Ionosphärische Störungen, hervorgerufen durch stark erhöhte Intensität der UV- und Röntgenstrahlung beeinflussen vor allem

Antwort:

die D-Schicht, die dann fast die gesamte Kurzwelle-Ausstrahlung absorbiert, so dass keine Ausbreitung über die Raumwelle stattfinden kann.

TI216

Ionosphärischer Schwund kann auf

Antwort:

das Zusammenwirken zwischen Raum- und Bodenwellen zurückzuführen sein.

TI217

Welches Ereignis tritt ein, wenn zwei phasenverschobene Signale an einem Empfangsort zusammentreffen?

Antwort:

Es kommt zu Interferenzen der beiden Signale.

TI218

Backscatter oder Rückstreuung kann auftreten, wenn

Antwort:

Inhomogenitäten in der Ionosphäre oder Troposphäre auftreten und die Betriebsfrequenz weit über der MUF liegt.

TI219

Was ist für ein "Backscatter-Signal" charakteristisch?

Antwort:

Flatterfading.

TI220

Unter dem Begriff "short skip" versteht man Funkverbindungen oberhalb 21 MegaHertz mit Sprungentfernungen unter 1000 km, die

Antwort:

durch Reflexion an einer sporadisch auftretenden E-Schicht ermöglicht werden.

TI221

Damit ein Signal zur Erde zurückreflektiert wird, müsste bei zunehmender Sendefrequenz die Ionisierung der reflektierenden Schicht

Antwort:

höher sein.

TI222

Die kritische Grenzfrequenz (Fkrit) ist die

Antwort:

höchste Frequenz, die bei senkrechter Abstrahlung von der Ionosphäre noch reflektiert wird.

TI223

Die höchste Frequenz, bei der eine zufrieden stellende Kommunikation zwischen zwei Funkstellen im Hochfrequenz-Bereich gewährleistet ist, wird als

Antwort:

höchste nutzbare Frequenz bezeichnet (MUF).

TI224

Die MUF für eine Funkstrecke ist

Antwort:

die höchste brauchbare Frequenz, bei der sich elektromagnetische Wellen zwischen zwei Orten durch ionosphärische Brechung ausbreiten können.

TI225

Eine stärkere Ionisierung der F2-Schicht führt zu

Antwort:

einer höheren MUF.

TI226

Die höchste brauchbare Frequenz (MUF) für eine Funkstrecke

Antwort:

wird höher als die kritische Grenzfrequenz, wenn der Abstrahlwinkel der Sendeantenne kleiner wird.

TI227

Wie groß ist die obere brauchbare Frequenz (MUF) und die optimale Frequenz fopt bei Verwendung einer Antenne, die einen Abstrahlwinkel von 45grad hat, wenn die kritische Frequenz fk mit 3 MegaHertz gemessen wurde?

Antwort:

Die MUF liegt bei 4,2 MegaHertz und fopt bei 3,6 MegaHertz.

TI228

Was bedeutet die Aussage: "Die kritische Frequenz liegt bei 22 MegaHertz"?

Antwort:

Bei Einstrahlung in die Ionosphäre unter einem Winkel von 90grad liegt die höchste noch reflektierte Signalfrequenz bei 22 MegaHertz.

TI229

Was bedeutet die Aussage: "Die LUF liegt bei 6 MegaHertz"?

Antwort:

Die niedrigste Frequenz im Kurzwelle-Bereich, die für Verbindungen über die Raumwelle als noch brauchbar angesehen wird, liegt bei 6 MegaHertz.

TI230

Die LUF für eine Funkstrecke ist

Antwort:

die niedrigste brauchbare Frequenz im Kurzwelle-Bereich, bei der die Verbindung zwischen zwei Orten über die Raumwelle hergestellt werden kann.

TI231

Die Ausbreitungsbedingungen für ein Amateurfunkband werden folgendermaßen beschrieben: "Das Band ist nur in Zeiten starker Sonnenaktivität für Verbindungen über die Raumwelle brauchbar. Tagsüber bestehen dann hervorragende DX-Möglichkeiten, auch mit sehr kleiner Sendeleistung. Die tote Zone beträgt bis zu 4000 km. Der Ausbreitungsweg muss auf der Tagseite erfolgen." Welches Kurzwelle-Band wurde hier beschrieben? Beschrieben wurde das

Antwort:

10-meter-Band.

TI232

Die Ausbreitungsbedingungen für ein Amateurfunkband werden folgendermaßen beschrieben: "Die Ausbreitungsbedingungen auf diesem Band sind stark von den Sonnenfleckenzyklen abhängig. Während des Sonnenfleckenmaximums ist das Band fast durchgehend für den DX-Verkehr geöffnet. Im Sonnenfleckenminimum ist das Band bestenfalls in den Sommermonaten tagsüber und meist nur kurzzeitig für den DX-Verkehr brauchbar." Welches Kurzwelle-Band wurde hier beschrieben? Beschrieben wurde das

Antwort:

15-meter-Band.

TI233

Die Ausbreitungsbedingungen für ein Amateurfunkband werden folgendermaßen beschrieben: "Fast zu allen Zeiten lässt sich das Band für den Verkehr mit anderen Kontinenten nutzen. Im Sonnenfleckenminimum ist das Band nur tagsüber und in der Dämmerungsperiode offen. Die Sprungsdistanz liegt zwischen 1000 km im Sonnenfleckenminimum und 400 km im Sonnenfleckenmaximum. Für Europaverbindungen ist das Band nur während des Sonnenfleckenmaximums im Sommer brauchbar, wenn fast keine tote Zone mehr vorhanden ist." Welches Kurzwelle-Band wurde hier beschrieben? Beschrieben wurde das

Antwort:

20-meter-Band.

TI234

Die Ausbreitungsbedingungen für ein Amateurfunkband werden folgendermaßen beschrieben: "In diesem Band ist die Tagesdämpfung durch die D-Schicht noch erheblich. Die Tagesreichweite geht bis zu 1000 km. Die tote Zone beträgt am Tage etwa 100 km. Nachts und während der Wintermonate vergrößert sich die Sprungdistanz mit einem Maximum um Mitternacht. Größte Reichweiten treten auf, wenn sich der gesamt Ausbreitungspfad auf der Nachtseite der Erde befindet." Welches Kurzwelle-Band wurde hier beschrieben? Beschrieben wurde das

Antwort:

40-meter-Band.

TI235

Die Ausbreitungsbedingungen für ein Amateurfunkband werden folgendermaßen beschrieben: "Während der Tagesstunden können nur relativ geringe Entfernungen überbrückt werden, weil die Wellen von der D-Schicht stark absorbiert werden. Im Winter sind die Tagesreichweiten größer als im Sommer, maximal etwa 400 km. Nach Sonnenuntergang steigen die Reichweiten wegen des Abbaus der dämpfenden D-Schicht an. Während des Sonnenfleckenminimums ist in den Morgenstunden oft interkontinentaler Funkverkehr möglich. Die Sprungsdistanz kann dabei auf bis zu 1000 km ansteigen." Welches Kurzwelle-Band wurde hier beschrieben? Beschrieben wurde das

Antwort:

80-meter-Band.

TI236

Die Ausbreitung der Wellen im 160-meter-Band erfolgt tagsüber hauptsächlich

Antwort:

über die Bodenwellen, weil durch die Dämpfung der D-Schicht keine Raumwellen entstehen können.

TI237

Warum sind Signale im 160-, 80- und 40- Meter-Band tagsüber nur schwach und nicht für den weltweiten Funkverkehr geeignet?

Antwort:

Wegen der Tagesdämpfung in der D-Schicht.

TI238

Welches der nachstehend aufgeführten Frequenzbänder ist für Aussendungen zwischen Hamburg und München während des Tages am besten geeignet?

Antwort:

40-meter-Band

TI239

Welches dieser Frequenzbänder kann am ehesten bei einem Sonnenfleckenminimum für dauerhafte Weitverkehrsverbindungen verwendet werden?

Antwort:

14 MegaHertz

TI301

Wie weit etwa reicht der Funkhorizont im UKW-Bereich über den geographischen Horizont hinaus?

Antwort:

Etwa 15 Prozent weiter als der geographische Horizont.

TI302

Überhorizontverbindungen im UHF/VHF-Bereich kommen unter anderem zustande durch

Antwort:

Streuung der Wellen an troposphärischen Bereichen unterschiedlicher Beschaffenheit.

TI303

Überhorizontverbindungen im UHF/VHF-Bereich kommen u.a. zustande durch

Antwort:

Brechung und Streuung der Wellen in troposphärischen Bereichen mit unterschiedlichem Brechungsindex.

TI304

Überhorizontverbindungen im UHF/VHF-Bereich kommen unter anderem zustande durch

Antwort:

troposphärische Ductübertragung beim Auftreten von Inversionsschichten.

TI305

Für VHF-Weitverkehrsverbindungen wird hauptsächlich die

Antwort:

troposphärische Ausbreitung genutzt.

TI306

Was ist die "Troposphäre"? Die Troposphäre ist

Antwort:

der untere Teil der Atmosphäre, in der die Erscheinungen des Wetters stattfinden.

TI307

Wie wirkt sich die Antennenhöhe auf die Reichweite einer UKW-Verbindung aus?

Antwort:

Die Reichweite steigt mit zunehmender Antennenhöhe, weil die optische Sichtweite zunimmt.

TI308

Beim Auftreten von Polarlichtern lassen sich auf den Amateurfunkbändern über 30 MegaHertz beträchtliche Überreichweiten erzielen, weil

Antwort:

mit dem Polarlicht stark ionisierte Bereiche auftreten, die Reflexionen erzeugen.

TI309

Was ist die Ursache für Aurora-Erscheinungen?

Antwort:

Das Eindringen geladener Teilchen von der Sonne in die Atmosphäre.

TI310

Wie wirkt sich "Aurora" auf die Signalqualität eines Funksignals aus?

Antwort:

CW-Signale haben einen flatternden und verbrummten Ton.

TI311

In welcher ionosphärischen Schicht treten Aurora-Erscheinungen auf? Sie treten auf in der

Antwort:

E-Schicht.

TI312

Welche Betriebsart eignet sich am besten für Auroraverbindungen?

Antwort:

CW

TI313

In welchen Gebieten treten Reflexionen an Nordlicht-Erscheinungen auf? Sie treten auf

Antwort:

in den Polargebieten.

TI314

Was sind sporadische E-Reflexionen? Es sind Reflexionen von Wellen im UKW-Bereich an

Antwort:

besonders stark ionisierten Bereichen der E-Schicht.

TI315

Was bedeutet der Begriff "Sporadic E"? Es ist

Antwort:

eine Reflexion an lokal begrenzten Bereichen mit ungewöhnlich hoher Ionisation innerhalb der E-Schicht.

TI316

In welcher Region der Erde kommt "Sporadic-E" am häufigsten vor? Sie kommt am häufigsten vor

Antwort:

in der nördlichen Hemisphäre.

TI317

Welche Aussage ist für das Sonnenfleckenmaximum richtig?

Antwort:

Die MUF ist hoch.

TJ101

Das Prinzip eines Drehspulmessgeräts beruht auf

Antwort:

der Wechselwirkung der Kräfte zwischen einem permanent magnetischen und einem elektromagnetischen Feld.

TJ108

Der Messbereich eines Amperemeters mit dem Innenwiderstand Ri soll um den Faktor 5 erweitert werden. Durch welche Maßnahme ist dies erreichbar?

Antwort:

Durch Parallelschaltung mit RP = 1/4 mal Ri

TJ109

Der Messbereich eines Voltmeters mit dem Innenwiderstand Ri soll um den Faktor 8 erweitert werden. Durch welche Maßnahme ist dies erreichbar?

Antwort:

Durch Reihenschaltung mit RV = 7 mal Ri

TJ110

Ein Vielfachmessgerät hat in den Wechselspannungsbereichen die Empfindlichkeit 4 kOhm/Volt. Wie groß ist der Strom durch das Messgerät bei Vollausschlag im 10-Volt-Bereich?

Antwort:

0,25 mA

TJ111

Mit welchem Strom zeigt ein 20-kOhm/Volt-Instrument Vollausschlag?

Antwort:

50 Mikro Ampere

TJ112

Ein Messgerät hat einen Kennwiderstand von 10 kOhm/Volt. Für 1 Volt Vollausschlag liegt die Stromaufnahme bei

Antwort:

100 Mikro Ampere.

TJ113

Die Auflösung eines Messinstruments entspricht

Antwort:

der kleinsten Einteilung der Anzeige.

TJ114

Welches dieser Messgeräte verfügt normalerweise über die höchste Genauigkeit bei Spannungsmessungen?

Antwort:

Digitalvoltmeter

TJ115

Ein Drehspulmessgerät hat meistens eine Genauigkeit von

Antwort:

ca. 1,5 Prozent vom Endausschlag.

TJ201

Ein Dipmeter ist beispielsweise

Antwort:

ein abstimmbarer Oszillator mit Drehspulmesswerk, das anzeigt, wenn dem Oszillator durch einen angekoppelten Schwingkreis bei einer Frequenz Energie entzogen oder zugeführt wird.

TJ202

Das Drehspulmesswerk eines Dipmeters

Antwort:

liefert eine Aussage über die Schwingkreisamplitude im Oszillator.

TJ203

Wozu wird ein Dipmeter beispielsweise verwendet?

Antwort:

Zur Prüfung der Schwingkreisresonanz in Sendern und Empfängern.

TJ204

Wozu wird ein Dipmeter beispielsweise verwendet?

Antwort:

Zur Feststellung der Resonanzfrequenz von Schwingkreisen.

TJ205

Wozu wird ein Dipmeter beispielsweise verwendet?

Antwort:

Zur Feststellung der Schwingfrequenz und des Funktionierens eines Oszillators.

TJ206

Ein Dipmeter hat normalerweise eine Genauigkeit von etwa

Antwort:

10 Prozent.

TJ207

Um wie viele Kilohertz kann die Frequenz abweichen, wenn mit einem Dipmeter eine Resonanzfrequenz von 7,1 MegaHertz gemessen wurde und die Messgenauigkeit mit plus-minus 3 Prozent angenommen wird?

Antwort:

plus-minus 213 KiloHertz

TJ208

Um wie viele Kilohertz kann die Frequenz abweichen, wenn mit einem Dipmeter eine Resonanzfrequenz von 4,5 MegaHertz gemessen wurde und die Genauigkeit

mit plus-minus 3 Prozent angenommen wird?

Antwort:

plus-minus 135 KiloHertz

TJ209

Mit einem Dipmeter soll auf indirektem Wege eine Induktivität gemessen werden. Die Spule wurde zu einem Kondensator von 220 pF parallel geschaltet und bei 4,5 MegaHertz Resonanz festgestellt. Welche Induktivität hat die Spule?

Antwort:

5,7 Mikro H

TJ210

Mit einem Dipmeter soll auf indirektem Wege eine Induktivität gemessen werden. Die Spule wurde zu einem Kondensator von 330 pF parallel geschaltet und bei 5,5 MegaHertz Resonanz festgestellt. Welche Induktivität hat die Spule?

Antwort:

2,5 Mikro H

TJ211

Welches dieser Messgeräte ist für die Ermittlung der Resonanzfrequenz eines Traps, das für einen Dipol genutzt werden soll, am besten geeignet?

Antwort:

Dipmeter

TJ303

Um auf dem Bildschirm eines Oszilloskops ein stehendes Bild statt durchlaufender Wellenzüge zu erhalten muss, das Oszilloskop

Antwort:

eine Triggereinrichtung haben.

TJ304

Welches Gerät kann für die Prüfung einer Signalform verwendet werden?

Antwort:

Oszilloskop

TJ305

Welches dieser Geräte wird für die Anzeige von Niederfrequenz-Verzerrungen verwendet?

Antwort:

Oszilloskop

TJ402

Für welchen Zweck wird eine Stehwellenmessbrücke verwendet? Sie wird verwendet

Antwort:

zur Überprüfung der Anpassung.

TJ403

Ein Stehwellenmessgerät misst bei einer Hochfrequenz-Leitung im Grunde

Antwort:

die Summen der Spannungen, die kapazitiv und induktiv bei einer Koppelschleife einkoppeln.

TJ404

Ein Stehwellenmessgerät wird in ein ideal angepasstes Sender-/Antennensystem eingeschleift. Das Messgerät sollte

Antwort:

ein Stehwellenverhältnis von 1 anzeigen.

TJ405

Welches dieser Instrumente kann für die Anzeige der Anpassung zwischen einem UHF-Sender und der Speiseleitung verwendet werden?

Antwort:

Reflektometer

TJ406

Eine Antenne hat ein Stehwellenverhältnis (VSWR) von 3. Wie viel Prozent der vorlaufenden Leistung wird an der Stoßstelle Kabel- Antenne reflektiert?

Antwort:

25 Prozent

TJ501

Um die Skalenendwerte einer Sende-/Empfangsanlage mit VFO mit hinreichender Genauigkeit zu überprüfen, kann man

Antwort:

einen Frequenzzähler verwenden.

TJ502

Für eine größtmögliche Genauigkeit sollte ein Frequenzzähler

Antwort:

mit einer temperaturstabilisierten Quarzzeitbasis ausgestattet sein.

TJ503

Mit einem genauen Frequenzzähler und einem entsprechenden Dämpfungsglied kann

Antwort:

die genaue Messung einer Senderfrequenz erfolgen.

TJ504

Ein Frequenzzähler verfügt über eine Genauigkeit von &plusmn;1 parts per million. Wenn der Zähler auf den 100-MegaHertz-Bereich eingestellt wird, beträgt die Genauigkeit am oberen Ende des 100-MegaHertz-Bereichs plus bzw. minus

Antwort:

100 Hertz.

TJ505

Welches der folgenden Messgeräte ist für genaue Frequenzmessungen am besten geeignet?

Antwort:

Frequenzzähler

TJ506

Welches der folgenden Geräte kann in der Regel nicht für die Prüfung von Harmonischen verwendet werden?

Antwort:

Frequenzzähler

TJ507

Ein digitaler Frequenzzähler verfügt über eine Genauigkeit von 10 parts per million und wird für eine Messung bei 145 MegaHertz verwendet. Welcher der Messwerte weist die richtige Anzahl von genauen Dezimalstellen für die angegebene Genauigkeit auf?

Antwort:

145,07 MegaHertz

TJ508

Benutzt man bei einem Frequenzzähler eine Torzeit von 10 s anstelle von 1 s erhöht sich

Antwort:

die Auflösung.

TJ602

Ein Absorptionsfrequenzmesser hat normalerweise eine Genauigkeit von etwa

Antwort:

5 Prozent.

TJ603

Das einfachste Gerät, mit dem geprüft werden kann, ob ein Quarz mit dem richtigen Oberton arbeitet, ist ein

Antwort:

Absorptionsfrequenzmesser.

TJ604

Mit welchem Messgerät können Harmonische festgestellt werden?

Antwort:

Absorptionsfrequenzmesser

TJ605

Ein Absorptionsfrequenzmesser ist ein Hilfsmittel zur Prüfung

Antwort:

der Oberwellenausstrahlungen.

TJ606

Ein Absorptionsfrequenzmesser eignet sich zur Prüfung

Antwort:

der richtigen Oberwellenauswahl in einem Vervielfacher.

TJ707

Mit welchem der folgenden Messinstrumente können die genauen Frequenzen der Harmonischen eines Signals gemessen werden? Sie können gemessen werden

Antwort:

mit einem Spektrumanalysator.

TJ801

Wie werden elektrische Spannungsmesser an Messobjekte angeschlossen und welche Anforderungen muss das Messgerät erfüllen, damit der Messfehler möglichst gering bleibt?

Antwort:

Der Spannungsmesser ist parallel zum Messobjekt anzuschließen und sollte hochohmig sein.

TJ805

Mit einem Voltmeter der Klasse 1.5, das einen Skalenendwert von 300 Volt hat, messen Sie an einer Spannungsquelle 230 Volt. In welchem Bereich liegt der wahre Wert?

Antwort:

Er liegt zwischen 225,5 und 234,5 Volt.

TJ806

Mit einem Voltmeter der Klasse 2.5, das einen Skalenendwert von 20 Volt hat, messen Sie an einer Spannungsquelle 12,6 Volt. In welchem Bereich liegt der wahre Wert?

Antwort:

Er liegt zwischen 12,1 und 13,1 Volt.

TJ808

Eine präzise Effektivwertmessung ist mit einem Gleichrichterinstrument

Antwort:

nur bei sinusförmigen Signalen möglich.

TJ809

Zur genauen Messung des Effektivwertes eines nicht sinusförmigen Stromes bis in den GigaHertz-Bereich eignet sich

Antwort:

ein Messgerät mit Thermoumformer.

TJ810

Eine künstliche Antenne von 50 Ohm verfügt über eine Anzapfung bei 5 Ohm vom erdnahen Ende. Diese Anzapfung ermöglicht die

Antwort:

Messung der Ausgangsleistung.

TJ811

Eine künstliche Antenne von 50 Ohm verfügt über eine Anzapfung bei 5 Ohm vom erdnahen Ende. Was könnte zur ungefähren Ermittlung der Senderausgangsleistung über diesen Messpunkt eingesetzt werden?

Antwort:

Digitalmultimeter mit Hochfrequenz-Tastkopf

TJ812

Wie ermittelt man die Resonanzfrequenz eines passiven Schwingkreises?

Antwort:

Durch Messung von L und C und Berechnung oder z.B. mit einem Dipmeter.

TJ813

Die Resonanzfrequenz eines abgestimmten Hochfrequenz-Kreises kann mit einem

Antwort:

Dipmeter überprüft werden.

TJ814

Ein abgestimmter Kreis wird mit einem Dipmeter geprüft. Um eine Änderung der Resonanzfrequenz zu vermeiden, ist

Antwort:

eine verhältnismäßig lose Kopplung erforderlich.

TJ815

Welches Hilfsmittel sollten Sie bei präzisen Frequenzmessungen benutzen?

Antwort:

Einen Frequenzzähler mit stabiler Zeitbasis.

TJ816

Wenn ein Frequenzzähler für die Überprüfung der Frequenz eines Senders verwendet wird, ist

Antwort:

ein Träger ohne Modulation zu verwenden.

TJ817

Welche Konfiguration gewährleistet die höchste Genauigkeit bei der Prüfung der Trägerfrequenz eines FM-Senders?

Antwort:

Frequenzzähler und unmodulierter Träger

TJ818

Ein RTTY-Signal benötigt eine Bandbreite von plus-minus 3 KiloHertz. Ein Frequenzzähler mit einer Genauigkeit von 1 parts per million wird für die Prüfung der Frequenzanzeige eines 145-MegaHertz-Senders verwendet. Wie klein darf der Mindestabstand zur oberen Bandgrenze sein, damit die Aussendung innerhalb des Bandes stattfindet?

Antwort:

3,145 KiloHertz

TJ819

Ein Quarznormal hat einen relativen Fehler von F = plus-minus 0,001 Prozent. Wie genau können Sie eine Frequenz von f = 14100 KiloHertz

bestimmen?

Antwort:

F = plus-minus 141 Hertz

TJ820

Wenn ein Faktor-10-Frequenzteiler vor einem Frequenzzähler geschaltet wird und der Zähler 14,5625 MegaHertz anzeigt, beträgt die tatsächliche Frequenz

Antwort:

145,625 MegaHertz.

TJ821

Wie misst man das Stehwellenverhältnis? Man misst es

Antwort:

mit einer SWR-Messbrücke oder einer Messleitung.

TJ822

Ein Stehwellenmessgerät wird bei Sendern zur Messung

Antwort:

der Antennenanpassung eingesetzt.

TJ824

Zur Überprüfung eines Stehwellenmessgerätes wird dessen Ausgang mit einem 150-Ohm-Widerstand abgeschlossen. Welches Stehwellenverhältnis muss das Messgerät anzeigen, wenn die Impedanz von Messgerät und Sender 50 Ohm beträgt?

Antwort:

3

TJ825

Welches Messgerät könnte für den Nachweis von Harmonischen einer Aussendung verwendet werden?

Antwort:

Absorptionsfrequenzmesser

TJ826

Wann sollten mögliche Oberwellenausstrahlungen überprüft werden?

Antwort:

Gelegentlich

TJ828

Womit misst man am einfachsten die Hüllkurvenform eines Hochfrequenz-Signals? Man misst es am einfachsten mit einem

Antwort:

breitbandigen Oszilloskop.

TJ829

Die Pulsbreite wird mit einem Oszilloskop normalerweise bei

Antwort:

50 Prozent der Amplitude gemessen.

TK101

Wie äußert sich Zustopfen bzw. Blockierung eines Empfängers? Es äußert sich durch

Antwort:

den Rückgang der Empfindlichkeit und ggf. das Auftreten von Brodelgeräuschen.

TK102

Welche Effekte werden durch Intermodulation hervorgerufen?

Antwort:

Es treten Phantomsignale auf, die bei Einschalten eines Abschwächers in den Hochfrequenz-Signalweg verschwinden.

TK103

Wie kommen Geräusche aus den Lautsprechern einer abgeschalteten Stereoanlage möglicherweise zustande?

Antwort:

Durch Gleichrichtung starker Hochfrequenz-Signale an PN-Übergängen in der Niederfrequenz-Endstufe.

Hochfrequenz-Signal.

TK104

Ein Sender sollte so betrieben werden, dass

Antwort:

er keine unerwünschten Aussendungen hervorruft.

TK105

In einem Niederfrequenz-Verstärker erfolgt die unerwünschte Gleichrichtung eines Hochfrequenz-Signals wahrscheinlich

Antwort:

an einem Basis-Emitter-Übergang.

TK106

Alle Geräte, die Hochfrequenz-Ströme übertragen, sollten

Antwort:

möglichst gut geschirmt sein.

TK107

Durch eine Mantelwellendrossel in einem Fernseh-Antennenzuführungskabel

Antwort:

werden Gleichtakt-Hochfrequenz-Störsignale unterdrückt.

TK108

Ein unselektiver TV-Vorverstärker wird am wahrscheinlichsten

Antwort:

durch Übersteuerung mit dem Signal eines nahen Sender störend beeinflusst.

TK109

Hochfrequenz-Einstrahlung in die Zwischenfrequenz-Stufe eines Fernsehempfängers führt in der Regel zu

Antwort:

Problemen mit dem Fernsehempfang.

TK110

Zur Verbesserung der Störfestigkeit gegenüber Hochfrequenz-Einstrahlungen können in einem Niederfrequenz-Leistungsverstärker

Antwort:

keramische Kondensatoren über die Basis- Emitter-Übergänge der Endstufentransistoren eingebaut werden.

TK111

Welche sofortige Reaktion ist angebracht, wenn der Nachbar sich über Hochfrequenz-Einströmungen beklagt?

Antwort:

Sie bieten höflich an, die erforderlichen Prüfungen in die Wege zu leiten.

TK112

Ein Fernsehgerät wird durch das Nutzsignal einer Kurzwelle-Amateurfunkstelle gestört. Wie kann das Signal in das Fernsehgerät eindringen?

Antwort:

Über jeden beliebigen Leitungsanschluss und/oder über die Zwischenfrequenz-Stufen.

TK113

Ein Funkamateur wohnt in einem Reihenhaus. An welcher Stelle sollte die Kurzwelle-Drahtantenne angebracht werden, um die Störwahrscheinlichkeit auf ein Mindestmaß zu begrenzen? Sie sollte möglichst

Antwort:

rechtwinklig zur Häuserzeile angebracht werden.

TK114

Beim Betrieb Ihres 2-meter-Senders wird bei einem Ihrer Nachbarn ein Fernsehempfänger gestört, der mit einer Zimmerantenne betrieben wird. Zur Behebung des Problems schlagen Sie dem Nachbarn vor,

Antwort:

eine außen angebrachte Fernsehantenne zu installieren.

TK115

Während des Betriebs eines tragbaren Kurzwelle-Transceivers mit Batterieversorgung treten zu Hause und unter Verwendung der ortsfesten Antenne bei einer elektronischen Orgel Störungen auf. Eine mögliche Ursache hierfür

Antwort:

ist unzureichende Hochfrequenz-Erdung.

TK116

In welcher Entfernung von einer 70-cm-Sendeantenne sollte eine Fernsehantenne installiert werden, um das Störpotenzial möglichst gering zu halten? Sie sollte

Antwort:

so weit entfernt wie möglich installiert werden.

TK117

Ein starkes Hochfrequenz-Signal gelangt in die Zwischenfrequenz-Stufe des Rundfunkempfängers des Nachbarn. Dieses Phänomen wird als

Antwort:

Direkteinstrahlung bezeichnet.

TK118

Die Bemühungen, die durch eine in der Nähe befindliche Amateurfunkstelle hervorgerufenen Fernsehstörungen zu verringern, sind fehlgeschlagen. Als nächster Schritt ist

Antwort:

die zuständige Außenstelle der Bundesnetzagentur um Prüfung der Gegebenheiten zu bitten.

TK119

Während einer ATV-Aussendung erscheint das Bild auch auf dem Fernsehgerät der Nachbarn. Eine mögliche Abhilfe der Störung wäre die

Antwort:

Verminderung der Ausgangsleistung.

TK120

Bei einem Besuch beim Nachbarn zur Prüfung von Fernsehrundfunkstörungen ist zunächst

Antwort:

die Antennenleitung vom Fernsehgeräts zu trennen um zu prüfen, ob die Störungen anhalten.

TK201

Die Übersteuerung eines Leistungsverstärkers führt zu

Antwort:

einem hohen Nebenwellenanteil.

TK202

In Hochfrequenz-Schaltungen können Nebenresonanzen durch die

Antwort:

Eigenresonanz der Hochfrequenz-Drosseln hervorgerufen werden.

TK204

Bei einem Sender mit mehr als 2,5 mW Ausgangsleistung sollte die Dämpfung der Oberwellen im Frequenzbereich 1,7-35 MegaHertz mindestens

Antwort:

40 Dezibel betragen.

TK205

Durch welche Maßnahme können Tastklicks verringert werden? Durch

Antwort:

die Verringerung der Flankensteilheit.

TK206

Die gesamte Bandbreite einer FMAussendung beträgt 15 KiloHertz. Wie groß ist der Abstand der Mittenfrequenz von der Bandgrenze mindestens zu wählen, damit die Aussendung innerhalb des Bandes bleibt?

Antwort:

7,5 KiloHertz

TK207

Durch welche Maßnahme kann die übermäßige Bandbreite einer FM-Aussendung verringert werden? Durch die Verringerung der

Antwort:

Hubeinstellung.

TK208

Parasitäre Schwingungen können Störungen hervorrufen. Man erkennt sie auch daran, dass sie

Antwort:

keinen festen Bezug zur Betriebsfrequenz haben.

TK209

Um Bandbreite einzusparen sollte der Frequenzumfang eines Niederfrequenz-Sprachsignals, das an einen Modulator angelegt wird,

Antwort:

3 KiloHertz nicht überschreiten.

TK210

Wenn Hochfrequenz-Signale unerwünscht auf einen VFO zurückkoppeln, kann dies zu

Antwort:

Frequenzinstabilität führen.

TK211

Das Nutzsignal eines 144-MegaHertz-Senders verursacht die Übersteuerung eines in der Nähe befindlichen UHF-Fernsehempfängers. Das Problem lässt sich durch den Einbau eines

Antwort:

Hochpassfilters in das Antennenzuführungskabel des Fernsehempfängers lösen.

TK212

Um Oberwellenausstrahlungen eines UHF-Senders zu minimieren, sollte dem Gerät

Antwort:

ein Tiefpassfilter nachgeschaltet werden.

TK213

Ein SSB-Sender wird Störungen auf benachbarten Frequenzen hervorrufen, wenn

Antwort:

der Leistungsverstärker übersteuert wird.

TK214

Im 144-MegaHertz-Bereich werden Störungen festgestellt, die von einem quarzgesteuerten 432-MegaHertz-Sender verursacht werden, dessen Quarzoszillator bei etwa 12 MegaHertz schwingt. Die Oszillatorfrequenz wird in mehreren Stufen vervielfacht. Bei welcher Kombination der Vervielfacher tritt die Störung auf? Die Störung tritt auf bei der Kombination

Antwort:

Quarzfrequenz x 2 x 2 x 3 x 3

TK215

Bei der Hi-Fi-Anlage des Nachbarn wird Einströmung in die Niederfrequenz festgestellt. Eine mögliche Abhilfe wäre

Antwort:

geschirmte Lautsprecherleitungen zu verwenden.

TK216

Bei einem Wohnort in einem Ballungsgebiet empfiehlt es sich, während der abendlichen Fernsehstunden

Antwort:

mit keiner höheren Leistung zu senden, als für eine sichere Kommunikation unbedingt erforderlich ist.

TK217

Falls sich eine Sendeantenne in der Nähe und parallel zu einer 230-Volt-Wechselstrom-Freileitung befindet,

Antwort:

können Hochfrequenz-Spannungen ins Netz einkoppeln.

TK218

Zur Verhinderung von Fernsehstörungen, die durch Mantelwellen hervorgerufen werden, ist anstelle einer Mantelwellendrossel alternativ

Antwort:

der Einbau eines Hochfrequenz-Trenntrafos möglich.

TK219

Eine 435-MegaHertz-Sendeantenne mit hohem Gewinn ist unmittelbar auf eine UHF-Fernseh-Empfangsantenne gerichtet. Dies führt gegebenenfalls zu

Antwort:

einer Übersteuerung eines TV-Empfängers.

TK220

Im Mittelwellenbereich ergeben sich häufig Spiegelfrequenzstörungen durch

Antwort:

1,8-MegaHertz-Sender.

TK221

Ein korrodierter Anschluss an der Fernseh-Empfangsantenne des Nachbarn

Antwort:

kann in Verbindung mit dem Signal naher Sender unerwünschte Mischprodukte erzeugen, die den Fernsehempfang stören.

TK222

Eine 435-MegaHertz-Sendeantenne mit 1 kW ERP ist unmittelbar auf die Fernsehantenne des Nachbarn gerichtet. Dies führt gegebenenfalls

Antwort:

zur Übersteuerung der Vorstufe des Fernsehers.

TK301

Um die Störwahrscheinlichkeit zu verringern, sollte die benutzte Sendeleistung

Antwort:

auf das für eine zufrieden stellende Kommunikation erforderliche Minimum eingestellt werden.

TK302

Wie kann man hochfrequente Störungen reduzieren, die durch Harmonische hervorgerufen werden? Sie können reduziert werden durch ein

Antwort:

Oberwellenfilter

TK304

Welches Filter sollte im Störungsfall für die Dämpfung von Kurzwellensignalen in ein Fernsehantennenkabel eingeschleift werden?

Antwort:

Hochpassfilter

TK305

Was sollte zur Herabsetzung starker Signale eines 21-MegaHertz-Senders in das Fernseh-Antennenzuführungskabel eingeschleift werden?

Antwort:

Hochpassfilter

TK306

Welches Filter sollte im Störungsfall vor die einzelnen Leitungsanschlüsse eines UKW- oder Fernsehrundfunkgeräts oder angeschlossener Geräte eingeschleift werden, um Kurzwellensignale zu dämpfen?

Antwort:

Ein Hochpassfilter vor dem Antennenanschluss und zusätzlich je eine hochpermeable Ferritdrossel vor alle Leitungsanschlüsse der gestörten Geräte.

TK307

Die Signale eines 144-MegaHertz-Senders werden in das Abschirmgeflecht des Antennenkabels eines FM-Rundfunkempfängers induziert und verursachen Störungen. Eine Möglichkeit zur Verringerung der Störungen besteht darin,

Antwort:

eine Mantelwellendrossel in das Kabel vor den FM-Rundfunkempfänger einzusetzen.

TK308

Um die Störwahrscheinlichkeit im eigenen Haus zu verringern, empfiehlt es sich vorzugsweise

Antwort:

eine vom Potenzialausgleich getrennte Hochfrequenz-Erdleitung zu verwenden.

TK309

Erdleitungen sollten immer

Antwort:

über eine niedrige Impedanz verfügen.

TK311

Die Einfügungsdämpfung im Durchlassbereich eines passiven Hochpassfilters für ein Fernsehantennenkabel sollte

Antwort:

höchstens 2 bis 3 Dezibel betragen.

TK312

Ein Nachbar beschwert sich über Störungen seines Fernsehempfängers, die allerdings auch bei abgeschalteter TV-Antenne auftreten. Die Störungen fallen zeitlich mit den Übertragungszeiten des Funkamateurs zusammen. Als erster Schritt

Antwort:

ist ein Netzfilter vorzusehen.

TK314

Beim Betrieb eines Funkempfängers mit digitalen Schaltungen auf einer gedruckten Leiterplatte treten erhebliche Störungen auf. Diese könnten verringert werden, indem die Leiterplatte

Antwort:

in einem geerdeten Metallgehäuse untergebracht wird.

TK315

In einer Babyüberwachungsanlage mit zwei Geräten, die über ein langes Zwillingslitzenkabel miteinander verbunden sind, treten Störungen durch den Betrieb eines nahen Senders auf. Eine Möglichkeit zur Verringerung der Beeinflussungen besteht darin,

Antwort:

ein geschirmtes Verbindungskabel zu verwenden.

TK316

Welche Art von Kondensatoren sollte zum Abblocken von Hochfrequenz-Spannungen vorzugsweise verwendet werden? Am besten verwendet man

Antwort:

Keramikkondensatoren.

TK317

Um etwaige Funkstörungen auf Nachbarfrequenzen zu begrenzen, sollte bei Telefonie die höchste zu übertragende Niederfrequenz-Frequenz

Antwort:

unter 3 KiloHertz liegen.

TL101

In Bezug auf EMV sollten Vervielfacherstufen

Antwort:

gut abgeschirmt werden.

TL102

Um eine Amateurfunkstelle in Bezug auf EMV zu optimieren

Antwort:

sollten alle Einrichtungen mit einer guten Hochfrequenz-Erdung versehen werden.

TL103

Ein Sender ist mittels eines kurzen Koaxialkabels an eine Kollinearantenne mit 6 Dezibel Gewinn angeschlossen. Wenn die der Antenne zugeführte Ausgangsleistung auf 5 Watt verringert wird, treten keine Störungen der Hi-Fi-Anlage des Nachbarn auf. Die Strahlungsleistung entspricht dabei einer ERP von

Antwort:

20 Watt.

TL201

Sie besitzen eine lambda/4-Vertikalantenne. Da Sie für diese Antenne keine Selbsterklärung abgeben möchten und somit nur eine Strahlungsleistung von weniger als 10 Watt EIRP verwenden dürfen, müssen Sie die Sendeleistung soweit reduzieren, dass Sie unter diesem Wert bleiben. Wie groß darf die Sendeleistung ohne Berücksichtigung der Kabelverluste dabei sein?

Antwort:

3 Watt

TL202

Eine Amateurfunkstelle sendet in FM mit einer äquivalenten Strahlungsleistung (ERP) von 100 Watt. Wie groß ist die Feldstärke im freien Raum in einer Entfernung von 100 meter?

Antwort:

0,7 Volt pro meter

TL203

Sie möchten den Personenschutz-Sicherheitsabstand für die Antenne Ihrer Amateurfunkstelle für das 20-meter-Band und die Betriebsart RTTY berechnen. Der Grenzwert im Fall des Personenschutzes beträgt 28 Volt pro meter. Sie betreiben einen Dipol, der von einem Sender mit einer Leistung von 700 Watt über ein Koaxialkabel gespeist wird. Die Kabeldämpfung beträgt 0,5 Dezibel. Wie groß ist der Sicherheitsabstand?

Antwort:

6,3 meter

TL204

Sie möchten den Personenschutz-Sicherheitsabstand für die Antenne Ihrer Amateurfunkstelle für das 2-meter-Band und die Betriebsart FM berechnen. Der Grenzwert im Fall des Personenschutzes beträgt 28 Volt pro meter. Sie betreiben eine Yagi-Antenne mit einem Gewinn von 10,5 Dezibel d. Die Antenne wird von einem Sender mit einer Leistung von 100 Watt über ein Koaxialkabel gespeist. Die Kabeldämpfung beträgt 1,5 Dezibel. Wie groß ist der Sicherheitsabstand?

Antwort:

7,1 meter

TL205

Sie möchten den Personenschutz-Sicherheitsabstand für die Antenne Ihrer Amateurfunkstelle für das 20-meter-Band und die Betriebsart RTTY berechnen. Der Grenzwert im Fall des Personenschutzes beträgt 28 Volt pro meter. Sie betreiben einen Dipol, der von einem Sender mit einer Leistung von 300 Watt über ein Koaxialkabel gespeist wird. Die Kabeldämpfung beträgt 0,5 Dezibel. Wie groß ist der Sicherheitsabstand?

Antwort:

4,1 meter

TL206

Sie möchten den Personenschutz-Sicherheitsabstand für die Antenne Ihrer Amateurfunkstelle für das 10-meter-Band und die Betriebsart RTTY berechnen. Der Grenzwert im Fall des Personenschutzes beträgt 28 Volt pro meter. Sie betreiben einen Dipol, der von einem Sender mit einer Leistung von 100 Watt über ein Koaxialkabel gespeist wird. Die Kabeldämpfung sei vernachlässigbar. Wie groß muss der Sicherheitsabstand sein?

Antwort:

2,50 meter

TL207

Sie möchten den Personenschutz-Sicherheitsabstand für die Antenne Ihrer Amateurfunkstelle für das 10-meter-Band und die Betriebsart FM berechnen. Der Grenzwert im Fall des Personenschutzes beträgt 28 Volt pro meter. Sie betreiben eine Yagi-Antenne mit einem Gewinn von 7,5 Dezibel d. Die Antenne wird von einem Sender mit einer Leistung von 100 Watt über ein langes Koaxialkabel gespeist. Die Kabeldämpfung beträgt 1,5 Dezibel. Wie groß muss der Sicherheitsabstand sein?

Antwort:

5,01 meter

TL208

Sie möchten den Personenschutz-Sicherheitsabstand für die Antenne Ihrer Amateurfunkstelle in Hauptstrahlrichtung für das 2-meter-Band und die Betriebsart FM berechnen. Der Grenzwert im Fall des Personenschutzes beträgt 28 Volt pro meter. Sie betreiben eine Yagi-Antenne mit einem Gewinn von 11,5 Dezibel d. Die Antenne wird von einem Sender mit einer Leistung von 75 Watt über ein Koaxialkabel gespeist. Die Kabeldämpfung beträgt 1,5 Dezibel. Wie groß muss der Sicherheitsabstand sein?

Antwort:

6,86 meter

TL209

Warum ist im Nahfeld einer Strahlungsquelle keine einfache Umrechnung zwischen den Feldgrößen E, H und S und damit auch keine vereinfachte Berechnung des Schutzabstandes möglich?

Antwort:

Weil die elektrische und die magnetische Feldstärke im Nahfeld keine konstante Phasenbeziehung zueinander aufweisen.

TL210

Sie errechnen einen Sicherheitsabstand für Ihre Antenne. Von welchem Punkt aus muss dieser Sicherheitsabstand eingehalten werden, wenn Sie bei der Berechnung die Fernfeldnäherung verwendet haben? Er muss eingehalten werden

Antwort:

von jedem Punkt der Antenne.

TL211

Wie errechnen Sie die Leistung am Einspeisepunkt der Antenne (Antenneneingangsleistung) bei bekannter Senderausgangsleistung?

Antwort:

Sie addieren die Verluste zwischen Senderausgang und Antenneneingang und berechnen aus dieser Dämpfung einen Dämpfungsfaktor D; die Antenneneingangsleistung ist dann PAnt = D mal PSender.

TL212

Für Ihre Yagi-Antenne, die an einem hohen Mast befestigt ist, beträgt der Sicherheitsabstand in Hauptstrahlrichtung 20 meter. Da die Antenne jedoch über gefährdete Orte hinweg strahlt, dringt nur ein Teil des Feldes in den Bereich unterhalb der Antenne. Sie ermitteln einen kritischen Winkel von 40grad und ersehen im Strahlungsdiagramm der Antenne eine Winkeldämpfung von 6 Dezibel. Auf welchen Wert verringert sich dann der Sicherheitsabstand?

Antwort:

Er verringert sich auf 10 meter.

TL214

Mit welcher Ausgangsleistung rechnen Sie im Fall des Personenschutzes, um den Sicherheitsabstand zu ermitteln?

Antwort:

Mit dem Mittelwert der Ausgangsleistung gemittelt über ein Intervall von 6 Minuten.

TL215

Sie betreiben eine Amateurfunkstelle auf dem 2-meter-Band mit einer Rundstrahlantenne mit 6 Dezibel Gewinn über dem Dipol. Wie hoch darf die maximale Ausgangsleistung Ihres Senders unter Vernachlässigung der Kabeldämpfung sein, wenn der Grenzwert für den Personenschutz 28 Volt pro meter und der zur Verfügung stehende Sicherheitsabstand 5 meter beträgt.

Antwort:

ca. 100 Watt

TL216

Muss ein Funkamateur als Betreiber einer ortsfesten 2-meter-Amateurfunkstelle bei der Sendeart F3E und einer Senderleistung von 6 Watt an einer 15-Element-Yagiantenne mit 13 Dezibel Gewinn und vernachlässigbaren Kabelverlusten die Einhaltung der Personenschutzgrenzwerte nachweisen?

Antwort:

Ja, er ist in diesem Fall verpflichtet, die Einhaltung der Personenschutzgrenzwerte nachzuweisen.

TL301

Unter welchen Bedingungen darf das Standrohr einer Amateurfunkantenne auf einem Gebäude mit einer vorhandenen Blitzschutzanlage verbunden werden?

Antwort:

Wenn die vorhandene Blitzschutzanlage fachgerecht aufgebaut ist und das Standrohr mit ihr auf einem sehr kurzen Weg verbunden werden kann.

TL302

Welches Material und welcher Mindestquerschnitt ist bei einer Erdungsleitung zwischen einem Antennenstandrohr und einer Erdungsanlage nach DIN VDE 0855 Teil 300 für Funksender bis 1 kW zu verwenden?

Antwort:

Als geeigneter Erdungsleiter gilt ein Einzelmassivdraht mit einem Mindestquerschnitt von 16 mm2 Kupfer, isoliert oder blank, oder 25 mm2 Aluminium isoliert oder 50 mm2 Stahl.

TL303

Unter welchen Bedingungen darf ein Fundamenterder als Blitzschutzerder verwendet werden?

Antwort:

Jeder ordnungsgemäß verlegte Fundamenterder kann verwendet werden, sofern alle Blitzschutzleitungen bis zur Potentialausgleichsschiene getrennt geführt werden.

TL304

Welche Sicherheitsmaßnahmen müssen zum Schutz gegen atmosphärische Überspannungen und zur Verhinderung von Spannungsunterschieden bei Koaxialkabel-Niederführungen ergriffen werden?

Antwort:

Die Außenleiter (Abschirmung) aller Koaxialkabel-Niederführungen müssen über einen Potentialausgleichsleiter normgerecht mit Erde verbunden werden.

TL305

Welche der Antworten a bis d enthält die heutzutage normgerechten Adern-Kennfarben von 3-adrigen, isolierten Energieleitungen und -kabeln in der Abfolge: Schutzleiter, Außenleiter, Neutralleiter?

Antwort:

grüngelb, braun, blau

TL306

Damit die Zulassung eines Kraftfahrzeugs nicht ungültig wird, sind vor dem Einbau einer mobilen Sende-/Empfangseinrichtung grundsätzlich

Antwort:

die Anweisungen des Kfz-Herstellers zu beachten.

TL307

Um ein Zusammenwirken mit der Elektronik des Kraftfahrzeugs zu verhindern, sollte das Antennenkabel

Antwort:

möglichst weit von der Fahrzeugverkabelung entfernt verlegt werden.