Stand:  18.01.2018

Prüfungsfragen von der Bundesnetzagentur Technik-Klasse-E ohne Bilder und nur mit Antwort

1	Prüfungsfragen im Prüfungsteil „Technische Kenntnisse“ der Klasse E 	7

1.1	Allgemeine mathematische Grundkenntnisse und Größen TA	7

1.1.1	Allgemeine mathematische Grundkenntnisse TA1	7

1.1.2	Größen und Einheiten TA2	7

1.2	Elektrizitäts-, Elektromagnetismus- und Funktheorie TB	7

1.2.1	Leiter, Halbleiter und Isolator TB1	7

1.2.2	Strom- und Spannungsquellen TB2	8

1.2.3	Elektrisches Feld TB3	8

1.2.4	Magnetisches Feld TB4	9

1.2.5	Elektromagnetisches Feld TB5	9

1.2.6	Sinusförmige Signale TB6	10

1.2.7	Nichtsinusförmige Signale TB7	11

1.2.8	Modulierte Signale TB8	11

1.2.9	Ohmsches Gesetz, Leistung und Energie TB9	12

1.3	Elektrische und elektronische Bauteile TC	13

1.3.1	Widerstand TC1	13

1.3.2	Kondensator TC2	14

1.3.3	Spule TC3	14

1.3.4	Übertrager und Transformatoren TC4	15

1.3.5	Diode TC5	15

1.3.6	Transistor TC6	16

1.4	Elektronische Schaltungen und deren Merkmale TD	17

1.4.1	Serien- und Parallelschaltung von Widerständen, Spulen und Kondensatoren TD1	17

1.4.2	Schwingkreise und Filter TD2	18

1.4.3	Stromversorgung TD3	19

1.4.4	Verstärker TD4	20

1.4.5	Modulator / Demodulator TD5	20

1.4.6	Oszillator TD6	21

1.5	Analoge und digitale Modulationsverfahren TE	21

1.5.1	Amplitudenmodulation AM, Einseitenbandmodulation TE1	21

1.5.2	Frequenzmodulation TE2	22

1.5.3	Text-, Daten- und Bildübertragung TE3	22

1.6	Funk-Empfänger TF	23

1.6.1	Einfach- und Doppelsuperhet-Empfänger TF1	23

1.6.2	Blockschaltbilder TF2	24

1.6.3	Betrieb und Funktionsweise einzelner Stufen TF3	25

1.6.4	Empfängermerkmale TF4	25

1.7	Funksender TG	26

1.7.1	Blockschaltbilder TG1	26

1.7.2	Betrieb und Funktionsweise einzelner Stufen TG2	27

1.7.3	Betrieb und Funktionsweise von Hochfrequenz-LeistungsverstärkernTG3	27

1.7.4	Betrieb und Funktionsweise von Hochfrequenz-Transceivern TG4	28

1.7.5	Unerwünschte Aussendungen TG5	28

1.8	Antennen und Übertragungsleitungen TH	29

1.8.1	Antennen TH1	29

1.8.2	Antennenmerkmale TH2	30

1.8.3	Übertragungsleitungen TH3	31

1.8.4	Anpassung, Transformation und SymmetrierungTH4	32

1.9	Wellenausbreitung und Ionosphäre TI	33

1.9.1	Ionosphäre TI1	33

1.9.2	Kurzwellenausbreitung TI2	33

1.9.3	Wellenausbreitung oberhalb 30 Megahertz TI3	34

1.10	Messungen und Messinstrumente TJ	35

1.10.1	Messinstrumente TJ1	35

1.10.2	Durchführung von Messungen TJ2	36

1.11	Störemissionen, Störfestigkeit, Schutzanforderungen, Ursachen, Abhilfe TK	37

1.11.1	Störungen elektronischer Geräte TK1	37

1.11.2	Ursachen für Störungen TK2	38

1.11.3	Maßnahmen zur Störungsbeseitigung TK3	39

1.12	Elektromagnetische Verträglichkeit, Anwendung, Personen- und Sachschutz TL	40

1.12.1	Störfestigkeit TL1	40

1.12.2	Schutz von Personen TL2	41

1.12.3	Sicherheit TL3	42

### 1	Prüfungsfragen im Prüfungsteil „Technische Kenntnisse“ der Klasse E

### 1.1.1 Allgemeine mathematische Grundkenntnisse

TA101

0,042 Ampere entspricht

Antwort: 42⋅10hoch-3 Ampere

TA102

0,00042 Ampere entspricht

Antwort: 42 10hoch-6 Ampere

TA103

100 Milliwatt entspricht

Antwort: 10hoch-1 Watt

TA104

4 200 000 Hertz entspricht

Antwort: 4,2⋅10hoch6 Hertz

1.1.2 Größen und Einheiten

TA201

Welche Einheit wird für die elektrische Spannung verwendet?

Antwort: Volt

TA202

Welche Einheit wird für die elektrische Ladung verwendet?

Antwort: Amperesekunde

TA203

Welche Einheit wird für die elektrische Leistung verwendet?

Antwort: Watt

TA204

In welcher Einheit wird der elektrische Widerstand angegeben?

Antwort: Ohm

TA205

Welche der nachfolgenden Antworten enthält nur Basiseinheiten nach dem internationalen Einheitensystem?

Antwort: Ampere, Kelvin, Meter, Sekunde

TA206

0,22 Mikrofarad sind

Antwort: 220 Nanofarad

TA207

3,75 Megahertz sind

Antwort: 3750 Kilohertz

TA208

Welche Einheit wird für die Kapazität verwendet?

Antwort: Farad

1.2	Elektrizitäts-, Elektromagnetismus und Funktheorie

1.2.1 Leiter, Halbleiter und Isolator

TB101

Welche Gruppe enthält insgesamt die besten gut leitenden Metalle?

Antwort: Silber, Kupfer, Aluminium

TB102

Welches der genannten Metalle hat die beste elektrische Leitfähigkeit?

Antwort: Silber

TB103

Welches der genannten Metalle hat die schlechteste elektrische Leitfähigkeit?

Antwort: Zinn

TB104

Welche Gruppe von Materialien enthält nur Nichtleiter (Isolatoren)?

Antwort: Epoxid, Polyethylen (PE), Polystyrol (PS)

TB105

Was verstehen Sie unter Halbleitermaterialien?

Antwort: Einige Stoffe (z.B. Silizium, Germanium) sind in reinem Zustand bei Raumtemperatur gute Isolatoren. Durch geringfügige Zusätze von geeigneten anderen Stoffen oder bei hohen Temperaturen werden sie jedoch zu Leitern.

1.2.2 Strom- und Spannungsquellen

TB203

Was versteht man unter „technischer Stromrichtung“ in der Elektrotechnik?

Antwort: Man nimmt an, dass der Strom vom Pluspol zum Minuspol fließt.

TB205

Wie lange könnte man mit einem voll geladenen Akku mit 55 Amperstunden einen Amateurfunkempfänger betreiben, der einen Strom von 0,8 Ampere aufnimmt?

Antwort: 68 Stunden und 45 Minuten

1.2.3 Elektrisches Feld

TB301

Welche Einheit wird für die elektrische Feldstärke verwendet?

Antwort: Volt pro Meter

TB302

Wie nennt man das Feld zwischen zwei parallelen Kondensatorplatten bei Anschluss einer Gleichspannung?

Antwort: Homogenes elektrisches Feld

1.2.4 Magnetisches Feld

TB401

Welche Einheit wird für die magnetische Feldstärke verwendet?

Antwort: Ampere pro Meter

TB402

Wie nennt man das Feld im Innern einer langen Zylinderspule beim Fließen eines Gleichstroms?

Antwort: Homogenes magnetisches Feld

TB403

Wenn Strom durch einen gestreckten Leiter fließt, entsteht ein

Antwort: Magnetfeld aus konzentrischen Kreisen um den Leiter.

TB405

Welcher der nachfolgenden Werkstoffe ist ein ferromagnetischer Stoff?

Antwort: Eisen

1.2.5 Elektromagnetisches Feld

TB501

Wodurch entsteht ein elektromagnetisches Feld?

Antwort: Ein elektromagnetisches Feld entsteht,

wenn ein zeitlich schnell veränderlicher Strom durch einen elektrischen Leiter fließt, dessen Länge mindestens 1/100 der Wellenlänge ist.

TB502

Wie erfolgt die Ausbreitung einer elektromagnetischen Welle? Die Ausbreitung erfolgt

Antwort:  durch eine Wechselwirkung zwischen elektrischem und magnetischem Feld.

TB504

Der Winkel zwischen den elektrischen und magnetischen Feldkomponenten eines elektromagnetischen Feldes beträgt im Fernfeld

Antwort: 90 Grad

    - Sinusförmige Signale

TB601

Welches ist die Einheit der Wellenlänge?

Antwort: Meter

TB602

Welcher Wellenlänge Lambda entspricht die Frequenz 1,84 Megahertz?

Antwort: 163 Meter

TB603 K

Welcher Wellenlänge Lambda entspricht die Frequenz 28,48 Megahertz?

Antwort: 10,5 Meter

TB604

Eine Wellenlänge von 2,06 Meter entspricht einer Frequenz von

Antwort: 145,631 Megahertz

TB605

Eine Wellenlänge von 80 Meter entspricht einer Frequenz von

Antwort: 3,75 Megahertz

TB606

Welche Bezeichnung ist für eine Schwingung von 145 000 000 Perioden pro Sekunde richtig?

Antwort: 145 Megahertz

TB607

Die Periodendauer von 50 Mikrosekunden entspricht einer Frequenz von

Antwort: 20 Kilohertz

TB608

Den Frequenzbereich zwischen 30 und 300 Megahertz bezeichnet man als

Antwort: Very-High-Frequency

TB609

Das 70-Zentimeter-Band befindet sich im

Antwort: Ultra-High-Frequency-Bereich.

TB612

Eine sinusförmige Wechselspannung hat einen Spitzenwert von 12 Volt. Wie groß ist der Effektivwert der Wechselspannung?

Antwort: 8,5 Volt

TB613

Ein sinusförmiges Signal hat einen Effektivwert von 12 Volt. Wie groß ist der Spitzen- Spitzen- Wert?

Antwort: 33,9 Volt

    - Nichtsinusförmige Signale

TB701

Welche Signalform sollte der Träger einer hochfrequenten Schwingung haben?

Antwort: sinusförmig

    - Modulierte Signale

TB801

Was ist der Unterschied zwischen Amplitudenmodulation und Einseitenbandmodulation?

Antwort: Amplitudenmodulation hat einen Träger und zwei Seitenbänder, Einseitenbandmodulation arbeitet mit Trägerunterdrückung und einem Seitenband.

TB802

Was ist der Unterschied zwischen LSB und USB?

Antwort: LSB arbeitet mit Trägerunterdrückung und dem unteren Seitenband, USB arbeitet mit Trägerunterdrückung und dem oberen Seitenband.

TB803

Welche Aussage über modulierte Signale ist richtig?

Antwort: Bei FM ändert sich die Amplitude des Sendesignals bei Modulation nicht.

TB804

Was ist der Unterschied zwischen FSK und AFSK?

Antwort: Bei FSK wird der Träger direkt und bei AFSK mit Hilfe des Audiosignals moduliert.

TB805

Wie groß ist die Hochfrequenz-Bandbreite, die bei der Übertragung eines Einseitenbandmodulation-Signals entsteht?

Antwort: Sie entspricht genau der Bandbreite des Niederfrequenz-Signals.

TB806

Ein Träger von 3,65 Megahertz wird mit der Niederfrequenz-Frequenz von 2 Kilohertz in Einseitenbandmodulation (LSB) moduliert. Welche Frequenz/Frequenzen treten im modulierten Hochfrequenz-Signal hauptsächlich auf?

Antwort: 3,648 Megahertz

    - Ohmsches Gesetz, Leistung und Energie

TB901

Die Maßeinheit der elektrischen Leistung ist

Antwort: Watt

TB902

Welcher der nachfolgenden Zusammenhänge ist richtig?

Antwort: U=R⋅I

TB903

Welche Spannung lässt einen Strom von 2 Ampere durch einen Widerstand von 50 Ohm fließen?

Antwort: 100 Volt

TB904

Welcher Widerstand ist erforderlich um einen Strom von 3 Ampere bei einer Spannung von 90 Volt fließen zu lassen?

Antwort: 30 Ohm

TB905

Eine Stromversorgung nimmt bei 230 Volt einen Strom von 0,63 Ampere auf. Welche elektrische Arbeit (Energie) wird bei einer Betriebsdauer von 7 Stunden verbraucht?

Antwort 1,01 Kilowattstunden

TB906

Eine Glühlampe hat einen Nennwert von 12 Volt und 48 Watt. Bei einer 12-Volt-Versorgung beträgt die Stromentnahme

Antwort: 4 Ampere

TB907

Der Effektivwert der Spannung an einer künstlichen 50-Ohm-Antenne wird mit 100 Volt gemessen. Die Leistung an der Last beträgt

Antwort: 200 Watt

TB908

Ein mit einer künstlichen 50-Ohm-Antenne in Serie geschaltetes Amperemeter zeigt 2 Ampere an. Die Leistung in der Last beträgt

Antwort: 200 Watt

TB909

Ein Mobil-Transceiver (Sender-Empfänger) hat bei Sendebetrieb eine Leistungsaufnahme von 100 Watt aus dem 12-Volt-Bordnetz des Kraftfahrzeuges. Wie groß ist die Stromaufnahme?

Antwort: 8,33 Ampere

TB910

Ein 100-Ohm-Widerstand, an dem 10 Volt anliegen, muss mindestens eine Belastbarkeit haben von

Antwort: 1 Watt

TB911

Welche Belastbarkeit muss ein Vorwiderstand haben, an dem bei einem Strom von 50 Milliampere eine Spannung von 50 Volt abfallen soll?

Antwort: 2,5 Watt

1.3	Elektrische und elektronische Bauteile (TC)

1.3.1 Widerstand (TC1)

TC101

Die Farbringe gelb, violett und orange auf einem Widerstand mit 4 Farbringen bedeuten einen Widerstandswert von

Antwort: 47 Kiloohm

TC102

Die Farbringe gelb, violett und rot auf einem Widerstand mit 4 Farbringen bedeuten einen Widerstandswert von

Antwort: 4,7 Kiloohm

TC103

Die Farbringe rot, violett und orange auf einem Widerstand mit 4 Farbringen bedeuten einen Widerstandswert von

Antwort:27 Kiloohm

TC104

Die Farbringe rot, violett und rot auf einem Widerstand mit 4 Farbringen bedeuten einen Widerstandswert von

Antwort: 2,7 Kiloohm

TC108

Ein Widerstand hat eine Toleranz von 10 Prozent. Bei einem nominalen Widerstandswert von 5.6 Kiloohm liegt der tatsächliche Wert zwischen

Antwort:5040 und 6160 Ohm.

TC109

Welche Bauart von Widerstand folgender Auswahl ist am besten für eine künstliche Antenne (Dummy Load) geeignet?

Antwort: Ein Metalloxidwiderstand.

TC110

Welchen Wert hat ein SMD-Widerstand mit der Kennzeichnung 221?

Antwort: 220 Ohm

TC111

Welchen Wert hat ein SMD-Widerstand mit der Kennzeichnung 223?

Antwort: 22 Kiloohm

1.3.2 Kondensator (TC2)

TC201

Welche Aussage zur Kapazität eines Plattenkondensators ist richtig?

Antwort: Je größer der Plattenabstand ist, desto kleiner ist die Kapazität.

TC202

Ein Bauelement, bei dem sich Platten auf einer isolierten Achse befinden, die zwischen fest stehende Platten hineingedreht werden können, nennt man

Antwort: Drehkondensator.

TC206

Drei Kondensatoren mit den Kapazitäten C1 = 0,1 Mikrofarad, C2 = 150 Nanofarad und C3 = 50000 Pikofarad werden parallel geschaltet. Wie groß ist die Gesamtkapazität?

Antwort: 0,3 Mikrofarad

TC207

Bei welchem der folgenden Bauformen von Kondensatoren muss beim Einbau auf die Polarität geachtet werden?

Antwort: Elektrolytkondensator

TC208

Mit zunehmender Frequenz

Antwort: sinkt der Wechselstromwiderstand von Kondensatoren.

1.3.3 Spule (TC3)

TC301

Wie ändert sich die Induktivität einer Spule von 12 MicroHenry, wenn die Windungszahl bei gleicher Wickellänge verdoppelt wird?

Antwort: Die Induktivität steigt auf 48  MicroHenry

TC302

Die Induktivität sinkt auf 6 MicroHenry.

TC303

Wie kann man die Induktivität einer Spule vergrößern?

Antwort: Durch Stauchen der Spule (Verkürzen der Spulenlänge).

TC306

Mit zunehmender Frequenz steigt der Wechselstromwiderstand einer Spule.

1.3.4 Übertrager und Transformatoren (TC4)

TC401

Ein Trafo liegt an 230 Volt und gibt 11,5 Volt ab. Seine Primärwicklung hat 600 Windungen. Wie groß ist seine Sekundärwindungszahl?

Antwort: 30 Windungen.

TC402

Ein Trafo liegt an 45 Volt und gibt 180 Volt ab. Seine Primärwicklung hat 150 Windungen. Wie groß ist seine Sekundärwindungszahl?

Antwort: 600 Windungen

TC403

Die Primärspule eines Übertragers hat die fünffache Anzahl von Windungen der Sekundärspule. Wie hoch ist die erwartete Sekundärspannung, wenn die Primärspule an eine 230-Volt-Stromversorgung angeschlossen wird?

Antwort: 46 Volt

1.3.5 Diode (TC5)

TC501

P-dotiertes Halbleitermaterial ist solches, das mit einem zusätzlichen Stoff versehen wurde, der

Antwort: weniger als vier Valenzelektronen enthält.

TC502

N-leitendes Halbleitermaterial ist gekennzeichnet durch

Überschuss an freien Elektronen.

TC503

Ein in Durchlassrichtung betriebener PN-Übergang ermöglicht

Antwort: den Stromfluss von P nach N.

TC504

Eine in Sperrrichtung betriebene Diode hat

Antwort: einen hohen Widerstand.

1.3.6 Transistor (TC6)

TC601

Was versteht man unter Stromverstärkung beim Transistor?

Antwort: Mit einem geringen Strom (Basisstrom) wird ein großer Strom (Kollektorstrom) gesteuert.

TC602

Das Verhältnis von Kollektorstrom zum Basisstrom eines Transistors liegt üblicherweise im Bereich von

Antwort: 10 zu 1 bis 900 zu 1.

TC605

Welche Kollektorspannungen haben NPN-und PNP-Transistoren?

Antwort: NPN-Transistoren benötigen positive, PNP-Transistoren negative Kollektorspannungen.

TC606

Bei einem bipolaren Transistor in leitendem Zustand befindet sich die Emitter-BasisDiode

Antwort: in Durchlassrichtung.

TC607

Welche Transistortypen sind bipolare Transistoren?

Antwort: NPN- und PNP-Transistoren

TC608

Wie lauten die Bezeichnungen der Anschlüsse eines bipolaren Transistors?

Antwort: Emitter, Basis, Kollektor

TC609

Ein bipolarer Transistor ist

Antwort: stromgesteuert.

TC610

Wenn die Basisspannung eines NPN-Transistors gleich der Emitterspannung ist,

Antwort: fließt kein Kollektorstrom.

TC611

Wie erfolgt die Steuerung des Stroms im Feldeffekttransistor (FET)?

Antwort: Die Gatespannung steuert den Widerstand des Kanals zwischen Source und Drain.

1.4	Elektronische Schaltungen und deren Merkmale (TD)

1.4.1 Serien- und Parallelschaltung von Widerständen, Spulen und Kondensatoren (TD1)

TD109

Zwei Widerstände mit R1 = 20 Ohm und R2 = 30 Ohm sind parallel geschaltet. Wie groß ist der Ersatzwiderstand?

Antwort: 12 Ohm

TD110

Zwei Widerstände mit R1 = 100 Ohm und R2 = 150 Ohm sind parallel geschaltet. Wie groß ist der Ersatzwiderstand?

Antwort: 60 Ohm

1.4.2 Schwingkreise und Filter (TD2)

TD204

Wie ändert sich die Resonanzfrequenz eines Schwingkreises, wenn

Antwort:  die Spule weniger Windungen erhält,

Die Resonanzfrequenz wird bei 1. größer und bei 2. und 3. kleiner.

TD205

Wie verhält sich ein Parallelschwingkreis bei der Resonanzfrequenz?

Antwort: Wie ein hochohmiger Widerstand.

TD210

Welche der nachfolgenden Eigenschaften trifft auf einen Hochpass zu?

Antwort: Frequenzen oberhalb der Grenzfrequenz werden durchgelassen.

1.4.3 Stromversorgung (TD3)

TD301

Welche Eigenschaften sollten Strom- und Spannungsquellen aufweisen?

Antwort: Spannungsquellen sollten einen möglichst niedrigen Innenwiderstand und Stromquellen einen möglichst hohen Innenwiderstand haben.

TD302

Die Leerlaufspannung einer Gleichspannungsquelle beträgt 13,5 Volt. Wenn die Spannungsquelle einen Strom von 1 Ampere abgibt, sinkt die Klemmenspannung auf 12,4 Volt. Wie groß ist der Innenwiderstand der Spannungsquelle?

Antwort: 1.1 Ohm

TD303

Die Leerlaufspannung einer Gleichspannungsquelle beträgt 13,5 Volt. Wenn die Spannungsquelle einen Strom von 2 Ampere abgibt, sinkt die Klemmenspannung auf 13 Volt. Wie groß ist der Innenwiderstand der Spannungsquelle?

Antwort: 0,25 Ohm

TD306

Welches ist der Hauptnachteil eines Schaltnetzteils gegenüber einem konventionellen Netzteil?

Antwort:  Ein Schaltnetzteil erzeugt Oberwellen seiner Taktfrequenz, die beim Empfang zu Störungen führen können.

1.4.4 Verstärker(TD4)

TD401

In welcher der folgenden Zeilen werden nur Verstärker-Bauelemente genannt?

Antwort: Transistor, MOSFET, Operationsverstärker, Röhre

TD402

Was versteht man in der Elektronik unter Verstärkung? Man spricht von Verstärkung, wenn

Antwort: das Ausgangssignal gegenüber dem Eingangssignal in der Leistung größer ist.

TD403

Was ist ein Operationsverstärker?

Antwort: Operationsverstärker sind Gleichstrom gekoppelte Verstärker mit sehr hohem Verstärkungsfaktor und großer Linearität.

TD404

Ein IC (integrated circuit) ist

Antwort: eine komplexe Schaltung auf einem Halbleiter-kristallplättchen.

TD405

Worauf beruht die Verstärkerwirkung von Elektronenröhren?

Antwort: Das von der Gitterspannung hervorgerufene elektrische Feld steuert den Anodenstrom.

1.4.5 Modulator / Demodulator (TD5)

TD501

Durch Modulation

Antwort: werden Informationen auf einen oder mehrere Träger übertragen.

TD502

Welche Aussage zum Frequenzmodulator ist richtig? Durch das Informationssignal

Antwort: wird die Frequenz des Trägers beeinflusst. Die Amplitude des Trägers bleibt dabei konstant.

TD503

Zur Aufbereitung des Einseitenbandmodulation-Signals müssen

Antwort: der Träger und ein Seitenband unterdrückt oder ausgefiltert werden.

TD504

Wie kann ein Einseitenbandmodulation-Signal erzeugt werden?

Antwort: Im Balancemodulator wird ein Zweiseitenband-Signal erzeugt. Das Seitenbandfilter selektiert ein Seitenband heraus.

1.4.6 Oszillator (TD6)

TD601

Was verstehen Sie unter einem „Oszillator“?

Antwort: Es ist ein Schwingungserzeuger.

TD602

Was ist ein LC-Oszillator? Es ist ein Schwingungserzeuger, wobei die Frequenz

Antwort: von einer Spule und einem Kondensator (LC-Schwingkreis) bestimmt wird.

TD603

Was ist ein Quarz-Oszillator? Es ist ein Schwingungserzeuger, wobei die Frequenz

Antwort: durch einen hochstabilen Quarz bestimmt wird.

TD604

Wie verhält sich die Frequenz eines LC-Oszillators bei Temperaturanstieg, wenn die Kapazität des Schwingkreiskondensators mit dem Temperaturanstieg geringer wird?

Antwort: Die Frequenz wird erhöht.

TD605

Im VFO eines Senders steigt die Induktivität der Oszillatorspule mit der Temperatur. Der Kondensator bleibt sehr stabil. Welche Auswirkungen hat dies bei steigender Temperatur?

Antwort: Die VFO-Frequenz wandert nach unten.

TD606

Der Vorteil von Quarzoszillatoren gegenüber LC-Oszillatoren liegt darin, dass sie

Antwort: eine bessere Frequenzstabilität aufweisen.

1.5	Analoge und digitale Modulationsverfahren

1.5.1 Amplitudenmodulation Amplitudenmodulation, Einseitenbandmodulation (TE1)

TE101

Wie unterscheidet sich Einseitenbandmodulation (J3E) von Amplitudenmodulation (A3E) in Bezug auf die Bandbreite?

Antwort: Die Sendeart J3E beansprucht weniger als die halbe Bandbreite der Sendeart A3E.

TE102

Welches der nachfolgenden Modulationsverfahren hat die geringste Störanfälligkeit bei Funkanlagen in Kraftfahrzeugen?

Antwort: FM (Frequenzmodulation)

    - Frequenzmodulation (TE2)

TE201

Wodurch wird bei Frequenzmodulation die Lautstärke-Information übertragen?

Antwort: 	Durch die Größe der Trägerfrequenzauslenkung.

TE202

FM hat gegenüber Einseitenbandmodulation den Vorteil der

Antwort: geringeren Beeinflussung durch Störquellen.

TE203

Ein zu großer Hub eines FM-Senders führt dazu,

Antwort: dass die Hochfrequenz-Bandbreite zu groß wird.

TE204

Größerer Frequenzhub führt bei einem FM-Sender zu

Antwort: einer größeren Hochfrequenz-Bandbreite.

1.5.3 Text-, Daten- und Bildübertragung (TE3)

TE301

Welche Hochfrequenz-Bandbreite beansprucht ein 1200-Baud-Packet-Radio-AFSK-Signal?

Antwort: 12 Kilohertz

TE302

Welche Hochfrequenz-Bandbreite beansprucht ein 9600-Baud-FM-Packet-Radio-Signal?

Antwort: 20 Kilohertz

TE303

Welche Niederfrequenz-Zwischenträgerfrequenzen werden in der Regel in Packet Radio bei 1200 Baud benutzt?

Antwort: 1200 / 2200 Hz

TE304

Was versteht man bei Packet Radio unter einem TNC (Terminal Network Controller)? Ein TNC

Antwort: besteht aus einem Modem und dem Controller für die digitale Aufbereitung der Daten.

TE305

Was bedeutet im Prinzip „Packet Radio“? Die Daten werden

Antwort: paketweise (stoßweise) gesendet.

TE306

Was versteht man unter 1k2-Packet-Radio?

Antwort: Die Übertragung erfolgt mit 1200 Baud.

TE307

Welches ist eine gängige Übertragungsrate in Packet Radio?

Antwort: 9600 Baud

TE308

Eine Packet-Radio-Mailbox ist

Antwort: ein Rechnersystem bei dem Texte und Daten über Funk eingespeichert und abgerufen werden können.

TE309

Um RTTY-Betrieb durchzuführen benötigt man außer einem Transceiver beispielsweise

Antwort: einen PC mit Soundkarte und entsprechender Software.

TE310

Welcher Unterschied zwischen den Betriebsarten ATV und SSTV ist richtig?

Antwort: SSTV überträgt Standbilder, ATV bewegte Bilder.

TE311

Welches der folgenden digitalen Übertragungsverfahren hat die geringste Bandbreite?

Antwort: PSK31

TE312

Wie heißt die Übertragungsart mit einem Übertragungskanal, bei der durch Umschaltung abwechselnd in beide Richtungen gesendet werden kann?

Antwort: Halbduplex

1.6	Funk-Empfänger (TF)

1.6.1 Einfach- und Doppelüberlagerungsempfänger (TF1)

TF101

Eine hohe erste Zwischenfrequenz vereinfacht die Filterung zur Vermeidung von

Antwort: Spiegelfrequenzstörungen.

TF102

Eine hohe erste Zwischenfrequenz

Antwort: ermöglicht bei großem Abstand zur Empfangsfrequenz eine hohe Spiegelfrequenzunterdrückung.

TF103

Welche Aussage ist für einen Doppelsuper richtig?

Antwort: Mit einer niedrigen zweiten Zwischenfrequenz erreicht man leicht eine gute Trennschärfe.

TF104

Ein Empfänger hat eine Zwischenfrequenz von 10,7 Megahertz und ist auf 28,5 Megahertz abgestimmt. Der Oszillator des Empfängers schwingt oberhalb der Empfangsfrequenz. Welche Frequenz hat die Spielfrequenz?

Antwort: 49,9 Megahertz

TF105

Wodurch wird beim Überlagerungsempfänger die Spiegelfrequenzdämpfung bestimmt? Sie wird vor allem bestimmt durch

Antwort: die Höhe der ersten (Zwischenfrequenz)

TF106

Einem Mischer werden die Frequenzen 136 Megahertz und 145 Megahertz zugeführt. Welche Frequenzen werden beim Mischvorgang erzeugt?

Antwort: 9 Megahertz und 281 Megahertz

TF107

Einem Mischer werden die Frequenzen 28 Megahertz und 38,7 Megahertz zugeführt. Welche Frequenzen werden beim Mischvorgang erzeugt?

Antwort: 10,7 Megahertz und 66,7 Megahertz

TF108

Eine schmale Empfängerbandbreite führt im Allgemeinen zu einer

Antwort: hohen Trennschärfe.

TF109

Die Frequenzdifferenz zwischen dem Hochfrequenz-Nutzsignal und dem Spiegelsignal entspricht

Antwort:  dem zweifachen der ersten Zwischenfrequenz.

TF110

Durch welchen Vorgang setzt ein Konverter einen Frequenzbereich für einen vorhandenen Empfänger um?

Antwort: Durch Mischung.

1.6.2 Blockschaltbilder (TF2)

TF201

Um Schwankungen des Niederfrequenz-Ausgangssignals durch Schwankungen des Hochfrequenz-Eingangssignals zu verringern, wird ein Empfänger mit

Antwort: einer automatischen Verstärkungsregelung ausgestattet.

TF202

Bei Empfang eines sehr starken Signals verringert die AGC (automatic gain control)

Antwort: die Verstärkung der Hochfrequenz- und Zwischenfrequenz-Stufen.

TF203

Was bewirkt die AGC (automatic gain con-trol) bei einem starken Eingangssignal?

Antwort: Sie reduziert die Verstärkung der Hochfrequenz-und Zwischenfrequenz-Stufen.

TF204

Ein Doppelsuper hat eine erste Zwischenfrequenz von 10,7 Megahertz und eine zweite Zwischenfrequenz von 460 Kilohertz Die Empfangsfrequenz soll 28 Megahertz sein. Welche Frequenzen sind für den VFO und den CO erforderlich, wenn die Oszillatoren oberhalb der Mischer-Eingangssignale schwingen sollen?

Antwort: Der VFO muss bei 38,70 Megahertz und der CO bei 11,16 Megahertz schwingen.

TF205

Ein Doppelsuper hat eine erste Zwischenfrequenz von 9 Megahertz und eine zweite Zwischenfrequenz von 460 Kilohertz. Die Empfangsfrequenz soll 21,1 Megahertz sein. Welche Frequenzen sind für den VFO und den CO erforderlich, wenn die Oszillatoren oberhalb der Mischer-Eingangssignale schwingen sollen?

Antwort: Der VFO muss bei 30,1 Megahertz und der CO bei 9,46 Megahertz schwingen.

1.6.3 Betrieb und Funktionsweise einzelner Stufen (TF3)

TF301

In der folgenden Schaltung können bei einer Empfangsfrequenz von 28,3 Megahertz und einer Oszillatorfrequenz von 39 Megahertz Spiegelfrequenzstörungen bei

Antwort: 	49,7 Megahertz auftreten.

TF302

Der Begrenzerverstärker eines FM-Empfängers ist ein Verstärker,

Antwort: der sein Ausgangssignal ab einem bestimmten Eingangspegel begrenzt.

TF303

Welcher der folgenden als Bandpass einsetzbaren Bauteile verfügt am ehesten über die geringste Bandbreite?

Antwort: Ein Quarzkristall

1.6.4 Empfängermerkmale (TF4)

TF401

Die Empfindlichkeit eines Empfängers bezieht sich auf die

Antwort: Fähigkeit des Empfängers, schwache Signale zu empfangen.

TF402

Welchen Vorteil bietet ein Überlagerungsempfänger gegenüber einem Geradeaus Empfänger?

Antwort: Bessere Trennschärfe

TF403

Um wie viel S-Stufen müsste die S-Meter-Anzeige Ihres Empfängers steigen, wenn Ihr Partner die Sendeleistung von 10 Watt auf 40 Watt erhöht?

Antwort: Um eine S-Stufe

TF404

Ein Funkamateur kommt laut S-Meter mit S7 an. Dann schaltet er seine Endstufe ein und bittet um einen erneuten Rapport. Das S-Meter zeigt S9+8dB. Um welchen Faktor müsste der Funkamateur seine Leistung erhöht haben?

Antwort: 100-fach

TF405

Ein Funkamateur hat eine Endstufe, welche die Leistung verzehnfacht (von 10 auf 100 Watt). Ohne seine Endstufe zeigt Ihr S-Meter genau S8. Auf welchen Wert müsste die Anzeige Ihres S-Meters ansteigen, wenn er die Endstufe dazuschaltet?

Antwort: S9+4dB

TF406

Wie groß ist der Unterschied von S4 nach S7 in dB?

Antwort: 18 dB

TF407

Welche Baugruppe könnte in einem Empfänger gegebenenfalls dazu verwendet werden, um einen schmalen Frequenzbereich zu unterdrücken, in dem Störungen empfangen werden?

Antwort: Notchfilter

TF408

Was bedeutet an einem Abstimmelement eines Empfängers die Abkürzung AGC?

Antwort: Automatische Verstärkungsregelung

TF409

Welche Baugruppe könnte in einem Empfänger gegebenenfalls dazu verwendet werden, impulsförmige Störungen auszublenden?

Antwort: Noise Blanker

1.7	Funksender

1.7.1 Blockschaltbilder

TG101

Wie kann die hochfrequente Ausgangsleistung eines Einseitenbandmodulation-Senders vermindert werden?

Antwort: Durch die Verringerung der Niederfrequenz-Ansteuerung und/oder durch Einfügung eines Dämpfungsgliedes zwischen Steuersender und Endstufe.

TG102

Welche der nachfolgenden Antworten trifft für die Wirkungsweise eines Transverters zu?

Antwort: Ein Transverter setzt beim Empfangen z.B. ein 70-Zentimeter-Signal in das 10-Meter-Band und beim Senden das 10-Meter-Sendesignal auf das 70-Zentimeter-Band um.

TG103

Was kann man tun, wenn der Hub bei einem Handfunkgerät oder Mobil-Transceiver zu groß ist?

Antwort: Leiser ins Mikrofon sprechen.

TG104

Was bewirkt in der Regel eine zu hohe Mikrofonverstärkung bei einem Einseitenbandmodulation-Transceiver?

Antwort: Splatter bei Stationen, die auf dem Nachbarkanal arbeiten.

TG105

Was bewirkt eine zu geringe Mikrofonverstärkung bei einem Einseitenbandmodulation-Transceiver?

Antwort: geringe Ausgangsleistung

    - Betrieb und Funktionsweise einzelner Stufen

TG201

Wie heißt die Stufe in einem Sender, welche die Eigenschaft hat, leise Sprachsignale gegenüber den lauten etwas anzuheben?

Antwort: Speech Processor

TG202

Welche Schaltung in einem Sender bewirkt, dass der Transceiver allein durch die Stimme auf Sendung geschaltet werden kann?

Antwort: VOX

TG203

Welche Anforderungen muss ein FM-Funkgerät erfüllen, damit es für die Übertragung von Packet Radio mit 9600 Baud geeignet ist?

Antwort: Es muss sende- und empfangsseitig den Frequenzbereich von 20 Hz bis 6 Kilohertz möglichst linear übertragen können und die Zeit für die Sende-Empfangsumschaltung muss so kurz wie möglich sein z.B. < 10...100 Millisekunden.

1.7.3 Betrieb und Funktionsweise von Hochfrequenz-Leistungsverstärkern (TG3)

TG301

Ein Sender mit 1 Watt Ausgangsleistung ist an eine Endstufe mit einer Verstärkung von 10 dB angeschlossen. Wie groß ist der Ausgangspegel der Endstufe?

Antwort: 10 dBW

TG302

Ein Hochfrequenz-Leistungsverstärker hat eine Verstärkung von 16 dB. Welche Hochfrequenz-Ausgangsleistung ist zu erwarten, wenn der Verstärker mit 1 Watt Hochfrequenz-Eingangsleistung angesteuert wird?

Antwort: 40 Watt

TG303

Die Ausgangsleistung eines Senders ist

Antwort: die unmittelbar nach dem Senderausgang messbare Leistung, bevor sie Zusatzgeräte (z.B. Anpassgeräte) durchläuft.

TG304

Die Spitzenleistung eines Senders ist die

Antwort: 	Hochfrequenz-Leistung bei der höchsten Spitze der Hüllkurve.

TG305

Eine Verdopplung der Leistung entspricht wie viel dB?

Antwort: 3 dB

TG306

Die Ausgangsleistung eines FM-Senders

Antwort: wird nicht durch die Modulation beeinflusst.

TG307

Wie wird in der Regel die hochfrequente Ausgangsleistung eines Einseitenbandmodulation-Senders vermindert?

Antwort: Durch die Verringerung der Niederfrequenz- Ansteuerung und/oder durch Einfügung eines Dämpfungsgliedes zwischen Steuersender und Endstufe.

1.7.4 Betrieb und Funktionsweise von Hochfrequenz-Transceivern (TG4)

TG401

Was kann man tun, wenn der Hub bei einem Handfunkgerät oder Mobil-Transceiver zu groß ist?

Antwort: Leiser ins Mikrofon sprechen

TG402

In welcher der folgenden Antworten sind Betriebsarten üblicher Kurzwellen-Transceiver aufgezählt?

Antwort_: USB, LSB, FM, Amplitudenmodulation, Morsetelegrafie

TG403

Wenn man beim Funkbetrieb mit einem Transceiver die Empfangsfrequenz gegenüber der Senderfrequenz geringfügig verstellen möchte, muss man

Antwort: die RIT bedienen.

TG404

Wie wird die Taste am Mikrofon bezeichnet, mit der man einen Transceiver auf Sendung schalten kann?

Antwort: Push-to-talk

TG405

Wie wird der Funkbetrieb bezeichnet, bei dem man einen Transceiver allein durch die Stimme auf Sendung schalten kann?

Antwort: Voice Operated Exchange -Betrieb

1.7.5 Unerwünschte Aussendungen (TG5)

TG501

Wodurch werden Tastklicks bei einem Morsetelegrafie-Sender hervorgerufen?

Antwort: Durch zu steile Flanken der Tastimpulse

TG502

Welches Filter wäre zwischen Senderausgang und Antenne eingeschleift am besten zur Verringerung der Oberwellenausstrahlungen geeignet?

Antwort: Ein Tiefpassfilter

TG503

Um Nachbarkanalstörungen zu minimieren, sollte die Übertragungsbandbreite bei Einseitenbandmodulation

Antwort: höchstens 3 Kilohertz betragen.

TG505

Bei der erstmaligen Prüfung eines Senders sollten die Signale zunächst

Antwort: in eine künstliche 50-Ohm-Antenne eingespeist werden.

1.8 Antennen und Übertragungsleitungen (TH)

1.8.1 Antennen (TH1)

TH101

Was sind typische Kurzwellen-Amateurfunksendeantennen?

Antwort: Langdraht-Antenne, Groundplane-Antenne, Yagiantenne, Dipolantenne, Windom-Antenne, Delta-Loop-Antenne

TH102

Welche Antennenformen werden im Very-High-Frequency-Ultra-High-Frequency-Bereich bei den Funkamateuren in der Regel nicht verwendet?

Antwort: Langdraht-Antenne

TH103

Welche magnetischen Antennen eignen sich für Sendebetrieb und strahlen dabei im Nahfeld ein starkes magnetisches Feld ab?

Antwort: Magnetische Ringantennen mit einem Umfang von etwa Lambda/10

TH104

Berechnen Sie die elektrische Länge eines 5/8-Lambda-langen Vertikalstrahlers für das 10-Meter-Band (28,5 Megahertz).

Antwort: 6,58 Meter

TH105

Sie wollen verschiedene Antennen testen, ob sie für den Funkbetrieb auf Kurzwelle für das 80-Meter-Band geeignet sind. Man stellt Ihnen jeweils drei Antennen zur Verfügung. Welches Angebot wählen sie, um nur die drei besonders geeigneten Antennen testen zu müssen?

Antwort: Dipol, Delta-Loop, W3DZZ-Antenne

TH106

Welche Antenne gehört nicht zu den symmetrischen Antennen?

Antwort: Groundplane

TH107

Wie nennt man eine Schleifenantenne, die aus drei gleich langen Drahtstücken besteht?

Antwort: Delta-Loop-Antenne

TH108

Bei welcher Länge hat eine Vertikalantenne die günstigsten Strahlungseigenschaften?

Antwort: 5/8 Lambda

TH109

Eine Vertikalantenne erzeugt

Antwort: einen flachen Abstrahlwinkel.

TH111

Die elektrischen Gegengewichte einer Groundplane-Antenne bezeichnet man auch als

Antwort: Radiale

TH113

An welchem Element einer Yagi-Antenne erfolgt die Energieeinspeisung? Sie erfolgt am

Antwort: Strahler

1.8.2 Antennenmerkmale

TH201

Welche elektrische Länge muss eine Dipolantenne haben, damit sie in Resonanz ist?

Antwort: Sie muss ein ganzzahliges Vielfaches von Lambda/2 betragen. (n · Lambda/2, n=1, 2, 3...)

TH202

Welches Strahlungsdiagramm ist der Antenne richtig zugeordnet?

Antwort: Dipol

TH203

Welchen Eingangs- bzw. Fußpunktwiderstand hat die Groundplane?

Antwort: ca. 30 ... 50 Ohm

TH204

Die Impedanz in der Mitte eines Halbwellen-dipols beträgt je nach Aufbauhöhe ungefähr

Antwort: 40 bis 80 Ohm

TH205

Ein Faltdipol hat einen Eingangswiderstand von ungefähr

Antwort: 240 Ohm

TH206

Ein Halbwellendipol wird auf der Grundfrequenz in der Mitte

Antwort: stromgespeist

TH207

Welcher Prozentsatz entspricht dem Korrekturfaktor, der üblicherweise für die Berechnung der Länge einer Drahtantenne verwendet wird?

Antwort: 95Prozent

TH210

Eine Drahtantenne für den Amateurfunk im KW-Bereich

Antwort: kann eine beliebige Länge haben.

1.8.3 Übertragungsleitungen

TH301

Am Ende einer Leitung ist nur noch ein Viertel der Leistung vorhanden. Wie groß ist das Dämpfungsmaß des Kabels?

Antwort: 6 dB

TH302

Am Ende einer Leitung ist nur noch ein Zehntel der Leistung vorhanden. Wie groß ist das Dämpfungsmaß des Kabels?

Antwort: 10 dB

TH303

Eine Hochfrequenz-Ausgangleistung von 100 Watt wird in eine angepasste Übertragungsleitung eingespeist. Am antennenseitigen Ende der Leitung beträgt die Leistung 50 Watt bei einem Stehwellenverhältnis von 1:1. Wie hoch ist die Leitungsdämpfung?

Antwort: 3 dB

TH304

Welcher der nachfolgenden Zusammenhänge ist richtig?

Antwort: 0 dBm entspricht 1 Milliwatt; 3 dBm entspricht 2 Milliwatt; 20 dBm entspricht 100 Milliwatt

TH307

Der Wellenwiderstand einer Leitung

Antwort: ist im Hochfrequenz-Bereich in etwa konstant und unabhängig vom Leitungsabschluss.

TH308

Koaxialkabel weisen typischerweise Wellenwiderstände von

Antwort: 50, 60 und 75 Ohm auf.

TH309

Welche Vorteile hat eine Paralleldraht-Speiseleitung gegenüber der Speisung über ein Koaxialkabel?

Antwort: Sie hat geringere Dämpfung und hohe Spannungsfestigkeit.

TH310

Wann ist eine Speiseleitung unsymmetrisch?

Antwort: Wenn die beiden Leiter unterschiedlich geformt sind, z.B. Koaxialkabel.

TH311

Welche Leitungen sollten für die Hochfrequenz-Verbindungen zwischen Einrichtungen in der Amateurfunkstelle verwendet werden, um unerwünschte Abstrahlungen zu vermeiden?

Antwort: Hochwertige Koaxialkabel.

TH312

Welches der folgenden Koaxsteckverbindersysteme ist für sehr hohe Frequenzen (70-Zentimeter-Band) und hohe Leistungen am besten geeignet?

Antwort: N-Stecker

    - Anpassung, Transformation und Symmetrierung (TH4)

TH401

Bei welchem Stehwellenverhältnis (VSWR) ist eine Antenne am besten an die Leitung angepasst?

Antwort: 	1

TH402

Fehlanpassungen oder Beschädigungen von Hochfrequenz-Übertragungsleitungen

Antwort: führen zu Reflektionen des übertragenen Hochfrequenz-Signals und einem erhöhten VSWR.

TH403

Welche Auswirkungen hat es, wenn eine symmetrische Antenne (Dipol) mit einem Koaxkabel gleicher Impedanz gespeist wird?

Antwort: Die Richtcharakteristik der Antenne wird verformt und es können Mantelwellen auftreten.

TH404

Ein symmetrischer Halbwellendipol wird direkt über ein Koaxialkabel von einem Sender gespeist. Das Kabel ist senkrecht am Haus entlang verlegt und verursacht geringe Störungen. Um das Problem weiter zu verringern, empfiehlt es sich

Antwort: den Dipol über ein Symmetrierglied zu speisen.

TH406

Am Eingang einer Antennenleitung misst man ein VSWR von 3. Wie groß ist in etwa die rücklaufende Leistung am Messpunkt, wenn die vorlaufende Leistung dort 100 Watt beträgt?

Antwort: 25 Watt

1.9	Wellenausbreitung und Ionosphäre (TI)

1.9.1 Ionosphäre (TI1)

TI102

Welche ionosphärischen Schichten bestimmen die Fernausbreitung in der Nacht?

Antwort: Die F2-Schicht

TI103

In welcher Höhe befinden sich die für die Fernausbreitung (DX) wichtigen ionosphärischen Schichten? Sie befinden sich in ungefähr

Antwort: 200 bis 500 km Höhe.

TI104

Welchen Einfluss hat die D-Schicht auf die Fernausbreitung?

Antwort: Die D-Schicht führt tagsüber zu starker Dämpfung im 80- und 160-Meter-Band

TI105

Wie kommt die Fernausbreitung einer Funkwelle auf den Kurzwellenbändern zustande? Sie kommt zustande durch die Reflexion an

Antwort: elektrisch aufgeladenen Luftschichten in der Ionosphäre.

TI106

Welche Schicht ist für die gute Ausbreitung im 10-Meter-Band in den Sommermonaten verantwortlich?

Antwort: Die E-Schicht

TI107

Die Sonnenfleckenzahl ist einem regelmäßigen Zyklus unterworfen. Welchen Zeitraum hat dieser Zyklus zirka?

Antwort: 11 Jahre

1.9.2 Kurzwellenausbreitung (TI2)

TI201

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit freier elektromagnetischer Wellen beträgt etwa

Antwort: 300 000 km/s.

TI202

Unter der "Toten Zone" wird der Bereich verstanden,

Antwort: der durch die Bodenwelle nicht mehr erreicht wird und durch die reflektierte Raumwelle noch nicht erreicht wird.

TI203

Welche der folgenden Aussagen trifft für KW-Funkverbindungen zu, die über Bodenwellen erfolgen?

Antwort: Die Bodenwelle folgt der Erdkrümmung und geht über den geografischen Horizont hinaus. Sie wird in höheren Frequenzbereichen stärker gedämpft als in niedrigeren Frequenzbereichen.

TI204

Wie groß ist in etwa die maximale Entfernung, die ein KW-Signal bei Reflexion an der E-Schicht auf der Erdoberfläche mit einem Sprung (Hop) überbrücken kann?

Antwort: Etwa 2200 km

TI205

Von welchem der genannten Parameter ist die Sprungdistanz abhängig, die ein KW-Signal auf der Erdoberfläche überbrücken kann? Sie ist abhängig

Antwort: vom Abstrahlwinkel der Antenne.

TI206

Bei der Ausbreitung auf Kurzwelle spielt die so genannte "Grey Line" eine besondere Rolle. Was ist die "Grey Line"?

Antwort: Der Streifen der Dämmerungsphase vor Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang.

TI207

Was versteht man unter dem Begriff "Mögel-Dellinger-Effekt"?

Antwort: Den totalen, zeitlich begrenzten Ausfall der Reflexion in der Ionosphäre.

TI208

Ein plötzlicher Anstieg der Intensitäten von UV- und Röntgenstrahlung nach einem Flare (Energieausbruch auf der Sonne) führt zu erhöhter Ionisierung der D-Schicht und damit zu kurzzeitigem Totalausfall der ionosphärischen Kurzwellenausbreitung. Diese Erscheinung wird auch als

Antwort: Mögel-Dellinger-Effekt bezeichnet.

TI209

Unter dem Begriff "Short Skip" versteht man Funkverbindungen besonders im 10-Meter-Band mit Sprungentfernungen unter 1000 km, die

Antwort: durch Reflexion an sporadischen E-Schichten ermöglicht werden.

TI210

Warum sind Signale im 160- und 80-Meter-Band tagsüber nur schwach und nicht für den weltweiten Funkverkehr geeignet? Sie sind ungeeignet wegen der Tagesdämpfung in der

Antwort: D-Schicht

TI211

In welcher ionosphärischen Schicht treten gelegentlich Aurora-Erscheinungen auf?

Antwort: In der E-Schicht

TI212

Was bedeutet die „MUF“ bei der Kurzwellenausbreitung?

Antwort: Höchste brauchbare Frequenz

TI213

Wie nennt man den ionosphärischen Feldstärkeschwund durch Überlagerung von Boden- und Raumwelle, der sich bei der Kurzwellenausbreitung besonders bei Amplitudenmodulation-Sendungen bemerkbar macht?

Antwort: Fading

1.9.3 Wellenausbreitung oberhalb 30 Megahertz (TI3)

TI301

Wie weit etwa reicht der Funkhorizont im UKW-Bereich über den geografischen Horizont hinaus? Er reicht etwa

Antwort:15 Prozent weiter als der geografische Horizont.

TI302

Überhorizontverbindungen im Ultra-High-Frequency/Very-High-Frequency-Bereich kommen u.a. zustande durch

Antwort: Streuung der Wellen an troposphärischen Bereichen unterschiedlicher Beschaffenheit.

TI303

Für Very-High-Frequency-Weitverkehrsverbindungen wird hauptsächlich die

Antwort: troposphärische Ausbreitung genutzt.

TI304

Was ist die "Troposphäre"? Die Troposphäre ist der

Antwort: untere Teil der Atmosphäre, in der die Erscheinungen des Wetters stattfinden.

TI305

Wie wirkt die Antennenhöhe auf die Reichweite einer UKW-Verbindung aus? Die Reichweite steigt mit zunehmender Antennenhöhe, weil

Antwort: die optische Sichtweite zunimmt.

TI306

Was ist die Ursache für Aurora-Erscheinungen? Die Ursache ist

Antwort: das Eindringen geladener Teilchen von der Sonne in die Atmosphäre.

TI307

Wie wirkt sich "Aurora" auf die Signalqualität eines Funksignals aus?

Antwort: Morsetelegrafie-Signale haben einen flatternden und verbrummten Ton.

TI308

Welche Betriebsart eignet sich am besten für Auroraverbindungen?

Antwort: Morsetelegrafie

TI309

Was verstehen Sie unter dem Begriff "Sporadic-E"? Ich verstehe darunter

Antwort: die Reflexion an lokal begrenzten Bereichen mit ungewöhnlich hoher Ionisation innerhalb der E-Schicht.

1.10 Messungen und Messinstrumente (TJ)

    - Messinstrumente (TJ1)

TJ101

Das Prinzip eines Drehspulmessgeräts beruht auf

Antwort: der Wechselwirkung der Kräfte zwischen einem permanent magnetischen und einem elektromagnetischen Feld.

TJ102

Die Auflösung eines Messinstrumentes entspricht

Antwort: der kleinsten Einteilung der Anzeige.

TJ103

Was ist ein Dipmeter? Ein Dipmeter ist

Antwort: ein abstimmbarer Oszillator mit einem Indikator, der anzeigt, wenn von einem ankoppelten Resonanzkreis bei einer Frequenz Hochfrequenz-Energie aufgenommen oder abgegeben wird.

TJ104

Wozu wird ein Dipmeter beispielsweise verwendet? Ein Dipmeter wird zur

Antwort: ungefähren Bestimmung der Resonanzfrequenz eines Schwingkreises.

TJ105

Welches dieser Messgeräte ist für die Ermittlung der Resonanzfrequenz eines Traps, das für einen Dipol genutzt werden soll, am besten geeignet?

Antwort: Ein Dipmeter

TJ106

Wie ermittelt man die Resonanzfrequenz eines Schwingkreises? Man ermittelt sie

Antwort: durch Messung von L und C und Berechnung oder z.B. mit einem Dipmeter.

TJ107

Für welche Messungen verwendet man ein Oszilloskop? Ein Oszilloskop verwendet man, um

Antwort: Signalverläufe sichtbar zu machen, um beispielsweise Verzerrungen zu erkennen.

TJ108

Welches dieser Geräte wird für die Anzeige von Niederfrequenz-Verzerrungen verwendet?

Antwort: Ein Oszilloskop

TJ109

Eine künstliche Antenne für den Very-High-Frequency-Bereich könnte beispielsweise aus

Antwort: ungewendelten Kohleschichtwiderständen zusammengebaut sein.

TJ110

Welche der folgenden Bauteile könnten für eine genaue künstliche Antenne, die bei 28 Megahertz eingesetzt werden soll, verwendet werden?

Antwort: 10 Kohleschichtwiderstände von 500 Ohm

1.10.2 Durchführung von Messungen (TJ2)

TJ202

Wie werden elektrische Spannungsmesser an Messobjekte angeschlossen und welche Anforderungen muss das Messgerät erfüllen, damit der Messfehler möglichst gering bleibt?

Antwort: Der Spannungsmesser ist parallel zum Messobjekt anzuschließen und sollte hochohmig sein.

TJ203

Die Zeitbasis eines Oszilloskops ist so eingestellt, dass ein Skalenteil 0,5 Millisekunden entspricht. Welche Frequenz hat die angelegte Spannung?

Antwort: 250 Hertz

TJ204

Für welchen Zweck wird eine Stehwellen-messbrücke verwendet?

Antwort: Zur Überprüfung der Anpassung des Senders an die Antenne.

TJ206

An welcher Stelle einer Antennenanlage muss ein VSWR-Meter eingeschleift werden, um Aussagen über die Antenne selbst machen zu können? Das VSWR-Meter muss eingeschleift werden zwischen

Antwort: Antennenkabel und Antenne.

TJ207

Ein Stehwellenmessgerät wird in ein ideal angepasstes Sender-/Antennensystem eingeschleift. Das Messgerät sollte

Antwort: ein Stehwellenverhältnis von 1 anzeigen.

TJ208

Welches dieser Messgeräte ist für genaue Frequenzmessungen am besten geeignet?

Antwort: Ein Frequenzzähler

TJ209

Wie misst man das Stehwellenverhältnis? Man misst es

Antwort: mit einer VSWR-Messbrücke.

TJ210

Ein Stehwellenmessgerät wird eingesetzt bei Sendern zur Messung

Antwort: der Antennenanpassung.

1.11 Störemissionen, Störfestigkeit, Schutzanforderungen, Ursachen, Abhilfe (TK)

1.11.1 Störungen elektronischer Geräte (TK1)

TK101

Wie äußert sich Zustopfen bzw. Blockierung eines Empfängers?

Antwort: Durch den Rückgang der Empfindlichkeit und ggf. das Auftreten von Brodelgeräuschen

TK102

Welche Effekte werden durch Intermodulation hervorgerufen?

Antwort: Es treten Phantomsignale auf, die bei Einschalten eines Abschwächers verschwinden.

TK103

Welche Reaktion ist angebracht, wenn Störungen im TV-Rundfunk beim Nachbarn nicht mit den zur Verfügung stehenden Mitteln beseitigt werden können?

Antwort: Sie empfehlen dem Nachbarn höflich, sich an die Bundesnetzagentur zur Prüfung der Störungsursache zu wenden.

TK104

Bei der Überprüfung des Ausgangssignals eines Senders sollte die Dämpfung der Oberwellen mindestens

Antwort: den geltenden Richtwerten entsprechen.

TK105

In welchem Fall spricht man von Einströmungen bei EMV? Einströmungen liegen dann vor, wenn die Hochfrequenz

Antwort: über Leitungen oder Kabel in das zu überprüfende Gerät gelangt.

TK106

In welchem Fall spricht man von Einstrahlungen bei EMV? Einstrahlungen liegen dann vor, wenn die Hochfrequenz

Antwort: über das ungenügend abgeschirmte Gehäuse in die Elektronik gelangt.

TK107

Wie nennt man die elektromagnetische Störung, die durch die Aussendung des reinen Nutzsignals beim Empfang anderer Frequenzen in benachbarten Empfängern auftreten kann?

Antwort: Blockierung oder störende Beeinflussung

1.11.2 Ursachen für Störungen (TK2)

TK201

Wie kommen Geräusche aus den Lautsprechern einer abgeschalteten Stereoanlage möglicherweise zustande?

Antwort: Durch Gleichrichtung starker Hochfrequenz-Signale in der Niederfrequenz-Endstufe der Stereoanlage.

TK202

Ein Fernsehgerät wird durch das Nutzsignal einer KW-Amateurfunkstelle gestört. Wie dringt das Signal mit größter Wahrscheinlichkeit in das Fernsehgerät ein?

Antwort: Über jeden beliebigen Leitungsanschluss und/oder über die Zwischenfrequenz-Stufen.

TK203

Die Übersteuerung eines Leistungsverstärkers führt zu

Antwort: einem hohen Nebenwellenanteil.

TK204

Die gesamte Bandbreite einer FM-Übertragung beträgt 15 Kilohertz. Wie nah an der Bandgrenze kann ein Träger übertragen werden, ohne dass Außerbandaussendungen erzeugt werden?

Antwort: 7,5 Kilohertz.

1.11.3 Maßnahmen zur Störungsbeseitigung (TK3)

TK301

Durch welche Maßnahme kann die übermäßige Bandbreite einer 2-Meter-FM-Übertragung verringert werden? Sie kann verringert werden durch die Änderung der

Antwort: Hubeinstellung

TK302

Ein Sender sollte so betrieben werden, dass

Antwort: er keine unerwünschten Aussendungen hervorruft.

TK303

Durch eine Mantelwellendrossel in einem Fernseh-Antennenzuführungskabel

Antwort: werden Gleichtakt-Hochfrequenz-Störsignale unterdrückt.

TK304

Ein Funkamateur wohnt in einem Reihenhaus. An welcher Stelle sollte die KW-Drahtantenne angebracht werden, um störende Beeinflussungen auf ein Mindestmaß zu begrenzen?

Antwort: Rechtwinklig zur Häuserzeile mit abgewandter Strahlungsrichtung

TK305

Beim Betrieb Ihres 2-Meter-Senders wird bei einem Ihrer Nachbarn ein Fernsehempfänger gestört, der mit einer Zimmerantenne betrieben wird. Zur Behebung des Problems schlagen Sie dem Nachbarn vor,

Antwort: eine außen angebrachte Fernsehantenne zu installieren.

TK306

Die Bemühungen, die durch eine in der Nähe befindliche Amateurfunkstelle hervorgerufenen Fernsehstörungen zu verringern, sind fehlgeschlagen. Als nächster Schritt ist

Antwort: die zuständige Außenstelle der Bundesnetzagentur um Prüfung der Gegebenheiten zu bitten.

TK307

Um die Störwahrscheinlichkeit zu verringern, sollte die benutzte Sendeleistung

Antwort: auf das für eine zufrieden stellende Kommunikation erforderliche Minimum eingestellt werden.

TK308

Welches Filter sollte im Störungsfall für die Dämpfung von Kurzwellensignalen in ein Fernsehantennenkabel eingeschleift werden?

Antwort: Ein Hochpassfilter

TK309

Was sollte zur Herabsetzung starker Signale eines 28-Megahertz-Senders in das Fernseh Antennenzuführungskabel eingeschleift werden?

Antwort: Ein Hochpassfilter

TK310

Welche Filter sollten im Störungsfall vor die einzelnen Leitungsanschlüsse eines UKW oder Fernsehrundfunkgeräts oder angeschlossener Geräte eingeschleift werden, um Kurzwellensignale zu dämpfen?

Antwort: Ein Hochpassfilter vor dem Antennennanschluss und zusätzlich je eine Ferritdrossel vor alle Leitungsanschlüsse der gestörten Geräte.

TK311

Die Signale eines 144-Megahertz-Senders werden in das Koax-Antennenkabel eines FM-Rundfunkempfängers induziert und verursachen Störungen. Eine Möglichkeit zur Verringerung der Störungen besteht darin,

Antwort: eine Mantelwellendrossel einzubauen.

TK312

Um die Störwahrscheinlichkeit im eigenen Haus zu verringern, empfiehlt es sich vorzugsweise

Antwort: eine getrennte Hochfrequenz-Erdleitung zu verwenden.

TK313

Bei der Hi-Fi-Anlage des Nachbarn wird Einströmung in die Niederfrequenz-Endstufe festgestellt. Eine mögliche Abhilfe wäre

Antwort: geschirmte Lautsprecherleitungen zu verwenden.

TK315

Bei einem Wohnort in einem Ballungsgebiet empfiehlt es sich, während der abendlichen Fernsehstunden

Antwort: mit keiner höheren Leistung zu senden als für eine sichere Kommunikation erforderlich ist.

TK316

Falls sich eine Antenne in der Nähe und parallel zu einer 230-Volt-Wechselstrom-Freileitung befindet,

Antwort: können Hochfrequenzströme eingekoppelt werden.

TK317

Eine 435-Megahertz-Sendeantenne mit hohem Gewinn ist unmittelbar auf eine Ultra-High-Frequency-Fernseh Empfangsantenne gerichtet. Dies führt gegebenenfalls zu

Antwort: einer Übersteuerung eines TV-Empfängers.

TK318

Im Mittelwellenbereich ergeben sich häufig Spiegelfrequenzstörungen durch

Antwort: Sender im 160-Meter-Band.

TK319

Ein korrodierter Anschluss an der Fernseh Empfangsantenne des Nachbarn

Antwort: kann in Verbindung mit dem Signal naher Sender unerwünschte Mischprodukte erzeugen, die den Fernsehempfang stören.

1.12 Elektromagnetische Verträglichkeit, Anwendung, Personen- und Sachschutz (TL)

1.12.1 Störfestigkeit (TL1)

TL101

Um eine Amateurfunkstelle in Bezug auf EMV zu optimieren

Antwort: sollten alle Einrichtungen mit einer guten Hochfrequenz-Erdung versehen werden.

1.12.2 Schutz von Personen (TL2)

TL201

Nach welcher der Antworten kann die ERP (Effective Radiated Power) berechnet werden, und worauf ist die ERP bzw. der zu verwendende Antennengewinn bezogen?

Antwort: P ERP= (P Sender – P Verluste) x G Antenne bezogen auf einen Halbwellendipol

TL202

Nach welcher der Antworten kann die EIRP berechnet werden, und worauf ist die EIRP bzw. der zu verwendende Antennengewinn bezogen?

Antwort: P EIRP= (P Sender – P Verluste)x G Antenne bezogen auf einen isotropen Kugelstrahler

TL203

Was versteht man unter dem Begriff "EIRP"?

Antwort: Es ist das Produkt aus der zugeführten Leistung und dem Gewinnfaktor der Antenne und stellt die Leistung dar, die man einem isotropen Strahler zuführen müsste, damit dieser im Fernfeld dieselbe elektrische Feldstärke erzeugte, wie die Antenne.

TL204

Ein Sender mit 0,6 Watt Ausgangsleistung ist über eine Antennenleitung, die 1 dB Kabelverluste hat, an eine Richtantenne mit 11 dB Gewinn (auf Dipol bezogen) angeschlossen. Welche EIRP wird von der Antenne maximal abgestrahlt?

Antwort: 9,8 Watt

TL205

Ein Sender mit 5 Watt Ausgangsleistung ist über eine Antennenleitung, die 2 dB Kabelverluste hat, an eine Antenne mit 5 dB Gewinn (auf Dipol bezogen) angeschlossen. Welche EIRP wird von der Antenne maximal abgestrahlt?

Antwort: 16,4 Watt

TL206

Ein Sender mit 75 Watt Ausgangsleistung ist über eine Antennenleitung, die 2,15 dB (Faktor 1,64) Kabelverluste hat, an eine Dipol Antenne angeschlossen. Welche EIRP wird von der Antenne maximal abgestrahlt?

Antwort: 75 Watt

TL207

Muss ein Funkamateur als Betreiber einer ortsfesten Amateurfunkstelle bei der Sendeart F3E und einer Senderleistung von 6 Watt an einer 15-Element Yagiantenne mit 13 dB Gewinn für 2 Meter die Einhaltung der Personenschutzgrenzwerte nachweisen?

Antwort: Ja, er ist in diesem Fall verpflichtet die Einhaltung der Personenschutzgrenzwerte nachzuweisen.

TL208

Sie besitzen einen Lambda/4-Vertikalstrahler. Da Sie für diese Antenne keine Selbsterklärung abgeben möchten und somit nur eine Strahlungsleistung von kleiner 10 Watt EIRP verwenden dürfen, müssen Sie die Sendeleistung soweit reduzieren, dass sie unter diesem Wert bleiben. Wie groß darf die Sendeleistung dabei sein?

kleiner 3 Watt (Zuleitungsverluste vernachlässigt)

TL209

Sie möchten den Personenschutz-Sicherheitsabstand für die Antenne Ihrer Amateurfunkstelle für das 10-Meter-Band und die Betriebsart RTTY berechnen. Der Grenzwert im Fall des Personenschutzes beträgt 28 Volt/Meter. Sie betreiben einen Dipol, der von einem Sender mit einer Leistung von 100 Watt über ein Koaxialkabel gespeist wird. Die Kabeldämpfung sei vernachlässigbar. Wie groß muss der Sicherheitsabstand sein?

Antwort: 2,50 Meter

TL210

Sie möchten den Personenschutz-Sicherheitsabstand für die Antenne Ihrer Amateurfunkstelle für das 10-Meter-Band und die Betriebsart FM berechnen. Der Grenzwert im Fall des Personenschutzes beträgt 28 Volt/Meter. Sie betreiben eine Yagi-Antenne mit einem Gewinn von 7,5 dBd. Die Antenne wird von einem Sender mit einer Leistung von 100 Watt über ein langes Koaxialkabel gespeist. Die Kabeldämpfung beträgt 1,5 dB. Wie groß muss der Sicherheitsabstand sein?

Antwort: 5,01 Meter

TL211

Sie möchten den Personenschutz-Sicherheitsabstand für die Antenne Ihrer Amateurfunkstelle in Hauptstrahlrichtung für das 2-Meter-Band und die Betriebsart FM berechnen. Der Grenzwert im Fall des Personenschutzes beträgt 28 Volt/Meter. Sie betreiben eine Yagi-Antenne mit einem Gewinn von 11,5 dBd. Die Antenne wird von einem Sender mit einer Leistung von 75 Watt über ein Koaxialkabel gespeist. Die Kabeldämpfung beträgt 1,5 dB. Wie groß muss der Sicherheitsabstand sein?

Antwort: 6,86 Meter

TL212

Sie errechnen einen Sicherheitsabstand für Ihre Antenne. Von welchem Punkt aus muss dieser Sicherheitsabstand eingehalten werden, wenn Sie bei der Berechnung die Fernfeldnäherung verwendet haben?

Antwort: Von jedem Punkt der Antenne

TL213

Mit welcher Ausgangsleistung rechnen Sie im Fall des Personenschutzes, um den Sicherheitsabstand zu ermitteln?

Antwort: Mit dem Mittelwert der Ausgangsleistung gemittelt über ein Intervall von 6 Minuten.

1.12.3 Sicherheit (TL3)

TL301

Unter welchen Bedingungen darf das Standrohr einer Amateurfunkantenne auf einem Gebäude mit einer vorhandenen Blitzschutzanlage verbunden werden?

Antwort: Wenn die vorhandene Blitzschutzanlage fachgerecht aufgebaut ist und das Standrohr mit ihr auf dem kürzesten Wege verbunden werden kann.

TL302

Welches Material und welcher Mindestquerschnitt ist bei einer Erdungsleitung zwischen einem Antennenstandrohr und einer Erdungsanlage nach DIN VDE 0855 Teil 300 für Funksender bis 1 Kilowatt zu verwenden?

Antwort: Als geeigneter Erdungsleiter gilt ein Einzelmassivdraht mit einem Mindestquerschnitt von 16 Quadratmillimeter Kupfer, isoliert oder blank, oder 25 Quadratmillimeter Aluminium isoliert oder 50 Quadratmillimeter Stahl.

TL303

Unter welchen Bedingungen darf ein Fundamenterder als Blitzschutzerder verwendet werden?

Antwort: Jeder ordnungsgemäß verlegte Fundamenterder kann verwendet werden, sofern alle Blitzschutzleitungen bis zur Potentialausgleichsschiene getrennt geführt werden.

TL304

Welche Sicherheitsmaßnahmen müssen zum Schutz gegen atmosphärische Überspannungen und zur Verhinderung von Spannungsunterschieden bei Koaxialkabel-Niederführungen ergriffen werden?

Antwort: Die Außenleiter (Abschirmung) aller Koaxialkabel-Niederführungen müssen über einen Potentialausgleichsleiter normgerecht mit Erde verbunden werden.

TL305

Welche der Antworten enthält die heutzutage normgerechten Adern-Kennfarben von 3-adrigen, isolierten Energieleitungen und -kabeln in der Abfolge: Schutzleiter, Außenleiter, Neutralleiter?

Antwort: grüngelb, braun, blau

TL306

Damit die Zulassung eines Kraftfahrzeugs nicht ungültig wird, sind vor dem Einbau einer mobilen Sende-/Empfangseinrichtung grundsätzlich

Antwort: die Anweisungen des Kfz-Herstellers zu beachten.

TL307

Wo sollte aus funktechnischer Sicht eine mobile Antenne an einem PKW vorzugsweise installiert werden?

Antwort: Auf der Mitte des Daches.

TL308

Um ein Zusammenwirken mit der Elektronik des Kraftfahrzeugs zu verhindern, sollte das Antennenkabel

Antwort: möglichst weit von der Fahrzeugverkabelung entfernt verlegt werden.